ООО «Проектный институт «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ»

150040 Россия, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39 Б

Муниципальное образование

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ РАЙОН

Ярославская область

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

(1 часть)

Материалы по обоснованию Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

Генеральный директор                                                                                               В.П. Фатиев

Главный архитектор проекта	              В.В. Богородицкий

Ярославль 2011

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 7. | Введение ………………………………………...…………………………………….. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории на основе Схемы территориального планирования муниципального образования Гаврилов-Ямского района. Проблемы и направления её комплексного развития ………….…..................... Общие сведения ………………………………..…………………………………….. Градостроительная ситуация ………………………………………………………. Краткая характеристика природно-экологических условий развития территории …………………………………………………………………………… Функциональное зонирование территории (землеустройство) ……………….. Оценка социально-экономических условий развития территории …………... Население. Демографический потенциал. Современное состояние. Трудовые ресурсы и занятость населения. Прогноз численности населения………………. Развитие экономики ……………………………………………………………...…… Инженерно-транспортная инфраструктура ……………………..…………...……… Социальное обслуживание населения …………………………………….....……… Система особо охраняемых территорий и объектов …………………………..……. Современная планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест ………………………………..….……… Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования ………………………...……..…….………………………………….. Население и территориальное развитие ………………..……………...…………. Экономическая основа устойчивого развития …………………..………..……... Экологическая безопасность …………………………….…………………………. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность ………...…………..… Система учреждений обслуживания населения …………..………………...…… Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ……………………………………………. Требования пожарной безопасности ……………………………………………… Сводная оценка состояния и использования территории …………...………… Основные принципы сводной оценки …………………………………………….. Наиболее значимые проблемы и тенденции развития территории …………... Градостроительные ограничения …………………………………………………. Основные источники информации................................................................... Список использованных сокращений……………………………………………. Основные технико-экономические показатели…………………………………. |  | 4 7 8 8 9 11 13 13 20 26 42 61 81 89 90 93 94 97 102 102 104 105 105 107 114 115 116 117 |
|  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: Схема границ поселений. Схема 1. Масштаб 1:50 000 …………………...………………………………... Анализ комплексного развития территории. Система расселения. Схема 2. Масштаб 1:50 000 ……………………………………………....…….. Анализ комплексного развития территории. Схема инженерной инфраструктуры. Схема 3. Масштаб 1:50 000 …………………...………………………………... Анализ комплексного развития территории. Схема транспортной инфраструктуры. Схема 4. Масштаб 1:50 000 ……………………………………………....…….. Схема ограничений – зоны с особыми условиями использования территории. Схема 5. Масштаб 1:50 000 ……………………………………………....…….. Схема ограничений – границы территорий объектов культурного наследия. Схема 6. Масштаб 1:50 000 ……………………………………………....…….. Схема ограничений – границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема 7. Масштаб 1:50 000 ……………………………………………....…….. Схема использования территории и границ земель различных категорий. Схема 8. Масштаб 1:50 000 ……………………………………………....…….. | Лист 1 Лист 2 Лист 3 Лист 4 Лист 5 Лист 6 Лист 7 Лист 8 |  |

ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования муниципального образования Гаврилов-Ямский район (далее МО Гаврилов-Ямский район или Гаврилов-Ямский район)  Ярославской области разработана в 2010 году ООО «Проектный институт «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» (150040 Россия, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39 Б, лицензия                  Е 130080 от 14.08.2008 рег. № ГС-1-76-02-26-0-7604133905-006648-1 выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) на основании муниципального контракта №151 от 25.11.2010 с муниципальным образованием Гаврилов-Ямский район Ярославской области.

Графическая и текстовая часть Схемы территориального планирования               (далее – Схема) по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – РФ) и технического задания на проектирование          и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.

Схема состоит из материалов по обоснованию проекта и материалов                                      о  территориальном планировании.

Схема является муниципальным нормативно-правовым актом и, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории                    МО Гаврилов-Ямский район, основные направления и принципы которой определены                      в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики.

Схема является основой для разработки плана реализации схемы территориального планирования района.

Схема действует на территории МО Гаврилов-Ямский район в пределах границ района. Положения Схемы обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Материалы настоящей Схемы применяются наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

  - В работе учитывались проектные материалы ранее разработанных «Генеральных планов сельских поселений: СП Митинское, СП Шопшинское, СП Великосельское, СП Заячье-Холмское, схема территориального планирования Ярославской области(схема территориального   планирования области является нормативным документом, так как она утверждена постановлением Правительства области от 23.07.2008 № 385-п)

и  другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

| Генеральный директор (КТН) | В.П.Фатиев |
| --- | --- |
| Начальник градостроительного отдела | В.В.Богородицкий |
| Зам. начальника градостроительного отдела | А.Ю.Цымбалов |
| ГАП | С.М.Максимов |
| ГИП | Г.В.Печуркина |
| Ведущий архитектор | Л.В.Суртаева |
| Архитектор | В.В.Багдасарьян |
| Архитектор | М.С.Балабаева |
| Архитектор | А.С.Плюснин |
| Архитектор | М.А.Уткина |
| Архитектор | Ю.Е.Шевцов |
| Архитектор-техник | Н.В.Куницина |
| Ведущий специалист отдела IT-технологий | М.Ю.Беляев |

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

| 1. | АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ РАЙОН. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |
| --- | --- |

Информация о существующем состоянии территории района на основе комплексного анализа территории с выявлением факторов, влияющих на градостроительные и хозяйственное освоение, сохранение и рациональное использование природоохранных, историко-культурного и рекреационного потенциала, организацию системы расселения в целях обоснования мероприятий по территориальному планированию.

Материалы Схемы территориального планирования муниципального образования Гаврилов-Ямский район являются комплексными материалами по обоснованию проекта и территориальному планированию и подлежат совместному согласованию и утверждению в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке.

Проблемы комплексного развития территории

Гаврилов-Ямского района

| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. | Создание градостроительных предпосылок для повышения качества жизни населения, проживающего в г. Гаврилов-Ям и сельской местности: Создание градостроительных предпосылок для обеспечения доступности качественных социальных услуг, услуг образования и здравоохранения, повышение доступности жилья, повышения уровня жизни населения. Создание градостроительных предпосылок для улучшения здоровья населения, снижения уровня смертности. Создание градостроительных предпосылок для развития спорта, организации отдыха населения. Создание градостроительных предпосылок для сглаживания существенных различий в уровне социально-экономического развития г. Гаврилов-Ям и сельских населенных пунктов района. Создание градостроительных предпосылок для снижения объемов маятниковой трудовой миграции населения района в другие муниципальные образования Ярославской области. Создание градостроительных предпосылок для снижения миграции сельского населения в г. Гаврилов-Ям. Создание градостроительных предпосылок для развития экономики района и обеспечения ее устойчивого развития: Создание градостроительных предпосылок для развития инновационного потенциала (сектора) на основе интеграции науки и производства, формирования кооперативных производственно-технологических связей. Создание градостроительных предпосылок для повышения обеспеченности промышленного и аграрного секторов экономики квалифицированными кадрами за счет сокращения маятниковой трудовой миграции, оттока квалифицированных кадров, повышения миграционной привлекательности территорий. Создание градостроительных предпосылок для эффективного использования производственных, природных, в т.ч. земельных ресурсов. Создание градостроительных предпосылок для оздоровления экологической ситуации. Создание градостроительных предпосылок для использования конкурентных преимуществ района. Сохранения и восстановления ценного природного и историко-культурного потенциала и его эффективного использования. Обеспечение высокой степени интегрированности транспортной сети района в транспортную сеть области, в целом, и смежных территорий, в частности. Повышение связанности территории района, транспортной доступности центров расселения, устойчивости и безопасности транспортной сети. Инфраструктурное обеспечение экскурсионно-туристического потенциала территории. |
| --- | --- |

| 1.1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| --- | --- |

Гаврилов-Ямский район является одним из 17 районов Ярославской области.

Площадь территории района – 112 140 га,  в том числе, площадь                                       г. Гаврилов-Ям – 1 100 га.

Протяженность границы района составляет 146 км.

Численность населения района (2010 г.) – 27 834 чел.,  в том числе, население           г. Гаврилов-Ям  –  18 100 чел. (65,0%) и сельское население – 9 734 чел. (35,0 %).

В состав Гаврилов-Ямского района входят следующие муниципальные образования:

| - - - - - | МО г. Гаврилов-Ям; МО Великосельское сельское поселение: 44 СНП; МО Митинское сельское поселение: 50 СНП; МО Заячье-Холмское сельское поселение: 47 СНП; МО Шопшинское сельское поселение: 54 СНП. |
| --- | --- |

Всего на территории района насчитывается 195 сельских населенных пунктов                  (1 город, 5 поселков, 24 села, 165 деревень).

| 1.2. | ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ |
| --- | --- |

Территория муниципального образования Гаврилов-Ямский район расположена                 в юго-восточной части Ярославской области и граничит на севере с территорией               Ярославского и Некрасовского района, на западе – с территориями Ростовского и Борисоглебского районов, на юге и на востоке – с Ивановской областью.

Ближайшие аэропорты и речной порт находятся в г. Ярославле.

По территории района проходит железная дорога  общего пользования сообщением Коромыслово– Москва.

Из автодорог регионального (межмуниципального) значения отмечаются следующие:

| - | Иваново – Гаврилов-Ям – Ярославль. Также по территории Гаврилов-Ямского МР проходит автодорога федерального значения М8 (Е115). |
| --- | --- |

Основной водной артерией района является река Которосль.

Расстояние от центра района – г. Гаврилов-Ям  до центра Ярославской области         г. Ярославля  составляет 46 км.

| 1.3. | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. |
| --- | --- |

Климат

Гаврилов-Ямский район располагается в умеренном климатическом поясе. Суммарный радиационный баланс положительный.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха плюс 3.0-3.5 град.С. Однако, в течение года количество тепла сильно меняется.

Зимой баланс отрицательный (средняя температура января около минус 13,3 град. С), летом – положительный (в июле около плюс 18 град. С).

В среднем выпадает 500-600 мм осадков в год, причем максимум их приходится на лето. Количество осадков превышает испарения, поэтому коэффициент увлажнения составляет 1,2-1,3.

Таким образом, Гаврилов-Ямский район находится в зоне достаточного и, периодами, избыточного увлажнения, что способствует развитию процессов заболачивания. Особенно это касается низин, где выпадает больше осадков.

Толщина снежного покрова около 30-70 см. Больше его скапливается в понижениях рельефа, вызывая весной половодья.

Преобладающие ветры связаны с общей циркуляцией атмосферы в умеренном поясе России. Поэтому чаще дуют ветры с юга, юга-запада.

В теплые периоды года чаще, чем в холодные, повторяемость северо-западных, северных и северо-восточных ветров. Скорости ветров небольшие, в среднем 3,5-5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, очень редки штормовые – более 15 м/с.

Рельеф и растительность

Растительность представлена хвойно-мелколиственными лесами.

На большей части низин распространены елово-мелколистные леса с густым подлеском. По болотам, в зависимости от типа питания, отмечаются ольховые или ивовые леса или сосновые и березовые. Гаврилов-Ямский район  расположен в полосе моренных образований.

Современный рельеф сложился в результате сложной аккумулятивной и эрозионно-аккумулятивной деятельности четвертичных оледенений, озер и рек во время оледенений и после их прохождения.

Инженерно-геологические условия территории довольно разнообразны и зависят от геологического строения и литологического состояния пород.

Из современных физико-геологических процессов наиболее распространенными является боковая эрозия, ведущая к расширению русел путем размыва берегов рек.

В основном размыву подвержены поймы рек. Местами боковая эрозия разрушает озерные террасы и моренный массив.

Заболачивание появляется на всех геоморфологических уровнях.

Моренная равнина заболочена слабо. В основном, развитие ее происходит по ложбинам стока.

Гидрогеологические условия характеризуются недостаточными запасами пресных подземных вод. На рассматриваемой территории основным для водоснабжения является Валдайско-Московский аллювиально-озерный-флювиогляциальный водоносный горизонт.

Почвы

Плодородие почвы является материальной основой продуктивности пахотных земель, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений.

Данные агрохимического, эколого-токсикологического и фитосанитарного мониторинга почв и посевов сельскохозяйственных культур, проводимого агрохимической службой России, свидетельствуют о прогрессирующей деградации почвенного плодородия и это представляет угрозу экологической, продовольственной и национальной безопасности страны.

По состоянию на 01.01.2006г. площадь кислых почв по Ярославской области составляла 360,5 тыс.га (54%), в том числе 145,5 тыс.га (22 %) (рН КСl до 5,0), требующих обязательного известкования.

Почвы Гаврилов-Ямского района не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, часто, избыточного переувлажнения.

Охотничье-промысловые ресурсы

Территория Гаврилов-Ямского района характеризуется значительными лесными массивами.  На территории Гаврилов-Ямского района  обитают животные характерные для всей Ярославской области в зависимости от наличия мест и условий обитания. Как то – медведь, лось, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, рысь, выдра, бобр, лиса, белка. Крупные промысловые птицы глухарь, тетерев, а так же и другие промысловые птицы.

Из промысловых видов представлены следующие виды охотничьих животных:  лось, кабан, бобр, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, лиса, глухарь, тетерев, рябчик, а также, енотовидная собака, норка американская, белка, куница, горностай, ласка, хорь, вальдшнеп, кряква.

Район располагает рекреационными ресурсами, складывающимися из лесорастительных условий, наличия водных пространств, охотничьей и рыболовной фауны. Территории наиболее благоприятные для отдыха выделены вдоль р. Которосль.

| 1.4. | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ (ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО) |
| --- | --- |

Функциональное зонирование территории Гаврилов-Ямского района является отображением пространственной основы землеустройства на территории района                        с распределением земель по основным категориям в соответствии с Земельным       кодексом РФ.

Баланс земель при функциональном зонировании

территории Гаврилов-Ямского района (существующее положение)

Таблица 1

| NN пп | Наименование функциональных зон (категория земель) | площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3 3.3. 4. 4.1. 5. 6. 7. 8. | Зоны земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: Сельскохозяйственных угодий Зоны земель населенных пунктов, в том числе: Городского поселения – г. Гаврилов-Ям Сельских населенных пунктов Зоны земель промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: Промышленности Инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе: Железнодорожного транспорта Автомобильного транспорта Трубопроводного транспорта Специального назначения Зоны земель особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Зоны земель рекреационного назначения Зоны земель лесного фонда Зоны земель водного фонда Общая площадь (в границах района) Из всех земель: зоны земель природоохранного назначения | 55 256 55 256 5 547 1 100 4 385 613 101 512 124 360 6 22 48 48 50 133 543 112 140 11 481.95 | 49,3 49,3 4,9 1,0 3,9 0,5 0,01 0,05 0,01 0,04 - - - - 44,8 0,5 100,0 10,2 |

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Гаврилов-Ямском районе с содержанием землеустроительного баланса Ярославской области по основным категориям земель выявляет следующее:

| - - - - - | При общей площади земель в границах Ярославской области в размере 3 617,70 тыс. га и в границах Гаврилов-Ямского МР – 112,140 тыс. га, земли сельскохозяйственного назначения в области составляют 1 070,50 тыс. га (29,6%), в Гаврилов-Ямском МР – 55,256 тыс. га (49,3%); Земли СНП в области составляют 137,9 тыс. га (3,8%), в Гаврилов-Ямском МР – 5,547 тыс. га (4,9%); Земли лесного фонда по области составляют 1 734,10 тыс. га (47,9%), в Гаврилов-Ямском МР – 50,133 тыс. га (44,8%); Земли водного фонда по области составляют 365,30 тыс. га (10,1%), в Гаврилов-Ямском МР – 0,543 тыс. га (0,1%); Земли природоохранного назначения в Ярославской области составляют 342,59 тыс. га (9,5%), в Гаврилов-Ямском МР – 11,481 тыс. га (10,2%). |
| --- | --- |

Из земель сельскохозяйственных угодий  общей площадью 55 256 га,  453,7 га  (0,8%) – территории дачных некоммерческих партнерств.

| 1.5. 1.5.1. | ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ Население. Демографический потенциал. Современное состояние. Трудовые ресурсы и занятость населения. Прогноз численности населения. |
| --- | --- |

Население Гаврилов-Ямского МР на 01.01.2010 г. составляет 27 834 чел. или 27,8 тыс.чел., в том числе:

- городское (г.Гаврилов-Ям)             - 18 100 чел./18,1 тыс.чел.

- сельское, всего                                 - 9 734 чел./9,7 тыс.чел.

в том числе:

- Великосельское СП                         - 3 781 чел./3,8 тыс.чел.

- Заячье-Холмское СП                       - 1 513 чел./1,5 тыс.чел.

- Митинское СП                                 - 2 062 чел./2,0 тыс.чел.

- Шопшинское СП                             - 2 378 чел./2,4 тыс.чел.

Итого:                                           - 27 834 чел./27,8 тыс.чел.

Группировка сельских населенных пунктов Гаврилов-Ямского района

по численности населения:

| № пп | Территория | Населен. на 2010 г. | Группировка СНП по численности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего СНП | СНП с постоянным населением |  |  |  |  |  | Без нас. |
|  |  |  |  | Всего | Более 500 чел. | 201 – 500 чел. | 51 – 200 чел. | 6 – 50 чел. | 1 – 5 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Гаврилов-Ямский район (всего), в том числе: | 27 834 | 196 | 162 | 3 | 8 | 18 | 73 | 59 | 34 |
| 1.1. | МО город Гаврилов-Ям | 18 100 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Сельские поселения (всего), в том числе: | 9 734 | 195 | 172 | 2 | 9 | 19 | 87 | 55 | 23 |
| 1.2.1. | МО Великосельское | 3 781 | 44 | 43 | 1 | 2 | 8 | 25 | 8 | 4 |
| 1.2.2. | МО Митинское | 2 062 | 50 | 43 | - | 3 | 5 | 24 | 11 | 7 |
| 1.2.3. | МО Заячье-Холмское | 1 513 | 47 | 45 | - | 1 | 4 | 22 | 16 | 4 |
| 1.2.4. | МО Шопшинское | 2 378 | 54 | 41 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | 8 |

По полу население района распределяется следующим образом:

- все население:                            мужчины  - 12,45 тыс.чел./44,8%

женщины  - 15,35 тыс.чел./55,2%

- городское население:                мужчины  - 8,05 тыс.чел./44,5%

женщины  - 10,05 тыс.чел./55,5%

- сельское  население:                  мужчины  - 4,45 тыс.чел./45,9%

женщины  - 5,25 тыс.чел./54,1%

Распределение населения по основным возрастным группам:

- население в возрасте моложе трудоспособного,

в том числе:                                                - 4,3 тыс.чел./15,4%

- дети дошкольного возраста (0-6 лет)                     - 2,2 тыс.чел./7,9%

- население в трудоспособном возрасте                   - 16,3 тыс.чел./58,6%

- население в возрасте старше трудоспособного    - 7,2 тыс.чел./26,0%

Естественный прирост (+), убыль (-) населения составил ежегодно (в среднем с 2004 г. по 2009 г.):

- все население                    - убыль – 292 чел.

- городское население        - убыль – 185 чел.

- сельское  население          - убыль – 107 чел.

Коэффициенты рождаемости (на 1000 чел. населения) составили (в среднем с 2004 г. по 2009 г.):

- все население                    - 11,1

- городское население        - 11,6

- сельское  население          - 10,2

Коэффициенты смертности (на 1000 чел. населения) составили (в среднем с 2004 г. по 2009 г.):

- все население                    - 21,5

- городское население        - 21,5

- сельское  население          - 21,5

Коэффициенты естественного прироста (+), убыли (-) населения (на 1000 чел. населения) составили (в среднем с 2004 г. по 2009 г.):

- все население                    - 10,4

- городское население        - 9,9

- сельское  население          - 11,3

Миграционный прирост составил в 2009 году 172 чел. (третий (3) показатель среди муниципальных районов области после Ярославского МР – 410 чел. и Переславского МР -217 чел.).

Средняя продолжительность жизни населения района составляет 62,9 года, в том числе:  мужчин – 58,5 лет,    женщин – 66,5 лет.

Прогноз численности населения района определяется на основании анализа следующих материалов:

- прогнозные данные Схемы территориального планирования Ярославской области (утверждена постановлением Правительства Ярославской области от 23.07.2008 г. № 385 – п);

- прогноз численности и движения населения Ярославской области до 2030 г. (Ярославльстат), выполненный на основе Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г. (утверждена постановлением Губернатора Ярославской области от 25.06.2007 г. № 572),

- статистические данные движения численности населения Гаврилов-Ямского МР с  1989г. по 2010г.

Схема территориального планирования Ярославской области прогнозирует следующие показатели изменения численности населения района:

I очередь (2014 г.):

- все население, в том числе:    24,5 тыс.чел. / -3,3 тыс.чел.

- городское                                  16,2 тыс.чел. / -1,9 тыс.чел.

- сельское                                      8,3 тыс.чел. / -1,4 тыс.чел.

Расчетный срок (2026 г.):

- все население, в том числе:    22,7 тыс.чел. / -5,1 тыс.чел.

- городское                                  16,0 тыс.чел. / -2,1 тыс.чел.

- сельское                                      6,7 тыс.чел. / -3,0 тыс.чел.

Прогноз численности населения района, выполненный Ярославльстатом на основании Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г. дает следующие показатели:

I очередь (2014 г.):

- все население, в том числе:    27,45 тыс.чел. / -350 чел.

- городское                                  17,95 тыс.чел. / -150 чел.

- сельское                                      9,5 тыс.чел. / -200 чел.

Расчетный срок (2026 г.):

- все население, в том числе:    26,15 тыс.чел. / -1650 чел.

- городское                                  17,15 тыс.чел. / -950 чел.

- сельское                                      9,0 тыс.чел. / -700 чел.

Анализ численности населения, его динамики и демографической структуры имеет важное значение в составе комплексной оценки территории, в частности, при определении потенциала, тенденций и направленности её развития, формирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Движение численности населения района на основании данных переписки населения в 1959 г., 1979 г., 1989 г. характеризовалось следующими показателями:

| Наименование территории | 1959 г. | 1979 г. | 1989 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( в тыс. чел.) |  |  |  |
| г.Гаврилов-Ям | 21,5 | 20,8 | 21,3 | 18,1 |
| п.г.т. Великое | 3,8 | 3,5 | 2,8 | - |
| сельские н.п. | 20,7 | 10,1 | 8,6 | 9,7 |
| Итого | 46,0 | 34,4 | 32,7 | 27,8 |

Изменение движения численности населения за период с 1989 г. по 2010 г. составило по району (тыс.чел.):

- все население, в том числе:                            32,7-27,8 = -4,9 / - 233 чел./год

- городское (г.Гаврилов-Ям)                             21,7-18,1 = -3,2 / - 152 чел./год

- сельское, в том числе:                                      11,4-9,7 = -1,7 / - 81 чел./год

- Великосельское СП (без с.Великое)                 2,05-1,9 = -0,15 / - 7 чел./год

- с.Великое                                                             2,8-1,9 = -0,9 / - 43 чел./год

- Заячье-Холмское СП                                           1,45-1,5 = +0,05 / + 2 чел./год

- Митинское СП                                                     2,5-2,0 = -0,5 / - 24 чел./год

- Шопшинское СП                                                 2,6-2,4 = -0,2 / - 9 чел./год

Прогноз численности населения

Сопоставляя прогнозные материалы Схемы территориального планирования, Стратегии социально-экономического развития и статистики (1989-2010 г.г.), можно сделать следующие выводы по перспективной численности населения Гаврилов-Ямского МР:

- прогноз по перспективному населению района, приведенный в Схеме территориального планирования Ярославской области со снижением населения района на расчетный срок до 22,7 тыс.чел. или на 5,1 тыс.чел. следует рассматривать как вариант инерционного развития и перспективы демографической ситуации;

- как наиболее перспективный вариант на основе модернизационного развития с переходом на расчетный срок на инновационное развитие принимается за основу прогноз численности населения и его движения в районе, выполненный Ярославльстатом по данным Стратегии социально-экономического развития Ярославской области с учетом ряда особенностей по сельским поселениям района на основе анализа изменения населения в них за период 1989-2010 г.г.

Население г.Гаврилов-Ям (городское) принимается на I очередь в 18,0 тыс.чел. и на расчетный срок в 17,2 тыс.чел.

Прогнозируется стабилизация численности населения с.Великое – центра Великосельского СП за счет развития села, как одного из опорных центров развития туризма Ярославской области и Гаврилов-Ямского МР с численностью населения на I очередь 1,9 тыс.чел. и на расчетный срок 1,8 тыс.чел.

Населения сельских поселений района составит:

- Великосельское СП:          I очередь – 3,75 тыс.чел. / - 50 чел.

расчетный срок – 3,6 тыс.чел. / - 200 чел.

- Заячье-Холмское СП:        I очередь – 1,5 тыс.чел. / + 0.

расчетный срок – 1,55 тыс.чел. / +50 чел.

- Митинское СП:                  I очередь – 1,9 тыс.чел. / - 100 чел.

расчетный срок – 1,6 тыс.чел. / - 400 чел.

- Шопшинское СП:              I очередь – 2,35 тыс.чел. / - 50 чел.

расчетный срок – 2,25 тыс.чел. / - 150 чел.

Все сельское население района составит: на I очередь – 9,5 тыс.чел. / убыль на 200 чел.,  на расчетный срок – 9,0 тыс.чел. / убыль на 700 чел.

В целом показатели численности населения по району прогнозируются следующим образом:

- общее население района:

на I очередь               – 27,5 тыс.чел.

на расчетный срок    – 26,2 тыс.чел.

в том числе:

- городское (г.Гаврилов-Ям):

на I очередь               – 18,0 тыс.чел.

на расчетный срок    – 17,2 тыс.чел.

- сельское  (4 сельских поселения):

на I очередь               – 9,5 тыс.чел.

на расчетный срок    – 9,0 тыс.чел.

К концу расчетного срока прогнозируются следующие изменения в возрастной структуре населения района:

- ожидается тенденция увеличения доли населения в возрасте моложе трудоспособного с 15,4% до 17,3%, что составит – 4,5 тыс.чел.;

- снизится численность и удельный вес трудоспособного населения с 58,6% до 54,9%, что составит 14,4 тыс.чел.;

- население в возрасте старше трудоспособного изменится с 26,0% до 27,8% и составит – 7,3 тыс.чел.

Таким образом, Схемой территориального планирования прогнозируется возможность относительной стабилизации населения на 1 очередь и незначительная убыль населения на расчетный срок.

Основные показатели социально-экономического положения Гаврилов-Ямского МР

Согласно данным статистического справочника по Гаврилов-Ямскому МР на 2010 г. (Ярославский областной комитет государственной статистики).

| Наименование | 1985 г. | 1990 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года), тыс.чел. | 33.7 | 32.5 | 29.8 | 28.3 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.7 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | - | 6.7 | 5.8 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| трудоспособном | - | 17.6 | 16.1 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.5 |
| старше трудоспособного | - | 8.2 | 7.9 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Естественный прирост, убыль (-) населения на 1000 человек | -2.5 | -3.8 | 13.5 | -12.9 | -8.7 | -10.0 | -8.9 | -7.1 |
| Среднегодовая численность работников, занятых в организациях, тыс. человек | - | 13.2 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 9.6 | 8.7 |
| Численность незанятого населения, состоящего на учете в службе занятости, тыс. человек | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 04 | 0.7 | 1.3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | - | - | - | 17.2 | 22.5 | 31.9 | 41.3 | 27.8 |
| обрабатывающие производства | - | - | - | 891.3 | 1201.6 | 1501.9 | 1531.8 | 1331.0 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - | - | - | 120.9 | 131.0 | 128.1 | 132.0 | 158.8 |
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. рублей1) | 29.42) | 45.82) | 60.3 | 172.7 | 384.3 | 744.8 | 1021.9 | 528.9 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс.кв.м | 18.5 | 7.4 | 1.9 | 4.7 | 2.9 | 6.8 | 7.5 | 9.4 |
| Перевезено грузов автомобильным транспортом всех видов экономической деятельности, тыс. тонн | 1079 | 1095 | 281 | 272 | 247 | 877 | 868 | 179 |
| Перевезено пассажиров автомобильным транспортом всех видов экономической деятельности, млн. человек | - | - | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет), тыс. рублей | 353) | 443) | 146784 | 44512 | 573529 | 716007 | 942246 | 959625 |
| Оборот общественного питания5), тыс. рублей | 43) | - | 6969 | 26989 | 41041 | 50480 | 60260 | 57894 |
| Прибыль, убыток (-) в экономике млн. рублей1) | - | 0.04) | 120.7 | -74.1 | -54.4 | -66.8 | -194.0 | -191.9 |

Примечание к таблице:

1)Без субъектов малого предпринимательства.

2)В сметных ценах 1991 г.

3)В млн. рублей.

4)В млрд. рублей.

5)С 2006 г. – с учетом оборота индивидуальных предпринимателей.

Среднесписочная численность работающих в организациях

по видам экономической деятельности

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| человек |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работающих - всего | 10677 | 10306 | 10231 | 9614 | 8737 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1162 | 972 | 869 | 683 | 666 |
| добыча полезных ископаемых | 45 | 46 | 52 | 49 | 45 |
| обрабатывающие производства | 4552 | 4298 | 4246 | 3834 | 2907 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 245 | 256 | 252 | 253 | 256 |
| строительство | 139 | 167 | 324 | 193 | 201 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 323 | 319 | 324 | 415 | 394 |
| гостиницы и рестораны | 134 | 137 | 141 | 126 | 102 |
| транспорт и связь | 591 | 596 | 542 | 564 | 527 |
| финансовая деятельность | 64 | 78 | 76 | 72 | 64 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |  |  |  |  |  |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 570 | 529 | 548 | 549 | 596 |
| образование | 1096 | 1100 | 1010 | 995 | 1014 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1208 | 1255 | 1325 | 1289 | 1320 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 242 | 257 | 265 | 269 | 287 |
| в процентах к итогу |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работающих - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 10.9 | 9.4 | 8.5 | 7.1 | 7.6 |
| добыча полезных ископаемых | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| обрабатывающие производства | 42.6 | 41.7 | 41.5 | 39.9 | 33.3 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 |
| строительство | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 4.3 | 4.5 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 4.5 |
| гостиницы и рестораны | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| транспорт и связь | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 6.0 |
| финансовая деятельность | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 6.8 |
| образование | 10.3 | 10.7 | 9.9 | 10.4 | 11.6 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 11.3 | 12.2 | 12.9 | 13.4 | 15.1 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |

| 1.5.2. | РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ |
| --- | --- |

Перспективы развития имеет агропромышленный сектор, в том числе за счет дальнейшего развития фермерско-крестьянских хозяйств.

Среднесписочная численность трудоспособного населения (от 17 – 55 (60) лет)               в районе составляет около 16 300 чел. (58,6% от общей численности населения).

Из общего количества трудоспособного населения, число занятых в общественном производстве района (включая индивидуальных предпринимателей) составляет около     11 937 чел. (76,6% от трудоспособного населения), в том числе:

| - - | В сфере производства занято около 5 918 чел. (49,5%); В сфере обслуживания занято около 5 223 чел. (43,75%). |
| --- | --- |

Кроме того, около 9 734 чел. (31,9%) из числа трудоспособного населения занимаются ведением домашнего и личного подсобного хозяйства и обучаются с отрывом от производства.

В рыночной экономике эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в целях сбалансированного территориального развития сельских поселений.

Создание экономического механизма саморазвития района (экономического кругооборота) и формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Администрация Гаврилов-Ямского района проводит бюджетную политику в соответствии с принципами бюджетного устройства РФ.

Всего в ведении администрации Гаврилов-Ямского находится 30 вопросов, часть вопросов незакрепленных законодательством так же решается сельскими поселением - это ведение похозяйственного учета и паспортно-визовая деятельность, хотя в бюджете не предусмотрено расходов по этим статьям.

Работа администрации направлена на решение следующих вопросов:

- формирование, исполнение и контроль за исполнением  бюджета;

- владение, пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

- организация в границах района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов района;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в районе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах района;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах района;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- создание условий для обеспечения жителей района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- формирование архивных фондов района;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов района;

- утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель района;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории района;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора;

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Администрация решает и другие вопросы в соответствии с уставом района, заключаемыми договорами и соглашениями.

Несмотря на положительный эффект мер, предпринятых в 2007 - 2008 годах с целью увеличения собственных доходов местных бюджетов, большинство задач в этой сфере остается актуальной. Существующие местные налоги и налогооблагаемая база муниципальных образований Ярославской области по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местных бюджетов.

Следует отметить, что в условиях новой кадастровой оценки земли доходы местных бюджетов от земельного налога в 2010 году значительно увеличатся. Органы местного самоуправления будут продолжать работу по сбору сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а также по корректировке ставок земельного налога пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков.

В структуре экономики Гаврилов-Ямского района наибольший процент рентабельности показывает непроизводственная сфера, в частности, торговля. Это связано с тем, что в отраслях производства и сферы услуг разная ценовая политика.

В агропромышленном комплексе Ярославской области отмечается сокращение сельскохозяйственного производства в течение длительного периода. За последние 8 лет, с 2000 по 2007 год, посевные площади сельскохозяйственных культур сокращены на 24 процента, поголовье крупного рогатого скота - на 35 процентов, коров - на 39 процентов. В результате сокращены объемы производства сельскохозяйственной продукции: зерна - на 41 процент, картофеля - на 17 процентов, кормов собственного производства - на 23 процента, крупного рогатого скота - на 19 процентов, молока - на 13,5 процента.

Сельскохозяйственная деятельность

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях

(на начало года, голов)

|  | 1991 | 1996 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По области, тыс. голов | 434.8 | 283.9 | 202.1 | 189.7 | 168.2 | 152.6 |
| Гаврилов-Ямский | 23425 | 15786 | 10000 | 8679 | 8201 | 7413 |

Поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях

(без коров, находящихся на откорме и нагуле)

(на начало года; голов)

|  | 1991 | 1996 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По области, тыс. голов | 175.9 | 120.6 | 89.5 | 82.6 | 75.6 | 70.3 |
| Гаврилов-Ямский | 9146 | 6559 | 4357 | 4032 | 3883 | 3577 |

Поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях

(на начало года; голов)

|  | 1991 | 1996 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По области, тыс. голов | 102.8 | 85.4 | 24.6 | 34.4 | 46.4 | 43.7 |
| Гаврилов-Ямский | 3126 | 1641 | 2 | - | - | - |

Поголовье овец в сельскохозяйственных предприятиях

(на начало года; голов)

|  | 1991 | 1996 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По области, тыс. голов | 67.3 | 9.9 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 5.9 |
| Гаврилов-Ямский | 3848 | 352 | - | - | - | - |

Наличие скота на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий

в сельскохозяйственных предприятиях

(на начало года; голов)

|  | 1991 | 1996 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот |  |  |  |  |  |  |
| По области | 38 | 34 | 23 | 22 | 20 | 19 |
| Гаврилов-Ямский | 46 | 35 | 24 | 21 | 17 | 15 |

Производство основных продуктов животноводства

в сельскохозяйственных предприятиях

|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство мяса (реализовано на убой скота и птицы), тонн |  |  |  |  |  |  |
| По области, тыс. тонн | 79.4 | 36.1 | 26.8 | 26.7 | 31.3 | 30.9 |
| Гаврилов-Ямский | 3262 | 1471 | 734 | 594 | 604 | 600 |

Производство молока 1)

(тонн)

| По области, тыс. тонн | 425.8 | 247.9 | 227.2 | 254.5 | 252.9 | 237.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаврилов-Ямский | 24169 | 14900 | 10147 | 12357 | 13440 | 12699 |

Производство овечьей шерсти

(центнеров)

| По области | 811 | 110 | 54 | 62 | 68 | 67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаврилов-Ямский | 53 | 4 | - | - | - | - |

Продуктивность скота и птицы

в сельскохозяйственных предприятиях

|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний удой молока от одной среднегодовой коровы (килограммов) |  |  |  |  |  |  |
| По области | 2300 | 1967 | 2453 | 2980 | 3176 | 3237 |
| Гаврилов-Ямский | 2516 | 2117 | 2220 | 2913 | 3367 | 3358 |

Социально-экономический потенциал

Объем производства промышленной продукции

(миллионов рублей; 1995 г. – млрд. руб.)

|  | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 12048.2 | 42925.6 | 56988.1 | 65951.5 | 73829.3 | 86315.9 |
| Гаврилов-Ямский | 61.8 | 512.0 | 629.2 | 757.0 | 988.9 | 1180.2 |

На долю районов области приходится всего 5% промышленной продукции (несколько выделяется Гаврилов-Ямский район).

По численности промышленно-производственного персонала (ППП) также среди районов выделяется Гаврилов-Ямский.

Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала

(человек)

|  | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 224943 | 196136 | 197324 | 187223 | 179269 | 173624 |
| Гаврилов-Ямский | 3823 | 4325 | 4636 | 4637 | 4834 | 4811 |

Индексы промышленного производства 
 (в процентах к предыдущему году)

|  | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 82.5 | 117.3 | 112.2 | 103.0 | 101.8 | 103.7 |
| Гаврилов-Ямский | 122.6 | 123.8 | 110.2 | 109.8 | 118.7 | 86.8 |

Отраслевая структура производства промышленной продукции в 2004 г.

(в процентах)

|  | про- мышлен- ность- всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электро- энерге- тика | топлив- ная | хими- ческая и нефте- хими- ческая | маши- ностро- ение и метал- лообра- ботка | лесная, дерево- обрабаты- вающая и целюлозно бумажная | строи- тельных мате- риалов | легкая | пище- вая | муко- мольно- крупя- ная и комби- кормовая | другие отрасли |
| Всего по области | 100 | 12.1 | 7.1 | 16.2 | 36.5 | 1.7 | 1.8 | 3.3 | 17.1 | 2.7 | 1.5 |
| Гаврилов-Ямский | 100 | - | - | - | 39.4 | 0.8 | 1.3 | 54.9 | 3.5 | - | 0.1 |

Характерной чертой структуры промышленного производства в большинстве районов является развитость в них машиностроения. Особенно велика его доля в Мышкинском, Ярославском, Гаврилов-Ямском районах.

Примечание (исходя из материалов): Схема территориального планирования Ярославской области(схема территориального   планирования области является нормативным документом, так как она утверждена постановлением Правительства области от 23.07.2008 № 385-п) и

Статистический сборник. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области. РОССТАТ, Ярославль 2010 г.

Рейтинг экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий Ярославской области по районам области за 2003-2004 гг.

(приведен по сведениям территориального органа Федеральной службы

гос. статистики по Ярославской области).

|  | Суммарный балл | Рейтинг |
| --- | --- | --- |
| Гаврилов-Ямский | 270 | 6 |

Рейтинг экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий Ярославской области по районам области за 2003-2004 гг.

(приведен по сведениям территориального органа Федеральной службы

гос. статистики по Ярославской области)

|  | Объем продукции, произведенной с/х организациями | Удельный вес посев- Ной площади в площади пашни | Урожайность зерновых | Внесено минераль-ных удобрений на 1 га | Внесено органических удобрений на 1 га | Производство мяса на 100 га с/х угодий | Производство молока на 100 га с/х угодий | Среднесуточные привесы КРС | Среднесуточные привесы свиней | Средний надой молока на 1 корову | Выход приплода на 100 коров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг(место) Гаврилов-Ямского р-на | 9 | 16 | 2 | 2 | 8 | 13 | 9 | 4 | 17 | 3 | 2 |

|  | Темп снижения (роста) поголовья КРС | Темп снижения (роста) поголовья коров | Себестоимость производства 1 ц зерна | Себестоимость производства 1 ц прироста | Себестоимость производства 1 ц молока | Отношение выручки от реализации к затратам | Рентабельность реализованной продукции | Доля убыточных предприятий | Приходится зерно-уборочных комбай-нов на 1000 га посевов зерновых | Количество тракторов на 1000 га пашни | Коэффициент соотношения фондоотдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг(место) Гаврилов-Ямского р-на | 10 | 12 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 7 | 4 | 16 | 2 |

|  | Производство продукции на 1 сельского жителя | Среднесписочная численность на 1 хозяйство | Среднемесячная оплата труда | Просроченная за-долженность по за-работной плате на 1 работника | Просроченная крат-косрочная дебитор-ская задолженность | Просроченная крат-косрочная кредитор-ская задолженность | Темп роста производительности труда | Коэффициент абсолютной ликвидности | Коэффициент фи-нансовой независи-мости (автономии) | Коэффициент обес-печенности собст-венными оборотны-ми средствами | Соотношение заем-ных и собственных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг(место) Гаврилов-Ямского р-на | 8 | 15 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 14 | 14 | 11 | 4 |

| 1.5.3. | ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

Конфигурация сети автомобильных дорог имеет линейную структуру. Часть населенных пунктов с постоянно проживающим населением не имеют круглогодичных связей с административным центром, что особенно важно в вопросе развития сельских населенных пунктов и отрицательно сказываются на условиях жизни населения.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

По данным из Статистического сборника «Автомобильные дороги  Ярославской области» (Ярославльстат, 2010 г.).

- Протяженность  областных автодорог общего пользования составляет – 253,6 км

в том числе с твердым покрытием – 253, 6 км (100 %);

в том числе с усовершенствованным покрытием – 196, 9 км (77,6 %);

- Густота областных автодорог общего пользования с твердым покрытием – 22,6 км/100 кв.км. территории.

- Наличие автодорог– 26,7 км, в том числе:

с твердым покрытием – 23,7 км;

с усовершенствованным  -12,7 км.

- Протяженность автодорог общего пользования местного значения – 148,2 км,

в  том числе: с твердым покрытием – 1,3 км;

с усовершенствованным – 1,3 км.

Трубопроводный транспорт

С увеличением добычи нефти возрастает объем поступления нефти в систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» и ПС «Ярославль-3». Трассы нефтепроводов следуют с юго-востока на северо-запад до параллельно существующего коридора коммуникаций. В административном отношении трассы и соответствующие линейные сооружения расположены в пределах четырех субъектов Российской Федерации.

Р Е Е С Т Р

автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по Гаврилов-Ямскому району НАИМЕНОВАНИЕ ДОРОГ; Категория; Протяжённость общая; В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ТИПАМ ПОКРЫТИЯ; Наличие автобусного движения; Шиpина. Асфальто- бетон; Пл.; Черные гравийные; Гравийные не обработанные вяжущим; Пл.; Грунтовые профилированные; Грунтовые естественные; полосы. Цементо - бетон; Черное шоссе; Белое шоссе; Мостовые; отвода. км; км; т.м2; км; км; км; км; км; км; т.м2; км; км; км; м. ВЕЛИКОЕ-ПЛЕЩЕЕВО 0+000-5+300; 4-б; 5,3; 5,3; 47,7; 5,3; 12,5. ВЕЛИКОЕ-ПОЛЯНА 0+000-3+477; 4-б; 3,5; 3,5; 31,5; 1; 18,3. ГАВРИЛОВ-ЯМ-ПРУЖИНИНО; 14.4-Ivб; 18,9; 18,9; 174,6; 18,9; 21,4; на кадастровом учёте. 4.5-IIIk. ГАВРИЛОВ-ЯМ-ГАГАРИНО 2+960-4+598; 4-б; 4,6; 1,6; 14,4; 1,6; 18,5. ГАВРИЛОВ-ЯМ-ЛАХОСТЬ; 4-б; 5,3; 5,3; 47,7; 5,3; 23,3. ГАВРИЛОВ-ЯМ-ЛАХОСТЬ"-СТРОКОВО; 4-в; 0,7; 0,7; 4,9; 16,6. ГАВРИЛОВ-ЯМ-МИЛОЧЕВО; 1-c-в; 6,6; 6,6; 52,8; 6,6; 51,9. ГАВРИЛОВ-ЯМ-ПРУЖИНИНО"-. -СТРЕЛЬНИКОВО; 1-с-в; 0,87; 0,87; 6,09; 10,3. ГАВРИЛОВ-ЯМ-п.ЗАРЯ; 2-с-а; 1,3; 0,5; 0,8; 10,4; 19,7. ГРУДЦИНО-БОЛЬШОЙ СТАН; 2-с-а; 2,55; 0,8; 5,6; 1,75; 12,25; 43,9. ГУБИНО-ПЕТРАКОВО; 4-в; 1,14; 1,14; 7,98; 20,6. ДАНИЛОВКА-МЕЖДУРЕЧЬЕ; 2-с-а; 1,76; 1,76; 12,32; 19,0. ЗАЯЧИЙ ХОЛМ-ИЛЯКОВО; 2-с-а; 1,75; 1,4; 9,8; 0,35; 2,45; 13,1. ЗАЯЧИЙ ХОЛМ-МИХАЛЕВО; 2-с-а; 2,7; 2,7; 21,6; 18,4. ЗАЯЧИЙ ХОЛМ-РАМЕНЬЕ-СПАСС; 2-с-а; 5,5; 5,5; 44; 14,6. ЗАЯЧИЙ ХОЛМ-центр.усадьба; 1-с-б; 0,64; 0,64; 5,76; 19,8. Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям -Ярославль-(до д.Шопша) 47+800-69+340, 74+199-89+812; 3; 41,86; 37; 407; 37; 29,1; на кадастровом учёте. ИВ.-ПИСЦ.-Г-ЯМ-ЯР."-ПРИЛЕСЬЕ; 2-с-а; 3,7; 3,7; 25,9; 20,4. КОРОМЫСЛОВО-ИЛЬИНСКОЕ"-. ЕРШОВКА; 1-с-в; 2,86; 2,86; 20,02; 12,5. КОРОМЫСЛОВО-ИЛЬИНСКОЕ-. -СТЕПАНЧИКОВО; 4-б; 17,4; 17,4; 156,6; 17,4; 20,0. ЛАХОСТЬ-КОТОВО; 2-с-а; 2,3; 2,3; 16,1; 17,0. Мост ч/р ЧЕРНАЯ на а/д. Кузовково-Черная. ПЛЕЩЕЕВО-РОМАНЦЕВО; 2-с-а; 3,7; 3,7; 25,9; 17,0. ПЛЕЩЕЕВО-ДРОВНИНО-ВОЕХТА; 2-с-б; 1,9; 1,9; 8,55; 50,8. ПОЛЯНА-ПОПОВКА 0+000-4+190; 2-с-а; 4,2; 4,2; 29,4; 20,9. ПОЛЯНА-РЕПЬЕВКА (д.о. Искра); 1-с-в; 3,5; 3,5; 24,5; 7,8. ПРОШЕНИНО-СЕМЕЙКИНО; 2-с-а; 1,7; 1,7; 11,9; 18,0. ПРУЖИНИНО-НИКИТСКОЕ; 2-с-а; 2,5; 2,5; 17,5; 16,3. Подъезд к с. ВЕЛИКОЕ; 4-б; 1,8; 1,8; 16,2; 1,8; 0,0; на каадастровом учёте. ПАНИНО-СТОГИНСКОЕ; 1-с-б; 2,7; 2,7; 24,3; 2,7; 21,9. СТОГИНСКОЕ-СЕЛИЩИ; 1-с-в-1.6, 3.2-.2-с-а; 4,8; 1,6; 11,2; 3,2; 22,4; 15,4. СТОГИНСКОЕ-ФЕДЧИХА-ПУТИЛОВО; 2-с-а; 3,5; 0,14; 0,98; 3,36; 23,52; 17,0. СТУПКИНО-ЛЫЧЕВО; 2-с-а; 1,65; 1,65; 11,55; 16,7. ТАРАСИНО-ГОРА; 2-с-а; 1,4; 1,4; 9,8; 17,6. ТУТАЕВ-ШОПША 50+311-60+390; 4-б; 10,079; 10,079; 90,71; 10,079; 21,9; на каадастровом учёте. ТУТАЕВ-ШОПША"-ЩЕКОТОВО; 1-с-в; 1,96; 1,96; 13,72; 14,0. УЛЬЯНОВО-МИТИНО; 4-в; 16,82; 13,46; 94,22; 3,36; 23,52; 20,8; 18,3. Митино-Остров; 4-В; 7,73; 7,73; 54,11; 16,6. "УЛЬЯНОВО-МИТИНО-ОСТРОВ"-. -МИХАЛКОВО; 2-с-а; 1,73; 1,73; 12,11; 16,5. "УЛЬЯНОВО-ОСТРОВ"-СЕНЬКОВО; 1-с-в; 3,9; 3,9; 31,2; 19,5. УЛЬЯНОВО-ПАСЫНКОВО; 4-в; 0,6; 0,6; 4,52; 17,0. УНИМЕРЬ-ГОЛОВИНО-ШИЛЬКОВО; 4-А-8км,4-б-3,3 км; 11,3; 11,3; 101,7; 11,8; 19,0. ХОХЛЕВО-ТАРУСИНО; 2-с-а; 1,3; 1,3; 9,1; 15,9. ШАЛАЕВО-ЦИБИРИНО; 2-с-а; 1,65; 1,65; 11,55; 21,6. ШОПША-КУДРЯВЦЕВО-ЩЕКОТОВО; 2-с-а; 7,5; 7,5; 52,5; 17,6. Ярославль -Заячий Холм-Писцово-ГАВРИЛОВ-ЯМ-Ярославль (до Шопши)"; 3; 20,91; 20,91; 230,01; 20,91; 47,3. ЯРОСЛАВЛЬ-ШОПША; 3; 2,7; 2,7; 29,7; 2,7; 0,0; на кадастровом учёте. МОСКВА-АРХАНГ."- ХОЛМ ОГАРЕВ; 2-с-а; 2,64; 1,47; 10,29; 1,17; 8,19; 25,9. МОСКВА-АРХАНГЕЛЬСК"-ЖАБИНО; 2-с-а; 0,3; 0,3; 2,1; 13,7. Подъезд к фер.хоз.СТУПКИНО; 2-с-а; 0,45; 0,45; 3,15; 26,7. Обход г. Гаврилов-Ям; 3; 5,3; 5,3; 58,1; 30,2; на кадастровом учёте. ВСЕГО:; 261,45; 196,909; 1802,46; 0; 0; 0; 0; 0; 56,68; 413,21; 0; 0; 163,89.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района

1.ПЕРЕЧЕНЬ

Автомобильных дорог общего пользования Гаврилов-Ямского

муниципального района, находящиеся в границах Великосельского сельского поселения

| № п/п | Наименование автодорог | Протяженность(км) |  | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.10.10 | На 01.10.10 |  |
| 1 | а/д»Великое-Поляна» - д.Петраково(шир.6м) | - | 0,15 | асфальтобетон |
| 2 | а/д «Великое-Поляна»- д.Губино (шир.-6м) | - | 1,5 | асфальтобетон |
| 3 | а/д «Поляна-Репьевка» -д.Степанцево-«Лесной родник» | 3,0 | 2,5 | 1,5-асфальтобетон,ж/б 1,0-гравийная |
| 4 | а/д «Поляна-Поповка» -д.Кузьминское (шир-3м) | 2,0 | 2,0 | грунтовая |
| 5 | а/д «Поляна-Поповка»- д.Кондратово | 2,0 | 1,2 | грунтовая |
| 6 | 1Р79 -д.Ярково (шир.-3м) | 0,5 | 0,3 | грунтовая |
| 7 | а/д «Плещеево-Дровнино-Воехта» - д.Нарядово(шир.4м) | - | 0,3 | ж/бетонное покрытие |
| 8 | а/д «Плещеево-Дровнино-Воехта» -д.Есипцево (шир.3м) | 1,5 | 0,5 | грунтовая |
| 9 | а/д «Плещеево-Дровнино-Воехта» -д.Акалово (шир-3м) | - | 0,05 | грунтовая |
| 10 | от ж/д переезда -д.Дровнино (шир.6м) | - | 0,15 | грунтовая |
| 11 | От д.Дровнино-д.Воехта (шир.-3м) | - | 2,0 | гравийная |
| 12 | а/д «Плещеево-Романцево»- д.Турово (шир.-3м) | - | 0,05 | грунтовая |
| 13 | а/д «Плещеево-Романцево»- д.Кундринское (шир.-3м) | 0,5 | 0,05 | грунтовая |
| 14 | а/д «Плещеево-Романцево»- -д.Кощеево (шир.-3м) | 2,0 | 3,0 | 0,2км-ж/б, 2,8км -грунтовая |
| 15 | г.Гаврилов-Ям-д.Осташкино (шир.3м) | 0,5 | 0,2 | грунтовая |
| 16 | д.Осташкино-Милитино(шир-3м) | 1,5 | 1,8 | грунтовая |
| 17 | с.Плещеево-д.Круглово (шир-3м) | 0,3 | 0,55 | а/бетон-0,5км+ 0,05км грунтовая |
| 18 | От д.Круглово-пос.Дружный (шир-3м) | - | 2,5 |  |
| 19 | а/д «Иваново-Шопша» - д.Плотина | - | 0,2 | асфальтобетон |
| 20 | От.д.Плотина-д.Шалава | 1,0 | 0,5 | асфальтобетон |
| 21 | д.Шалава-д.Прилесье (шир.6м) | - | 3,0 | грунтовая |
| 22 | От д.Прилесье-д.Улыбино (шир.3м) | 4,0 | 1,5 | грунтовая |
| 23 | От д.Прилесье-д.Вострицево (шир.3м) | - | 1,0 | грунтовая |
| 24 | а/д «д.Шалава-дПрилесье»- д.Седельница (шир.3м) | 3,5 | 1,5 | грунтовая |
| 25 | д.Бели-Романцево | 1,0 | 1,0 | грунтовая |
| 26 | .Гагарино-д.Ханькино | 2,5 | 2,5 | грунтовая |
| 25 | а/ «г.Гаврилов-Ям-с.Лахость»- д.Кузовково (шир-3м) | 1,0 | 1,4 | грунтовая |
| 26 | Д.Кузовково-д.Никулино (шир-3м) | 1,0 | 2,0 | грунтовая |
| 27 | Д.Кузовоково-д.Пурлево (шир.3м) | 3,0 | 2,3 | грунтовая |
| 28 | д.Кузовково-д.Черная (шир.3м) | 3,5 | 2,8 | грунтовая |
| 29 | д.Черная-д.Цибаки (шир.-3м) | 3,5 | 1,2 | грунтовая |
| 30 | а/д Лахость-д.Рохмала | 6,0 | 4,3 | грунтовая |
| 31 | а/д «Иваново-Шопша»- д.Кундринское |  | 3,0 | 1,0-ж/б, 1,6-асфальт, 0,4-гравийная |
|  | Итого, всего | 44,0 | 47,0 |  |
|  | в т.ч грунтовые | 35,15 | 35,15 |  |
|  | в т.ч. асфальт | 5,35 | 6,95 |  |
|  | в т.ч. ж/бетон | 0,5 | 1,5 |  |
|  | в т.ч.гравийн. | 3,0 | 3,4 |  |

2.ПЕРЕЧЕНЬ

Автомобильных дорог общего пользования Гаврилов-Ямского

муниципального района, находящиеся в границах  Заячье-Холмского сельского поселения

| № п/п | Наименование автодорог | Протяженность(км) |  | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.10.10 | На 01.10.10 |  |
| 1 | г..Гаврилов-Ям- Бочевка (шир.-5м) | 1,0 | 1,0 | грунтовая |
| 2 | а/д «Гаврилов-Ям-Милочево»-д.Константиново (шир.-3м) | 4,0 | 1,5 | грунтовая |
| 3 | а/д от д.Константиново-д.Калинино |  | 1,4 | грунтовая |
| 4 | а/д «Гаврилов-Ям-Милочево»- д.Юцкое (шир-3м) | 1,0 | 0,6 | грунтовая |
| 5 | а/д с.Милочево-Овсянниково | 0,7 | 0,7 | грунтовая |
| 6 | 1Р79-д.Петраково (шир-3) |  | 0,3 | грунтовая |
| 7 | 1Р79-д.Немерово (шир-3) |  | 0,5 | грунтовая |
| 8 | От а/ «Заячий-Холм- Раменье-Спасс»-д.Заморино (шир-3м) | 10 | 2,5 | грунтовая |
| 9 | а/д Заморино-д.Андрюшино (шир.-3м) |  | 8,0 | грунтовая |
| 10 | а/д д.Андрюшино-д.Зманово |  | 1,9 | 0,8км-грунт 1,1км-а/бетон |
| 11 | а/д с.Заячий-Холм-д.Даниловка (шир-6м) |  | 2,5 | асфальтобетон |
| 12 | а/д.Даниловка-Смалево | 1,0 | 0,6 | грунтовая |
| 13 | а/д д.Михалево-д.Борисово (шир-3м) | 1,0 | 1,1 | грунтовая |
| 14 | а/д1К10 д.Хохлево-д.Тарусино (шир.-4м) |  | 1,2 | а/бетон |
| 15 | а/д1К10-д.Кобыльское (шир.-3м) |  | 0,2 | грунтовая |
| 16 | От а/д «Унимерь-Шильково» до д. Головино (шир-3м) |  | 0,5 | грунтовая |
| 17 | а/д д.Головино-Чурилово (шир-3м) | 1,0 | 0,6 | грунтовая |
| 18 | От а/д «Унимерь-Шильково» до д. Маурино (шир-3м) |  | 0,5 | грунтовая |
| 19 | а/д от с.Вышеславское-д.Илькино ( шир-3м) | 1,2 | 0,8 | грунтовая |
| 20 | 1К10-д.Федоровское (шир-3м) | 0,5 | 0,5 | грунтовая |
| 21 | 1К10-д.Тарасино (шир-6м) |  | 0,3 | грунтовая |
| 22 | а/д д.Тарасино-д.Гора (шир-6м) |  | 0,3 | грунтовая |
| 23 | От а/д «Гаврилов-Ям-Пружинино» -д.Павлово | 1,0 | 1,9 | грунтовая |
| 24 | От а/д «Гаврилов-Ям-Пружини-но» -д.Паньково (шир-3м) | 4,0 | 3,0 | грунтовая |
| 25 | От а/д «Гаврилов-Ям-Пружинино» -д.Горбово (шир-3м) | 1,5 | 0,6 | грунтовая |
| 26 | От а/д «Гаврилов-Ям-Пружинино» -д.Волчково | 1,0 | 1,5 | грунтовая |
| 27 | г.Гаврилов-Ям – Дедово |  | 18,6 | грунтовая |
| 28 | Овсянниково-Дедово |  | 13,4 | грунтовая |
| 29 | Грудцино-Ескино |  | 3,1 | грунтовая |
|  | Итого, всего | 34,5 | 69,6 |  |
|  | в т.ч. грунтовые | 29,7 | 64,8 |  |
|  | в т.ч. асфальт | 4,8 | 4,8 |  |

3.ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования Гаврилов-Ямского

муниципального района, находящиеся в границах  Митинского сельского поселения

| № п/п | Наименование автодорог | Протяженность(км) |  | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.10.10 | На 01.10.10 |  |
| 1 | 1Р79-д.Панино (шир.-3м) | - | 0,3 | грунтовая |
| 2 | а/д «Стогинское-Федчиха-Путилово» -д..Илькино (шир.-3м) | 0,5 | 0,2 | грунтовая |
| 3 | а/д»Ульяново-Пасынково»-д.Исаково (шир-03) | - | 0,3 | грунтовая |
| 4 | д.Ульяново-д.Матвейка (шир-5) | 0,2 | 0,5 | асфальтобетон |
| 5 | д.Ульяново- д.Чайкино (шир.3м) | 0,3 | 2,5 | грунтовая |
| 6 | д.Чайкино-д.Высоцкое (шир.-3м) |  | 0,7 | грунтовая |
| 7 | д.Ульяново-д.Листопадка (шир-3м) | 5,0 | 3,0 | грунтовая |
| 8 | 1Р79-д.Никола-Пенье (шир.3м) | 4,0 | 2,0 | грунтовая |
| 9 | д.Никола-Пенье-д.Тарусино (шир-3м) |  | 1,5 | грунтовая |
| 10 | д.Тарусино-д.Калюбаиха (шир.3м) |  | 1,0 | грунтовая |
| 11 | 1Р79-д.Вакуриха (шир.-3м) | 1,0 | 1,0 | Грунтовая |
| 12 | 1Р79-д.Абращиха (шир.-3м) |  | 0,1 | грунтовая |
| 13 | 1Р79-д.Артемиха (шир.-6м) искл | 3,0 | - | Песчано-грав. |
| 14 | а/д «Ульяново-Митино» от д.Артемиха-д.Пыполово (шир.-3м) | 2 | 2 | грунтовая |
| 15 | От д.Попылово-д.Дружиниха (шир3м) |  | 1 | грунтовая |
| 16 | 1Р79- д.Меленки (шир3м) |  | 2 | грунтовая |
| 17 | а/д «Ульяново-Митино»-.Алешково | 0,5 | 0,5 | грунтовая |
| 18 | а/д «Ульяново-Митино»-.Максимка | 3,0 | 0,3 | грунтовая |
| 19 | а/д Матвейка-Жманка, | 2,0 | 2,0 | грунтовая |
| 20 | Пасынково-Жманка исключ. | 3,0 |  |  |
| 21 | а/д»Ульяново-Митино»-д.Внуково(ш-3) | 0,5 | 0,5 | грунтовая |
| 22 | от.д.Сеньково-д.Семендяево (шир3м) | 1,5 | 1,5 | грунтовая |
| 23 | от.д.Сеньково-.д.Холычево (шир3м) | 1,5 | 1,5 | грунтовая |
| 24 | От д.Сеньково-д.Бараки | 1,0 | 1,0 | грунтовая |
| 25 | а/д Остров-Слобода | - | 2,0 | грунтовая |
| 26 | От а/д «Остров-Слобода»- д.Мякишево | 0,5 | 1,0 | 0,7-пгс, 0,3-грунт. |
| 27 | От а/д «Остров-Слобода»-д.Гришино | 1,5 | 1,5 | грунтовая |
| 28 | с.Остров-д.Насакино | 0,3 | 0,3 | грунтовая |
| 29 | С.Митино-д.Большое Панино | 2,0 | 2,0 | грунтовая |
| 30 | д.Большое Панино-Воронино | 4,0 | 4,0 | грунтовая |
| 31 | а/д»Гаврилов-Ям-Пружинино»-д.Балахнино | 0,3 | 0,3 | ПГС |
| 32 | а/д Б.Панино-д.Новоселки. | - | 4,0 | грунтовая |
| 33 | Грудцино-Ескино |  | 3,9 | грунтовая |
|  | Итого,всего | 40,5 | 44,4 |  |
|  | в т.ч. грунтовые | 40,0 | 43,9 |  |
|  | в т.ч. асфальт | 0,5 | 0,5 |  |

4.ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования Гаврилов-Ямского

муниципального района, находящиеся в границах  Шопшинского сельского поселения

| № п/п | Наименование автодорог | Протяженность |  | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.10.10 | На 01.10.10 |  |
| 1 | 1Р79-д.Хватково (ширина 3м) | - | 1,0 | грунтовая |
| 2 | 1Р79- д.Талица (ширина 3м) | 1,5 | 1,5 | грунтовая |
| 3 | д.Лычево-д.Творино(ширина 4 м) | 1,0 | 1,0 | грунтовая |
| 4 | д.Творино-д.Харнево(шир.-3м) | 2,2 | 2,2 | грунтовая |
| 5 | д.Творино-Филатово | 1,5 | 1,5 | грунтовая |
| 6 | М8-Чаново (ширина 4м) (За с.Шопшу влево) | 3,0 | 2,5 | грунтовая |
| 7 | От «а/д М8-Холм-Огарев» до д.Чернево( ш-3м) | 0,5 | 0,5 | грунтовая |
| 8 | От М8-д.Голузиново(ш-6м) | 0,4 | 0,4 | грунтовая |
| 9 | От М8-д.Овинищи | 1,0 | 1,0 | грунтовая |
| 10 | От а/д «Шалаево-Цибирино» до Ратислово (шир.-3м) | 0,5 | 0,8 | грунтовая |
| 11 | От а/д «Шалаево-Цибирино» до д.Сотьма( ширина-3м) | 2,2 | 2,2 | грунтовая |
| 12 | От ж/переезда до ст.Цибирино (шир.4м) | - | 0,9 | грунтовая |
| 13 | М8- ст.Коромыслово( шир.-4м.) | 0,5 | 0,7 | а/бетонная |
| 14 | М8-п.Мичуриха( шир.-3м) | 0,4 | 0,4 | Грунтовая |
| 15 | От а/д «Коромыслово-Степанчиково» до Лихачево, (шир.-3м) | 1,5 | 1,5 | Грунтовая |
| 16 | 1К11-д.Лисицино ( ш-6м) | 1,0 | 1,0 | Грунтовая |
| 17 | От д.Лисицино-д.Величково | - | 0,7 | Грунтовая |
| 18 | 1К11-д.Никульцино(шир-5м) | 0,3 | 0,3 | Грунтовая |
| 19 | 1К11-д.Воронково (шир.3м) | 0,8 | 0,8 | Грунтовая |
| 20 | 1К11»Тутаев-Щекотово-Кудряв-цево»- до д.Веденино, (шир-5м) | - | 0,6 | грунтовая |
| 21 | М8 а/д»Коромыслово-Степанчиково» до д.Ильцино (шир.4м) | 0,6 | 0,8 | а/бетонная..0,2км – 0,6км -грунт |
| 22 | М8 а/д»Коромыслово-Степанчиково» до д.Стараселово (шир.3м) | - | 0,1 | грунтовая |
| 23 | От а/д «Ильинское-Ершовка»-на д.Зелендеево | 0,4 | 0,4 | грунтовая |
| 24 | От а/д «Ильинское-Ершовка»- на д.Калитниково (шир.3м) | 1,0 | 1,6 | грунтовая |
| 25 | От а/д «Ильинское-Ершовка»- д.Калитниково-д.Воронино (шир.3м) | 1,8 | 1,8 | грунтовая |
| 26 | М8 а/д»Коромыслово-Степанчиково»-от д.Маланино до д.Новодубное (шир-3м) | 1,2 | 1,0 | грунтовая |
| 27 | М8 а/д»Коромыслово-Степанчиково»-д.Гаврецово | 0,8 | 0,8 | грунтовая |
| 28 | М8 а/д»Коромыслово-Степанчиково»- с.Заречье(ш-5м) | 0,5 | 0,5 | а/бетонная |
| 29 | М8 а/д»Коромыслово-Степанчиково»-от д.Яковлевс-кое-д.Берлюково (ш.3м) | 2,0 | 2,5 | грунтовая |
| 30 | а/д д.Берлюково-Нечайка | 4,5 | 4,5 | грунтовая |
| 31 | М8 а/д»Коромыслово-Степанчиково»-д.Кощеево | 1,5 | 2,0 | грунтовая |
| 32 | М8 а/д»Коромыслово-Степанчиково»-д.Митьково (шир.3м) | 3,5 | 3,5 | грунтовая |
| 33 | М8 а/д»Коромыслово-Степанчиково»-д.Настасьино | 1,8 | 2,6 | грунтовая |
| 34 | д.Талица –д.Конопляново |  | 0,5 | грунтовая |
|  | Итого, всего | 39,1 | 44,1 |  |
|  | в т.ч. грунтовые | 37,7 | 42,7 |  |
|  | в т.ч. асфальт | 1,4 | 1,4 |  |

Автотранспорт

(автобусные маршруты внутримуниципальные)

| Название автобусного маршрута | Протя жённость, км | Покрытие | Состояние | Категория междугородних межобластных внутренние (школьные, специальные) | Наличие автостоянок | Полоса отвода, категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Гаврилов-Ям – с.Остров | 34,7 | - | - | Пригород (внутримуниципальный) | 9 | Нет данных |
| г.Гаврилов-Ям – с. Осенево | 27,4 | - | - | Пригород (внутримуниципальный) | - | Нет данных |
| ИТОГО: | 62,1 |  |  |  | 9 |  |

Автотранспорт

(автобусные маршруты «школьный автобус»)

| Название автобусного маршрута | Протя жённость, км | Состояние | Категория междугородних межобластных внутренние (школьные, специальные) | Наличие автостоянок | Полоса отвода, категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| школьный | 26,9 | удовлетворительное | школьная | 4 (с.Митино, с. Остров, с.Пружинино, д.Балахнино) | Нет данных |
| школьный | 51 | удовлетворительное | школьная | 1 (д.Ульяново) | Нет данных |
| ИТОГО: | 77,9 |  |  | 5 |  |

В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. № ФЗ-257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных установлены для дорог II технической категории на расстоянии 75 м , III - IV технической категории на расстоянии 50 м, для автодорог V технической категории - 25 м от границы полосы отвода автодороги. На земельные участки в границах придорожных полос в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 28.04.1999г. № 85-п «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования Ярославской области», в редакции постановления от 30.10.2006 г. № 253-а, устанавливаются ограничения в использовании.

В соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 28.04.1999г. № 85-п «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования Ярославской области», (в редакции постановления от 30.10.2006 г. № 253-а) зоны общего пользования для вновь строящихся населенных пунктов должны располагаться между границей придорожной полосы и красной линией населенного пункта, для существующих населенных пунктов между границей полосы отвода автодороги и красной линией населенного пункта в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Ширина зоны общего пользования должна устанавливаться с учетом охранных и санитарных зон линейных объектов и нормативных размеров земельных участков объектов.

Земельные участки в границах зон общего пользования не должны предоставляться физическим, юридическим лицам без установления сервитутов.

При проектировании городских и сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. (ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП 2.07.01-89*)

Автотранспорт

а) Наличие автобусных маршрутов:

Междугородние – Ярославль – Гаврилов-Ям.

Межобластных: нет

Внутренние маршруты: г. Гаврилов-Ям – д. Степанчиково, г. Гаврилов-Ям – с.п. «Сосновый бор» - с. Плещеево, г. Гаврилов-Ям – с. Лахость, г. Гаврилов-Ям – ул. Ленина (через д. Бели);

Школьный: г. Гаврилов-Ям – с.п. «Сосновый бор» - с. Горе-Грязь – д. Поляна – с. Великое – с. Плещеево;

Специальный: д.о.л. «Искра – г. Гаврилов-Ям»,

б) Наличие автостоянок по маршрутам остановочных пунктов: д. Плотина, с. Великое, с. Плещеево, д. Ярково.

| Название автобусного маршрута | Протя жённость | Покрытие | Состояние | Категория междугородних межобластных внутренние (школьные, специальные) | Наличие автостоянок | Полоса отвода, категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Гаврилов-Ям – г.Ярославль | 42,9 | а/б | - | Пригород | 3 | Нет данных |
| г.Гаврилов-Ям – г.Ростов-Великий | 47,9 | а/б | - | Пригород | 3 | Нет данных |
| г.Гаврилов-Ям – д.Степанчиково | 38,9 | а/б | - | Пригород | 3 | Нет данных |
| г.Гаврилов-Ям – с.п. «Сосновый бор» - с.Плещеево | 11,4 | а/б | - | Пригород | 4 | Нет данных |
| г.Гаврилов-Ям – с.Лахость | 7 | а/б | - | Пригород | 2 | Нет данных |
| ИТОГО: | 148,1 |  |  |  | 15 |  |

# ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основные проблемы и недостатки эксплуатации системы электроснабжения следующие:

- высокая степень износа оборудования 55%;

- недостаточное оснащение современными приборами учета и контроля электроэнергии;

- увеличение нагрузки на электрические сети, которые проектировались и строились в расчете на гораздо меньшие мощности.

Расчетное электропотребление и нагрузки. Нагрузки промышленных предприятий определены по удельным нормам расхода электроэнергии на единицу товарной продукции с учетом существующего электропотребления.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей определены по удельным нормам электропотребления на 1 жителя в год.

Принятые удельные нормы учитывают расход электроэнергии на освещение квартир, общественных зданий и улиц, бытовые приборы, водопровод, канализацию и другие бытовые нужды.

Проектные предложения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями комплексной целевой программы «Энергосбережение в Ярославской области» на 2008-2009 годы.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области.

«Стратегия социально – экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района» до 2010 года не была представлена для рассмотрения.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

СВЯЗЬ

Телефонная связь.

Динамика ввода в действие АТС в Ярославской области

(тысяч номеров)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области Гаврилов-Ям | 12,24 - | 18,04 - | 21,52 - | 17,94 0,5 | 52,39 - |

# ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее состояние.

ГРС Митино и Гаврилов-Ям (Горький-Ярославль-Череповец, Грязовец-Москва(.

По территории Шопшинского СП магистральные газопроводы не проходят. Межпоселковые газопроводы обслуживают восточную часть СП.  Всего на территории СП природным газом обеспечены 2 СНП (с. Шопша и д.  Ступкино).

Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низкого давления потребителям природного газа.

По территории Митинского СП магистральные газопроводы  «Горький-Ярослалвь-Череповец»,«Сургут-Полоцк»(ОАО  «Верхневолжскнефтепровод»),  МНПП «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск»(ООО «Балттранснефтепровод»,) «Починки-Ярославль»(ОАО «Газпром» филиал ООО «Волготрансгаз»), Грязовец-Москва.

На территории Заячье-Холмского СП проходит нефтепровод «Сургут-Полоцк», газопровод высокого давления «Уренгой – Памары_-Ужгород», «Уренгой–Памары -Ужгород-Кострома», газопровод низкого давления «Гразовец-Москва-Гаврилов-Ям-Заячий –Холм-Савотино-Митино-Стогинское». Газифицированы населенные пункты Заря, Ставотино, Курдумово, Унимерь, Вышеславское, Прошенино, Хохлево, Заячий Холм.

По территории Великосельского СП проходит межпоселковый газопровод с. Великое – д. Поляна – с. Шопша.

Газифицированы населённые пункты Митино, Слобода, Гришино, Михалково, Остров, Мякшево, Насакино.

| Наименование | 1995 | 2000 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число газифицированных квартир с начала газификации, едениц | 11950 | 12299 | 12391 | 12408 | 12425 | 12437 | 12447 | 12455 |
| Протяжение уличных газовых сетей, км | 141.3 | 162.3 | 170.9 | 195.7 | 197.6 | 201.3 | 230.5 | 236.2 |
| Отпуск газа сетевого – всего, млн.куб.м | 44.5 | 12.5 | 49.4 | 50.0 | 47.5 | 44.6 | 41.3 | 35.5 |
| Отпуск газа сжиженного – всего, тонн | 1103 | 649 | 583 | 536 | 468 | 405 | 361 | 234 |

Потребителями природного газа являются:

- население усадебной застройки на нужды отопления, горячего водоснабжения и  на приготовление пищи  1040 нм3/год на одного человека;

- источники тепла – на выработку тепловой энергии согласно проектному предложению (реконструкции, модернизации и т.п.).

- промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы, племзаводы, и прочие потребители (строительные организации, автобазы, механические мастерские) – для технологических нужд и вспомогательных работ согласно проектному предложению (реконструкции, модернизации и т.п.).

Потребители сжиженного углеводородного газа:

- население усадебной застройки – на хозяйственно-бытовые нужды, включая приготовление пищи  при норме 82 кг/год на человека;

- население многоэтажной застройки – на нужды пищеприготовления, при норме 59 кг/год на человека;

- промышленные предприятия на производственные нужды;

- сельскохозяйственные комплексы на санитарно-гигиенические нужды.

Проектные предложения.

Проектные предложения разработаны на основании  Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов России», утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 21.08.2003 года, которая определила основные условия для включения объектов газификации регионов в план капитального строительства ОАО «Газпром».

А также в соответствии с областной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» (Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 98-з) 2007-2010 гг.

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.06.2009 № 595-п Об утверждении новой редакции областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008-2010 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации и Правительства области).

Перспективные газопроводы-отводы к СНП

Гаврилов-Ямского муниципального района

Шопшинское СП

| 1 | Деревня Гаврилково |
| --- | --- |
| 2 | Деревня Коромыслово |
| 3 | ст. Коромыслово |
| 4 | Деревня Лихачево |
| 5 | Деревня Мичуриха |
| 6 | Деревня Ясеневка |
| 7 | Деревня Ильинское-Урусово |
| 8 | Деревня Шопша |
| 9 | Деревня Ступкино |
| 10 | Деревня Ершовка |
| 11 | Деревня Шалаево |

Митинское СП

| 1 | Деревня Ульяново |
| --- | --- |
| 2 | Деревня Вакуриха |
| 3 | Деревня Матвейка |
| 4 | Село Осенево |
| 5 | Деревня Пасынково |
| 6 | Деревня Путилово |
| 7 | Село Стогинское |

Великосельское СП

| 1 | Село Горе-Грязь |
| --- | --- |
| 2 | Деревня Губино |
| 3 | Поселок Новый |
| 4 | Деревня Поляна |
| 5 | Деревня Поповка |
| 6 | Село Лахость |
| 7 | Деревня Котово |
| 8 | Деревня Нарядово |
| 9 | Деревня Осташкино |
| 10 | Село Плещеево |
| 11 | Деревня Романцево-Дубиково |
| 12 | Деревня Степанцево |
| 13 | Деревня Шалава |

Примечание: Объемы строительства будут определены на основе обоснования инвестиций. (Согласно схеме газификации ОАО»ГАЗПРОМ» Промгаз.

Остальные СНП на территории  муниципального района в перспективе остаются на обеспечении сжиженным газом.

| 1.5.4. | СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| --- | --- |

Сфера обслуживания населения является важной составляющей инфраструктуры Гаврилов-Ямского района.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе сдерживает формирование социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

В последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в критическом состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центрах  сельских поселений, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами и городов. В них, помимо учреждений повседневного спроса, для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (спецшколы, училища, больницы, поликлиники с диагностическими центрами, дома культуры, библиотеки, музеи, кафе, рестораны, спортивные сооружения, универмаги, рынки и пр.). Емкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населенных пунктов.

Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселений сельских территорий и социальных связей. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больницы и прочие учреждения) концентрируются в районном центре, в данном случае в г. Гаврилов-Ям и областном центре г. Ярославль.

Схемой территориального планирования к социально-гарантированным видам отнесены объекты первичного, повседневного и эпизодического обслуживания стандартного уровня. В этой категории объектов рассматривались: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, амбулаторно-поликлинические учреждения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

В настоящее время на территории района имеются следующие социальные объекты:

Существующая сеть учреждений культурно-бытового назначения в Гаврилов-Ямском МР

| № п/п | Наименование, адрес местонахождения |  | Единица измере-ния |  |  | Существ мощность (проект) |  | Коли-чество |  | Необходимо на 1000чел |  | Требуемая емкость |  | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на сущ. население |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад с.Пружинино, ул. Центральная, д.38 |  | мест |  |  | 25 |  | 1 |  | 25 |  |  |  | Приспособленное, деревянное |  |  |
|  | Детский сад с.Стогинское, ул. Центральная, д.2 |  | мест |  |  | 15 |  | 1 |  | 15 |  |  |  | Типовое, кирпичное |  |  |
|  | МДОУ д/с Великосельский № 14 с.Великое, ул.Советская,д.25 |  | мест |  |  | 41 |  | 1 |  | 60 |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (2 этажа), износ 60 %, реконстр. была год неизв. |  |  |
|  | МДОУ д/с Плотинский, д.Плотина, улЦентральная, 12 |  | мест |  |  | 20 |  | 1 |  | 18 |  |  |  | Типовое, кирпичное капитальное (1 этаж), износ 40 %, реконстр. не было. |  |  |
|  | МДОУ д/с Полянский, д.Поляна, улКлубная, д.7 |  | мест |  |  | 90 |  | 1 |  | 53 |  |  |  | Типовое, кирпичное капитальное (2 этажа), износ 50 %, реконстр.была год неизв. |  |  |
|  | МДОУ д/с Шопшинский, с.Шопша |  | мест |  |  | н/д |  | 1 |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |
|  | МДОУ д/с Ильинский, д.Ильинское-Урусово |  | мест |  |  | н/д |  | 1 |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |
|  | МДОУ д/с Шалаевский, д.Шалаево |  | мест |  |  | н/д |  | 1 |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |
| 2. | Школьные учреждения |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пружининская СОШ с.Пружинино, ул.Центральная, д.41 |  | мест |  |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  | Типовое, деревянное, 1 этаж |  |  |
|  | Стогинская СОШ с.Стогинское, ул. Центральная, д.16 |  | мест |  |  | 68 |  | 1 |  | 68 |  |  |  | Типовое, кирпичное, 2 этажа |  |  |
|  | Митинская ООШ с.Митино, ул. Колхозная, д.20 |  | мест |  |  | 29 |  | 1 |  | 29 |  |  |  | Здание кирпичное, приспособленное, 1 этаж реконструкция 2000 год |  |  |
|  | Осеневская ООШ с.Осенево, ул. Центральная, д.1 |  | мест |  |  | 8 |  | 1 |  | 8 |  |  |  | Типовое, деревянное, 2 этажа, износ 75 % |  |  |
|  | Островская ООШ с.Остров, ул. Школьная, д.2 |  | мест |  |  | 13 |  | 1 |  | 13 |  |  |  | Типовое, кирпичное, 2 этажа, год постройки 1956 |  |  |
|  | МОУ Великосельская средняя общеобразовательная школа с.Великое, ул.Некрасовская, д.1 |  | мест |  |  | 722 |  | 4 |  | 253 |  |  |  | Типовое, кирпичное капитальное (2 этажа), износ 56%, реконстр. Не былог. |  |  |
|  | МОУ Полянская средняя общеобразовательная школа д.Поляна, ул.Клубная, д.10 |  | мест |  |  | 192 |  | 1 |  | 33 |  |  |  | типовое, кирпичное капитальное (2 этажа), износ 60 %, реконстр. была 1998 г.. |  |  |
|  | МОУ Плотинская начальная общеобразовательная школа д.Плотина, ул.Молодежная, д.1 |  | мест |  |  | 30 |  | 1 |  | 5 |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этаж), износ 60 %, реконстр. была год неизвестен |  |  |
|  | МОУ Плещеевская основная общеобразовательная школа д.Плещеево, ул. Центральная, д.43 |  | мест |  |  | 150 |  | 1 |  | 15 |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (2 этажа), износ 60 %, реконстр. 1966 г. |  |  |
|  | МОУ Шопшинская основная общеобразовательная школа д.Шопша |  | мест |  |  | 150 |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | МОУ Ильинская начальная общеобразовательная школа д.Ильинское-Урусово |  | мест |  |  | 150 |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | МОУ Шалаевская начальная общеобразовательная школа д.Шалаево |  | мест |  |  | 150 |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
| 3. | Внешкольные учреждения |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФГОУ СПО «Великосельский аграрный техникум» с.Великое, ул.Розы Люксембург,12 |  | мест |  |  | 650 |  | 1 |  | 191 |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (2 этажа), износ 70 %, реконстр. 1974 г. |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Аптеки, ФАПы |  | объект |  |  |  |  | 5 |  | По заданию на проекти-рование |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Гаврилов-Ямская ЦРБ» Митинский ФАП |  | объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | МУ «Гаврилов-Ямская ЦРБ» Пружининский ФАП |  | объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | МУ «Гаврилов-Ямская ЦРБ» Стогинский ФАП |  | объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | МУ «Гаврилов-Ямская ЦРБ» Осеневский ФАП |  | объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | МУ «Гаврилов-Ямская ЦРБ» Ульяновский ФАП |  | объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | д.Ильинское-Урусово, ФАП |  | объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | с.Шопша, аптека |  | объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
| 4. | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара |  | Посещ. в см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Великосельская врачебная амбулатория (Центр врача общей практики) с.Великое, ул.Труда,7-а |  | Посещ. в см. |  | 40 |  |  | 1 |  | 40 |  |  |  | типовое, кирпичное капитальное (1 этажное) год сдачи в экспл.2008 г. Реконструкции не было. |  |  |
|  | Шопшинская врачебная амбулатория, с.Шопша |  | Посещ. в см. |  | н/д |  |  | 1 |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |
|  | Полянский Мед.пункт д.Поляна, ул.Центральная,35 |  | Посещ. в см. |  | 8 |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  | приспособленное, деревянное (Щитовое) капитальное (1 этаж), износ 80 %, реконстр. Не было |  |  |
|  | Плотинский Мед.пункт д.Плотина, ул.Молодежная,2 |  | Посещ. в см. |  | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этаж), износ 70 %, реконстр. Не было. |  |  |
|  | Плещеевский Мед.пункт с.Плещеево, ул.Центральная,2 |  | Посещ. в см. |  | 9 |  |  | 1 |  | 9 |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (в здании 2 эт.жилого дома), износ 60 %, реконстр. 2007 г. |  |  |
|  | Кузовковский Мед.пункт с.Лахость, ул.Молодежная,5 |  | Посещ. в см. |  | 4 |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этаж), износ 70 %, реконстр. Не было. |  |  |
|  | Великосельская Аптека, Гуп ЯО Облфарм филиал Центр.аптека Гаврилов- Ямского р-на с.Великое, ул.Советская,31 Здание арендуют у Адм.Гаврилов-Ямского МР |  |  |  | 69,7 |  |  | 1 |  | 69,7 |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этаж), износ 65 %, реконстр2002 г. |  |  |
| 5. | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ Великосельский детский дом с.Великое, ул.Ярославская, д.14 |  | мест |  | 40 |  |  | 1 |  | 41 |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (2 этажа), износ 75 %, реконстр. 1960 г. (год постройки 1890 г ) |  |  |
|  | МОУ Великосельский специальный (коррекционный) детский дом для детей с отклонениями в развитии с.Великое, ул.Карла Маркса, д.20 |  | мест |  | 25 |  |  | 1 |  | 23 |  |  |  | Приспособленное, кирпичное капитальное (2 этажа), износ 100 %, реконстр. 1967 г. |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Спортивные залы общего пользования, бассейны |  | м2 общая площадь/чел/час |  |  |  |  | 1 |  | По заданию на проекти-рование |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный зал с.Стогинское, ул.Центральная, д.7 |  | м2 общая площадь/чел/час |  |  | 210/ 9 чел в 1 час |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | Стадион, с.Шопша |  | м2 общая площадь/чел/час |  |  | н/д |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | Спортивный зал, с.Шопша |  | м2 общая площадь/чел/час |  |  | н/д |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | Спортивный зал, д.Шалаево |  | м2 общая площадь/чел/час |  |  | н/д |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | Стрелковый тир, с.Шопша |  | м2 общая площадь/чел/час |  |  | н/д |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Клубы |  | посет. мест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральное здание МУК КДЦ с.Митино, ул.Школьная, д.4 |  | посет. мест. |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  | Приспособленное, деревянное, 1968 г постройки, износ 70% |  |  |
|  | Отделение с.Остров, ул.Школьная, д.1 |  | посет. мест. |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  | Типовое, кирпичное, 1999 г постройки, износ 50% |  |  |
|  | Отделение с.Пружинино, ул.Центральная, д.53 |  | посет. мест. |  |  | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  | Приспособленное, деревянное, 1999 г постройки, износ 30% |  |  |
|  | Отделение д.Ульяново, ул.Центральная, д.35 |  | посет. мест. |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  | Приспособленное, кирпичное, арендованное, 1990 г постройки, износ 50% |  |  |
|  | Отделение с.Осенево, ул.Клубная, д.5 |  | посет. мест. |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  | Приспособленное, кирпичное, построено до 1917 г, износ 70% |  |  |
|  | Отделение с.Стогинское, ул.Центральная, д.9 |  | посет. мест. |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  | Типовое, кирпичное, 1968 г постройки, износ 90% |  |  |
|  | МУ «Великосельский культурно-досуговый центр» ЦДК с.Великое, ул.Моругина,50-а |  | посет. мест |  |  | 50 |  | 1 |  | н/д |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (2 этажа), износ 70 %, реконстр. 2006 г. |  |  |
|  | МУ ВКДЦ Плотинский филиал д.Плотина, ул.Молодежная,3 |  | посет. мест |  |  | 200 |  | 1 |  | н/д |  |  |  | типовое, кирпичное капитальное (1 этаж), износ 80 %, реконстр. не было |  |  |
|  | МУ ВКДЦ Плещеевский с.Плещеево, ул.Центральная,12 |  | посет. мест |  |  | 200 |  | 1 |  | н/д |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этаж), износ 70 %, реконстр. не было |  |  |
|  | МУ ВКДЦ Кузовковский с.Лахость, ул.Урицкого,2 |  | посет. мест |  |  | 70 |  | 1 |  | н/д |  |  |  | типовое, деревянное капитальное (1 этаж), износ 70 %, реконстр. не было |  |  |
|  | с.Шопша |  | посет. мест |  |  | н/д |  | 1 |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |
|  | д.Ильинское-Урусово |  | посет. мест |  |  | н/д |  | 1 |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |
|  | д.Шалаево |  | посет. мест |  |  | н/д |  | 1 |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |
| 6. | Библиотеки, музеи |  | ед. хранения |  |  | ед.хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Митино |  | ед. хранения |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  |  | Здание арендуемое |  |  |
|  | с. Пружинино |  | тыс.ед.хран ения |  |  | 5,5 |  | 1 |  |  |  |  |  | Здание арендуемое |  |  |
|  | с. Остров |  | тыс.ед.хран ения |  |  | 4,9 |  | 1 |  |  |  |  |  | Находится в здании клуба |  |  |
|  | с. Осенево |  | тыс.ед.хран ения |  |  | 8,7 |  | 1 |  |  |  |  |  | Каменное |  |  |
|  | с. Стогинское |  | тыс.ед.хран ения |  |  | 1,2 |  | 1 |  |  |  |  |  | Оперативное управление |  |  |
|  | д.Ульяново |  | тыс.ед.хран ения |  |  | 10,4 |  | 1 |  |  |  |  |  | Каменное, в оперативном управлении |  |  |
|  | с.Шопша |  | тыс.ед.хран ения |  |  | н/д |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | д.Ильинское-Урусово |  | тыс.ед.хран ения |  |  | н/д |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | д.Шалаево |  | тыс.ед.хран ения |  |  | н/д |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | Великосельский филиал МУК Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека с.Великое, Моругина,20-а |  | тыс.ед.хран ения |  |  | 29,1 |  | 1 |  | 29,1 |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (2 этажное), износ 100 %, реконстр. Не было |  |  |
|  | Плещеевский филиал МУК Гаврилов-Ямская МЦБ с.Плещеево, ул.Механизаторов,10 |  | тыс.ед.хран ения |  |  | 6,7 |  | 1 |  | 6,7 |  |  |  | приспособленное, деревянное щитовое капитальное (1 этажное), износ 100 %, реконстр. Не было |  |  |
|  | Стационарный пункт выдачи МУК Гаврилов-Ямская МЦБ в здании МУ ВКДЦ Плотинский филиал д.Плотина, ул.Молодежная,3 |  | тыс.ед.хран ения |  |  | н/д |  | 1 |  | н/д |  |  |  | типовое, кирпичное капитальное (1 этаж), износ 80 %, реконстр. не было |  |  |
|  | Кузовковский филиал МУК Гаврилов-Ямская МЦБ с.Лахость, ул.Урицкого,3 в здании Администр. Великосельского с.пос. |  | тыс.ед.хран ения |  |  | 6,7 |  | 1 |  | 6,7 |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этажное), износ 70 %, реконстр. Не было. |  |  |
|  | Великосельский краеведческий музеи филиал МУК Гаврилов-Ямская МЦБ с.Великое, ул.Труфанова,13 |  | объект |  |  | 1,4 |  | 1 |  | 1,4 |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (2 этажное), износ 100 %, реконстр Не было. |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.Пролетарская (около столов№2) |
| 7. |  | Столовые, кафе, рестораны |  | Посад. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Столовая с. Митино, ул.Клубная, д.9 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  |  | Столовая (школа) с. Стогинское, ул.Централоьная, д.16 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  |  | Великосельское СПО столовая с.Великое, ул.Советская,31 |  | 60 |  |  | 1 |  | 60 |  |  |  |  | Типовое приспособленное, кирпичное капитальное (1 этажное), износ 60 %, реконстр 2008 г. |  |  |
|  |  | Столовая с. Шопша |  | н/д |  |  | 1 |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Комплексные приемные пункты, бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | с. Пружинино, с. Стогинское, с. Осенево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | Баня Великосельская с.Великое, ул.Урицкого,27 |  | мест |  |  | 50 |  | 1 |  | 50 |  |  |  | Типовое, кирпичное капитальное (1 этаж), износ 70%, реконстр. небыло . |  |  |
|  | Баня Шопшинская, с.Шопша |  | мест |  |  | н/д |  | 1 |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |
|  | Баня Ильинская, д.Ильинское-Урусово |  | мест |  |  | н/д |  | 1 |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |
| 9. | Магазины |  | м2 торг, площ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Великосельское СПО магазин с.Великое, ул.Советская,31 |  | м2 торг, площ. |  |  | 156 |  | 1 |  | 156 |  |  |  | Типовое приспособленное, кирпичное капитальное (1 этажное), износ 60 %, реконстр 2008 г. |  |  |
|  | Великосельское СПО магазин д.Плотина, ул.Центральная,32 |  | м2 торг, площ. |  |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  | Типовое, панельное капитальное (1 этажное), износ 70 %, реконстр Не было. |  |  |
|  | Великосельское СПО магазин с.Плещеево, ул.Центральная,10 |  | м2 торг, площ. |  |  | 94 |  | 1 |  | 94 |  |  |  | Типовое, панельное капитальное (1 этажное), износ 70 %, реконстр. 2007 г.. |  |  |
|  | Великосельское СПО магазин с.Лахость, ул.Зеленая,5 |  | м2 торг, площ. |  |  | 48 |  | 1 |  | 48 |  |  |  | Типовое, панельное капитальное (1 этажное), износ 70 %, реконстр Не было. |  |  |
|  | Великосельское СПО магазин д.Поляна, ул.Центральная,41 |  | м2 торг, площ. |  |  | 88 |  | 1 |  | 88 |  |  |  | Типовое, панельное капитальное (1 этажное), износ 70 %, реконстр Не было. |  |  |
|  | Великосельское СПО магазин с.Горе-Грязь,17 |  | м2 торг, площ. |  |  | 31 |  | 1 |  | 31 |  |  |  | приспособленное, деревянное капитальное (1 этажное), износ 70 %, реконстр Не было. |  |  |
|  | ИП Преснова Наталья Семеновна (торговый ларек) Пос.Новый |  | м2 торг, площ. |  |  | 9 |  | 1 |  | 9 |  |  |  | Приспособленный, металлический (некапитальный ) |  |  |
|  | ИП Денисова Татьяна Михайловна (торговый ларек) с.Великое, ул.Розы Люксембург |  | м2 торг, площ. |  |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  |  | Приспособленный, металлический (некапитальный ) |  |  |
|  | ИП Денисова Татьяна Михайловна(торговый ларек) с.Великое, ул. Розы Люксембург,20-б |  | м2 торг, площ. |  |  | 15 |  | 1 |  | 15 |  |  |  | Приспособленный, кирпичный, капитальный (1 этаж), износ 10 %, реконстр Не было. |  |  |
|  | ИП Королев Павел Борисович(торговый ларек) с.Великое, ул.Моругина |  | м2 торг, площ. |  |  | 15 |  | 1 |  | 15 |  |  |  | Приспособленный, металлический (некапитальный ) |  |  |
|  | ИП Тихонова Елена Константиновна (торговый ларек) д.Поляна, ул.Центральная |  | м2 торг, площ. |  |  | 7,5 |  | 1 |  | 7,5 |  |  |  | Приспособленный, металлический (некапитальный ) |  |  |
|  | ИП Бабаев Бахрам Рамиз-Оглы (магазин – в настоящее время в стадии реконструкции) с.Великое, ул.Советская,31 |  | м2 торг, площ. |  |  | 100 |  | 1 |  | н/д |  |  |  | Типовое приспособленное, кирпичное капитальное (1 этажное), износ 70 %, в настоящее время в стадии реконструкции. |  |  |
|  | Шопшинское СПО магазин с.Шопша |  | м2 торг, площ. |  |  | н/д |  | 4 |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |
|  | Ильинское СПО магазин д.Ильинское-Урусово |  | м2 торг, площ. |  |  | н/д |  | 3 |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |
|  | Шалаевское СПО магазин д.Шалаево |  | м2 торг, площ. |  |  | н/д |  | 2 |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |
| Административные, хозяйственные и общественные учреждения, финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мира, 26а |
| 9. | Администрация (районная, городская) |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Митинского СП с.Митино, ул.Клубная, д.1 |  | объект |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Здание кирпичное |  |  |
|  | Администрация Великосельского сельского поселения с.Великое, ул.Советская, 30 |  | Объект Общ.пл/осн. |  |  | 343,5кв.м/ 304,9кв.м |  | 1 |  | 1 |  | н/д |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этажное), износ 61 %, реконстр. 1996 г. |  |  |
|  | Администрация Великосельского сельского поселения (Плотинский филиал) д.Плотина, ул.Молодежная,2 |  | Объект Общ.пл/осн. |  |  | н/д |  | 1 |  | 1 |  | н/д |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этажное), износ 70 %, реконстр. Не было. |  |  |
|  | Администрация Великосельского сельского поселения (Кузовковский филиал) с.Лахость, ул.Урицкого,3 |  | Объект Общ.пл/осн. |  |  | н/д |  | 1 |  | 1 |  | н/д |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этажное), износ 70 %, реконстр. Не было. |  |  |
|  | Администрация Шопшинского сельского поселения, контора АОР НП «Шопша» |  | Объект Общ.пл/осн. |  |  | н/д |  | 1 |  | 1 |  | н/д |  | н/д |  |  |
|  | Контора ЗАО СХП «Ильинское» (Ильинское-Урусово) |  | Объект Общ.пл/осн. |  |  | н/д |  | 1 |  | 1 |  | н/д |  | н/д |  |  |
|  | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, с.Заячий Холм |  | Объект Общ.пл/осн. |  |  | н/д |  | 1 |  | 1 |  | н/д |  | н/д |  |  |
|  | Великосельское МП «ЖКХ» с.Великое, ул.Урицкого,27 |  | Объект Общ.пл/осн. |  |  | н/д |  | 1 |  | 1 |  | н/д |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этажное), износ 75 %, реконстр. 2006 г |  |  |
| 10. | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Митино, ул.Почтовая, д.3 |  | объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Остров, ул.Центральная, д.13 |  | объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | с. Стогинское, ул.Центральная, д.13 |  | объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | с. Пружинино, ул.Центральная, д.49 |  | объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | с. Осенево, ул.Центральная, д.11 |  | объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | с.Шопша |  | объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | д.Шалаево |  | объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | д.Ильинское-Урусово |  | объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
|  | Ростовский почтамп УфПС Яр.обл. филиал ФГУП «Почта России» ОПС Великое с.Великое, ул.Ярославская,11 |  | объект |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | н/д |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этажное), износ 51 %, реконстр. 1996 г. |  |  |
|  | Ростовский почтамп УфПС Яр.обл. филиал ФГУП «Почта России» ОПС с.Плещеево, ул.Центральная,51 с.Плещеево, ул.Центральная, |  | объект |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | н/д |  | приспособленное, деревянное капитальное (1 этажное), износ 70 %, реконстр. Не было. |  |  |
|  | Ростовский почтамп УфПС Яр.обл. филиал ФГУП «Почта России» ОПС с.Лахость, арендуют помещение в здании Администр.Великосельского с.пос. с.Лахость, ул.Урицкого,3 |  | объект |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | н/д |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этажное), износ 70 %, реконстр. Не было. |  |  |
|  | Ярославское отделение № 6625 СБ России ОАО ОКВКУ №6625/068 с.Великое, ул.Советская, д.31 |  | Операцион-ное место |  |  | н/д |  | 1 |  |  |  | н/д |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этажное), износ 60 %, реконстр. 2006 г. |  |  |
|  | Участковый пункт в здании МУ «Великосельский культурно-досуговый центр» ЦДК с.Великое, ул.Моругина,50-а |  | объект |  |  | н/д |  | 1 |  |  |  | н/д |  | приспособленное, кирпичное капитальное (2 этажное), износ 70 %, реконстр. 2006 г. |  |  |
| Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Пожарные депо |  | а/машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Ульяново |  | а/машин |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | Здание специальное, требует капитального ремонта |  |  |
|  | с. Митино |  | а/машин |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | Здание специальное, требует косметический ремонта |  |  |
|  | с. Стогинское |  | а/машин |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | Здание требует модернизации, приспособленное |  |  |
|  | ГУ ОПС № 7 ПЧ -39 с.Великое, ул.Советская,35 |  | а/машин |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | приспособленное, кирпичное капитальное (1 этажное), износ 90 %, реконстр.не было. |  |  |
| 12. | Кладбище традиционного захоронения |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Митино |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Остров |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Пружинино |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Осенево |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Никитское |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Стогинское |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Николо-Пенье |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Шопша |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Творино |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Щекотово |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Величково |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Холм-Огарев |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в р-не д.Коромыслово |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в р-не д.Сотьма |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в р-не д.Берлюково |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в р-не д.Благовещенье |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основная часть современной сети предприятий и учреждений обслуживания была создана в период активного строительства поселения в 70-80 годы прошлого столетия.

Переход на рыночные формы хозяйствования, разгосударствление и приватизация затронувшие, прежде всего, объекты социальной инфраструктуры, обозначили достаточно жесткое их разделение на социально-гарантированные услуги (обеспечиваемые либо полностью, либо частично государством из бюджетных средств) и коммерческие, представление которых осуществляется предприятиями и субъектами рыночной экономики.

| 1.5.5. | СИСТЕМА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- |

Перечень особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) Ярославской области регионального значения утверждён постановлением Правительства области от 01.07.2010 №460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». Согласно перечню на территории Гаврилов-Ямского муниципального района располагаются 2 государственных природных заказника и 21 памятник природы. ОПТ федерального и местного значения на территории района отсутствуют.

Режим использования государственного природного заказника «Гаврилов-Ямский» определен соответствующим положением (утверждено постановлением Администрации Ярославской области от 15.12.2003 №247), остальных заказников и памятников природы – Федеральным законом от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Земельном кодексе Российской Федерации. В границах ООПТ запрещена деятельность, противоречащая целям организации ООПТ или причиняющая вред охраняемым природным комплексам и объектам. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях ООПТ, подлежит государственной экологической экспертизе.

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года №33_ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (п.3 ст.2) и Земельным кодексом Российской Федерации (п.4 ст.95) в целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области планируются работы по возобновлению охранных зон (в соответствии  с утвержденными в 90-х годах ХХ столетия паспортами на некоторые памятники природы) или определению охранных зон у других ООПТ в установленном порядке. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы ООПТ. Земельные участки в границах охранных зон у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и должны использоваться ими с соблюдением установленного особого правового режима.

Ограничения в обороте указанных участков законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Учитывая, что Схемы территориального планирования муниципальных районов не проходят государственную экологическую экспертизу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и другими нормативными правовыми актами федерального уровня, необходимо проведение государственной экологической экспертизы проектов нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти Ярославской области (в том числе проектов нормативных правовых актов Правительства области по переводу земельных участков из категории особо охраняемых территорий и объектов в другую категорию, а также при смене разрешенного использования или предоставлению земельных участков в границах ООПТ и др.).

ПЕРЕЧЕНЬ

особо охраняемых природных территорий Гаврилов-Ямского МР

| № п/п | Наименование и местонахождение охраняемой территории |  | Площадь охраняемой территории (га) | Организация, ответственная за соблюдение особого режима использования охраняемой территории (в установленном порядке) | Граница охраняемой территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Гаврилов-Ямский (зоологический) | 10000 | департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, департамент по охране и использованию животного мира Ярославской области, департамент лесного хозяйства Ярославской области (в рамках полномочий), собственники, владельцы и пользователи земельных участков | северная – от дер. Котово на восток по просёлочной дороге через деревни Калинино, Константиново до с. Юцкого; северо-восточная – от с. Юцкого на юго-восток по просёлочной дороге до дер. Селище; юго-восточная, южная и западная – от дер. Селище по левому берегу р. Лахости до дер. Котово (за исключением земель населённых пунктов) |  |
| 1.1.2. |  | Узел слияния рек Лахости и Которосли (ландшафтный) | 900 | СПК «Лахость», администрация Кузовского сельского округа | 600-метровая зона по обоим берегам русел рек Которосли и Лахости в границах земель сельскохозяйственного предприятия «Лахость» |  |
| 2. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Сосновый бор | 28 | ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» | в границах 1004 квартала Ставотинского участкового лесничества ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» (по лесоустройству – 4 квартала Гаврилов-Ямского лесничества Гаврилов-Ямского лесхоза) |  |
| 2.1.2. |  | Сосновый бор с. Селища | 35,5 | ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» | в границах 1095 квартала Ставотинского участкового лесничества ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» (по лесоустройству – 95 квартала Гаврилов-Ямского лесничества Гаврилов-Ямского лесхоза) |  |
| 2.1.3. |  | Болото Комариха | 45,2 | ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» | в границах 1060, 1061, 1063, 1064 кварталов Ставотинского участкового лесничества ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» (по лесоустройству – 60, 61, 63, 64 кварталов Гаврилов-Ямского лесничества Гаврилов-Ямского лесхоза) |  |
| 2.1.4. |  | Городище Волчиха | 0,25 | ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» | Ставотинское участковое лесничество ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» (по лесоустройству – Ставотинское лесничество Гаврилов-Ямского лесхоза): правый вогнутый берег р. Лахости в 1000 м выше дер. Максимки; с юга и запада площадка ограничена склонами террасы; с севера – дугой из вала и двух рвов протяженностью 50 м |  |
| 2.1.5. |  | Парк Гора Пятница | 5,6 | ФГОУ «Великосельский аграрный техникум» | западная – от пересечения ЛЭП южнее дер. Петраково с автодорогой Поляна–Великое, 350 м в сторону с. Великого; восточная – по естественной опушке насаждений; северная – по ЛЭП – 350 м вдоль южной окраины дер. Петраково |  |
| 2.1.6. |  | Парк пос. Гагарино | 14,4 | администрация Гаврилов-Ямского МР | по естественной границе парковых насаждений – от автодороги Гагарино–Романцево 450 м на восток до устья р. Которосли, затем от этой угловой точки 250 м по левому берегу р. Которосли; северная – от берега р. Которосли 500 м до автодороги Гагарино–Романцево |  |
| 2.1.7. |  | Парк дер. Селищи | 4,8 | ОАО «Гаврилов-Ямский машзавод» | по естественной опушке насаждений и краевому дренажному валу |  |
| 2.1.8. |  | Парк Текстильщик | 5 | администрация Гаврилов-Ямского МР | северная – по берегу р. Которосли от автомобильного моста до устьевого створа речки Бочевки; западная – по устью речки Бочевки вверх по течению по правому берегу 350 м; южная – от этой угловой точки до автодороги Гаврилов-Ям–Ярославль |  |
| 2.1.9. |  | Пруды в с. Великом | 9 | администрация Великосельского сельского округа | по береговой линии прудов с захватом 50-метровой водоохранной зоны |  |
| 2.1.10. |  | Долина р. Которосли | 400 | администрация Гаврилов-Ямского МР | полосами шириной 250 м вдоль обоих берегов р. Которосли от г. Гаврилов-Яма до дер. Степанцево (за исключением земель населённых пунктов) |  |
| 2.1.11. |  | Парк с. Стогинского | 0,95 | администрация Стогинского сельского округа | по естественной границе парковых насаждений – участок прямоугольной формы к северу от здания Дома культуры между двумя асфальтированными проездами |  |
| 2.1.12. |  | Урочище Сосны | 1 | ЗАО СХП «Курдумовское» | вдоль коренного склона р. Кобылки от дер. Горы вверх по течению 100 м полосой 50 м по естественной опушке насаждений |  |
| 2.1.13. |  | Заморинские курганы | 0,25 | колхоз «Ярославль» | левый берег ручья Верать в 650 м выше места впадения последнего в р. Которосль |  |
| 2.1.14. |  | Центр с. Митина | 4,5 | администрация Митинского сельсовета | территория исторического центра, включая церковь Покровскую и сохранившуюся застройку торговой площади |  |
| 2.1.15. |  | Центр с. Остров | 2,6 | администрация Митинского сельского округа | центральная часть единственной улицы села от церкви Воскресения до кирпичного строения (бывший магазин) общей площадью 2,0 га, пруд с акваторией 0,2 га и старое сельское кладбище при церкви – 0,4 га |  |
| 2.1.16. |  | Центр с. Пружинина | 2,0 | администрация Митинского сельского округа | центральная часть с. Пружинина от церкви Введения в границах асфальтированных проездов на населённые пункты Ставотино, Митино, Ульяново и Никитское |  |
| 2.1.17. |  | Центр с. Холм-Огарев | 2,1 | администрация Шопшинского сельского округа | территория от церкви Троицы до центрального пруда с островом посередине |  |
| 2.1.18. |  | Центр с. Щекотова | 9,0 | администрация Шопшинского сельского округа | в границах парка, а также историческая часть села с церковью Иоанна Богослова, часовней на центральной улице и аллеей вязов, ведущей к р. Вондели |  |
| 2.1.19. |  | Центр с. Заячий-Холм | 4,8 | администрация Заячье-Холмского сельского округа | историческая часть села от церкви Казанской Богоматери до старого парка |  |
| 2.1.20. |  | Центр с. Ставотина | 3 | администрация Ставотинского сельского округа | историческая часть села от церкви Николая Чудотворца до прудов |  |
| 2.1.21. |  | Исторический центр и культурный ландшафт с. Ильинское-Урусово | 4 | администрация Ильинского сельского округа | архитектурно-исторический центр и культурный ландшафт села |  |

# ИТОГО:                                      11 481,95  га                                                                                                УТВЕРЖДЁН

постановлением

Правительства области

от 01.07.2010  №460-п

<в редакции постановлений Правительства области от 12.08.2010 № 583-п, от 01.11.2010 № 809-п>

Объекты культурного наследия

Система объектов культурного наследия включает в себя памятники градостроительства и архитектуры, памятники истории, памятники искусства и памятники археологии.

По значению объекты культурного наследия подразделяются на памятники федерального значения, регионального значения и выявленные объекты культурного наследия.

СПИСОК

объектов культурного наследия на территории Гаврилов-Ямского района

| № | Объект | Фотография | Датировка | Адрес / Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Дом жилой |  | Кон. XVIII в. | С. Великое, ул. Некрасовская, д. 2 |
| 2 | Усадьба Локалова: дом жилой |  | 1888-1890 гг. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 14 |
| 3 | Усадьба Локалова: ограда с воротами |  | 1888-1890 гг. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 14 |
| 4 | Усадьба Локалова: флигель |  | 1888-1890 гг. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 14 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 5 | Селище 1 |  | 500 г. до н.э. – 1 г. до н.э. | 600 м к юго-западу от д. Кузовково |
| 6 | Селище 2 |  | 12-12 вв. | 2 км к северо-востоку от д. Кузовково |
| 7 | Селище 3 |  | 14-16 вв. | 1 км к северу от д. Кузовково |
| 8 | Городище |  | 999 г. до н.э. – 1 г. до н.э. | 200 м к югу от д. Кундринское |
| 9 | Селище |  | 1000 г. до н.э. – 1 г. до н.э. | 100 м к северо-востоку от д. Пурлево |
| 10 | Селище |  | 500 г.- 999 г. | 1 км к югу от д. Черная |
| 11 | Храмовый комплекс: церковь Рождества Богородицы |  | 1712 г. – первая треть XIX века | С. Великое, Торговая площадь |
| 12 | Храмовый комплекс: церковь Покрова Богородицы |  | 1741-1910 гг. | С. Великое, Торговая площадь |
| 13 | Храмовый комплекс: колокольня |  | 1758-1880 гг. | С. Великое, Торговая площадь |
| 14 | Храмовый комплекс: святые ворота |  | Первая треть XIX века | С. Великое, Торговая площадь |
| 15 | Храмовый комплекс: торговые ряды северные |  | Середина XIX века | С. Великое, Торговая площадь |
| 16 | Храмовый комплекс: хозпристройка восточная |  | Первая треть XIX века | С. Великое, Торговая площадь |
| 17 | Храмовый комплекс: часовня северо-восточная |  | Первая треть XIX века | С. Великое, Торговая площадь |
| 18 | Храмовый комплекс: часовня юго-восточная |  | Первая треть XIX века | С. Великое, Торговая площадь |
| 19 | Храмовый комплекс: часовня-палатка северо-западная |  | Первая треть XIX века | С. Великое, Торговая площадь |
| 20 | Храмовый комплекс: корпус мучных торговых рядов южный |  | Середина XIX века | С. Великое, Торговая площадь |
| 21 | Храмовый комплекс: корпус мучных торговых рядов |  | Середина XIX века | С. Великое, Торговая площадь |
| Объекты культурного наследия категории «выявленный объект» |  |  |  |  |
| 22 | Парк усадьбы Карновича |  | Середина XIX века | Б.с. Пятницкая Гора |
| 23 | Церковь Архистратига Михаила |  | 1809 г. | Д. Горе-Грязь |
| 24 | Церковь Воскресения |  | 1796-1888 гг. | С. Лахость |
| 25 | Церковь Архистратига Михаила |  | 1801 г. | С. Плещеево |
| 26 | Амбар |  | Конец XIX в | Д. Черная |
| 27 | Церковь Тихвинской Богоматери |  | 1861 г. | С. Великое, ул. Красная |
| 28 | Больница земская: корпус лечебный |  | 1913 г. | С. Великое, ул. Красная, д. 58 |
| 29 | Больница земская: корпус лечебный |  | 1913 г. | С. Великое, ул. Красная, д. 58 |
| 30 | Больница земская: парк |  | 1913 г. | С. Великое, ул. Красная, д. 58 |
| 31 | Больница земская: часовня |  | 1913 г. | С. Великое, ул. Красная, д. 58 |
| 32 | Больница земская: хозпостройка |  | 1913 г. | С. Великое, ул. Красная, д. 58 |
| 33 | Дом купца Печугина |  | XIX в. | С. Великое, ул. Ленинская, д. 15 |
| 34 | Детский дом – училище 2-хклассный (1892 – ЦПШ) |  | 1870 г. | С. Великое, ул. Розы Люксембург, д. 12 |
| 35 | Дом жилой |  | Конец XIX века | С. Великое, ул. Карла Маркса, д. 21 |
| 36 | Дом жилой |  | Конец XIX века | С. Великое, ул. Карла Маркса, д. 29 |
| 37 | Дом жилой купца Воронина |  | Середина XIX века | С. Великое, ул. Карла Маркса, д. 20 |
| 38 | Дом жилой купца Латышева |  | Середина XIX века | С. Великое, ул. Карла Маркса, д. 17 |
| 39 | Дом жилой купца Шабалина |  | Середина XIX века | С. Великое, ул. Карла Маркса, д. 18 |
| 40 | Дом жилой купцов Иродовых |  | Середина XIX века | С. Великое, ул. Карла Маркса, д. 34 |
| 41 | Дом жилой с колбасным магазином |  | Середина XIX века | С. Великое, ул. Карла Маркса, д. 3 |
| 42 | Усадьба купца Бауткина: дом жилой |  | Середина XIX века | С. Великое, ул. Карла Маркса, д. 1 |
| 43 | Усадьба купца Бауткина: лавка торговая |  | Середина XIX века | С. Великое, ул. Карла Маркса, д. 1 |
| 44 | Дом жилой |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 1 |
| 45 | Дом жилой |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 2 |
| 46 | Дом жилой |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 3 |
| 47 | Дом жилой | См. выше (здание справа) | Конец XVIII века - первая половина XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 5 |
| 48 | Дом жилой |  | Конец XVIII века - первая половина XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 7 |
| 49 | Дом жилой |  | XVIII - XIX вв. | С. Великое, ул. Моругина, д. 13 |
| 50 | Дом жилой |  | Начало XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 39 |
| 51 | Дом жилой |  | Конец XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 40 |
| 52 | Дом жилой |  | Конец XVIII века | С. Великое, ул. Моругина, д. 47 |
| 53 | Дом жилой Гусарина |  | Конец XVIII – начало XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 26 |
| 54 | Дом жилой Кубаевых |  | Конец XVIII – начало XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 27 |
| 55 | Дом жилой Молковых |  | Вторая половина XVIII века | С. Великое, ул. Моругина, д. 21 |
| 56 | Дом жилой Труфановых-Карповских |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 43 |
| 57 | Дом жилой Фроловых |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 11 |
| 58 | Дом жилой Холоповых |  | XVIII - XIX вв. | С. Великое, ул. Моругина, д. 14 |
| 59 | Дом жилой Яичковых |  | XIX в. | С. Великое, ул. Моругина, д. 18 |
| 60 | Дом жилой жестянщика |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 28,30 |
| 61 | Дом жилой скотопромышленника Шарапова |  | Конец XVIII – начало XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 24 |
| 62 | Мастерская медяночная Тельнова |  | XIX в. | С. Великое, ул. Моругина, д. 42 |
| 63 | Торговая палатка и сапожная мастерская |  | Первая половина XIX в. | С. Великое, ул. Моругина, д. 16 |
| 64 | Чайная купца Фролова «Америка» |  | Вторая половина XIX в. | С. Великое, ул. Моругина, д. 15 |
| 65 | Усадьба городская Барышевой-Грузилова: дом жилой |  | XVIII в. | С. Великое, ул. Моругина, д. 20 |
| 66 | Усадьба городская Барышевой-Грузилова: каретная (торговая палатка) |  | XVIII в. | С. Великое, ул. Моругина, д. 20 |
| 67 | Усадьба городская Герасимова: дом жилой |  | Конец XVIII – начало XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 44 |
| 67 | Усадьба городская Герасимова: мастерская |  | Конец XVIII – начало XIX века | С. Великое, ул. Моругина, д. 46 |
| 68 | Дом жилой |  | XIX в. | С. Великое, ул. Некрасова, д. 1-б |
| 69 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Некрасова, д. 15 |
| 70 | Дом жилой |  | Начало XIX в. | С. Великое, ул. Некрасова, д. 29 |
| 71 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Некрасова, д. 4 |
| 72 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Некрасова, д. 17 |
| 73 | Дом жилой |  | Начало XX в. | С. Великое, ул. Некрасова, д. 18 |
| 74 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Некрасова, д. 20 |
| 75 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Некрасова, д. 23 |
| 76 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Некрасова, д. 25 |
| 77 | Дом жилой купца Новожилова |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Некрасова, д. 19 |
| 78 | Дом жилой – сапожная мастерская |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Некрасова, д. 14 |
| 79 | Училище коммерческое Локалова |  | 1868 г. | С. Великое, ул. Некрасова, д. 1-а |
| 80 | Школа земская |  | 1903 г. | С. Великое, ул. Некрасова, д. 1 |
| 81 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Октябрьская, д. 1 |
| 82 | Дом жилой |  | XIX в. | С. Великое, ул. Октябрьская, д. 2 |
| 83 | Дом жилой |  | Вторая половина XIX в. | С. Великое, ул. Октябрьская, д. 7 |
| 84 | Дом жилой |  | Вторая половина XIX в. | С. Великое, ул. Октябрьская, д. 9 |
| 85 | Дом жилой |  | Вторая половина XIX в. | С. Великое, ул. Октябрьская, д. 24 |
| 86 | Дом жилой |  | Вторая половина XIX в. | С. Великое, ул. Октябрьская, д. 25 |
| 87 | Дом жилой |  | XIX в. | С. Великое, ул. Октябрьская, д. 26 |
| 88 | Дом жилой кузнеца Лопаткина |  | Вторая половина XIX в. | С. Великое, ул. Октябрьская, д. 12 |
| 89 | Дом жилой купца Дунаева |  | XVIII в. | С. Великое, ул. Октябрьская, 5-6 |
| 90 | Дом жилой |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Садовая, д. 13 |
| 91 | Дом жилой |  | Вторая половина XIX в. | С. Великое, ул. Садовая, д. 20 |
| 92 | Дом жилой |  | Вторая половина XIX в. | С. Великое, ул. Свободы, д. 8 |
| 93 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Свободы, д. 26 |
| 94 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Свободы, д. 28 |
| 95 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Свободы, д. 33 |
| 96 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Свободы, д. 16 |
| 97 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Свободы, д. 31 |
| 98 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Свободы, д. 32 |
| 99 | Дом жилой |  | XVIII в. | С. Великое, ул. Советская, д. 17 |
| 100 | Дом жилой |  | XIX в. | С. Великое, ул. Советская, д. 1 |
| 101 | Дом жилой |  | Конец XVIII – начало XIX века | С. Великое, ул. Советская, д. 2 |
| 102 | Дом жилой |  | XIX в. | С. Великое, ул. Советская, д. 18 |
| 103 | Дом жилой |  | XIX в. | С. Великое, ул. Советская, д. 22 |
| 104 | Дом жилой купца Нестерова |  | XIX в. | С. Великое, ул. Советская, д. 23 |
| 105 | Дом жилой купца Холопова |  | XIX в. | С. Великое, ул. Советская, д. 29 |
| 106 | Ансамбль домов Моругиных: дом жилой |  | Конец XVIII – начало XIX века | С. Великое, ул. Советская, д. 24 |
| 107 | Ансамбль домов Моругиных: дом жилой |  | XIX в. | С. Великое, ул. Советская, д. 25 |
| 108 | Усадьба городская Моругина: дом жилой и амбар |  | Первая половина XIX в. | С. Великое, ул. Советская, д. 25 |
| 109 | Памятник на могиле А.А.Локалова |  | 1891 г. | С. Великое, территория ансамбля церкви Рождества Богородицы |
| 110 | Торговая палатка |  | Середина XIX века | С. Великое, Торговая площадь |
| 111 | Храмовый комплекс: ограда |  | Первая треть XIX века | С. Великое, Торговая площадь |
| 112 | Храмовый комплекс: хозпостройка северо-западная |  | Конец XIX в. | С. Великое, Торговая площадь |
| 113 | Дом жилой |  | Вторая половина XIX века | С. Великое, ул. Труда, д. 19 |
| 114 | Дом жилой |  | Вторая половина XIX века | С. Великое, ул. Труда, д. 20 |
| 115 | Дом жилой |  | Конец XVIII в. | С. Великое, ул. Труда, д. 26 |
| 116 | Дом жилой |  | Конец XVIII в. | С. Великое, ул. Труда, д. 32,33 |
| 117 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Труда, д. 34 |
| 118 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Труда, д. 35 |
| 119 | Дом жилой |  | XIX в. | С. Великое, ул. Труфанова, д. 9 |
| 120 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Труфанова, д. 13 |
| 121 | Дом жилой |  | Вторая половина XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 14 |
| 122 | Дом жилой |  | Вторая половина XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 15 |
| 123 | Дом жилой |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 16 |
| 124 | Дом жилой |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 18 |
| 125 | Дом жилой |  | Конец XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 23 |
| 126 | Дом жилой |  | Пер.пол.XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 25 |
| 127 | Дом жилой |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 26 |
| 128 | Дом жилой |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 27-28 |
| 129 | Дом жилой |  | Начало ХХ века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 29 |
| 130 | Дом жилой |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 30 |
| 131 | Дом жилой |  | Конец XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 10-11 |
| 132 | Дом жилой |  | Конец XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 12 |
| 133 | Дом жилой кожзаводчика Бутикова |  | Конец XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 20 |
| 134 | Хозпостройка |  | Вторая половина XIX века | С. Великое, ул. Труфанова, д. 17а |
| 135 | Храмовый комплекс: ограда с воротами |  | 1846 г. – вторая половина XIX века | С. Великое, ул. Труфанова |
| 136 | Храмовый комплекс: церковь Боголюбской Богоматери |  | 1846 г. | С. Великое, ул. Труфанова |
| 137 | Дом жилой |  | Конец XIX века | С. Великое, ул. Урицкого, д. 13, 13а |
| 138 | Дом жилой |  | Конец XIX века | С. Великое, ул. Урицкого, д. 18 |
| 139 | Дом жилой |  | Конец XIX века | С. Великое, ул. Урицкого, д. 21 |
| 140 | Дом жилой |  | Конец XVIII века | С. Великое, ул. Урицкого, д. 22 |
| 141 | Дом священника |  | Вторая половина XIX века | С. Великое, ул. Ямская, д. 50 |
| 142 | Торговая палатка |  | XVIII в. | С. Великое, ул. Ямская |
| 143 | Дом жилой |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Ярославская, д. 2 |
| 144 | Дом жилой |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Ярославская, д. 3 |
| 145 | Дом жилой |  | Вторая половина XIX века | С. Великое, ул. Ярославская, д. 7 |
| 146 | Дом жилой |  | XIX в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 12 |
| 147 | Дом жилой |  | XIX в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 13 |
| 148 | Дом жилой |  | Первая половина XIX века | С. Великое, ул. Ярославская, д. 24 |
| 149 | Дом жилой |  | XIX в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 25 |
| 150 | Дом жилой |  | XIX в | С. Великое, ул. Ярославская, д. 28 |
| 151 | Дом жилой |  | XIX в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 29,30 |
| 152 | Дом жилой |  | Конец XVIII в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 35 |
| 153 | Дом жилой |  | Конец XVIII в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 36,37 |
| 154 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 32 |
| 155 | Дом жилой |  | Конец XVIII в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 33,34 |
| 156 | Дом жилой |  | Конец XIX в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 40 |
| 157 | Дом жилой Иродовых |  | XIX в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 9 |
| 158 | Дом жилой Репниных |  | XVIII в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 26,27 |
| 159 | Дом жилой князя Репнина |  | Первая треть XVIII в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 26,27 |
| 160 | Дом жилой, в котором останавливался Петр I |  | Первая треть XVIII в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 19 |
| 161 | Усадьба купеческая Лопатиных: дом жилой |  | Вторая половина XIX в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 10 |
| 162 | Усадьба купеческая Лопатиных: мастерская ткацкая |  | Вторая половина XIX в. | С. Великое, ул. Ярославская, д. 23а |

|  | сосновый бор болото «Комариха» парк |  |  | 50-60м. от д.Селищи северо-заподне Стогинского с. Стогинское |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | парк парк поселение железного века | серед 19в. | выявленный объект регионального значения | д.Селищи в 200м. восточнее Городище «Волчиха» в 1 км от с. Стогинское д.Максимки в верх по течению реки Лахость |
|  | селище городища «Волчиха» купеческая усадьба загородная Иродовой | вторая половина19 в. |  | на месте д.Селищи в 1 км. д. Максимки д.Селищи |
|  | памятники гражданской архитектуры Архитектурно-этнографические комплексы в ландшафте центральной части сел |  |  | с. Митино с. Стогинское с. Митино с. Остров с. Пружинино |
|  | Ансамбль памятник магазин Ансамбль памятник Церковь Покрова | конец19в. 1800г. | выявленный объект выявленный объект | с. Митино с. Митино |
|  | Ансамбль памятник хозпостройка Ансамбль памятник школа | конец19в. конец 19 в. | выявленный объект выявленный объект | с. Митино с. Митино |
|  | Ансамбль храмовый комплекс хозпостройка | конец19в. | выявленный объект | с. Никитское |
|  | Ансамбль храмовый комплекс церковь Смоленской Богоматери | 1789г. | выявленный объект | с. Никитское |
|  | Ансамбль храмовый комплекс церковь Ильи Пророка | 1782г. | выявленный объект | с. Николо-Пенье |
|  | Ансамбль храмовый комплекс церковь Николая Чудотворца | 1805-1825 г. | выявленный объект | с. Николо-Пенье |
|  | Ансамбль храмовый комплекс школа церковно-приходская | конец 19в. | выявленный объект | с. Николо-Пенье |
|  | Ансамбль памятник Амбар | начало 20в. | выявленный объект | с.Осенево |
|  | Ансамбль памятник дом жилой | конец 19в | выявленный объект | с.Осенево |
|  | Ансамбль памятник дом жилой | начало 19в. | выявленный объект | с.Осенево |
|  | Ансамбль памятник дом жилой | начало 19в. | выявленный объект | с.Осенево |
|  | Ансамбль памятник дом с буквами «С» «С» на аттике | конец 19в. | выявленный объект | с.Осенево |
|  | Ансамбль памятник дом с лепниной | начало 19в. | выявленный объект | с.Осенево |
|  | Ансамбль памятник Правление волостное | 1780г. | выявленный объект | с.Осенево |
|  | Ансамбль памятник Хозпостройка | конец 19в. | выявленный объект | с.Осенево |
|  | Ансамбль памятник Хозпостройка на торговой площади | начало20в. | выявленный объект | с.Осенево |
|  | Ансамбль памятник Церковь Казанской Богоматери | 1783-1820г. | выявленный объект | с.Осенево |
|  | Ансамбль памятник храмовый комплекс ограда с башней | конец 18в. | выявленный объект | с.Остров |
|  | Ансамбль памятник храмовый комплекс ограда с башней | конец 18в. | выявленный объект | с.Остров |
|  | Ансамбль памятник храмовый комплекс Церковь Воскресения | конец 18в. | выявленный объект | с.Остров |
|  | Ансамбль памятник Церковь Введения | 1804г. | выявленный объект | с.Пружинино |
|  | Ансамбль памятник часовня | конец 19в. | выявленный объект | д.Селищи |
|  | Ансамбль памятник Аптека | начало 20 в. | выявленный объект | с. Стогинское |
|  | Ансамбль памятник Почта | начало 20 в. | выявленный объект | с. Стогинское |
|  | Ансамбль памятник церковь Дмитрия Мироточца | 1794-1841г. | выявленный объект | с. Стогинское |

Регионального значения

| Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождения памятника истории и культуры | Документ о включении памятника истории и культуры в реестр |
| --- | --- | --- |
| Церковь Смоленская, 1808 г. | с. Шопша | Решение Яроблисполкома от 24.01.89 №43 |

Выявленные объекты

Памятник: Церковь Казанской Богоматери

Адрес: д. Берлюково

Датировка: 1811 г. - 1846 г.

Памятник: Колокольня церкви Николая Чудотворца

Адрес: с. Величково

Датировка: 1816 г.

Памятник: Парк усадьбы Величково

Адрес: с. Величково

Датировка: вторая половина XIX в.

Памятник: Церковь Екатерины Мученицы

Адрес: с. Заречье

Датировка: 1823 г.

Памятник: Магазин

Адрес: с. Ильинское-Урусово

Датировка: конец XIX в.

Памятник: Почта

Адрес: с. Ильинское-Урусово

Датировка: конец XIX в.

Ансамбль: Больница

Памятник: дом жилой

Адрес: с. Ильинское-Урусово

Датировка: 1910г.

Ансамбль: Больница

Памятник: котельная

Адрес: с. Ильинское-Урусово

Датировка: 1910 г.

Ансамбль: Больница

Памятник: парк

Адрес: с. Ильинское-Урусово

Датировка: конец XIX в.

Ансамбль: Больница

Памятник: погреб

Адрес: с. Ильинское-Урусово

Датировка: начало XX в.

Ансамбль: Больница

Памятник: погреб

Адрес: с. Ильинское-Урусово

Датировка: начало XX в.

Ансамбль: Больница

Памятник: склад

Адрес: с. Ильинское-Урусово

Датировка: начало XX в.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: сторожка

Адрес: с. Ильинское-Урусово

Датировка: конец XIX в.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: церковь Ильи Пророка

Адрес: с. Ильинское-Урусово

Датировка: 1798 г.

Ансамбль: Церковь Воскресения

Памятник: дом священника

Адрес: д. Сотьма

Датировка: конец XIX в.

Ансамбль: Церковь Воскресения

Памятник: церковь

Адрес: д. Сотьма

Датировка: 1814 г.

Памятник: Церковь Рождества Богородицы

Адрес: д. Степанчиково

Датировка: 1789 г.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: колокольня церкви Леонтия Ростовского

Адрес: д. Творино

Датировка: конец XIX в.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: церковь Покрова

Адрес: д. Творино

Датировка: 1769 г.

Памятник: Церковь Троицы

Адрес: с. Холм-Огарев

Датировка: 1814 г.

Памятник: Часовня

Адрес: с. Щекотово

Датировка: 1900 г.

Ансамбль: Усадьба загородная Майковых

Памятник: дом жилой

Адрес: с. Щекотово, д.15

Датировка: конец XIX в. - начало XX в.

Ансамбль: Усадьба загородная Майковых

Памятник: парк

Адрес: с. Щекотово

Датировка: начало XIX в. - конец XIX в.

Ансамбль: Церковь Рождества Христова

Памятник: дом священника

Адрес: с. Щекотово

Датировка: начало XX в.

Ансамбль: Церковь Рождества Христова

Памятник: церковь

Адрес: с. Щекотово

Датировка: 1803 г.

Церковь Казанская

Адрес: с. Вышеславское

Датировка: 1724г.

Церковь Казанская

Адрес: с. Заячий-Холм

Датировка: 1814г.

Церковь Воскресения

Адрес: с. Смалево

Датировка: 1754г., 1865г.

Храмовый комплекс:

- церковь Николая Чудотворца

- церковь Рождества Христова

Адрес: с. Ставотино

Датировка: 1796 г., 1728г.

Церковь Троицы

Адрес: с. Унимерь

Датировка: 1789г.

Колокольня церкви Ильи Пророка

Адрес: с. Юцкое

Датировка: 1775 г.

| 1.6. | СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. РАССЕЛЕНИЕ И СИСТЕМА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ |
| --- | --- |

Городское поселение Гаврилов-Ям (город Гаврилов-Ям) расположен на юге восточной части Ярославской области на расстоянии 46 километров от областного центра г. Ярославля на территории т.н. «Переславского ополья» - северо-востоке Ростовской котловины. Площадь территории городского поселения в его современных административных границах – 1,1 тыс.га.

Гаврилов-Ям является административным центром одноименного Гаврилов-Ямского муниципального района и с этим связано присутствие в городе инфраструктуры, обеспечивающей административные и социально-культурные функции прилегающего района. Город расположен на обоих берегах реки Которосли в ее среднем течении. Которосль относится к категории «средних» рек. Ее протяженность от истока до впадения в р.Волгу (в Ярославле) составляет 138 километров. Которосль является не только активным природным фактором, определяющим градостроительную структуру города, но и источником питьевой воды, а также воды, используемой на нужды промышленности. Эта особенность географического положения города всегда рассматривалась как основа производственной специализации города, традиционно позиционируемого, как центр текстильной промышленности.

В исторических документах деревня Гаврилово впервые упоминается в 1545 году как поселение на Суздальском почтовом тракте. Владел деревней крупнейший средневековый церковный феодал – Троице-Сергиев монастырь. В 1580 году в историческом документе, содержащем указ от имени царя Ивана Грозного деревня Гаврилово была названа Гавриловским Ямом.

Позднее Гавриловский Ям стал именоваться Гаврилов-Ямской слободой.

К 1800 году в Гаврилов-Яме насчитывалось 19 дворов, а вместе с приписанными к слободе деревнями Петрунино, Романцево, Осташкино, Бели, Двухдворище, слободами Гагаринской и Федоровской – 89 дворов с числом обоего пола 619 человек.

Первый советский нарком А.В.Луначарский, посетивший Великое и Гаврилов-Ямскую слободу в 1919 году так описывал свои впечатления: «Из прелестного зеленого Ростова с его кремлем, полным образчиков церковного строительства золотой эпохи, я направился в Локаловскую мануфактуру, верстах в 30 оттуда. Дорога идет частью через столь типичные для этой полосы огромные, похожие на города, села: село Великое – 12 тыс.жителей. Само поселение Локалово (читай- Гаврилов-Ям) насчитывает 15 тыс.жителей, а на мануфактуре работает обычно около 5 тыс.жителей.».

5 августа 1922 года президиум Ярославского губисполкома решил приравнять к поселкам городского типа селения: Великое, Гаврилов-Ямский посад, Гагаринский поселок

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1938 года рабочий поселок Гаврилов-Ям преобразован в город Гаврилов-Ям.

Первый полноценный генеральный план города был разработан в 1964 году со сроком действия до 1980 года. Основные положения его не были реализованы по разным причинам, но градостроительное освоение территорий города (с выходом на левобережную часть р. Которосли) продолжалось с преимущественным ростом одноэтажного строительства.

Строительство машиностроительного предприятия несколько гармонизировало развитие и формирование города, достигшего к 1985 году численности населения 21,5 тыс. чел.

Особенности сложившейся к 1985 году градообразующей основы города и градоформирующей характеристики его вызвали необходимость разработки нового генерального плана, произведенного институтом «Ленгипрогор» в 1987 году.

Основные положения нового генерального плана продолжали и развивали позиции предшествующего и предполагали:

- Развитие селитьбы правобережной части города;

- Развитие промышленно - коммунальной и селитебной зон в северной (левобережной) части вдоль въездной магистрали со стороны Ярославля;

- Развитие общественного центра города с формированием его планировочной структуры в композиционной взаимосвязи с живописной зоной реки Которосль;

Изменение геополитической государственной структуры и социально-экономических основ развития государства, формирование законодательно-правового  поля градостроительства в 90-х гг. ХХ века и первых лет ХХI века продиктовали необходимость полного обновления градостроительной документации и, в частности, разработки нового генерального плана в рамках требований градостроительного кодекса РФ.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ярославской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, Центр муниципального района город Гаврилов-Ям становится самостоятельной административно-территориальной единицей – городским поселением Гаврилов-Ям, на территории которого осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории городского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры г.п. Гаврилов-Ям являются:

- Деление территории на правобережную и левобережную части р. Которосль, текущей с юго-запада на северо-восток и автодороги Москва (Ярославль) – Иваново, пересекающей с северо-запада на юго-восток;

- Освоение правобережной части р. Которосль, исторически сложившейся и территориально-застроечно наиболее развитой, а также левобережной части, более поздно сформированной и  имеющей территориальные ресурсы для развития промышленно – коммунальной и жилой зон.

С северо-восточной стороны поселение ограничено  транзитной обводной магистралью Москва (Ярославль) – Иваново, не доведенной до существующей транзитной дороги на Иваново, проходящей через центр поселения.

Радиальные направления из центра в северо-восточном направлении не имеют четкой планировочной завершенности. Восточные и западные жилые образования не имеют четких транспортных связей.

Селитебная зона, сформированная на протяжении многих этапов развития города носит характер достаточно крупных и планировочно четких групп кварталов с однохарактерной (преимущественно усадебного типа) застройкой.

К востоку от центральной части поселения сформировалась зона двух микрорайонов 5-этажной застройки, определившаяся решениями предшествующих генпланов, с соответствующей социальной и инженерной инфраструктурой.

Зоны одноэтажной усадебной застройки разных периодов формирования имеют различный уровень амортизации, но, как правило, относительно низкий уровень инженерного обеспечения и благоустройства. Наибольший уровень амортизации имеет группа кварталов одноэтажной усадебной застройки, расположенной непосредственно западнее текстильного комбината и представляющей значительный потенциальный интерес для проведения полной реконструкции под коттеджную застройку, учитывая примыкание этой зоны к лесному массиву с южной стороны и к прибрежной парковой зоне с северной стороны.

Жилые образования, сформированные без четкой планировочной системы по обе стороны р. Которосль за пределами обводной магистрали, не имеют четкой структурной взаимосвязи с основным массивом поселения.

Учитывая непосредственную близость этих жилых образований к основному организму поселения, наличие ценного озелененного массива (парк Гагарина) предопределяют необходимость включения их в общую градостроительно – планировочную структуру поселения.

Резервы развития селитебных территорий четко локализуются в западной и северной частях левобережной стороны города, а также в восточной части правобережной стороны до обводной магистрали.

Производственная и коммунально – складская зоны в целом характеризуются следующими основными особенностями:

- Размещением исторически сложившегося основного градообразующего объекта – текстильного комбината – непосредственно в центральной зоне города;

- Формированием градообразующих объектов в северной и северо-западной  левобережной стороне вдоль въездной магистрали со стороны Москвы и Ярославля;

- Наличием коммунальных и производственных предприятий в северо-восточной (по обе стороны р. Которосль).

Группировка сельских населенных пунктов Гаврилов-Ямского района

по численности населения:

| № пп | Территория | Населен. на 2010 г. | Группировка СНП по численности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего СНП | СНП с постоянным населением |  |  |  |  |  | Без нас. |
|  |  |  |  | Всего | Более 500 чел. | 201 – 500 чел. | 51 – 200 чел. | 6 – 50 чел. | 1 – 5 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Гаврилов-Ямский район (всего), в том числе: | 27 834 | 195 | 162 | 3 | 8 | 18 | 73 | 59 | 34 |
| 1.1. | МО город Гаврилов-Ям | 18 100 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Сельские поселения (всего), в том числе: | 9 734 | 195 | 172 | 2 | 9 | 19 | 87 | 55 | 23 |
| 1.2.1. | МО Великосельское | 3 781 | 44 | 43 | 1 | 2 | 8 | 25 | 8 | 4 |
| 1.2.2. | МО Митинское | 2 062 | 50 | 43 | - | 3 | 5 | 24 | 11 | 7 |
| 1.2.3. | МО Заячье-Холмское | 1 513 | 47 | 45 | - | 1 | 4 | 22 | 16 | 4 |
| 1.2.4. | МО Шопшинское | 2 378 | 54 | 41 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | 8 |

Всего на территории района насчитывается 195 сельских населенных пунктов                  (1 город, 5 поселков, 24 села, 165 деревень).

Общая оценка планировочной организации Гаврилов-Ямского района, в целом, и территории 4 сельских поселений, в частности, показывает:

| - - - - - | Планировочная структура имеет высокую степень развития, что обусловлено наличием транспортных магистралей и близостью областного центра - г. Ярославля; Главный планировочный центр района – г. Гаврилов-Ям размещается в центре территории района и через него проходят главные планировочные транспортные оси; это обуславливает развитие его как административного, производственного, культурно-делового центра агломерации; Развитая сеть автомобильных дорог общего пользования позволяет рационально сформировать систему территориально-административного управления, культурно-бытового и транспортного обслуживания; На территории каждого СП присутствуют функциональные зоны всех основных категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли инженерно-транспортной инфраструктуры, земли лесного фонда, земли запаса; Система расселения на территории всех СП сложилась в основном исторически; к землям сельских населенных пунктов прилегают территории традиционного природопользования населения, земли сельскохозяйственного назначения, земли для развития населенных пунктов. |
| --- | --- |

Территориально-демографический анализ расселения

по Ярославской области и Гаврилов-Ямскому району

Шопшинское СП

| Порядковый индекс | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 16 | СНП без постоянного населения (16) | 0 |
| 1.21 | Величково | - |
| 1.44 | Ильцино | - |
| 1.25 | Конопляново | - |
| 1.47 | Овинищи | - |
| 1.34 | Талица | - |
| 1.38 | Харнево | - |
| 1.50 | Хватково | - |
| 1.39 | Чаново | - |
| 1.53 | Чернево | - |
| 1.3 | Берлюково | - |
| 1.8 | Зелендеево | - |
| 1.12 | Малькино | - |
| 1.13 | Митьково | - |
| 1.15 | Нечайка | - |
| 1.16 | Новодубное | - |
| 1.17 | Староселово | - |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 21 | СНП с населением от 1 до 5 жителей (21/44 чел.) | 44 |
| 1.22 | Воронково | 2 |
| 1.23 | Гаврилково | 1 |
| 1.24 | Голубково | 1 |
| 1.43 | Жабино | 3 |
| 1.26 | Коркино | 2 |
| 1.28 | Лисицино | 3 |
| 1.30 | Лычево | 4 |
| 1.32 | Никульцино | 1 |
| 1.48 | Ратислово | 1 |
| 1.49 | Сотьма | 1 |
| 1.35 | Творино | 1 |
| 1.37 | Филатово | 4 |
| 1.52 | Цибирино | 5 |
| 1.40 | Щекотово | 5 |
| 1.2 | Аморково | 1 |
| 1.4 | Воронино | 1 |
| 1.5 | Гаврецово | 1 |
| 1.9 | Калитниково | 1 |
| 1.10 | Кощеево | 3 |
| 1.14 | Настасьино | 1 |
| 1.19 | Яковлевское | 2 |
| 13 | СНП с населением от 6 до 50 жителей (13/341 чел.) | 341 |
| 1.42 | Голузиново | 39 |
| 1.45 | Коромыслово | 36 |
| 1.46 | ст. Коромыслово | 51 |
| 1.27 | Кудрявцево | 36 |
| 1.29 | Лихачево | 22 |
| 1.31 | Мичуриха | 36 |
| 1.36 | Феденино | 6 |
| 1.51 | Холм-Огарев | 12 |
| 1.54 | Ясеневка | 18 |
| 1.6 | Ершовка | 15 |
| 1.7 | Заречье | 32 |
| 1.11 | Маланино | 13 |
| 1.18 | Степанчиково | 27 |
| 1 | СНП с населением от 51 до 200 жителей (1/88 чел.) | 88 |
| 1.33 | Ступкино | 88 |
| 2 | СНП с населением от 201 до 500 жителей (590 чел.) | 590 |
| 1.41 | Шалаево | 272 |
| 1.1 | Ильинское-Урусово | 318 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНП с населением более 500 жителей (1/1029 чел.) | 1029 |
| 1.20 | Шопша | 1029 |

Митинское СП

| № п/п | Сельские округа и опорные пункты | Население, человек |
| --- | --- | --- |
|  | Митинский сельский округ |  |
| 1 | Село Митино | 348 |
| 2 | Деревня Балахнино | 14 |
| 3 | Деревня Бараки | 9 |
| 4 | Деревня Большое Панино | 1 |
| 5 | Деревня Внуково | 3 |
| 6 | Деревня Воронино | 1 |
| 7 | Деревня Гришино | 13 |
| 8 | Деревня Ескино | - |
| 9 | Деревня Киселево | 5 |
| 10 | Деревня Малое Панино | - |
| 11 | Деревня Михалково | 25 |
| 12 | Деревня Мякшево | 10 |
| 13 | Деревня Насакино | 11 |
| 14 | Село Никитское | 20 |
| 15 | Деревня Новоселки | 3 |
| 16 | Село Остров | 151 |
| 17 | Село Пружинино | 410 |
| 19 | Деревня Семендяево | 2 |
| 20 | Деревня Сеньково | - |
| 21 | Деревня Слобода | 34 |
| 22 | Деревня Стрельниково | 19 |
| 23 | Деревня Холычево | 12 |
|  | Итого по сельскому округу | 1091 |
|  | Стогинский сельский округ |  |
| 1 | Деревня Ульяново | 67 |
| 2 | Деревня Абращиха | 14 |
| 3 | Деревня Алешково | 3 |
| 4 | Деревня Артемиха | 36 |
| 5 | Деревня Вакуриха | 19 |
| 6 | Деревня Высоцкое | 1 |
| 7 | Деревня Дружиниха | - |
| 8 | Деревня Ельчаниново | - |
| 9 | Деревня Жманка | - |
| 10 | Деревня Илькино | 5 |
| 11 | Деревня Исаково | 4 |
| 12 | Деревня Кадищи | 76 |
| 13 | Деревня Калюбаиха | 5 |
| 14 | Деревня Листопадка | 24 |
| 15 | Деревня Максимка | - |
| 16 | Деревня Матвейка | 20 |
| 17 | Деревня Меленки | 2 |
| 18 | Село Николо-Пенье | 10 |
| 19 | Село Осенево | 195 |
| 20 | Деревня Панино | 6 |
| 21 | Деревня Пасынково | 48 |
| 22 | Деревня Путилово | 63 |
| 23 | Деревня Пыполово | 2 |
| 24 | Деревня Селищи | 6 |
| 25 | Село Стогинское | 349 |
| 26 | Деревня Тарусино | 5 |
| 27 | Деревня Федчиха | - |
| 28 | Деревня Чайкино | 6 |

Великосельское СП

| № п/п | Сельские округа и опорные пункты | Население, человек |
| --- | --- | --- |
|  | Великосельский сельский округ |  |
| 1 | Село Великое | 2171 |
| 2 | Село Горе-Грязь | 87 |
| 3 | Деревня Губино | 33 |
| 4 | Деревня Кондратово | 10 |
| 5 | Деревня Кузьминское | 3 |
| 6 | Поселок Новый | 98 |
| 7 | Деревня Петроково | 70 |
| 8 | Деревня Поляна | 488 |
| 9 | Деревня Поповка | 25 |
| 10 | Деревня Ярково | 3 |
|  | Итого по сельскому округу | 2988 |
|  | Кузовковский сельский округ |  |
| 1 | Село Лахость | 141 |
| 2 | Деревня Котово | 32 |
| 3 | Деревня Кощеево | 2 |
| 4 | Деревня Кузовково | 15 |
| 5 | Деревня Никулино | 14 |
| 6 | Деревня Пурлево | 10 |
| 7 | Деревня Рохмала | 4 |
| 8 | Деревня Строково | 16 |
| 9 | Деревня Цыбаки | 0 |
| 10 | Деревня Черная | 2 |
|  | Итого по сельскому округу | 236 |
|  | Плотинский сельский округ |  |
| 1 | Деревня Плотина | 155 |
| 2 | Деревня Аколово | 16 |
| 3 | Деревня Бели | 62 |
| 4 | Деревня Большая Воехта | 13 |
| 5 | Деревня Вострицево | 13 |
| 6 | Деревня Дровнино | 25 |
| 7 | Деревня Дружная | 0 |
| 8 | Деревня Есипцево | 9 |
| 9 | Деревня Круглово | 12 |
| 10 | Деревня Кундринское | 17 |
| 11 | Деревня Милитино | 11 |
| 12 | Деревня Нарядово | 46 |
| 13 | Деревня Осташкино | 26 |
| 14 | Деревня Петрунино | 15 |
| 15 | Село Плещеево | 267 |
| 16 | Деревня Прилесье | 0 |
| 17 | Деревня Романцево | 0 |
| 18 | Деревня Романцево-Дубиково | 44 |
| 19 | Деревня Седельница | 0 |
| 20 | Деревня Степанцево | 6 |
| 21 | Деревня Турово | 10 |
| 22 | Деревня Улыбино | 13 |
| 23 | Деревня Ханькино | 11 |
| 24 | Деревня Шалава | 81 |

Заячье-Холмское СП

| Населённые пункты | Численность населения, человек |
| --- | --- |
| Заячье-Холмский сельский округ |  |
| село Заячий-Холм | 264 |
| деревня Андрюшино | - |
| деревня Борисово | 1 |
| село Вышеславское | 44 |
| деревня Головино | 2 |
| деревня Даниловка | 1 |
| деревня Заморино | - |
| деревня Илькино | 4 |
| деревня Иляково | 11 |
| деревня Маурино | 4 |
| деревня Междуречье | 3 |
| деревня Михалево | 22 |
| деревня Позобово | - |
| деревня Прислон | - |
| деревня Прошенино | 239 |
| деревня Раменье | 10 |
| деревня Рыково | 16 |
| село Смалево | 6 |
| село Спасс | 6 |
| деревня Тарусино | 2 |
| село Унимерь | 72 |
| деревня Федоровское | 13 |
| деревня Хохлево | 8 |
| деревня Чурилово | 2 |
| деревня Шильково | 7 |
| Итого по сельскому округу | 725 |
| Ставотинский сельский округ |  |
| село Ставотино | 155 |
| деревня Борисово | 1 |
| деревня Бочевка | 1 |
| деревня Волчково | 5 |
| деревня Гора | 43 |
| поселок Заря | 145 |
| деревня Грудцино | 20 |
| деревня Горбово | 6 |
| деревня Калинино | 2 |
| деревня Кобыльское | 1 |
| деревня Константиново | 16 |
| деревня Кореньково | 4 |
| деревня Курдумово | 139 |
| деревня Немерово | 5 |
| деревня Милочево | 24 |
| деревня Овсяниково | 7 |
| деревня Павлово | 7 |
| деревня Паньково | 5 |
| деревня Петраково | 3 |
| деревня Плетилово | 4 |
| деревня Тарасино | - |
| деревня Юцкое | 5 |

| 2. | ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ (КОНЦЕПЦИЯ) ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |
| --- | --- |

В соответствии с «Генеральной схемой расселения на территории Российской Федерации» выработка сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселения на территории РФ и Ярославской области осуществлялась по трем основным вариантам: инерционному (или традиционному), модернизационному и инновационному (или целевому).

Базовым вариантом развития для Ярославской области, в целом, определен инновационный тип.

Одновременно, муниципальные образования Ярославской области на расчетный срок до 2026 г. будут развиваться неравномерно по различным вариантам.

Развитие территории Гаврилов-Ямского района по особенностям социально-экономической инфраструктуры, агропромышленного комплекса, пространственно-ландшафтной инфраструктуры и системы расселения можно рассматривать                                 в определенный Схемой района период по двум сравнительным вариантам: инновационному и инерционному.

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает:

| - - - - | Замедление экономического развития: падение объема инвестиций, рост износа основных фондов, сохранение существующего уровня достигнутого развития только в городе Гаврилов-Яме, сильная диспропорция в развитии других районов и поселений; Сохранение потенциала основных компонентов природопространственной среды преимущественно за счет земель лесного фонда; Территориальная диспропорция в социально-экономическом развитии: преимущественное развитие территории области вдоль автодороги Ярославль-Иваново и увеличение доли отсталых и депрессивных районов; Нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение количества и ухудшение качественного состава населения, усиление миграционных потоков, значительное количество (до 20%) исчезающих сельских населенных пунктов. |
| --- | --- |

Модернизационный тип развития территории характеризуется:

| - - - | Сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической (прежде всего - агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путем «наращивания» новых небольших производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего сельскохозяйственного производства) по заказам конкретных потребителей; Сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреационных зон и объектов; Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социально-бытового обслуживания населения, дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, развитием жилищного строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 75%) индивидуальной, а так же смешанной малоэтажной (до 25%) жилой застройки, последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного срока ветхого и аварийного жилого фонда, повышением в 1,5 – 2 раза показателей обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием. |
| --- | --- |

Инновационный (или целевой) тип развития (кроме позиций, отмеченных                        в модернизационном) предполагает:

| - - | Активное развитие познавательного (культурно-исторического) и рекреационного (спортивно-оздоровительного) отдыха и туризма, в т.ч. для жителей (гостей) из Московского региона; Развитие территории в т.ч. с активным внедрением и освоением внешних инноваций (технологий) в промышленном и сельскохозяйственном производстве и новыми направлениями инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом территориального взаимовлияния Ивановской области и Ярославского района. |
| --- | --- |

Сравнение основных направлений развития производится в Схеме района концептуально по следующим позициям:

| - - - - - | Население и территориальное развитие; Экономическая основа устойчивого развития; Экологическая безопасность; Жилищное строительство и жилищная обеспеченность; Система учреждений обслуживания населения. |
| --- | --- |

| 2.1. | НАСЕЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ |
| --- | --- |

Площадь территории МО Гаврилов-Ямский район в существующих границах составляет 112 140 га.

Площади МО г.Гаврилов-Ям (городское поселение) – 1 100 га и сельских поселений (4) – 111 040 га, в том числе: МО Великосельское СП – 15 047 га, МО Митинское СП – 22 214 га, МО Заячье-Холмское СП – 50 101,3  га,  МО Шопшинское СП – 24 777,7 сохраняются на расчетный срок без изменений в существующих границах.

Предлагается изменение границы городского поселения Гаврилов-Ям за счет прилегающих территорий Великосельского и Заячье-Холмского сельских поселений (увеличение на 600 га).

Существующее население района (2010 г.) проживает в г.Гаврилов-Ям – 18 100 чел. (городское население) и в 195 сельских населенных пунктах на территории сельских поселений (4) – 9 734 чел. (сельское население).

Всего население района составляет 27 834 чел.

| Инновационное развитие Прогнозируемое изменение численности (убыль) населения МО Гаврилов-Ямский район исходя из материалов «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области», выполненной Ярославльстатом. Численность населения 24,5 тыс.чел (-3,3 тыс. чел.) на 2014 г. и 22,7 тыс.чел (-5,1 тыс. чел.) на 2026 г. Предполагается сохранение на территории района всех 195 сельских населенных пунктов, развитие которых должно оцениваться индивидуально при реализации генеральных планов сельских поселений. | Инерционное развитие Прогнозируемое изменение (стабилизация) численности населения МО Гаврилов-Ямский район исходя из материалов «Схемы территориального планирования Ярославской области»: 27,45 тыс.чел (-350 чел.) на 2014 г. и 26,15 тыс.чел (-1650 чел.) на 2026 г. С 2004 по 2010 год продолжается определенное увеличение городского населения но, одновременно, наметился отток сельского населения (убыль на 81 чел. ежегодно). Тенденция изменения демографической ситуации в районе позволяет прогнозировать определенную стабилизацию численности населения. |
| --- | --- |

Прогноз численности населения района определяется на основании анализа следующих материалов:

- прогнозные данные Схемы территориального планирования Ярославской области (утверждена постановлением Правительства Ярославской области от 23.07.2008 г. № 385 – п);

- прогноз численности и движения населения Ярославской области до 2030 г. (Ярославльстат), выполненный на основе Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г. (утверждена постановлением Губернатора Ярославской области от 25.06.2007 г. № 572),

- статистические данные движения численности населения Гаврилов-Ямского МР с  1989г. по 2010г.

Схема территориального планирования Ярославской области прогнозирует следующие показатели изменения численности населения района:

I очередь (2014 г.):

- все население, в том числе:    24,5 тыс.чел. / -3,3 тыс.чел.

- городское                                  16,2 тыс.чел. / -1,9 тыс.чел.

- сельское                                      8,3 тыс.чел. / -1,4 тыс.чел.

Расчетный срок (2026 г.):

- все население, в том числе:    22,7 тыс.чел. / -5,1 тыс.чел.

- городское                                  16,0 тыс.чел. / -2,1 тыс.чел.

- сельское                                      6,7 тыс.чел. / -3,0 тыс.чел.

Прогноз численности населения района, выполненный Ярославльстатом на основании Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г. дает следующие показатели:

I очередь (2014 г.):

- все население, в том числе:    27,45 тыс.чел. / -350 чел.

- городское                                  17,95 тыс.чел. / -150 чел.

- сельское                                      9,5 тыс.чел. / -200 чел.

Расчетный срок (2026 г.):

- все население, в том числе:    26,15 тыс.чел. / -1650 чел.

- городское                                  17,15 тыс.чел. / -950 чел.

- сельское                                      9,0 тыс.чел. / -700 чел.

Прогноз численности населения

Сопоставляя прогнозные материалы Схемы территориального планирования, Стратегии социально-экономического развития и статистики (1989-2010 г.г.), можно сделать следующие выводы по перспективной численности населения Гаврилов-Ямского МР:

- прогноз по перспективному населению района, приведенный в Схеме территориального планирования Ярославской области со снижением населения района на расчетный срок до 22,7 тыс.чел. или на 5,1 тыс.чел. следует рассматривать как вариант инерционного развития и перспективы демографической ситуации;

- как наиболее перспективный вариант на основе модернизационного развития с переходом на расчетный срок на инновационное развитие принимается за основу прогноз численности населения и его движения в районе, выполненный Ярославльстатом по данным Стратегии социально-экономического развития Ярославской области с учетом ряда особенностей по сельским поселениям района на основе анализа изменения населения в них за период 1989-2010 г.г.

Население г.Гаврилов-Ям (городское) принимается на I очередь в 18,0 тыс.чел. и на расчетный срок в 17,2 тыс.чел.

Прогнозируется стабилизация численности населения с.Великое – центра Великосельского СП за счет развития села, как одного из опорных центров развития туризма Ярославской области и Гаврилов-Ямского МР с численностью населения на I очередь 1,9 тыс.чел. и на расчетный срок 1,8 тыс.чел.

Населения сельских поселений района составит:

- Великосельское СП:          I очередь – 3,75 тыс.чел. / - 50 чел.

расчетный срок – 3,6 тыс.чел. / - 200 чел.

- Заячье-Холмское СП:        I очередь – 1,5 тыс.чел. / + 0.

расчетный срок – 1,55 тыс.чел. / +50 чел.

- Митинское СП:                  I очередь – 1,9 тыс.чел. / - 100 чел.

расчетный срок – 1,6 тыс.чел. / - 400 чел.

- Шопшинское СП:              I очередь – 2,35 тыс.чел. / - 50 чел.

расчетный срок – 2,25 тыс.чел. / - 150 чел.

Все сельское население района составит: на I очередь – 9,5 тыс.чел. / убыль на 2000 чел.,  на расчетный срок – 9,0 тыс.чел. / убыль на 700 чел.

В целом показатели численности населения по району прогнозируются следующим образом:

- общее население района:

на I очередь               – 27,5 тыс.чел.

на расчетный срок    – 26,2 тыс.чел.

в том числе:

- городское (г.Гаврилов-Ям):

на I очередь               – 18,0 тыс.чел.

на расчетный срок    – 17,2 тыс.чел.

- сельское  (4 сельских поселения):

на I очередь               – 9,5 тыс.чел.

на расчетный срок    – 9,0 тыс.чел.

К концу расчетного срока прогнозируются следующие изменения в возрастной структуре населения района:

- ожидается тенденция увеличения доли населения в возрасте моложе трудоспособного с 15,4% до 17,3%, что составит – 4,5 тыс.чел.;

- снизится численность и удельный вес трудоспособного населения с 58,6% до 54,9%, что составит 14,4 тыс.чел.;

- население в возрасте старше трудоспособного изменится с 26,0% до 27,8% и составит – 7,3 тыс.чел.

Таким образом, Схемой территориального планирования прогнозируется возможность относительной стабилизации населения на 1 очередь и незначительная убыль населения на расчетный срок.

| 2.2. | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ |
| --- | --- |

В настоящее время численность трудоспособного населения в МО Гаврилов-Ямский район составляет около 16 300 чел. (58,6% от общей численности).

Из общего количества трудоспособного населения, число занятых в общественном производстве района (включая индивидуальных предпринимателей) составляет около     11 937 чел. (76,6% от трудоспособного населения), в том числе:

| - - | в сфере производства занято около 5 918 чел. (49,5%); в сфере обслуживания занято около 5 223 чел. (43,75%). |
| --- | --- |

Кроме того, около 9 734 чел. (31,9%) из числа трудоспособного населения занимаются ведением домашнего и личного подсобного хозяйства и обучаются с отрывом от производства.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что около 3 640 чел. (22,3% от трудоспособного населения) составляют учащаяся молодежь и лица, занятые в производственны процессах (производство, обслуживание и др.), связанных с миграционными процессами за пределы района (преимущественно в г. Иваново, г.Ярославль и близлежащие районы).

| Инновационное развитие Предполагается сохранять и модернизировать все существующие промышленные предприятия с учетом повышения их инвестиционной активности, освоения современных инновационных технологий. При развитии общественно-деловых и рекреационных (рекреационно-спортивных) зон с объектами отдыха и туризма, соответственно прогнозируется рост занятого трудоспособного населения в сфере обслуживания. |  |  | Инерционное развитие В основе инерционного развития лежит сохранение всех существующих промышленных предприятий и развитие новых. Из них – занятых в сфере производства на уровне 50 – 52% и в сфере обслуживания – на уровне 23 – 24%. К концу расчетного срока (2026 год) прогнозируются следующие изменения в возрастной структуре населения района: - ожидается тенденция увеличения доли населения в возрасте моложе трудоспособного с 15,4% до 17,3%, что составит – 4,5 тыс.чел.; - снизится численность и удельный вес трудоспособного населения с 58,6% до 54,9%, что составит 14,4 тыс.чел.; - население в возрасте старше трудоспособного изменится с 26,0% до 27,8% и составит – 7,3 тыс.чел. Статус безработных прогнозируется на уровне 4 – 4,5%. Предполагается модернизация и развитие существующих промышленных и сельхозпредприятий и создание новых объектов обслуживания в комплексных общественно-деловых и рекреационных зонах. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3. | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |

Как при инновационном, так и при инерционном развитии территории МО Гаврилов-Ямский район,  предусматривается сохранение существующих территориальных параметров земель лесного фонда в количестве 50 132,63 га (44,80%) и земель особо охраняемых территорий и объектов (рекреационного назначения) – 2 383,05  га (21,2%).

Устанавливаются законодательные регламенты по водным объектам (водоохранные зоны), промышленным (в т.ч. сельхозпроизводство) предприятиям и территориям специального назначения (санитарно-защитные  и защитные зоны), по объектам с риском возникновения ЧС природного и техногенного характера (защитные зоны).

В связи с невысокой численностью населения территории, слабому развитию промышленности и транспорта, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания характеризуются низкой интенсивностью.

## Состояние и охрана воздушного бассейна

Ярославский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды осуществляет наблюдение и мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на территории Ярославской области. По данным Ярославского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние годы экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха не наблюдалось.

Состояние воздушного бассейна Гаврилов-Ямского МР относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах данной территории складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В муниципальном районе нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна.

По сведениям, представленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области (Ярославльоблстат) по Гаврилов–Ямскому муниципальному району выбросы составили в 2010 году 1057 тонн (в сравнении с 2005 годом уменьшились на 127 тонн) в том числе: твёрдых веществ – 38 тонн, диоксида серы – 68 тонн, оксида углерода – 420 тонн, оксидов азота – 790 тонн. По сельским поселениям статистика не ведётся.

## Состояние и охрана водных ресурсов

Все реки Гаврилов-Ямского района относятся к Верхнее-Волжскому речному бассейну. Данные по водоохранным зонам сельского поселения приведены в таблице 1.

#### Таблица 1

| Наименование водоема | Длина, км | Нормативная ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| р. Которосль | 132 | 200 |
| р. Лахость | 91 | 200 |
| р. Черная | < 10 | 50 |
| р. Дубровка | < 10 | 50 |
| р. Талица | < 10 | 50 |
| руч. Кондратьевский | < 10 | 50 |
| руч. Сальница | < 10 | 50 |
| руч. Сориловка | < 10 | 50 |
| руч. Куленовский | < 10 | 50 |
| руч. Хватунья | 16 | 100 |
| руч. Жаркий | < 10 | 50 |

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки сельскохозяйственных предприятий, хозяйственно-бытовые стоки. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- реконструкция существующих очистных сооружений;

- введение полной биологической очистки сточных вод;

- обозначение водоохранных полос на местности, контроль над их соблюдением.

## Состояние и охрана почв

ФГУ ГСАС «Ярославская» ведет радиационный мониторинг сельскохозяйственных угодий области с 1978  года. На 36 контрольных участках во всех административных районах области, в том числе и в Гаврилов-Ямском муниципальном районе определяется радиоактивность почв и сельскохозяйственной продукции, измеряется радиационный фон.

В настоящее время гамма-фон составляет 10-17 мкР/ч, что соответствует флуктуации естественного радиационного фона.

Станция выполняет еще одну из ответственных задач агрохимической службы, которая заключается в том, чтобы не допустить производства и поступления потребителям продовольствия и сырья, содержащих радиоактивные загрязнения больше допустимого уровня. Вся продукция, поступающая на станцию для сертификации и декларирования, обязательно подвергается радиологическому контролю.

Большая работа ведется по определению остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов, микотоксинов в растениеводческой продукции. В 2008 году по результатам проведенных исследований на территории Великосельского сельского поселения превышений предельно-допустимых концентраций не обнаружено.

Кроме испытаний растениеводческой продукции на показатели безопасности проводились анализы воды на нефтепродукты и тяжелые металлы. В основном обстановка по этим показателям не вызывает опасений, но нужен постоянный контроль.

## Состояние природных ландшафтов и охрана растительного и животного мира

Природные ландшафты на территории Великосельского сельского поселения подвержены отрицательному воздействию как природных, так и антропогенных факторов. Основную антропогенную нагрузку природные ландшафты проектируемой территории испытывают от сельскохозяйственных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильного транспорта и нерегулируемой рекреации.

В части охраны животного мира проектом предлагается руководствоваться Постановлением Правительства Ярославской области от 20.01.1997 г. №8-п «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов…»

Для сохранения животного мира при сельскохозяйственных работах необходимо учитывать особенности поведения животных и птиц. Например, полевые работы предлагается начинать от центра участка к окраинам.

При такой технологии в «разгон» птицы и животные получают возможность уйти в укрытие, если таковое имеется. Для этого мелко-контурные поля должны обрамляться куртинами леса, крупные поля, кроме этого, должны иметь небольшой островок леса в середине.

Таким образом, культура ландшафта в нашей лесной зоне подразумевает особую мозаику сочетания полей с островными и полосными лесами. Последние создают более благоприятный микроклимат угодий, способствуют сохранению, восстановлению плодородия почв. Весь облик ландшафта становится более разнообразным. В островных и полосных лесах поселяются насекомые – опылители растений, находят приют певчие птицы, являющиеся действенным средством биологической защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Служат они также местом отдыха для перелётных птиц и, конечно, имеют непреходящее значение для представителей охотничьей фауны.

В сельскохозяйственном производстве, в части охраны ландшафтов, большое значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия, пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание.

Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси и торфяные компосты с минеральными добавками.

Наличие запасов торфа в регионе позволяет организовать его переработку в органические удобрения. Очень важно применение микроудобрений.

Одним из важных вопросов в системе удобрений в условиях поселения является эффективность калия, его лучше вносить в «запас» на ряд лет.

Минеральные удобрения при правильном подборе форм и норм, а также органические удобрения, повышают плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции. При правильном определении норм, способов, сроков внесения удобрения сокращаются нерациональные потери питательных веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды, водные источники и накопление в растениях в нежелательных количествах. Лучше использовать локальное внесение, дробное внесение азотных удобрений, применение микроэлементов. Несбалансированное применение удобрений, особенно азотных, приводит к снижению активности азотфиксаторов почвы и загрязнению среды нитратами и нитритами. Завышение доз фосфорных удобрений уменьшает количество усваиваемых растениями микроэлементов в почве и способствует загрязнению среды фтором. Избыток калийных удобрений нарушает баланс магния, натрия, кальция, бора. Излишнее известкование нарушает баланс марганца в почве, недостаток которого вызывает серьёзные заболевания у растений и животных.

Сильно сократилось внесение органических удобрений. Выход навоза с существующего поголовья скота позволяет вносить 1,5 т/га пашни.

Обеспеченность животноводческих ферм навозохранилищами низкая, слабая база для изготовления торфокомпостов и комплексных удобрений с минеральными удобрениями.

Навоз используется в качестве органического удобрения, однако, внесение необработанного (не обеззараженного) навоза в почву приводит к её загрязнению гельминтами, патогенной микрофлорой, появлению сорняков, распространению запахов и загрязнению атмосферного воздуха. Необходимо компостирование с торфом, суперфосфатом. Необходимо шире использовать комплексный способ утилизации навоза, переработку его в удобрение, топливо, кормовую добавку. Внесение должно быть в оптимальные сроки – летне-осеннее.

При защите растений от вредителей и болезней используются пестициды, применение которых способствует увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, однако, в последнее время значительно снизилось число защитных мероприятий, что мгновенно отразилось на процветании сорняков, вредных насекомых, возбудителей болезней.

В растениеводстве химические препараты должны использоваться строго по каталогу разрешённых пестицидов. Существует ряд синтетических препаратов, позволяющих в 10 – 20 раз сократить расход пестицидов; значительный эффект даёт применение гранулированных препаратов, имеющих длительное защитное действие (от 10 дней до 2 месяцев); применение биологических методов. В настоящее время переходят на интегрированную систему защиты сельскохозяйственных культур от вредных организмов. Она основана на использовании устойчивых сортов, рациональном и безопасном применении пестицидов и биологически активных веществ, совершенствовании ассортимента пестицидов и технологии их внесения. Применение краевых обработок полей, выборочная обработка в очагах размножения даёт хорошие результаты. Применение минеральных удобрений в сочетании с инсектофунгицидами и гербицидами препятствует отчуждению сорняками питательных элементов из почвы. Смеси гербицидов и удобрений не образуют пыли и не подвержены сносу.

Исходя из вышеизложенного, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов. Это даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции.

Таким образом, проблема охраны животных и растений тесно связана с культурой ландшафта.

## Загрязнение окружающей среды отходами  производства и потребления

В настоящее время проблема сбора, утилизации, обезвреживания бытовых и промышленных, токсичных отходов на территории Гаврилов-Ямского МР, близка к разрешению.

В районе ведется учет образования отходов, имеются сведения о складировании, захоронении и обезвреживании отходов, их морфологическом составе. Твердые отходы производства и потребления вывозятся на  специальный  полигон.

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30 %, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70 %. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40 % / 60 % .

В концепции территориального планирования района предусмотрено увеличение доли озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах. Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, в целенаправленной работе по улучшению экосистем рек, путем разработки и организации санитарно-экологических мероприятий – ликвидации очагов распространения возбудителей и переносчиков опасных заболеваний. В концепции территориального планирования муниципального района предлагается превратить природный каркас из отдельных озелененных участков в единую непрерывную систему, локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения природных комплексов.

Возможности формирования полноценного эколого-рекреационного каркаса Гаврилов-Ямского муниципального района определяются рядом ниже перечисленных факторов:

- положением  населенных пунктов поселения.

- расположением непосредственно на границах многих населенных пунктов.

- преобладанием частного сектора с присущим ему высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов;

- наличием в новых кварталах свободных пространств – как внутри микрорайонов, так и в ареалах детских и школьных учреждений.

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков сельского поселения определяют специфику задач формирования эколого-рекреационного каркаса, среди которых следует выделить:

- сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в буферных открытых и лесных полуоткрытых ландшафтах ареалов отдыха населения;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- формирование новых мест отдыха внутри микрорайонов;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые кварталы;

- реабилитация и озеленение территории промышленных и коммунально-складских зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов в населенных пунктах.

| 2.4. | ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ |
| --- | --- |

Анализ наличия и характеристика жилого фонда выполнены по району на базе исходных данных Ярославльстата «Жилищный фонд Ярославской области» и предоставленных администрациями Гаврилов-Ямского МР и поселений района (паспорты поселений).

Объем жилого фонда в районе равен 658,9 тыс. м2 общей площади, что составляет около 2,1 % жилого фонда области.

Существующий жилой фонд

- 658,9 тыс.кв.м (2,1% от областного), в том числе:

- 396,8 тыс.кв.м. / 60,2% - г.Гаврилов-Ям;

- 262,1 тыс.кв.м. / 39,8% - сельская местность.

Существующая жилая обеспеченность

- 21,9 кв.м/чел – г.Гаврилов-Ям;

- 26,9 кв.м/чел – сельская местность;

- 23,7 кв.м/чел – район (в целом).

Общий объем ветхого и аварийного жилого фонда составляет в районе – 44,0 тыс. м2 в том числе городская местность – 35,7 тыс. м2, сельская – 8,3 тыс. м2.

Из общего объема ветхого и аварийного жилого фонда, ветхий составляет 41,7 тыс. м2, аварийный – 2,3 тыс. м2 (весь в городской местности).

Из общего числа зданий жилого фонда в Гаврилов-Ямском МР – 7 649 домов, в том числе в городской местности – 3 366 домов, в сельской – 4 283 домов, распределение жилых домов по материалу стен (процент к общему числу по району) составляет:

| – | каменные, кирпичные, блочные и монолитные, панельные – 848 домов/11%; |
| --- | --- |
| – | из смешанных материалов – 347 домов/4,5%; |
| – | деревянные – 6 317 домов/82,5%; |
| – | из прочих материалов – 137 домов/2%. |

Распределение зданий жилого фонда в районе по степени износа (процент к общему числу по району) составляет:

| – | от 0 до 30 % – 1 419 домов/18,5 %; |
| --- | --- |
| – | от 31 до 65 % – 5 537 домов/72,3 %; |
| – | от 66 до 70 % – 689 домов/9,0 %; |
| – | свыше 70 % – 4 дома/0,2 %. |

Обеспеченность населения района площадью жилищ (жилищная обеспеченность в расчёте м2 общей площади на одного жителя) составляет – 23,6 м2/чел., в том числе: городская местность – 21,9 м2/чел., сельская местность – 26,9м2/чел.

Наблюдается устойчивая тенденция, связанная, прежде всего, с уменьшением численности населения, с ростом жилищной обеспеченности – с 2000 г. по 2009 г.

Обеспеченность жилого фонда видами инженерного благоустройства характеризуется в районе следующими показателями:

| – | холодным водоснабжением – 63,1 %, в том числе: в городской местности – 79,2 %, в сельской – 38,8 %; |
| --- | --- |
| – | канализацией – 50,1 %, в том числе: в городской местности – 63,1 %, в сельской – 30,3 %; |
| – | центральным отоплением – 61,3 %, в том числе: в городской местности –75,8 %, в сельской – 39,5 %; |
| – | горячим водоснабжением – 33,5 %, в том числе: в городской местности – 49,9 %, в сельской – 8,8 %; |
| – | ванными (душем) – 40,6 %, в том числе: в городской местности – 49,9 %, в сельской – 26,6 %; |
| – | газом – 88,4 %, в том числе: в городской местности – 91,8 %, в сельской – 83,2 %. |

Анализ показателей благоустройства жилого фонда в районе показывает, что общие показатели благоустройства по району удовлетворительные.

Существующий жилой фонд

- 658,9 тыс.кв.м (2,1% от областного), в том числе:

- 396,8 тыс.кв.м. / 60,2% - г.Гаврилов-Ям;

- 262,1 тыс.кв.м. / 39,8% - сельская местность.

Существующая жилая обеспеченность

- 21,9 кв.м/чел – г.Гаврилов-Ям;

- 26,9 кв.м/чел – сельская местность;

- 23,7 кв.м/чел – район (в целом).

Жилая обеспеченность на I очередь (2014 г.)

-  г.Гаврилов-Ям - 23,9 кв.м/чел

23,9 х18,0=430,2 тыс.кв.м (430,2–396,8=33,4) (жилищный фонд)

Прирост: 33,4 тыс.кв.м (с 2010 по 2014 гг.)

- сельская местность – 29,3 кв.м/чел

29,3х9,5=278,4 тыс.кв.м (278,4-262,1=16,3) (жилищный фонд)

Прирост: 16,3 тыс.кв.м

- всего по району 430,2+278,4=708,6 тыс.кв.м (жилищный фонд)

Прирост: 708,6-658,9=49,7 тыс.кв.м

Жилая обеспеченность: 708 600/27 500=25,8 кв.м/чел (+2,1 кв.м/чел.)

Жилая обеспеченность на Расчетный срок (2026г.)

- г.Гаврилов-Ям

Жилая обеспеченность: 26,9 кв.м/чел

Жилищный фонд: 26,9х17,2=462,6 тыс.кв.м

Прирост: 462,6-396,8=65,8 тыс.кв.м

- сельская местность

Жилая обеспеченность: 35,5 кв.м/чел

Жилищный фонд: 35,5х9=319,5 тыс.кв.м

Прирост: 319,5-262,1=57,4 тыс.кв.м

- всего по району

Жилая обеспеченность: 33,3 кв.м/чел

Жилищный фонд:  462,6+319,5=782,1 тыс.кв.м

Прирост: 782,1-658,9=123,2 тыс.кв.м

Новое строительство=прирост+снос (аварийный+ветхий)

123,2+44,0=167,2 тыс.кв.м

Ежегодный ввод можно считать на расчетный срок (16 лет)=10,4 тыс.кв.м/год

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение качественным жильем населения Гаврилов-Ямского МР является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией района.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом.

В соответствии с данными, представленными администрацией района, суммарная общая площадь жилищного фонда  на 2008 г. составляет порядка 1 436,5  м2, в том числе жилищный фонд на стадии строительства и недействующий (разрушенный).

Рост строительства жилья, следовательно, улучшение его качества, обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития района, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания.

| 2.5. | СИСТЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- |

В целом система учреждений на территории МО Гаврилов-Ямский район сложилась и ее можно принять за основу.

Дальнейшее развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов).

При перспективном развитии территории необходимо обратить внимание на следующие факторы:

| - - - | Неудовлетворительное существующее развитие учреждений культуры, досуга и спорта); Необходимость обеспечения объектами первоочередного сервисного обслуживания (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, аптеки) перспективных зон размещения индивидуального жилищного строительства; Необходимость развития в перспективе системы объектов отдыха и туризма в рекреационных зонах. |
| --- | --- |

Исходя из вышеизложенного по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования МО Гаврилов-Ямский район, концепция «Схемы территориального планирования МО Гаврилов-Ямский район» ориентируется в перспективном развитии территории района на вариант инновационного развития.

| 3. | ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |
| --- | --- |

Основной целью проведения анализа риска возникновения ЧС является определение причин возникновения ЧС на объектах  экономики района, а также ситуаций, связанных с ЧС природного характера.

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Гаврилов-Ямского МР  относятся:

| - - - - - - | Железная дорога с охранной зоной - 100 м: розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте; Автомобильные дороги (придорожные полосы – 50 м): розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте, наиболее опасные участки пересечения транспортных магистралей и инженерных коммуникаций (газопроводы, нефтепроводы) отмечены на графических материалах (См.карта); Нефтепровод -: утечка нефтепродуктов на рельеф местности с последующим возгоранием; Отопительные котельные (охранные зоны от 50 до 100 м): взрывопожароопасные объекты, аварийные остановки, перебои в теплоснабжении объектов; Склады ГСМ на производственных и сельхозпроизводственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф; Пожары в жилом секторе; Факторы риска возникновения ЧС природного характера: - - -; Лесные пожары и весенние палы, Торфяные пожары ; Ураганы, смерчи, шквалы, град.. |
| --- | --- |

Факторы риска возникновения ЧС, вызванные действиями физических лиц (террористические акты).

В результате противоправных действий физических лиц на объектах округа может сложиться чрезвычайная ситуация, создающая реальную угрозу жизни и здоровью населения.

К таким противоправным действиям можно отнести:

| - - - - - - | Установку взрывных устройств; Блокирование транспортных магистралей; Поджоги; Теракты (взятие заложников); Диверсии, направленные на вывод из строя систем жизнеобеспечения округа; Заражение водоисточников. |
| --- | --- |

Предотвращение вышеперечисленных чрезвычайных ситуаций осуществляется по планам ОВД и ФСБ с привлечением сил и средств отдельных служб ГО, формирований объекта, на территории которого имеет место ЧС, органов военного командования.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

Половодья и подтопления

Русло рек характеризуется небольшой извилистостью. Падение уровня рек около 2,5 см/км, скорость течения в половодье не превышает 1,25 м/с, в межень – 0,2-0,3м/с. Ледяной покров устанавливается в конце ноября, начале декабря, вскрытие происходит в середине апреля. Падение уровня притоков на территории района в среднем 7-12 см/км. Питание рек смешанное – таяние снегов, дожди, грунтовые воды, причем доля снегового питания составляет свыше 60% годового стока, на лето 10-15%, осень 15-20%, зиму 5-10%. Уровень рек в половодье может подниматься на 3-5 м относительно межевого. Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой. Толщина льда на реках, в зависимости от температуры воздуха зимой, составляет 30-60 см, на Волге – до 80 см. Водность рек колеблется по территории незначительно, левобережные притоки р. Волга несколько полноводнее правобережных.

Основные реки района: Которосль.

Река Которосль имеет ширину 50-100 м., глубина – 2-5 метров, скорость течения 0,1 м/сек. Берега обрывистые.

Основные опасности:

Половодье. Ледостав устанавливается во второй половине ноября. К концу февраля –  началу марта толщина льда достигает 70-80 см.

Основной особенностью рек является высокое весеннее половодье, сменяющееся низкой летне-осенней меженью, дорываемой небольшими дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Подъем уровня половодья начинается обычно 5-15 апреля. Раннее половодье опережает среднее на 15-20 дней, позднее запаздывает на 10-15 дней. Для реки Которосль характерно одновершинное половодье. Для малых речек раз в 3-5 лет свойственно двухпиковое половодье. В некоторые годы ледоход сопровождается заторами льда, вызывающими подъем уровня воды до отметок 94-95 метров. Через 5-8 дней после вскрытия река полностью освобождается ото льда. Подъем уровня воды во время половодья проходит быстро и интенсивно. Средняя интенсивность подъема 20-35 см/сутки. Средняя продолжительность половодья составляет 1-1,5 месяца.

Высокий уровень воды в реках Волга и Которосль, приводящий к наводнениям составляет 88.0 м (БСК), низкий уровень воды – 82,5 м (БСК).

Штормовые ветры, ураганы.

Для территории района характерны ураганы со скоростями ветра 28 м/сек. – один раз в пять лет, 33 м/сек. – один раз в двадцать пять лет и 38 м/сек. – один раз в пятьдесят лет. В соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций открытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водонасосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу сельхозпредприятий (животноводство, птицеводство). Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планирования резерва финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и инженерных сооружений.

Ливневые дожди, град, засухи.

На территории района наблюдаются очень сильные дожди (дожди со снегом) интенсивностью более 50 мм с продолжительностью явления 12 часов и менее; сильные ливни интенсивностью более 30 мм и продолжительностью менее 1 часа; продолжительные дожди интенсивностью более 100 мм и продолжительностью явления более 12 часов, но не более 48 часов. Повсеместно в летний период сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм (крупный град с диаметром градин более 20 мм).

В летний период, один раз в 10-12 лет, на территории района может возникнуть засуха: атмосферная засуха интенсивностью более 5 мм в сутки при максимальной температуре более 25°С продолжительностью 30 и более дней подряд в вегетационный период; почвенная засуха (в слое 0-20 см запасы продуктивной влаги менее 10 мм) продолжительностью 3 декады подряд.

Сильные дожди, град (и засуха) приводят к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан, а также овощных и плодовых культур на садоводческих и огородных участках граждан. Эти природные явления приводят также к возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Лесные и торфяные пожары

Основным источником опасности являются торфяные пожары. Чаще всего бывают в местах добычи торфа, возникают обычно из-за неправильного обращения с огнем, от разрядов молнии или самовозгорания. Торф склонен к самовозгоранию, оно может происходить при температуре выше 50 градусов (в летнюю жару поверхность почвы в средней полосе может нагреваться до 52-54 градусов). Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара. В слой торфа в этих случаях огонь заглубляется у стволов деревьев. Горение происходит медленно, беспламенно. Подгорают корни деревьев, деревья падают, образуя завалы. Торф горит медленно на глубину его залегания. Торф может гореть во всех направлениях независимо от направления и силы ветра, а под почвенным горизонтом он горит и во время умеренного дождя и снегопада. Беспламенное горение распространяется в слое подстилки или торфа. Торфяные пожары подразделяются на одноочаговые и многоочаговые. Одноочаговые пожары возникают в основном от костра или удара молнии, а многоочаговые – в результате прохождения через заболоченный участок низового пожара.

Природные и растительные пожары обычно подразделяются по преобладающим ландшафтам их развития и продуктам горения на лесные и торфяные. Параметры пожароопасного периода на территории области определяются температурным режимом и количеством осадков.

Регулярные циклические изменения климатических и погодных условий вызывают соответствующие периодичности в процессах возникновения и развития лесных пожаров. Существование сезонного хода атмосферных процессов и смены фенологических фаз растительности, а также определенных сроков расхищения и окончания пожароопасных сезонов дает основания предполагать существование в рамках каждого широтного пояса специфической временной структуры горимости лесов. Это предположение подтверждается результатами анализа сезонной динамики числа лесных пожаров на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

Из-за вмешательства человека в природную среду (рубки, костры, окурки и т.д.) коэффициент пожарной опасности территории имеет тенденцию к возрастанию. Длительные метеорологические наблюдения показывают, что средняя многолетняя характеристика пожарной опасности территории Гаврилов-Ямского муниципального района по условиям погоды в пятилетии 2000-2005г. составляет 25% с высоким (Ш-V) классом пожарной опасности. Средняя продолжительность пожароопасного сезона составляет 170 дней.

С установлением теплой, сухой погоды население устремляется в лес, жгут костры, курят – все это приводит к резкому увеличению числа пожаров антропогенного характера.

После пика майских пожаров, количество их резко идет на убыль, не смотря на то, что все остальные синоптические Указатели увеличиваются. Причина здесь в том, что как только осуществляется переход среднесуточной температуры воздуха через +10°С, сразу же начинается период активной вегетации: появляется молодая трава; листья, снижая опасность возгорания лесной подстилки и напочвенного покрова.

Снежные заносы, обледенения, гололед

Продолжительность залегания снежного покрова в районе – в пределах 151 дня.

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет около 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных стать причиной повреждения (частичного или полного разрушения) конструктивных элементов зданий. Расчетное значение снеговой нагрузки (веса снегового покрова) на горизонтальную поверхность составляет 240 кг/кв.см.

Дорожная сеть района от обильных снегопадов и частых метелей (в среднем, 46 дней в году) подвергается снежным заносам. Резкие перепады температур, дни с оттепелями приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и при северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, объектов связи и сельскохозяйственных объектов.

- ЧС, связанные с опасными природными явлениями и процессами:

Наиболее опасными природными явлениями, при которых в отдельных районах и в целом по Гаврилов-Ямскому району может возникать чрезвычайная обстановка, являются:

| - - - | Природные пожары (лесные и торфяные); Сильные ветры и снегопады; Град. |
| --- | --- |

Природные пожары на территории Гаврилов-Ямского района происходят практически ежегодно, но наиболее интенсивные и массовые возникают                                        с периодичностью раз в десять лет.

В зонах возможных лесных пожаров крупных потенциально опасных объектов нет, определенная угроза может сложиться лишь на отдельных  АЗС, участках магистрального газопровода.

При лесных массовых пожарах основной ущерб экономике Гаврилов-Ямского района складывается из безвозвратных потерь лесного фонда, а также затрат на локализацию                 и ликвидацию пожаров.

Сильные снегопады, приводящие к чрезвычайным ситуациям на отдельных системах инфраструктуры, возможны ежегодно. Наиболее часто они происходят                        в декабре-январе, но бывают и в марте-апреле.

Сильные снегопады на территории Гаврилов-Ямсого района, в первую очередь, приводят к массовым авариям на трансформаторных подстанциях потребителей округа, что может повлечь за собой отключение на 1-2 суток подачи электроэнергии во многие населенные пункты и на объекты сельского хозяйства.  Наибольшим разрушениям могут подвергнуться жилые дома частного сектора.

Такие природные явления, как град, на территории Гаврилов-Ямского района наблюдаются ежегодно с периодичностью 2-3 раза в год. Сильный град может привести к повреждению посевов сельскохозяйственных культур как в общественном, так и                        в частном секторе, вплоть до полного их уничтожения.

- ЧС, вызванные массовыми инфекционными заболеваниями людей                    и животных

Эпидемиологическая, эпизоотическая и эпифиототическая обстановка                                 в Гаврилов-Ямском районе относительно благополучная. Особо опасных заболеваний на территории района за последние  пять лет не наблюдалось.

Ежегодно регистрируются эпидемиологические подъемы заболеваемости гриппом, вспышки острых кишечных инфекций.

Причинами вспышек острых кишечных инфекций являются некачественные пищевые продукты, нарушение технологии их приготовления, нарастание загрязнения источников водоснабжения, плохое содержание и несвоевременный ремонт систем водопровода и канализации. Оказывает свое влияние также снижение уровня жизни населения и структуры питания и как следствие ослабления защитных сил организма.

По всем особо опасным инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных округ Гаврилов-Ям относится к относительно благополучным регионам.                    При определенном снижении плановой профилактической обработки сельскохозяйственных животных возможно появление отдельных очагов заболевания животных  опасными инфекциями: ящуром, бешенством, бруцеллезом. Наибольшая вероятность их возникновения в частных хозяйствах.

Из опасных вредителей растений наибольшее распространение в округе Гаврилов-Ям  имеет колорадский жук. Его распространение фиксируется на всей посевной площади картофеля.

Из болезней сельскохозяйственных растений наибольшую опасность в виду широкого распространения представляют фитофтороз картофеля и гельминтоспороз зерновых культур Он распространен на площади до 1,5 тыс. га.

| 3.1. | ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| --- | --- |

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

| - - - - - | При размещении взрывопожароопасных объектов на территории района (см. пункт 3): производственные и коммунальные объекты взрывопожароопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.; Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП; На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки; На территории всех СНП должно быть обеспечено устройство открытых водоемов (прудов, обводных карьеров, и др.) для хранения воды с возможностью их использования в противопожарных целях; На территории Гаврилов-Ямского района подразделения пожарной охраны (пожарное депо) расположены в центре района – г. Гаврилов-Ям; с учетом требований прибытия подразделений пожарной охраны в сельские населенные пункты района в течение 20 минут (не более) подразделения ГПС, расположенные в г. Гаврилов-Ям, могут обслужить все СНП на территории района, также пожарные части расположены на территории МР в СНП: с.Великое, с.Митинское, с.Стогинское и д.Кадищи с учетом 20 мин транспортной доступности радиусом 15-20 км. На расчетный срок планируется размещение пожарной части на 2 машины в с.Шопша и реконструкция пожарных частей в с.Митинское, д.Кадищи и с.Стогинское. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. |  | СВОДНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |

Сводная оценка состояния и использования территории Гаврилов-Ямского района выполняется в целях обоснования предложений по территориальному планированию                 и возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования.

Таблица 9

| №№ пп | Территория | Население |  | Площадь |  | Плотность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | Га | % | чел./кв. км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | МО Гаврилов-Ямский район (всего), в том числе: | 27 834 | 100,00 | 112 140 | 100,00 | 24,6 |
| 1.1 | МО г. Гаврилов-Ям – городское поселение | 18 100 | 68,2 | 1 100 | 0,9 | 17,1 |
| 1.2 | Сельские поселения(всего), в том числе: | 9 734 | 31,9 | 111 040 | 99 | 0,07 |
| 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.5 | МО Великосельское МО Митинское МО Заячье-Холмское МО Шопшинское | 3 781 2 062 1 513 2 378 | 38,8 22,4 15,2 23,4 | 15 047 22 214 50 101 24 778 | 13,5 20 45 21,5 | 0,22 0,08 0,02 0,08 |

Примечание: Показатели плотности населения по сельским поселениям Гаврилов-Ямского МР отражены на графических материалах и приведены в соответствующих схемах (на чертежах). Показатели выявлены в соответствии с существующим населением по Гаврилов-Ямскому МР.

В состав 4 сельских поселений входят 195 СНП (См. Территориально-демографический анализ расселения по Ярославской области и Гаврилов-Ямскому району.

Территории сельских поселений составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселений.

Границы поселений оценены с учетом пешеходной доступности от населенного пункта, входящего в поселение до административного центра этого поселения и обратно     в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов этого поселения. Исходя из продолжительности рабочего дня в 8 часов, нормативной скорости пешехода 4 км/час                и допустимой сверхнормативной скоростью пешехода 5-6 км/час.

| 4.1. | ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СВОДНОЙ ОЦЕНКИ |
| --- | --- |

Путем оценки отдельных составляющих частей района по природным                               и антропогенным условиями интегрирован анализ благоприятности территории для основных видов хозяйственного использования – промышленного и гражданского строительства, сельского и лесного хозяйств, рекреации.

Процесс проведения оценки удовлетворял следующим условиям:

| - - - | Проводился анализ всей территории района, включая МО г. Гаврилов-Ям и 4 сельских поселений; Анализ осуществлялся с точки зрения благоприятности территорий для основных отраслей хозяйства: машиностроение, металлообработка, цветная металлургия, энергетика, пищевая, лесная и деревообрабатывающая, полиграфическая и легкая промышленность, агропромышленный комплекс; Оценка производилась по совокупности наиболее характерных для данного региона природных и антропогенных факторов. |
| --- | --- |

Сводная оценка проведена на основе анализа:

| - - - - - - - | Природных факторов; Ресурсно-сырьевого потенциала; Экологического состояния природной среды и территории; Транспортной обеспеченности территории; Планировочных условий; Системы расселения; Градостроительной освоенности территории. |
| --- | --- |

Оценка территории производилась по двум группам укрупненных факторов:

| - - | Природным (определяемых природными и инженерно-строительными условиями развития территории, ее ресурсами и состоянием природной среды); Техногенным (определяющих обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, производственными объектами, группировкой населенных пунктов в системе расселения района с точки зрения доступности объектов социального обслуживания населения, санитарно-гигиеническими условиями и требованиями к охране окружающей среды, с учетом основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности.) |
| --- | --- |

| 4.2. | НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| --- | --- |

Планируемое функциональное зонирование территории Гаврилов-Ямского района разрабатывается  на основании сводной оценки состояния  и использования территории, исходя из ее природно-экологического состояния, состояния земельных ресурсов, наличия возможности использования минерально-сырьевых ресурсов, социально-экономического состояния.

Анализ территорий по природно-экологическим факторам и состоянию земельных ресурсов выявил целый ряд природно-планировочных особенностей, вызываемых наличием:

| - - - - - | Лесов; Сельскохозяйственных угодий; Особо охраняемых природных территорий; Водных объектов; Нарушенных земель (места добычи полезных ископаемых). |
| --- | --- |

Земельный фонд в административных границах МО Гаврилов-Ямский район находится в ведении муниципального Совета и используется в соответствии                                                 с генеральными планами МО город Гаврилов-Ям (городское поселение) и сельских поселений района. В результате инвентаризации и в соответствии                                                   со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ определены и выявлены  следующие категории земель общего земельного фонда:

| - - - - - - | Земли с/х назначения – 55 256 га (район); Земли поселений –5 547 га; Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного назначения – 613 га; Земли особо охраняемых территорий – 11 481.95 га; Земли лесного фонда – 50 133 га; Земли водного фонда – 543 га. |
| --- | --- |

Общая площадь всех земель (на 01.01.2010) в административных границах района - 112 140 га ( 1 100 га – МО г. Гаврилов-Ям и 111 040 га – территории сельских поселений).

Из всех земель – земли природоохранного назначения составляют 2 383,05 га.

Распределение земельного фонда по угодьям

| - - - - - | Сельскохозяйственные угодья – 55 256 га; Земли под водными объектами, включая болота - 543 га; Земли застройки – 4 385 га; Земли под дорогами - 484 га; Земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд – 50 133 га; |
| --- | --- |

Особо охраняемые территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

ООПТ являются важнейшей составляющей частью эколого-рекреационного каркаса при территориальном планировании МО Гаврилов-Ямский район, наряду с лесами и водными объектами и объектами культурного наследия. Кроме того, экономическая ценность экологического каркаса выявляется также посредством развития туристско-рекреационной инфрастурктуры.

Земли природоохранного назначения в районе занимают 11 481.95 га или 10,2 % территории.

Основным объектом ООПТ является комплексный заказник регионального значения на общей площади 1 000 га.

Рекреационные функции заказника могут быть использованы для экскурсий на природу, показа природных достопримечательностей на туристской тропе и др. Кроме того, комплексный фаунистический заказник на территории района помимо внутренних заповедных территорий (ядра) может также рассматриваться для развития многих форм туризма и рекреации в буферных (периферийных зонах).

Объекты культурного наследия

Общее количество объектов культурного наследия не территории                                МО Гаврилов-Ямский район составляет 236 памятников градостроительства и архитектуры, истории и археологии.

На большинство объектов культурного наследия не установлены границы территории памятников и их охранных зон, не все памятники обеспечены должной охраной.

Характеристика земель под водными объектами

Площадь земель под водой, включая болота, на территории района составляет       543 га.

Площадь земель под водой предоставлена сетью малых рек, ручьями и мелкими прудами. Основная их площадь приходится на земли сельхозпредприятий.

Характеристика нарушенных земель и их рекультивации

Анализ системы расселения и  условий социально-экономического развития МО г. Гаврилов-Ям (городское поселение) и сельских поселений района выявил ряд как благоприятных, так и неблагоприятных факторов.

Сравнительная оценка факторов производилась по МО Гаврилов-Ямский район на фоне анализа по всем 17 МО образованиям Ярославской области, имеющим статус муниципального района.

Анализ производился по уровням развития:

| - - - - - | Социальной инфраструктуры; Экономического развития; Сельскохозяйственного производства; Транспортной инфраструктуры; Систем инженерного обеспечения. |
| --- | --- |

Характеристика уровня развития социальной инфраструктуры

Итоговая сравнительная оценка уровня развития социальной инфраструктуры МО Гаврилов-Ямский район позволяет определить ранг района как удовлетворительный  - 6 место                            из 17 районов области (1 место занимает по итоговым показателям МО Ярославский район).

Итоговая оценка выводилась из сравнения следующих факторов развития социальной инфраструктуры:

| - - - - - | Жилищная обеспеченность; Обеспеченность образовательными учреждениями (7 баллов); Обеспеченность учреждениями здравоохранения (6 баллов); Обеспеченность учреждениями культуры, досуга и спорта (5 баллов); Обеспеченность учреждениями социального обслуживания населения (5 баллов). |
| --- | --- |

Согласно Схемы территориального планирования Ярославской области(схема территориального   планирования области является нормативным документом, так как она утверждена постановлением Правительства области от 23.07.2008 № 385-п)

Образование

Обеспеченность населения области дошкольными образовательными учреждениями

| МО | Общее кол-во ДОУ, ед.всего | В городских поселениях | В сельских поселениях | Область в целом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во мест в ДОУ, мест | Кол-во детей в ДОУ, детей | Наполняемость ДОУ,% | Обеспеченность ДОУ на 1000 жителей, мест/1000жит | Обеспечен-ность от норматива, % |
| Гаврилов-Ямский МО | 13 | 5 | 8 | 864 | 690 | 80 | 31 | 58 |

Обеспеченность населения городских поселений области дошкольными образовательными учреждениями

| МО | Кол-во мест в ДОУ, мест | Кол-во детей в ДОУ, детей | Наполняемость ДОУ,% | Обеспеченность ДОУ на 1000 жителей, мест/1000жит | Обеспеченность от норматива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаврилов-Ямский МО | 608 | 721 | 119 | 36 | 68 |

Обеспеченность населения сельских поселений области дошкольными образовательными учреждениями

| Обеспеченность населения области общеобразовательными школами МО | Кол-во мест в ДОУ, мест | Кол-во детей в ДОУ, детей | Наполняемость ДОУ,% | Обеспеченность ДОУ на 1000 жителей, мест/1000жит | Обеспеченность от норматива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаврилов-Ямский МО | 243 | 164 | 67 | 21 | 40 |

| МО | Область в целом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во школ | Кол-во мест в школах | Кол-во учащихся, чел | Обеспеченность школ на 1000 жителей, мест/1000жит | Обеспеченность от норматива, % | Численность детей обуч. во 2-3 смену, чел | % учащихся, обучающихся во 2-3 смену |
| Гаврилов-Ямский МО | 21 |  | 2828 | 100 | 86 | 0 | 0.0 |

Обеспеченность населения городских поселений  области общеобразовательными школами

| МО | Кол-во школ | Кол-во мест в школах | Кол-во учащихся, чел | Обеспеченность школ на 1000 жителей, мест/1000жит | Обеспеченность от норматива, % | Численность детей обуч. во 2-3 смену, чел | % учащихся, обучающихся во 2-3 смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаврилов-Ямский МО | 4 |  | 2013 | 119 | 105 | 455 | 22.6 |

Обеспеченность населения  сельских поселений области общеобразовательными школами

| МО | Кол-во школ | Кол-во мест в школах | Кол-во учащихся, чел | Обеспеченность школ на 1000 жителей, мест/100жит | Обеспеченность от норматива, % | Численность детей обуч. во 2-3 смену, чел | % учащихся, обучающихся во 2-3 смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаврилов-Ямский МО | 24 |  | 1112 | 96 | 75 | 0 | 0.0 |

Примечание (исходя из материалов): Схема территориального планирования Ярославской области(схема территориального   планирования области является нормативным документом, так как она утверждена постановлением Правительства области от 23.07.2008 № 385-п) и

Статистический сборник. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области. РОССТАТ, Ярославль 2010 г.

Здравоохранение

Характеристика больничной сети области

| МО | Число больничных учреждений | Число коек в них | Обеспеченность койками на 1000 жителей | % от норматива | Численность врачей | Числен-ность среднего медперсонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаврилов-Ямский | 1 | 230 | 8.13 | 60 | 76 | 230 |

Культурно-досуговые учреждения

Характеристика основных  культурно-досуговых учреждений

| МО | Библиотеки |  |  |  |  |  | Клубные объекты |  |  | число кино-установок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во библиотек ед. | в т.ч. на селе, ед. | книжный фонд тыс.том | В т.ч. село тыс.том | обеспечен. книжным фондом т.том/т.жит | в т.ч. село т.том/т.жит | число клубов ед. | количество мест | то же на 1000 жит. |  |
| Гаврилов-Ямский МО | 20 | 17 | 303,35 | 182,81 | 10.72 | 1924.32 | 19 | 2629 | 93 | 3 |

Физкультура и спорт

Распределение спортивных сооружений по городским поселениям и сельской местности

(количество объектов)

|  | Лыжные базы | Стадионы | Сооружения для стрелковых видов спорта | Дворцы спорта | Спортивные залы | Плавательные бассейны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаврилов-Ямский | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |

Торговля, бытовое обслуживание

Обеспеченность населения области учреждениями торговли

| Муниципальные округа | Торгоавя площадь – тыс.квм | Обеспеченность на 1000 жителей квм/1000жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Гаврилов-Ямский МО | 9,6 | 362,0 | 113 |

Наиболее низкие показатели по уровню обеспеченности населения учреждениями обслуживания относятся к центральным районам области: Рыбинский, Тутаевский,  Даниловский, Ярославский, Гаврилов-Ямский, Ростовский, Угличский.

Процент обеспеченности населения области основными учреждениями обслуживания  (обеспеченность  на 1000 жителей в % от норматива)

| Муниципальные образования | Общеобразовательные школы | Дошкольные образовательные учреждения | Стационары свех типов | Клубы | Учреждения торговли | Средний % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаврилов-Ямский | 86 | 58 | 60 | 40 | 87 | 66 |

Характеристика развития транспортной инфраструктуры

Основными задачами сводной оценки являются:

| - - | Выявление транспортного потенциала территории района для целей градостроительного освоения с учетом местоположения района в регионе и насыщенности транспортными коммуникациями; Выявление проблемных территорий в районе с учетом условий транспортного обслуживания населения. |
| --- | --- |

Оценка территории МО Гаврилов-Ямский район по уровню развития транспортной инфраструктуры производилась по следующим критериям:

| - - - - | Транспортная освоенность территории района характеризуется следующей протяженность и плотностью путей сообщения: железные дороги – 17 км путей; протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 253,6 км и плотность дорог с твердым покрытием – 22,6 км/тыс. кв. км.; эти. Транспортная доступность территории района определяется прежде всего доступностью СНП от районного центра – МО г. Гаврилов-Ям: 195 СНП района (70 %) из 195 находятся в зоне часовой доступности от центра района, а процент территории района в зоне часовой доступности от г. Гаврилов-Ям составляет 80 %. Транспортное обслуживание населения зависит от ряда факторов – наличия автодорожных подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам, охвата населенных пунктов автобусным и железнодорожным сообщением, наличия и количества пассажирских железнодорожных станций и остановочных пунктов на территории района. Количество железнодорожных станций и остановочных пунктов на территории района – 2. Число сельских населенных пунктов, не обеспеченных автодорожными подъездами с твердым покрытием – 30 (15%) из 196; численность жителей в этих населенных пунктах составляет около 650 человек (7% от сельского населения района – 9 734 человек.). |
| --- | --- |

В целом по степени транспортного обслуживания населения МО Гаврилов-Ямский район входит в группу районов Ярославской области со средним уровнем обслуженности.

Как неблагоприятные факторы в развитии транспортной инфраструктуры района необходимо отметить:

| - - | Конфигурация сложившейся транспортной сети не в полной мере обеспечивает связанность территории. В ряде случаев отсутствуют внутрирайонные транспортные связи, ограничена доступность отдельных территорий и населенных мест; На территории района располагаются объекты культурного наследия, в том числе федерального уровня, не обеспеченные транспортными подходами. |
| --- | --- |

Электроснабжение

В целом Гаврилов-Ямский район отмечается высоким уровнем потребления электроэнергии.

Газоснабжение

Обеспечение природным газом территории района осуществляется от магистрального  газопровода- «Горький-Ярослалвь-Череповец»,«Сургут-Полоцк»(ОАО  «Верхневолжскнефтепровод»),  МНПП «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск»(ООО «Балттранснефтепровод»,) «Починки-Ярославль»(ОАО «Газпром» филиал ООО «Волготрансгаз»), Грязовец-Москва..

Город Гаврилов-Ям (производственная инфраструктура и население) обеспечен природным газом на 90%, что отмечается в развитии систем газоснабжения области как наиболее благоприятная ситуация.

В целом, развитость систем газоснабжения в сельской местности района отмечается как благоприятная (охват сельского населения природным газом составляет 65 %) с учетом перспективы развития сетей газоснабжения.

Связь

В целом, Гаврилов-Ямский МР располагает высокоразвитой сетью связи.

Наиболее динамичное развитие инфраструктуры мобильной связи в регионе обеспечивают операторы сотовой связи - компания «Мегафон», «Билайн»,«МТС», обеспечивающие зону радиопокрытия более 75 % территории области.

| 4.3. | ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ |
| --- | --- |

Градостроительные ограничения связаны с установлением зон функционального назначения земель и территорий и включают в себя:

| - - - - | Природно-планировочные ограничения, границы зон с особыми условиями использования территорий (водоохранные, санитарно-защитные и охранные зоны); Границы зон негативного воздействия объектов капитального строительства; Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Требования пожарной безопасности. |
| --- | --- |

Зоны с особыми условиями использования территорий представляют собой ареалы градостроительной деятельности, в пределах которых устанавливаются дополнительные ограничения на использование земельных участков и иных объектов недвижимости.

Предлагается четыре вида зон с особыми условиями использования территорий:

| - | Зоны защиты объектов от внешнего неблагоприятного (нежелательного) воздействия: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - - - - | для ООПТ; для водных объектов; для объектов историко-культурного наследия; для других охраняемых и режимных объектов. |
| - - | Защитные зоны для снижения вредного воздействия от крупных источников негативного влияния на окружающую среду; Защитные зоны двойного назначения (защиты как самих объектов от окружающего средового воздействия, так и ограничения негативного влияния этих объектов на среду.) |  |
|  | - - - - | железных дорог; автодорог регионального (межмуниципального уровня) и прочих автодорог; газопроводов магистральных; ЛЭП (свыше 35кВ) |
| - | Зоны риска возникновения чрезвычайных ситуация и ареалов воздействия их последствий: |  |
|  | - - | природного характера; техногенного характера. |

На схеме ограничений в составе Схемы территориального планирования                     МО Гаврилов-Ямский район представлены границы градостроительных ограничений; функциональные зоны и линейные инженерные сооружения, связанные                                          с градостроительными ограничениями; ООПТ и объекты культурного наследия; объекты капитального строительства с нормативными санитарно-защитными зонами (кладбища, водозаборные сооружения, канализационные очистные сооружения, ГРС, полигон ТБО, асфальто-бетонный завод, сельскохозяйственные производственные предприятия – фермы КРС, свинофермы); дислокация подразделений пожарной охраны (пожарные депо)                      с нормативными радиусами обслуживания 15-20 км.

| 5. | ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: |
| --- | --- |

| - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Федеральный Закон РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; Федеральный Закон РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс РФ»; Федеральный Закон РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс РФ»; Федеральный Закон РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ «Лесной кодекс РФ»; Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ); СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 11-04-2003 «Об утверждении «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; Паспорт безопасности территории Гаврилов-Ямского района, 20__ г. (разработан согласно приказу МЧС РФ от _._.20__ № ___ и распоряжения); Генеральный план г. Гаврилов-Ям; Генеральный план МО Великосельское СП; Генеральный план МО Митинское СП; Генеральный план МО Заячье-Холмское СП; Генеральный план МО Шопшинское СП; Схема территориального планирования Ярославской области(схема территориального планирования области является нормативным документом, так как она утверждена постановлением Правительства области от 23.07.2008 № 385-п); Статистический сборник. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области. РОССТАТ, Ярославль 2010 г. |
| --- | --- |

Список использованных сокращений

БВЛ – больница восстановительного лечения

ГГС – государственная геодезическая сеть

ГЛФ – государственный лесной фонд

ГПП – государственное производственное предприятие

ГСУ ЯО – государственное специальное учреждение Ярославской области

ГСУ СО ЯО – государственное стационарное учреждение социального обслуживания Ярославской области

ГУ ЯО – государственное учреждение Ярославской области

ГУЗ ЯО ОПБ – государственное учреждение здравоохранения Ярославской области областная психиатрическая больница

ГУЗ ЯО – государственное учреждение здравоохранения Ярославской области

ГУП – государственное унитарное предприятие

ДСО – добровольное спортивное общество

ЗАО – закрытое акционерное общество

ИБВВ РАН – институт биологии внутренних вод Российской академии наук

ЛЭП – линия электропередач

МАУ – муниципальное автономное учреждение

МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение

МУП «ПУОЖФ» – муниципальное унитарное предприятие «Производственное управление по обслуживанию жилого фонда»

МР – муниципальный район

МУП – муниципальное унитарное предприятие

МУП ЖКХ – муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

МХЛ – межхозяйственный лесхоз

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод

ОАО – открытое акционерное общество

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ПО МО РФ – Переславское охотхозяйство Министерства обороны Российской Федерации

РТИ – резино-технические изделия

СЖД – Северная железная дорога

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив

УМТО ФСБ России – управление материально–технического обеспечения Федеральной службы безопасности Российской Федерации

ФГОУ – федеральное государственное образовательное учреждение

ФГУ – федеральное государственное учреждение

ЯГТУ – Ярославский государственный технический университет

абс. выс. – абсолютная высота

г. – город

га – гектар

дер. – деревня

ж/д – железная дорога

им. – имени

м – метр

н/п – населённый пункт

оз. – озеро

п/л – пионерский лагерь

пер. – переулок

пос. – поселок

р. – река

с. – село

ул.  – улица

ур. – урочище

|  |  |  | Основные технико-экономические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп |  | Наименование функциональных зон (категория земель) |  | площадь (га) | % |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3 3.3. 4. 4.1. 5. 6. 7. 8. |  | Зоны земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: Сельскохозяйственных угодий Зоны земель населенных пунктов, в том числе: Городского поселения – г. Гаврилов-Ям Сельских населенных пунктов Зоны земель промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: Промышленности Инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе: Железнодорожного транспорта Автомобильного транспорта Трубопроводного транспорта Специального назначения Зоны земель особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Зоны земель рекреационного назначения Зоны земель лесного фонда Зоны земель водного фонда Общая площадь (в границах района) Из всех земель: зоны земель природоохранного назначения |  | 55 256 55 256 5 547 1 100 4 385 613 101 512 124 360 6 22 48 48 50 133 543 112 140 11 481.95 | 49,3 49,3 4,9 1,0 3,9 0,5 0,01 0,05 0,01 0,04 - - - - 44,8 0,5 100,0 10,2 |  |

| № | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние | Перспектива развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2014 г.) | Расчетный срок (2026 г.) |
| II | Население, в том числе: | чел. | 27 834 | 27 500 | 26 200 |
| 2.1. | трудоспособное | чел. | 16 300 |  |  |
| 2.2. | пенсионеры | чел. | 7 200 |  |  |
| 2.3. | моложе трудоспособного возраста | чел. | 6 500 |  |  |
| III | Показатели по населенным пунктам |  |  |  |  |
| 3.1. | количество СНП | ед. | 196 |  |  |
| 3.2. | плотность сельского населения | чел./кв.км | 62,70 |  |  |
| 3.3. | средняя численность населения в СНП | чел. | 96 |  |  |
| IV | Жилищный фонд (всего) | тыс.кв.м | 1 436,5 | 1 500 | 1 800 |
| 4.1. | средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 23,7 | 26,6 | 31,2 |
| 4.2. | обеспеченность жилищного фонда (всего), в том числе: | тыс.кв.м | 658,9 | 708,6 | 782,1 |
| 4.2.5. | газом | % | 85,0 | 85,0 | 90,0 |