- АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ООО «ИНТЕРГЕО»

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ II

ИСХОДНО – АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Экземпляр № ______

Ярославль, 2009 год

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Президент института							Лукашев А.В.

Директор направления территориального планирования		Хитьков В.Е.

Юрисконсульт								Пичугина И.В.

Отдел картографических работ:

Начальник  отдела                                                  				Томилова Н.Г.

Архитектор									Скиба Е.Э.

Отдел планировочных работ:

Начальник отдела                                    					Панченко А.А.

Архитектор                                          					Лукашева А.А.

Архитектор				                                                     	Колесникова Т.А.

Архитектор					                                        	Густырь Е.В.

Отдел инженерной и транспортной инфраструктуры:

Начальник отдела                                    					Прудова Л.А.

Отдел сбора исходных данных:

Главный специалист                       						Радченко Ю.А.

Отдел экономики территориального планирования:

Главный специалист            						Кузнецова Ю.И.

Экономист     								Сергеева И.Е.

Экономист     								Арсельгова Е.Х.

Отдел охраны окружающей среды и природопользования:

Начальник отдела                                    					Зеленцов В.В.

Главный специалист                                                                                   Борина Т.А.

Отдел особых условий и ИТМ ГОЧС:

Начальник отдела                                    					Гусев В.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ	9

2.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	9

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И АНАЛИЗ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.3 ОСОБООХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ	13

2.4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС	16

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	21

3.1 КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	21

3.2 КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ      ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	22

3.3 НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИИ	23

3.4 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ	27

3.5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	30

3.6 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	41

3.7 ГИПОТЕЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО    РАЗВИТИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	44

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ	46

4.1 ПОДГОТОВКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕКТОРНОЙ ПОДОСНОВЫ С ФОРМИРОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ОЦИФРОВАННЫХ СЛОЕВ И ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	46

4.2 РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	50

4.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	52

4.4 СЕЛИТЕБНЫЕ ЗОНЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	52

4.5 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	52

4.6 РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	53

4.7 РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С. ЗАЯЧИЙ ХОЛМ	54

5. ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	60

5.1 ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ	60

5.2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	67

5.3 СВЯЗЬ	70

5.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	71

5.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	71

5.6 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА	75

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ)	81

Приложение 1:

Таблица 1 - Численность населения в населенных пунктах Заячье-Холмского сельского поселения

Приложение 2:

- карта (схема) о современном использовании территории Заячье-Холмского СП

- карта (схема) ограничений использования территорий Заячье-Холмского СП

- карта (схема)  предложений по территориальному планированию Заячье-Холмского СП

- схема факторов риска возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций Заячье-Холмского СП

# ВВЕДЕНИЕ

Территориальное планирование Заячье-Холмского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения и внесения в него изменений.

Проект Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения разработан в соответствии с заданием, утвержденным Главой Заячье-Холмского сельского поселения и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В Генеральном плане Заячье-Холмского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В составе Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

-    расчетный срок Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2022 год;

-    первая очередь Генерального плана Заячье-Холмского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2012 год;

Проектные решения Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Заячье-Холмского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения.

Генеральный план сельского поселения состоит из текстовых и графических материалов и электронной версии проекта.

Графические материалы собраны в альбом и включают в себя следующие чертежи:

- опорный план поселения в масштабе 1: 10000;

- схема территорий с ограниченными условиями использования;

- основной чертеж;

- схема инженерной и транспортной инфраструктуры;

- графический материал к разделу ИТМ ГОЧС;

Пояснительная записка к генеральному плану включает следующие разделы:

- введение, общие положения.

- цели и задачи территориального планирования сельского поселения;

- общая часть, краткие сведения, историческая справка;

- природно-ресурсный потенциал;

-основные положения социально-экономического развития сельского поселения;

- основные положения градостроительного развития;

- инженерная и транспортная инфраструктура;

- мероприятия по развитию сельского поселения;

Электронная версия включает рабочий файл проекта генерального плана в программе АВТОКАД и графические изображения чертежей в формате JPG или TIFF.

Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения разработан генеральным проектировщиком – ООО «Интергео» с участием субподрядной организации - НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»

Право разработки генерального плана Заячье-Холмское сельского поселения было определено в результате конкурса, проведенного в 2007 году, победителем которого стал ООО «Интергео».

При выполнении проекта изучены и использованы материалы, содержащиеся в выполненных ранее исследованиях и разработках. В особенности материалы «Схемы территориального планирования Ярославской области» разработанные ФГУП «НИИП Градостроительства», а также иные материалы имеющиеся в ИПУРГ.

Реализация Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации генерального плана сельского поселения, которые утверждается Главой Заячье-Холмского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения.

Информационная база разработки

Информационной базой разработки являются:

- информация департаментов и отделов Администрации Ярославской области;

- программные документы Ярославской области, опубликованные и находящиеся в открытом доступе на интернет-сайтах, информационные материалы (сборники, справочники и т.п.), комитетов и служб;

- схема территориального планирования Ярославской области;

- информация, полученная в ходе анкетирования руководства важнейших предприятий Ярославской области;

- нормативные документы Ярославской области;

- ответы на вопросы анкет, распространяемых среди референтных лиц Ярославской области;

Область применения

Настоящие Положения Генерального плана предназначены для использования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими в пределах своих полномочий планирование развития территорий и использование земель для градостроительной деятельности, а так же органами, координирующими и контролирующими осуществление градостроительной деятельности, и организациями, независимо от организационно-правовой формы, а так же индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной документации.

# 2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Важным элементом анализа территории является комплексная оценка территории, которая определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной деятельности.

Основная задача комплексной оценки территории – выявить проблемы развития территории, показать определенные ограничения для осуществления градостроительной деятельности, а также благоприятные условия и предпосылки для дальнейшего хозяйственного освоения территории.

## 2.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Заячье-Холмское сельское поселение расположено на юго-западе Ярославской области. Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах 441,591 кв.км.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ярославской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, с. Заячий Холм является административным центром Заячье-Холмского сельского поселения, которое входит в состав Гаврилов - Ямского муниципального района. На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Граница Заячье-Холмского сельского поселения по северо-востоку совпадает с границей между Ярославским и Гаврилов-Ямским муниципальными районами, на востоке граничит с Митинским сельским поселением, на юге граница совпадает с границей между Ярославской и Ивановской областями, на юго-западе граница совпадает с границей между Гаврилов-Ямским и Ростовским муниципальными районами, на западе с Великосельским сельским поселением.

Территорию сельского поселения образуют территории следующих административно-территориальных единиц Гаврилов-Ямского муниципального района: Заячье-Холмский сельский округ, Ставотинский сельский округ.

Местоположение Заячье-Холмского сельского поселения в системе расселения Ярославской области характеризуется относительной близостью его расположения к областному центру – городу Ярославлю (в 22 км от Ярославля), а так же расположением вдоль дороги регионального значения Ярославль - Заячий Холм - Гаврилов-Ям - Иваново), что создает предпосылки для развития придорожного сервиса, создания мест для досуга и отдыха жителей сельского поселения и населения г.Ярославля и г.Гаврилов-Яма, организации спортивной деятельности, а так же развитию традиционно сложившегося сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции для обеспечения сельскохозяйственной продукцией населения областного центра и г.Гаврилов-Яма. Отсутствие железнодорожных и воздушных транспортных коридоров затрудняет развитие промышленного комплекса и создания организаций промышленно-складского хозяйства.

История и архитектурное наследие некоторых населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения позволяют отнести эту территорию к перспективным туристско-рекреационным зонам Ярославской области, а сохранение уникальной природы и историко-культурного наследия сделать одной из основных задач территориального планирования при разработке генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения.

## 2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И АНАЛИЗ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Климат

Заячье-Холмское сельское поселение располагается в умеренном климатическом поясе. Суммарный радиационный баланс положительный.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха плюс 3.0-3.5 град.С. Однако, в течение года количество тепла сильно меняется.

Зимой баланс отрицательный (средняя температура января около минус 13,3 град. С), летом – положительный (в июле около плюс 18 град. С).

В среднем выпадает 500-600 мм осадков в год, причем максимум их приходится на лето. Количество осадков превышает испарения, поэтому коэффициент увлажнения составляет 1,2-1,3.

Таким образом, Зайчье-Холмское сельское поселение находится в зоне достаточного и, периодами, избыточного увлажнения, что способствует развитию процессов заболачивания. Особенно это касается низин, где выпадает больше осадков.

Толщина снежного покрова около 30-70 см. Больше его скапливается в понижениях рельефа, вызывая весной половодья.

Преобладающие ветры связаны с общей циркуляцией атмосферы в умеренном поясе России. Поэтому чаще дуют ветры с юга, юга-запада.

В теплые периоды года чаще, чем в холодные, повторяемость северо-западных, северных и северо-восточных ветров. Скорости ветров небольшие, в среднем 3,5-5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, очень редки штормовые – более 15 м/с.

Рельеф и растительность

Растительность представлена хвойно-мелколиственными лесами.

На большей части низин распространены елово-мелколистные леса с густым подлеском. По болотам, в зависимости от типа питания, отмечаются ольховые или ивовые леса или сосновые и березовые. Заячье-Холмское сельское поселение расположено в полосе моренных образований.

Современный рельеф сложился в результате сложной аккумулятивной и эрозионно-аккумулятивной деятельности четвертичных оледенений, озер и рек во время оледенений и после их прохождения.

Инженерно-геологические условия территории довольно разнообразны и зависят от геологического строения и литологического состояния пород.

Из современных физико-геологических процессов наиболее распространенными является боковая эрозия, ведущая к расширению русел путем размыва берегов рек.

В основном размыву подвержены поймы рек. Местами боковая эрозия разрушает озерные террасы и моренный массив.

Заболачивание появляется на всех геоморфологических уровнях.

Моренная равнина заболочена слабо. В основном, развитие ее происходит по ложбинам стока.

Гидрогеологические условия характеризуются недостаточными запасами пресных подземных вод. На рассматриваемой территории основным для водоснабжения является Валдайско-Московский аллювиально-озерный-флювиогляциальный водоносный горизонт.

Почвы

Плодородие почвы является материальной основой продуктивности пахотных земель, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений.

Данные агрохимического, эколого-токсикологического и фитосанитарного мониторинга почв и посевов сельскохозяйственных культур, проводимого агрохимической службой России, свидетельствуют о прогрессирующей деградации почвенного плодородия и это представляет угрозу экологической, продовольственной и национальной безопасности страны.

По состоянию на 01.01.2006г. площадь кислых почв по Ярославской области составляла 360,5 тыс.га (54%), в том числе 145,5 тыс.га (22 %) (рН КСl до 5,0), требующих обязательного известкования.

Почвы Заячье-Холмского сельского поселения не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, часто, избыточного переувлажнения.

Охотничье-промысловые ресурсы

Территория Заячье-Холмского сельского поселения характеризуется значительными лесными массивами, площадь лесного фонда составляет   га.  На территории Заячье-Холмского сельского поселения  обитают животные характерные для всей Ярославской области в зависимости от наличия мест и условий обитания. Как то – медведь, лось, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, рысь, выдра, бобр, лиса, белка. Крупные промысловые птицы глухарь, тетерев, а так же и другие промысловые птицы.

Из промысловых видов представлены следующие виды охотничьих животных:  лось, кабан, бобр, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, лиса, глухарь, тетерев, рябчик, а также, енотовидная собака, норка американская, белка, куница, горностай, ласка, хорь, вальдшнеп, кряква.

## 2.3 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ.

2.3.1 Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ). Ландшафтный анализ.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в сохранении биоразнообразия и поддержании экологического равновесия на территории Ярославской области.

Система ООПТ области и связующие их элементы образуют так называемый природный каркас территории (системы территорий с определенными регламентами природопользования в их границах).

Целью развития сети ООПТ является формирование ее оптимальной структуры, способной обеспечить сохранение и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в структуре экосистем, в комплексе с другими природоохранными мероприятиями поддерживать экологическое равновесие и благоприятную среду для жизнедеятельности населения.

В границах Заячье-Холмского сельского поселения находятся 4 особо охраняемые природные территории регионального значения, а также один охраняемый природный объект местного значения (Таблица 2).

Режим использования государственного природного заказника «Гаврилов-Ямский» определен положением (утверждено постановлением Администрации Ярославской области), памятники природы - типовым положением о памятниках природы в Российской Федерации (утверждено приказом Минприроды России от 14.12.92г.№33), охраняемых природно-исторических ландшафтов, туристко-рекреационных местностей и охраняемых природных объектов – в положении об установлении дополнительных категорий особо охраняемых природных территорий Ярославской области (утверждено постановлением Администрации Ярославской области от 29.07.2002 №118),а также в федеральном законе от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Особо охраняемых природных территориях» и Земельном кодексе Российской Федерации.

##### Таблица 2

| № п/п | Наименование и местонахождение охраняемой территории | Пло-щадь терри-тории (га) | Организация, ответствен-ная за соблюдение уста-новленного режима ис-пользования территории, в установленном порядке | Границы охраняемой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Государственные природные заказники |  |  |  |  |
| 1. | Гаврилов-Ямский (зоологический), Гаврилов-Ямский МР | 10000 | государственное учреждение Ярославской области «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» | северная: от д.Котово на восток по проселочной дороге через деревни Калинино, Константиново до с. Юцкого; северо-восточная: от с. Юцкого на ЮВ по проселочной дороге до д. Селище; юго-восточная, южная и западная: от д.Селище по левому берегу р. Лахость до д.Котово |
| 2. Памятники природы |  |  |  |  |
| 1. | Болото Комариха, Гаврилов-Ямский МР | 45,2 | Гаврилов-Ямский лесхоз | В границах 60, 61, 63, 64 кварталов Гаврилов-Ямского лесничества Гаврилов-Ямского лесхоза |
| 3. Туристско-рекреационные местности |  |  |  |  |
| 1. | Долина р.Которосль, Гаврилов-Ямский МР | 400 | Администрация Гаврилов-Ямского МО | в пределах водоохраной зоны (шириной 250м) вдоль обоих берегов р.Которосль от г. Гаврилов-Яма до д.Степанчиково |
| 4. Охраняемые природные объекты местного значения |  |  |  |  |
| 1. | Центр с. Заячий Холм | 4,8 | Администрация Заячье-холмского сельсовета (муниципальный) | историческая часть села от церкви Казанской Богоматери до старого парка |

Ландшафтное окружение с. Заячий Холм представляет самостоятельную ценность (безусловно, важную для сохранения пейзажного ряда и исторического облика поселения).

Сформировавшиеся здесь живописные картины самосевных насаждений ограниченно чередуются с участками пойменных лугов, которые в течение вегетационного периода имеют разный цветовой аспект.

Формирование полосных насаждений принципиально важно для сохранения исторического облика поселение. В этой связи необходимо обновление рядовых посадок с внедрением декоративных пород с компактной кроной. Возле общественных зданий перспективно использование декоративных хвойников – лиственницы, туи.

2.3.2. Земли историко-культурного назначения.

На территории Заячье-Холмского сельского поселения расположен памятник культурного наследия федерального значения – могильник курганный «Заморино», XI-XIII вв, (включен в перечень объектов культурного наследия народов Российской Федерации Указом Президента от 20 февраля 1995 года №176).

Памятников культурного наследия регионального значения на территории сельского поселения не зарегистрировано.

На территории Заячье-Холмского сельского поселения расположены объекты культурного наследия (далее – ОКН), являющиеся выявленными объектами культурного наследия (постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993г. №329):

| Наименование объекта | Место расположения |
| --- | --- |
| Церковь Казанская 1724г. | с. Вышеславское |
| Церковь Казанская 1814г. | с. Заячий-Холм |
| Церковь Воскресения 1754г., 1865г. | с. Смалево |
| Храмовый комплекс: - церковь Николая Чудотворца 1796г. - церковь Рождества Христова 1728г. | с. Ставотино |
| Церковь Троицы 1789г. | с. Унимерь |
| Колокольня церкви Ильи Пророка 1775г. | с. Юцкое |

Все объекты культурного наследия показаны на карте (схеме) функциональных зон, административных границ, границ территорий и земель, размещения объектов капитального строительства. На все указанные ОКН отсутствуют проекты зон охраны.

Работы, проводимые в отношении ОКН регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

## 2.4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС

В связи с невысокой численностью населения сельского поселения, слабому развитию промышленности и транспорта, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания  характеризуются низкой интенсивностью.

Состояние воздушного бассейна.

Состояние воздушного бассейна Заячье-Холмского сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах данной территории складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна.

По сведениям  представленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области (Ярославльоблстат) по Гаврилов – Ямскому муниципальному району составили в 2006г году 1057 тонн (в сравнении с 2005 годом уменьшились на 127 тонн) в том числе: твёрдых веществ – 38 тонн, диоксида серы – 68тонн, оксида углерода – 420 тонн, оксидов азота – 790 тонн. По сельским поселениям статистика не ведётся.

Состояние водного бассейна.

Все реки Заячье-Холмского СП относятся к бассейну реки Волги. Данные по водоохранным зонам Зайчье-Холмского сельского поселения приведены в таблице 3.

#### Таблица 3

| Наименование водоема | Длина км | Нормативная ширина водоохраной зоны м |
| --- | --- | --- |
| р. Которосль | 132 | 200 |
| р. Лахость | 91 | 200 |
| р.Сковородка | < 10 | 50 |
| р. Беденка | < 10 | 50 |
| р. Ирехта | < 10 | 50 |
| р. Матуговка | < 10 | 50 |
| р. Кисьма | < 10 | 50 |
| р. Вьюг | 16 | 100 |
| р. Ворга | < 10 | 50 |
| р. Кобылка | 16 | 100 |

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки сельскохозяйственных предприятий, хозяйственно-бытовые стоки. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- реконструкция существующих очистных сооружений;

- введение полной биологической очистки сточных вод;

- обозначение водоохранных полос на местности и контроль за их соблюдением.

Состояние почв

ФГУ ГСАС «Ярославская» ведет радиационный мониторинг сельскохозяйственных угодий области с 1978  года.

На 36 контрольных участках во всех административных районах области, в т.ч. и в Заячье-Холмском сельском поселении определяется радиоактивность почв и сельскохозяйственной продукции, измеряется радиационный фон.

В настоящее время гамма-фон составляет 10-17 мкР/ч, что соответствует флуктуации естественного радиационного фона.

Станция выполняет еще одну из ответственных задач агрохимической службы, которая заключается в том, чтобы не допустить производства и поступления потребителям продовольствия и сырья, содержащих радиоактивные загрязнения больше допустимого уровня. Вся продукция, поступающая на станцию для сертификации и декларирования, обязательно подвергается радиологическому контролю.

Большая работа ведется по определению остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов, микотоксинов в растениеводческой продукции.

В текущем году по результатам проведенных исследований на территории Заячье-Холмского сельского поселения превышений предельно-допустимых концентраций не обнаружено.

Кроме испытаний растениеводческой продукции на показатели безопасности проводились анализы воды на нефтепродукты и тяжелые металлы. В основном обстановка по этим показателям не вызывает опасений, но нужен постоянный контроль.

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

В настоящее время проблема сбора, утилизации, обезвреживания бытовых и промышленных токсичных отходов на территории Заячье-Холмского сельского поселения, близка к разрешению.

В поселении  ведется учет образования отходов, имеются сведения  о складировании, захоронении и обезвреживании отходов, их морфологическом составе, твердые отходы производства и потребления вывозятся на  специальный  полигон.

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%: 60% .

В Заячье-Холмском сельском поселении в настоящий период времени, данных по площадям занятых зелеными насаждениями в границах существующей черты населенных пунктов – в т.ч. с. Заячий Холм нет. В концепции территориального планирования сельского поселения предусмотрено увеличение доли озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах. Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, в целенаправленной работе по улучшению экосистем рек, путем разработки и организации санитарно-экологических мероприятий – ликвидации очагов распространения возбудителей и переносчиков опасных заболеваний. По данным управления Роспотребнадзора по Ярославской области в число эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территорий в 2008г. входит д. Борисово Заячье - Холмского сельского округа. Проектом предлагается совместно с районным отделом МЧС по Ярославской области проведение мероприятий по профилактике заболевания и  ликвидации данного очага. Мероприятия  по профилактике вирусного клещевого энцифалита проводятся в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита».

В концепции территориального планирования сельского поселения предлагается превратить природный каркас из отдельных озелененных участков в единую непрерывную систему, локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения природных комплексов.

Возможности формирования полноценного эколого-рекреационного каркаса Заячье-Холмского сельского поселения определяются рядом ниже перечисленных факторов:

- положением  населенных пунктов поселения.

- расположением непосредственно на границах многих населенных пунктов.

- преобладанием частного сектора и с присущим  высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов;

- наличием в новых кварталах свободных пространств – как внутри микрорайонов, так и  в ареалах детских и школьных учреждений.

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков сельского поселения определяют специфику задач формирования эколого - рекреационного каркаса, среди которых следует указать:

- сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха населения;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- формирование новых мест отдыха внутри микрорайонов;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые кварталы;

- реабилитация и озеленение территории промышленных и коммунально-складских зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов в населенных пунктах.

# 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В процессе исследования применялись общенаучные методы, такие как аналитический, монографический, абстрактно - логический и социологический.

Закономерности развития проблем изучались с помощью конкретных методов: экономико - статистического (группировок, индексного,  многофакторного анализа), расчетно - конструктивного, экономико - математического.

Источниками информации послужили данные годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области, выборочные материалы Ярославльстата, департамента агропромышленного комплекса Ярославской области, использовались материалы схемы территориального планирования Ярославской области, а также нормативно - справочные материалы, анкетные данные, расчеты.

## 3.1. КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Критерии устойчивого развития поселения можно сгруппировать в четыре основных группы:

  - Демографическая устойчивость.

  - Экономический критерий устойчивого развития поселения.

  - Социальная составляющая устойчивого развития поселения.

  - Экологическая безопасность (смотри раздел «Природные условия»).

Демографическая устойчивость – это превышение естественного прироста населения над механическим и, соответственно, рождаемости над смертностью.

Экономический критерий устойчивого развития поселения. В условиях отсутствии данных о структуре и динамике доходов населения, опосредованным показателем экономической составляющей устойчивости становится занятость или рабочие места.

Среднестатистические (нормативные) размеры этих показателей следующие: 50% (от всего населения) – это работающие (а соответственно получающие зарплату не ниже прожиточного минимума). Из них 30% - градообразующие кадры и 20% - градообслуживающие.

Социальная составляющая устойчивого развития поселения. Из большого количества нормативных критериев (обеспеченности школами, детскими дошкольными учреждениями, инженерными сетями, дорогами, соцкультбытом и др.) наиболее приоритетным является средняя обеспеченность населения жильем, что возможно при увеличении объемов строительства жилья за счет всех источников финансирования. Все это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации жилищной программы

## 3.2. КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Концепция территориального планирования Заячье-Холмского сельского поселения изначально исходит из географического положения и значимости сельского поселения в системе расселения Гаврилов-Ямского района и Ярославской области:

Заячье-Холмское сельское поселение – один из аграрно-промышленных подцентров;

Заячье-Холмского сельское поселение - один из рекреационных центров области.

Все вышеперечисленное предопределяет целевые установки, диктующие социальный заказ и требования к пространственному развитию Заячье-Холмского сельского поселения.

Реализация подобного заказа требует большого количества собственных ресурсов поселения. В первую очередь экономических, т.к. в бюджете поселения должно быть достаточно средств для решения поставленных задач. Во-вторых, экологических, т.к. нужно учитывать и природно-экологические факторы размещения объектов. Социальные факторы также имеют важное значение, в частности Заячье-Холмское сельское поселение имеет большой потенциал для своего развития в силу своего достаточного близкого расположения к городу Ярославлю. Поэтому разработка генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения базируется на выявлении и использовании ресурсного потенциала, целью которого является достижение устойчивого и безопасного развития поселения.

Министерство сельского хозяйства подготовило концепцию устойчивого развития сельских территорий до 2020 года. В ноябре документ поступит в правительство. Концепция направлена на то, чтобы реальная зарплата в селе повысилась к 2020 году в 4,4 раза, до 76-80 процентов выросла занятость сельского населения. Ко всем деревням и селам построить дороги, а водопроводом, газом и канализацией обеспечить 60-70 процентов деревенских домов. Основная идея концепции такова, что сельский уклад жизни должен сохраняться, численность сельского населения и количество населенных пунктов в сельской местности к 2020 году не должны снизиться.

## 3.3 НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИИ

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельских  поселениях являются следующие:

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения;

- крайне низкий уровень рождаемости, составляющий чуть более половины необходимого для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Не последнее место в ухудшении демографической ситуации в сельском поселении в настоящее время занимает экономический кризис, приводящий к увеличению интенсивности миграции населения из сельской местности в экономически развитые районы.

В 2007 году по сравнению с 2006 годом можно проследить тенденцию сокращения численности населения на 62 человека в Заячье-Холмском сельском округе и на 79 человек в Ставотинском сельском округе. (рис.1)

рис. 1. Динамика численности населения по сельским округам в 2006-2007 г.г.

Численность постоянно проживающего населения Заячье-Холмского сельского поселения по состоянию на 2007г. приведена в таблице 1 (Приложение 1) и составляет 1376 человек. Население с. Заячий Холм составляет 264 человек.

Возрастная структура населения Заячье-Холмского поселения представлена следующим образом:

моложе трудоспособного возраста – 20,4 %,

трудоспособного возраста – 57,1 %,

старше трудоспособного возраста – 22,5 %.

По сельским округам рынок труда определяется следующим образом, Таблица 4:

Таблица 4.

| № п/п | Сельские округа и опорные пункты | Занятые в экономике (2007 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельское хозяйство Чел. / % | Промышлен- ность Чел. / % | Прочие (ЖКХ,транспо- рт,авто.,ж/д.) Чел. / % | Обслуживание (образ.,здраво- охр.,торговля и пр.) Чел. / % |
| 1 | Заячье-Холмский СО | 52/34,4 | 7/4,6 | 31/20,5 | 61/40,4 |
| 2 | Ставотинский СО | 92/69,7 | -/- | 16/12,1 | 24/18,2 |

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации сельского поселения можно сказать, что в Заячье-Холмском сельском поселении существует доля трудоспособного населения, не занятого в экономике. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

- Официально зарегистрированные безработные;

- Жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;

- Молодежь после учебы в средних и высших учебных заведениях и после службы в армии и остающаяся работать в других местах.

В количественном плане можно сказать, что это кадровый резерв местной экономики. Поэтому необходимо обучение кадров на новые специальности, повышение их квалификации.

Укрупненная схема баланса трудовой структуры населения Заячье-Холмского сельского поселения согласно данным администрации поселения за 2007 год представлена в Таблице 5:

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Всего человек/в % к населению |
| --- | --- | --- |
|  | Трудоспособное население | 786/57,1 |
|  | в том числе |  |
| 1 | Занятые в экономике на территории поселения (по месту жительства) | 283/20,6 |
| 2 | Работающие пенсионеры | 20/1,5 |
| 3 | Работающие на выезде (включая неформальную экономику) | 503/36,5 |
|  | Справочно: |  |
| 4 | Численность населения в трудоспособном возрасте, не участвующего в общественном производстве (ориентировочно): - инвалиды 1 и 2 группы; - льготные пенсионеры; - учащиеся 16 лет и старше с отрывом от производства; - занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг; - зарегистрированные безработные. | 120/8,7 |
| 5 | Приезжают на работу из города | - |

Из предоставленных данных видно, что значительная часть трудоспособного населения – 503 человек а (36,5 % ко всему трудоспособному населению) трудится практически за пределами поселения, выезжая на работу в г. Ярославль и другие близлежащие населенные пункты. В сложившейся ситуации бюджет Заячье-Холмского сельского поселения недополучает немалые денежные средства, т.к. одной из доходных статей бюджета поселения является получение 10% от НДФЛ, занятых в организациях поселения работающих.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Заячье-Холмского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

## 3.4. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Заячье-Холмского сельского поселения.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом, плотности заселения.

В соответствии с  данными, представленными администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2007 г. составляет 31680,5 кв.м., в том числе частный жилой фонд – 26600 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Обеспеченность общей площадью 1 жителя составляет 24 кв.м.

Преобладающим типом застройки в поселении является деревянная  застройка, кирпичная застройка наблюдается в меньшинстве, с незначительным процентом износа (до 50 %).

Техническое состояние жилого фонда с. Заячий Холм по сравнению с другими населенными пунктами сельского поселения несколько благополучнее, что объясняется сравнительно небольшими сроками эксплуатации зданий, поскольку большая часть жилья построена во второй пол. XX в.

Рост строительства жилья обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности общей площади на человека. Так на территории Заячье-Холмского сельского поселения планируется отвести под жилую застройку площади, равные 150 га, что позволит увеличить объемы жилого фонда более чем на 100 тыс. квадратных метров.

Сфера обслуживания является важной составляющей инфраструктуры Заячье-Холмского сельского поселения.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе сдерживает формирование социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

В последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом - в 1,9 раза по сравнению с городским населением.

Настоящим генеральным планом к социально-гарантированным видам отнесены объекты первичного, повседневного и эпизодического обслуживания стандартного уровня.

В этой категории объектов рассматривались: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, амбулаторно-поликлинические учреждения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

На территории Заячье-Холмского сельского поселения объекты культурно-бытового обслуживания расположены в наиболее густонаселённых пунктах, таких как с.Заячий-Холм, с.Унимерь, с.Вышеславское, д.Прошенино, с.Ставотино, д.Курдумово.

В Заячье-Холмском сельском округе имеется Заячье-Холмская начальная школа – детский сад, Вышеславская неполная средняя школа, 2 библиотеки: Заячье-Холмский филиал МУК Гаврилов-Ямской МПЦБ и Прошенинский филиал МУК Гаврилов-Ямской МПЦБ. На территории имеется Заячье-Холмский филиал КДЦ, Унимерский филиал КДЦ и Прошенинский филиал КДЦ, магазины, 3 предприятия общепита: 2 кафе и 1 бар. А также в Заячье-Холмском сельском округе имеется 2 бани, 2 больницы и спортивный зал площадью 800 м2.

В Ставотинском сельском округе имеется Ставотинская неполная средняя школа, Курдумовский детский сад, библиотека Ставотинский филиал МУК Гаврилов-Ямской МПЦБ и Курдумовский филиал КДЦ. Также на территории есть магазины, предприятия общепита: столовая и бар д.Курдумово, амбулатория и спортивный зал площадью 300 м2

Ретроспективный анализ показывает, что развитие и становление системы обслуживания Заячье-Холмского сельского поселения неразрывно связано с его экономическим и демографическим потенциалом.

Основная часть современной сети предприятий и учреждений обслуживания была создана в период активного строительства поселка в 70-80 годы прошлого столетия.

Переход на рыночные формы хозяйствования, разгосударствление и приватизация затронувшие, прежде всего, объекты социальной инфраструктуры, обозначили достаточно жесткое их разделение на социально-гарантированные услуги (обеспечиваемые либо полностью, либо частично государством из бюджетных средств) и коммерческие, представление которых осуществляется предприятиями и субъектами рыночной экономики.

Развитие последних происходит в соответствии со спросом на услуги за счет средств их собственников. Обеспеченность населения в сельском поселении по всем видам объектов сферы обслуживания практически близка к нормативной. Исключение составляют:

- отсутствие предприятий бытового обслуживания в Заячье-Холмском и

Ставотинском СО

- отсутствие бань в Ставотинском СО

Дальнейшее развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов).

## 3.5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В рыночной экономике эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в целях сбалансированного территориального развития сельских поселений.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения (экономического кругооборота) и формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения проводит бюджетную политику в соответствии с принципами бюджетного устройства РФ.

Всего в ведении администрации Заячье-Холмского сельского поселения находится 30 вопросов, часть вопросов незакрепленных законодательством так же решается сельскими поселением - это ведение похозяйственного учета и паспортно-визовая деятельность, хотя в бюджете не предусмотрено расходов по этим статьям.

Работа администрации поселения направлена на решение следующих вопросов:

- формирование, исполнение и контроль за исполнением  бюджета сельского поселения;

- владение, пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- формирование архивных фондов поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора;

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Администрация решает и другие вопросы в соответствии с уставом поселения, заключаемыми договорами и соглашениями.

В 2007 году Заячье-Холмское сельское поселение впервые работало с собственным бюджетом. Так, доходная часть бюджета поселения формируется за счёт поступлений от налогов:

- земельный – 100 %;

- имущественный – 100 %;

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 10 %.

В бюджет поселения также поступают средства от продажи земли – 50% и аренды земельных участков – 50%. Доходная часть бюджета Заячье-Холмского сельского поселения в 2007 г. составила 4, 657 млн. руб., что явно недостаточно для устойчивого социально-экономического развития.

Несмотря на положительный эффект мер, предпринятых в 2007 - 2008 годах с целью увеличения собственных доходов местных бюджетов, большинство задач в этой сфере остается актуальной. Существующие местные налоги и налогооблагаемая база муниципальных образований Ярославской области по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местных бюджетов.

Следует отметить, что в условиях новой кадастровой оценки земли доходы местных бюджетов от земельного налога в 2009 году значительно увеличатся. Органы местного самоуправления будут продолжать работу по сбору сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а также по корректировке ставок земельного налога пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков.

Нужно отметить, что действующая система налогообложения в сельском поселении пока практически не зависит от эффективности работы функционирующего на её территории хозяйственного комплекса.

Предприятия, организации всех форм собственности, расположенные на территории сельского поселения представлены в Таблице 6:

Таблица 6

| Финансовые результаты деятельности организаций (2007 год) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предприятия по видам экономической деятельности | Выручка, тыс.руб | Затраты на производство, тыс.руб | Прибыль от продаж, тыс.руб | Рента-бельность, % |  | Сальдирован-ный финан-совый рез-т, тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СХК(Колхоз) "Ярославль" | 101 | 95 | 6 | 6 |  | 63 |
| 2 | СХК "Луч" | 7486 | 7251 | 235 | 3 |  | 369 |
| 3 | ООО "Прошенино" | 1646 | 1292 | 354 | 27 |  | 282 |
| 4 | ООО СХП "Клён-1" | 1892 | 1758 | 134 | 8 |  | 17 |
| 5 | ООО СХП "Родник" | 4190 | 4268 | -78 | -2 |  | 6 |
| 6 | ЗАО СХП "Курдумовское" | 1163 | 2370 | -1207 | -51 |  | 1238 |
| 7 | ЗАО СХП "Рассвет" | 12416 | 13658 | -1242 | -9 |  | -840 |
| 8 | СХК "Заря" | 5609 | 6692 | -1083 | -16 |  | -893 |
|  | ИТОГО | 34503 | 37384 | -2881 | -7,7 |  | 242 |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО "Кварц" | 31850 | 28358 | 3492 | 12,3 |  | 3185 |
|  | ИТОГО | 31850 | 28358 | 3492 | 12,3 |  | 3185 |
| Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО "Молокозавод Прошенинский" | 25568 | 24988 | 580 | 2,3 |  | 13 |
|  | ИТОГО | 25568 | 24988 | 580 | 2,3 |  | 13 |
| Сбор, очистка и распределение воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МУП "Заячье-Холмское ЖКХ" | 1198 | 1692 | -494 |  | -29,1 | -287 |
|  | ИТОГО | 1198 | 1692 | -494 |  | -29,1 | -287 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО "Гидротехстрой" | 24633 | 21422 | 3211 |  | 15,0 | 2737 |
|  | ИТОГО | 24633 | 21422 | 3211 |  | 15,0 | 2737 |
| Оптовая торговля |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ООО "Эко-Регион" | 16932 | 16027 | 905 |  | 5,6 | 743 |
| 14 | СХПК "Гамма" | 0 | 0 | 0 |  | 0,0 | 0 |
|  | ИТОГО | 16932 | 16027 | 905 |  | 5,6 | 743 |
| ВСЕГО |  | 134684 | 129871 | 4813 |  | 3,7 | 6633 |

Структура экономики Заячье-Холмского сельского  поселения представлена в Таблице 7:

| Таблица 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отрасли экономики | Выручка, тыс.руб. |  |
|  |  |  | Абсолютное значение, тыс.руб. | В % к итогу |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Производство товаров - всего |  |  | 117752 | 87,4 |
|  | Промышленность - всего |  | 58616 | 43,5 |
|  | в том числе добыча полезных ископаемых |  | 31850 | 23,6 |
|  | обрабатывающие производства |  | 25568 | 18,9 |
|  | сбор, очистка и распределение воды |  | 1198 | 1,0 |
|  | Сельское хозяйство, охота |  | 34503 | 25,6 |
|  | Строительство |  | 24633 | 18,3 |
| Производство услуг - всего |  |  | 16932 | 12,6 |
|  | Торговля |  | 16932 | 12,6 |
| ВСЕГО |  |  | 134684 | 100,0 |

Общий объём выручки в производстве товаров и услуг на предприятиях, зарегистрированных на территории сельского поселения, по данным Ярославльстата составил в 2007 г. 134 млн.руб., в том числе: производство товаров – 117 млн.руб., или 87,4 %, производство услуг – 16,9 млн.руб., или 12,6 %. Таким образом, прибыль от продаж и рентабельность можем представить в Таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Отрасли экономики | Прибыль от продаж |  | Рентабельность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Абсолютное значение, тыс.руб. | В % к итогу |  |
| 1 | Производство товаров | 3908 | 81,2 | 3,4 |
| 2 | Производство услуг | 905 | 18,8 | 5,6 |
|  | Всего | 4813 | 100,0 | 3,7 |

В структуре экономики Заячье-Холмского сельского поселения наибольший процент рентабельности показывает непроизводственная сфера, в частности, торговля. Это связано с тем, что в отраслях производства и сферы услуг разная ценовая политика.

В агропромышленном комплексе Ярославской области отмечается сокращение сельскохозяйственного производства в течение длительного периода. За последние 8 лет, с 2000 по 2007 год, посевные площади сельскохозяйственных культур сокращены на 24 процента, поголовье крупного рогатого скота - на 35 процентов, коров - на 39 процентов. В результате сокращены объемы производства сельскохозяйственной продукции: зерна - на 41 процент, картофеля - на 17 процентов, кормов собственного производства - на 23 процента, крупного рогатого скота - на 19 процентов, молока - на 13,5 процента.

Не стало исключением и Заячье-Холмское сельское поселение. С каждым годом увеличиваются площади необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. Значительный процент неиспользуемых сельскохозяйственных земель характеризуется заболоченностью и закустаренностью.  Данный факт может быть использован как резерв использования этих земель под застройку и организацию промышленного производства при наличии спроса на них. Грамотная организация земельного контроля в сельском поселении позволит выявить неиспользуемые земли и земельные участки, выявить недобросовестных собственников, землевладельцев и землепользователей и осуществить перераспределение земель сельскохозяйственного назначения для их дальнейшего эффективного использования и увеличения доходов в бюджете поселения.

После проведенного анализа финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, можно сказать, что только 2-3 предприятия  имеют небольшой запас финансовой прочности, чтобы удержаться на плаву в современных условиях хозяйствования (Таблица 9).

Сельскохозяйственное производство специализируется на производстве фуражного зерна, картофеля, овощей,  мяса крупного рогатого скота, молока.

Рентабельность продаж в целом по сельскохозяйственным предприятиям поселения в 2007 г. составила (-9 %), в том числе в животноводстве – (-13 %), растениеводстве – 16 %. По Гаврилов-Ямскому району рентабельность сельскохозяйственного производства находится на уровне (-4,5 %).

Проводимые в настоящее время мероприятия по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" существенно не влияют на улучшение их финансового положения.

В настоящее время остается недостаточным уровень притока инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственное производство. В 2007 году объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 8,2 процента от общего объема инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий Ярославской области. В основном это связано с тем, что сельское хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков экономического и природного характера, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на уровне инвестиционной привлекательности.

| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительные показатели финансовой устойчивости (2007 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Коэффициенты | ООО СХП "Родник" | СПК "Заря" | ООО СХП "Клён-1" | СПК "Луч" | Колхоз "Ярославль" | ЗАО СХП "Рассвет" | ЗАО СХП "Курдумовское" | МУС ХП "Прошенино" | ООО "Прошенино" | Нормальные ограничения показателей | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Коэффициент автономии | 0,5 | 0,76 | -1,07 | 0,88 | 0,93 | 0,15 | 0,39 | 0,62 | 0,07 | ≥0,5 | Соизмеряет собственный капитал со всеми источниками финансирования |
| 2 | Коэффициент капитализации | 1 | 0,3 | 2,07 | 0,14 | 0,075 | 4,7 | 1,6 | 0,6 | 13,03 | ≤1 | Показывает, сколько организация привлекла заёмных средств на 1 руб.вложенных в активы собственных средств |
| 3 | Коэффициент "Основные средства/Собственный капитал" | 1,04 | 0,82 | -0,1 | 0,75 | 0,56 | 0,96 | 0,87 | 1,6 | 3,35 | ≤1 | Показывает, в какой степени инвестиции в основные средства покрываются за счёт собственного капитала |
| 4 | Коэффициент манёвренности | -0,05 | 0,06 | -1,1 | 0,24 | 0,3 | 0,05 | 0,11 | -0,6 | -2,3 | ≥0,5 | Показывает, какая часть собственного капитала находится в мобильной форме, что позволяет относительно свободно маневрировать капиталом |
| 5 | Коэффициент имущества производственного назначения | 0,76 | 0,8 | 0,89 | 0,84 | 0,68 | 0,8 | 0,52 | 1 | 0,36 | ≥0,5 | Паритетный принцип вложения средств в имущество производственной сферы и сферы обращения создаёт благоприятные условия для расширения производственного потенциала и финансовой деятельности |
| 6 | Коэффициент финансовой устойчивости | 0,93 | 0,9 | -0,75 | 0,94 | 1 | 0,46 | 0,94 | 0,62 | 0,68 | ≥0,6 | Показывает, какая часть актива финансируется за счёт устойчивых источников |
| 7 | Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования | -0,05 | 0,15 | -1,36 | 0,64 | 0,8 | 0,02 | 0,07 | -1,56 | -0,22 | ≥0,1 | Характеризует наличие собственных оборотных средств у организации , необходимых для её текущей деятельности |
| 8 | Коэффициент текущей ликвидности | 6,50 | 3,30 | 0,50 | 8,04 | 26 | 1,33 | 10,6 | 0,01 | 2,35 | ≥2,0 | Характеризует платёжные возможности предприятия и его способность погасить обязательства в срок |

В связи с тем, что в области в течение длительного времени существенным образом не улучшаются внешние и внутренние условия ведения хозяйственной деятельности, удельный вес убыточных предприятий не сокращается, данный показатель составил за 2007 год - 47 процентов.

Если рассматривать все предприятия Заячье-Холмского сельского поселения, то можно сказать, что рентабельность их деятельности составляет 3,7 %. Полученная рентабельность в целом по хозяйственному комплексу сельского поселения в 2007 г. совершенно не обеспечивает расширенное воспроизводство и более того никак не связана с устойчивостью его социально-экономического развития.

По Ярославской области уровень рентабельности в отраслях составляет: строительство – 3,2 %, обрабатывающие производства – 7,8 %, в транспортных организациях – (-1,1).

По результатам проведенного анализа Заячье-Холмского  сельского поселения можно сказать, что в целом проблемы в поселениях похожи, поскольку продиктованы жизнью. Это ремонт колодцев, ремонт и благоустройство жилого фонда, состояние дорог, организация торговли. Настораживает достаточно высокий уровень безработицы на селе. Эти явления, естественно, не улучшают жизнь сельчан. Сельское население обеспокоено вырубкой лесов, отрицательным демографическим балансом, а по сути - вымиранием деревни. Помощь в решении многих вопросов, конечно, необходима, и не только финансовая.

В условиях мирового экономического кризиса, а также нестабильной экономической ситуации в стране, необходима качественно новая методология территориального развития сельских поселений, основанная, как уже отмечалось выше, на воспроизводстве территориальных ресурсов и макроэкономических подходах. Нужны новые показатели:

- для оценки в целом социально-экономического развития сельских поселений – валовый муниципальный доход;

- для оценки собственно территориального развития – земельная рента на базе экономической оценки земли.

Только в рамках воспроизводственного процесса на базе качественно новой методологии можно построить эффективную и сбалансированную модель комплексного территориального развития сельских поселений, в которой собственно территориальное развитие будет опираться на результаты экономического развития и зависеть от них.

## 3.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» целевыми ориентирами стратегического развития Заячье-Холмского сельского поселения являются:

- Зона интенсивного сельского хозяйства и переработки сырья, производство строительных материалов;

- Зона рекреаций и туризма;

Экономическая база развития территории сельского поселения складывается из развития агропромышленного комплекса и создания инвестиционно-строительного комплекса.

Учитывая специфику ресурсного потенциала Заячье-Холмского сельского поселения, на I очередь и расчетный срок предлагается:

- Развитие промышленности строительных материалов на севере поселения

Промышленность строительных материалов непосредственно связана со строительством, обеспечивая его необходимыми материалами и используя в качестве сырья нерудные полезные ископаемые.

- Проведение мероприятий по разработке песчано-гравийных карьеров северо-западнее населенного пункта Грудцина.

3.  Развитие авторемонтного производства, как элемента транспортной инфраструктуры, предполагаемое к размещению вдоль основной транспортной магистрали.

4. Развитие сельскохозяйственного производства во всех формах собственности, а также производств по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции.

Развитие сельского хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении предполагает осуществление мероприятий по повышению доступности кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока. Однако, в настоящее время, в условиях мирового финансового кризиса, получить кредит становится все сложнее, поэтому осуществление данных мероприятий возможно после стабилизации ситуации на рынке.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей прогнозируется проведение мероприятий по развитию земельной ипотеки, размеры которой будут расти по мере увеличения количества земельных долей, прошедших государственную регистрацию.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области на 2008-2012 гг.», утвержденной Законом Ярославской области от 03.07.2008 г.№35-з, предполагается пополнение уставного капитала открытого акционерного общества "Росагролизинг" за счет средств федерального бюджета, что также повысит доступность кредитных ресурсов для организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и потребительских сельскохозяйственных кооперативов.

Выполнение задачи по развитию и поддержке малых форм хозяйствования в сельской местности осуществляется в настоящее время в рамках комплексной целевой программы "Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ярославской области" на 2007 - 2011 годы, утвержденной Законом Ярославской области от 22.11.2006 N 79-з.

5.  Развитие  туристско-рекреационного комплекса на территории сельского поселения, Наиболее перспективными направлениями туристической отрасли для данной территории является развитие агротуризма, экологических троп, включение историко-культурных мест и памятников в паломнические маршруты, организация мест массового отдыха вдоль р. Которосль. Возрождение историко-бытовых традиций, праздников, промыслов, ремесел.

- Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства Заячье-Холмского сельского поселения (см. раздел 5 «Инженерная инфраструктура»).

Переход на рыночные формы хозяйствования, разгосударствление и приватизация, затронувшие, прежде всего, объекты социальной инфраструктуры, обозначили достаточно жесткое их разделение на социально-гарантированные услуги (обеспечиваемые либо полностью, либо частично государством из бюджетных средств) и коммерческие, представление которых осуществляется предприятиями и субъектами рыночной экономики. Развитие последних происходит в соответствии со спросом на услуги за счет средств их собственников.

Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации является договорной характер работы администрации поселения с предприятиями и организациями, желающими размещать свое производство на территории поселения, на взаимовыгодных условиях.

В настоящее время выполнение данной задачи с позиции области предусматривает осуществление мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села, а также обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в рамках областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной Законом Ярославской области от 06.05.2005 N 23-з.

Налогообложение имущества граждан по инвентаризационной стоимости устарело и зачастую приводит к серьезным диспропорциям в налогообложении, а также подрывает доходную базу местных бюджетов и усиливает нагрузку на областной бюджет. На территории области коэффициент изменения восстановительной стоимости строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности в 2009 году составит 1,13 раза. Это позволит пополнить доходную часть бюджета за счет поступлений от налога на имущество физических лиц.

В целях повышения эффективности механизма выделения финансовой помощи в форме субсидий органам местного самоуправления на реализацию их полномочий по решению вопросов местного значения, а также в целях стимулирования проведения органами местного самоуправления мер по оптимизации расходов бюджета одним из обязательных условий выделения субсидий с 2009 года должно стать наличие у органов местного самоуправления программ (планов) реформирования отраслей социальной и коммунальной сферы, утвержденных главой муниципального образования и согласованных в соответствующем отраслевом департаменте Ярославской области.

## 3.7. ГИПОТЕЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Гипотеза территориально - экономического развития Заячье-Холмского сельского поселения базируется на формировании сбалансированной и эффективной структуры экономики с учетом имеющихся ограничений со стороны демографического потенциала, трудовых и водных ресурсов, инженерной инфраструктуры, экологического состояния и гидрологического режима территории. Она нацелена на использование в качестве градоформирующей базы внутренних источников саморазвития поселения, и максимизацию роста валового муниципального продукта (ВМП характеризует результаты производства на уровне муниципального образования и представляет собой стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в определенном периоде времени экономическими единицами, являющимися резидентами данного муниципального образования).

Такая постановка вопроса соответствует стратегическому выбору Ярославской области: «Обеспечение устойчивости темпов экономического роста и повышение уровня жизни населения за счет сохранения политической стабильности и опережающего повышения эффективности экономики области».

Важной составляющей гипотезы территориально - экономического развития сельских поселений вообще и Заячье-Холмского сельского поселения в частности, является экономический механизм комплексного территориального развития. В данной работе сформулировано предложение по формированию такого экономического механизма.

Предлагаемый механизм основан на воспроизводстве территориальных ресурсов и применении макроэкономических подходов. Необходимость его формирования и практического использования диктуется размещением и развитием производительных сил, повышением эффективности и сбалансированности региональной экономики.

Учитывая сложившуюся в настоящее время социально-экономическую и градостроительную ситуацию при определении главных направлений устойчивого градостроительного развития Заячье-Холмского сельского поселения руководствовались «Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» (утверждена постановлением Губернатора области А.И.Лисицына от 22.06.2007 № 572), а также предложениями промышленных предприятий по их перспективному экономическому развитию и проведенным анализом проблем территориально-экономического развития поселения.

Выбор экономически реального варианта развития Заячье-Холмского сельского поселения производился с учетом прогноза возможностей и ожидаемых рисков.

# 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

## 4.1. ПОДГОТОВКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕКТОРНОЙ ПОДОСНОВЫ С ФОРМИРОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ОЦИФРОВАННЫХ СЛОЕВ И ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В ходе выполнения работ по сельскому поселению для создания графических материалов Генерального плана и формирования в последующем ГИС (Геоинформационной Системы) была проведена оцифровка и актуализация опорных планов крупных населенных пунктов в масштабе 1:5000 (при использовании материалов ГУГЛ), для территории поселения в целом – 1:10000, а также оцифровка и формирование целого ряда дополнительных слоев, необходимых для характеристики территории в различных аспектах  градостроительного анализа.

Сформированные слои группируются по следующим подразделам электронной векторной карты.

ГРУППЫ СЛОЕВ К ЧЕРТЕЖАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

- объекты гидрографии (реки, озера, пруды, ручьи, болота, мелиоративные каналы и др.)

- слои растровых подоснов (растровые карты, схемы )

ОПОРНЫЙ ПЛАН И ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ

- Граница поселения;

- Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

- Границы земель сельскохозяйственного назначения, планируемые границы земель сельскохозяйственного назначения;

- Границы земель лесного фонда;

- Границы земель водного фонда;

- Границы земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- Границы земель специального назначения;

- Границы земель промышленности; планируемые границы земель промышленности;

- Границы земель энергетики; планируемые границы земель энергетики;

- Границы земель транспорта, планируемые границы земель транспорта;

- Границы земель связи, планируемые границы земель связи;

СХЕМА ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Границы территорий объектов культурного наследия.

- граница территории памятника федерального значения;

- граница территории памятника муниципального значения;

- граница территории ансамбля муниципального значения;

Границы зон с особыми условиями использования территорий.

- граница зоны охраны объектов культурного наследия;

- гpаница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- граница зоны охраняемого природного ландшафта;

- граница санитарно-защитной зоны;

- граница водоохранной зоны;

- граница зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- граница зоны охраняемых объектов;

Территориальные зоны специального назначения.

- кладбища,

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- линии электропередач (ЛЭП), продуктопроводы (нефтепроводы), газопроводы, водопроводы;

- КНС, очистные сооружения (ОС), трансформаторные подстанции (ТП),

- дороги федерального значения и их нормативные придорожные полосы;

- дороги областного значения и их нормативные придорожные полосы;

- дороги местного значения и их нормативные придорожные полосы;

- хозяйственные дороги;

ГРУППА СЛОЕВ К ЧЕРТЕЖАМ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

Границы жилых функциональных зон.

- граница зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- граница зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

- граница зоны жилой застройки иного вида.

Планируемые границы жилых функциональных зон.

- граница планируемой зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- граница планируемой зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

- граница планируемой зоны жилой застройки иного вида.

Границы общественно деловых функциональных зон.

- граница зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

- граница зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- граница зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и    предпринимательской деятельности;

- граница общественно-деловых зон иного вида.

Планируемые границы общественно деловых функциональных зон.

- граница планируемой зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

- граница планируемой зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- граница планируемой зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и    предпринимательской деятельности;

- граница планируемой общественно-деловых зон иного вида.

Границы функциональных зон рекреационного назначения.

- граница территорий занятых лесами;

- граница территорий занятых прудами, озерами, водохранилищами;

- граница территорий используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

Планируемые границы функциональных зон рекреационного назначения.

- планируемая граница территорий занятых скверами, парками, городскими садами;

-  планируемая граница территорий занятых пляжами;

- планируемая граница территорий занятых прудами, озерами, водохранилищами;

- планируемая граница территорий предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

Работы по выполнению генерального плана сельского поселения производились в программном продукте АВТОКАД. Данная программа является наиболее доступной как с точки зрения самого продукта, так и с точки зрения возможности привлечения специалистов для работы в данной программе.

Программа АВТОКАД позволяет переносить информацию практически во все программные продукты, обеспечивающие территориальное проектирование

В конечном варианте при передаче рабочего файла заказчику, передается возможность управления имеющейся картографической информацией.

Включая интересующий заказчика слой, он может добавлять либо исключать определенную информацию, менять графические параметры нанесенных объектов, производить вычисления по площадным и линейным объектам, определять интересующие его расстояния, вносить дополнительную текстовую информацию, характеризующую объект и так далее.

## 4.2. РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры сельского поселения является его географическое положение.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен деревнями, поселками, селами, застроенными, в основном, жилыми образованиями с преимущественной усадебной застройкой.

Комплексная оценка экономического и территориального потенциала поселения предполагает рассмотрение части территорий для перевода их из различных категорий (в т.ч. сельскохозяйственного назначения, но неэффективно использующихся в настоящее время) в категорию земель населенных пунктов, земель особо охраняемых территорий рекреационного назначения.

Функциональное зонирование территории сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории.

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип историко-культурного и экологического приоритета принимаемых решений:

- сохранение объектов историко-культурного наследия

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию городских территорий

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития сельского поселения. Проведение ряда необходимых изменений в зонировании территории:  увеличение в балансе территории сельского поселения  площади многофункциональных зон - общественно-жилых, общественно-деловых, производственно-деловых и пр.

## 4.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Развитие производственного комплекса сельского поселения предполагает:

- модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования, при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон; комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий.

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов научно-производственной, деловой, торговой, выставочной сфер деятельности;

- улучшение состояния окружающей среды обеспечения на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращения разрешенных санитарно-защитных зон;

Данное направление формирования застройки, позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана.

## 4.4 СЕЛИТЕБНЫЕ ЗОНЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Развитие селитебных зон складывается из нескольких факторов:

- упорядочение сложившихся групп кварталов, в том числе и малоэтажной застройки в части дифференциации улично-транспортных элементов, в подчинении к общей транспортной   структуре поселения;

- определение зон жилищного строительства различных планировочных систем (как по характеру землепользования, так и по этажности) на свободных территориях.

## 4.5 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Общественно-деловая зона в существующих населенных пунктах предполагает размещение поселковых общественных центров в центральной части поселка и включает в себя объекты образования, дошкольного воспитания, спорта, общественного питания, бытового обслуживания и торговли, административно-бытовые учреждения. Развитие данных зон возможно при реконструкции существующих объектов при изменении их параметров и качества за счет рационального перераспределения существующих площадей при увеличении плотности застройки.

Общественно-деловые зоны поселения могут формироваться на свободных территориях для развития сельскохозяйственных оптовых рынков, складского хозяйства.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

## 4.6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Рекреационные зоны населенных пунктов включают в себя существующие скверы, озелененные поселковые территории, пляжи, естественные и искусственные водоемы. Реконструкция существующих и создание новых рекреационных зон возможно только при системном подходе к проблеме на основании разработанной проектной документации, выполненной в соответствии с действующими нормами, и с учетом современных тенденций и технологий.

Определение туристско-рекреационного направления как одного из наиболее перспективных направлений развития сельского поселения способствовало принятию решения о создании зоны рекреационного назначения земель особо охраняемых природных территорий вдоль реки Которосль (на расстоянии 300 м от береговой линии). Поскольку в настоящее время перевод земель иных категорий, расположенных в указанной зоне в земли рекреационного назначения земель особо охраняемых природных территорий не представляется возможным ввиду отсутствия проекта межевания границ указанной зоны планируется на перспективу разработать проект межевания и изъять указанные земли из оборота и частично из хозяйственного использования для создания зоны рекреационного назначения вдоль реки Которосль в соответствии со ст.98 Земельного кодекса Российской Федерации в целях природоохранного рекреационного и оздоровительного значения.

## 4.7. РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С. ЗАЯЧИЙ ХОЛМ

Основным фактором, определившим формирование существующей планировочной структуры с. Заячий Холм является автодорога Ярославль – Гаврилов-Ям.

Сложившийся общественный центр с. Заячий Холм с учетом предложений генерального плана имеет необходимые возможности для реконструкции, роста и развития на обозримую перспективу.

Функциональное зонирование территории административного центра Заячье-Холмское сельского поселения с. Заячий Холм, выполнено с учетом градостроительных ограничений. На Схеме территориального планирования показаны зоны различного функционального назначения: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные, сельскохозяйственного использования, специального назначения, резервные. Зоны различного функционального назначения, могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Границы функциональных зон определяются с учетом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных границ. Определенные в генеральном плане зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки документации по планировке территорий и правил землепользования и застройки, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны.

Размещение нового жилищного строительства запроектировано из условий выявления и развития основных элементов планировочной структуры, обеспечения рационального расселения и формирования законченного архитектурно-пространственного облика рабочего поселка. В западном направлении от с.Заячий Холм предусматривается расширение границ поселка и перевода земель в земли населенного пункта.

Архитектурно-планировочная идея центра сохраняет и развивает традиционное зонирование присущее поселку и выраженное системой небольших площадей, соединенных улицами, фасады которых в большинстве своем сформированы новой или реконструированной застройкой с повышенными архитектурными требованиями, а также в создании внутри квартальных пешеходных направлений, позволивших связать размещаемые на площадях объекты городского центра между собой.

Территории, предлагаемые для нового строительства, располагаются в южном направлении.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Предлагаемая южная группа кварталов жилой застройки на территориях относящихся в настоящее время к землям сельхозназначения наиболее благоприятная по обстоятельствам транспортно – инженерного обеспечения может быть отнесена к первоочередным этапам освоения после решения вопросов перевода земель из одной категории в другую.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Возможное развитие композиционного построения заложено в реанимации водного пространства пруда, находящегося в центральной части Заячьего Холма.

Производственная зона. Основные промышленные площадки располагаются в северной части населенного пункта.

Промышленность в основном представлена предприятиями сельскохозяйственного профиля (ООО «Прошенино», ООО СХП «Клён-1», СХК Колхоз) «Ярославль»). Производственная зона в целом характеризуются следующими отраслями: обрабатывающее производство – ООО «Молокозавод Прошенинский», добыча полезных ископаемых – ООО «Кварц».

Перспективные направления градостроительного развития. Юго-восточное направления представляет значительный интерес для территориального развития, имеющей благоприятные возможности, в том числе инфраструктурного и транспортного обеспечения.

Развитие населенных пунктов.

В соответствии с условиями контракта на населенные пункты численностью свыше 100 человек разработаны проекты генеральных планов данных населенных пунктов совмещающие на основном чертеже опорный план и схему функционального зонирования с приложением основных технико-экономических показателей.

В приведенной ниже сводной Таблице 10 даны основные технико-экономические показатели по разработанным проектам населенных пунктов.

Таблица 10.

| Населённые пункты | Численность населения существующая (чел.) | Численность населения на расчктный срок (чел.) | Численность населения на перспективу (чел.) | S населенного пункта в существующих границах (га.) | S населённого пункта в проектируемых границах (га.) | S жилой застройки существующая (га.) | S жилой застройки проектная (га.) | Кол-во жилых домов по проекту (шт.) | S общественно-деловой зоны существующая (га.) | S общественно-деловой зоны по проекту (га.) | S производственной зоны существующая (га.) | S производственной зоны по проекту (га.) | S коммунальной зоны существующая (га.) | S коммунальной зоны по проекту (га.) | S рекреационной зоны существующая (га.) | S рекреационной зоны по проекту (га.) | Проектируемые площади, проезды, дороги (га.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Заячий - Холм | 264 |  |  | 50,59 | 61,03 | 16,79 | 14,54 | 72 | 1,58 | 0,18 | - | 1,30 | 0,54 | 0,55 | 9,27 | 10,60 |  |
| Проектные предложения: Создание композиционной связи между существующими и проектируемыми градостроительными акцентами. Освоение территорий с выразительным ландшафтом для развития рекреационной зоны. Систематизация транспортной схемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Прошенино | 239 |  |  | 58,34 | 58,34 | 1920 | 12,26 | 61 | 3,01 | 0,89 | - | - | - |  |  |  |  |
| Проектные предложения: Организация новых жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Создание общественно делового центра как композиционного центра нас. пункта. Благоустройство и реконструкция существующих парковых зон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Ставотино | 155 |  |  | 57,72 | 59,27 | 29,35 | 6,77 | 33 | 1,71 | 2,24 | 1,04 | 1,18 | - | - | - | 7,66 |  |
| Проектные предложения: Создание общественно делового центра как композиционного центра нас. пункта. Благоустройство и реконструкция существующих парковых зон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П. Заря | 145 |  |  | 33,90 | 41,12 | 13,51 | 10,99 | 55 | 0,23 | 0,26 | - | - | 0,14 | 0,57 | - | 5,15 |  |
| Проектные предложения: Организация новых жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Благоустройство прибрежных территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Курдумово | 139 |  |  | 28,48 | 28,48 | 10,76 | 7,26 | 36 | 0,61 | 0,25 | - | - | 0,12 | 0,43 | - | 3,04 |  |
| Проектные предложения: Систематизация транспортной схемы. Создание общественно делового центра как композиционного центра нас. пункта. Обустройство свободных территорий поселения для занятий физкультурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

В проектируемой общественно-деловой зоне могут размещаться объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянки автомобильного транспорта, объекты делового, финансового назначения, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В проектируемых объектах жилых зон входит размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав проектируемых зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Количество домов принято из расчёта расположения и застраиваемой территории жилых домов на земельном участке 20 соток при ширине улиц и проездов 20 метров

# 5. ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

## 5.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Основу дорожной сети Заячье-Холмского сельского поселения составляют автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

Конфигурация сети автомобильных дорог имеет линейную структуру. Часть населенных пунктов с постоянно проживающим населением не имеют круглогодичных связей с административным центром, что особенно важно в вопросе развития сельских населенных пунктов и отрицательно сказываются на условиях жизни населения.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта 32 км. В результате  разрушения таких дорог идут прогрессирующими темпами, а стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью новых  дорог.

Общая протяжённость дорог Заячье-Холмского сельского поселения, находящихся по состоянию на 01.01.2007 год 134,42 км, представлена в Таблице 11.

По территории Заячье-Холмского сельского поселения проходят автодороги III технической категории: Ярославль – Заячий Холм – а/д Гаврилов-Ям – Иваново, Обход Гаврилов-Ям Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль (до Шопши), находящиеся на балансе обласной собственности.

В  соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог II  технической категории –75 метров, III –IV технической категории – 50м, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги. На земельные участки в границах придорожных полос в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 28.04.1999г.№ 85-п «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования Ярославской области», в редакции постановления от 30.10.2006г. № 253-а, установлены ограничения в использовании.

Придорожная полоса дорог областного подчинения 25-50м плюс полоса отвода (согласно кадастровому плану).

Общая протяжённость дорог Заячье–Хомского сельского поселения

Таблица 11

| № | Наименование дорог | Протяж. км | Покрытие | Категория | Кол-во потребителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пост.прож.населен |  | сезонно прожив. населени |
|  | Дороги, находящиеся на балансе департамента дорожного хозяйства Ярославской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Гаврилов–Ям – Пружинино | 18,9 | А/б | 4, 5 – III,14.4-Ivб |  |  |  |
|  | Гаврило –Ям – Лахость | 5,2 | А/б | 4-б |  |  |  |
|  | Гаврилов–Ям – Милочево | 6,6 | А/б | 1-с-в |  |  |  |
|  | Гаврилов–Ям – п.Заря | 1,3 | А/б | 2-с-а |  |  |  |
|  | Грудцино – Большой Стан | 2,55 | А/б | 2-с-а |  |  |  |
|  | Губино – Петроково | 1,14 | А/б | 4-в |  |  |  |
|  | Даниловка – Междуречье | 1,76 | А/б | 2-с-а |  |  |  |
|  | Заячий Холм – Иляково | 1,75 | А/б | 2-с-а |  |  |  |
|  | Заячий Холм – Михалево | 2,7 | А/б | 2-с-а |  |  |  |
|  | Заячий Холм – Раменье – Спас | 5,5 | А/б | 2-с-а |  |  |  |
|  | Заячий Холм – центр.усадьба | 0,64 | А/б | 1-с-б |  |  |  |
|  | Прошенино – Семейкино | 1,7 |  | 2-с-а |  |  |  |
|  | Тарасино – Гора | 1,4 |  | 2-с-а |  |  |  |
|  | Унимерь-Головино-Шильково | 11,3 |  | 4-А-8км, 4-б-3,3км |  |  |  |
|  | а/д Гаврилов-Ям - Пружинино | 15,4 | А/б | 2-с-а |  |  |  |
|  | Хохлево-Тарусино | 1,3 |  | 2-с-а |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 79,4 |  |  |  |  |  |
|  | Дороги, находящиеся на балансе Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование автодороги |  |  | Протяженность, км |  | Вид покрытия |  |
| 1 | с.Милочево-д.Овсянниково |  |  | 0,7 |  | грунтовая |  |
| 2 | 1К10 – д.Федоровское |  |  | 0,5 |  | грунтовая |  |
| 3 | с.Ставотино – д.Паньково |  |  | 4,0 |  | грунтовая |  |
| 4 | с. Вышеславское – д.Илькино |  |  | 1,2 |  | грунтовая |  |
| 5 | д.Головино – д.Чурилово |  |  | 1,0 |  | грунтовая |  |
| 6 | с.Спасс-д.Заморино-д.Прислон-д.Андрюшино |  |  | 10,0 |  | грунтовая |  |
| 7 | д.Михалево – д.Борисово |  |  | 1,0 |  | грунтовая |  |
| 8 | а/д «Гаврилов-Ям-Милочево» - с.Юцкое |  |  | 1,0 |  | грунтовая |  |
| 9 | а/д «Гаврилов-Ям-Милочево» - д.Калинино-д.Константиново |  |  | 4,0 |  | грунтовая |  |
| 10 | д.Курдумово – д.Горбово |  |  | 1,5 |  | грунтовая |  |
| 11 | а/д «г.Гаврилов-Ям-Пружинино»-д.Волчково |  |  | 1,0 |  | грунтовая |  |
| 12 | г.Гаврилов-Ям-Бочевка |  |  | 1,0 |  | грунтовая |  |
| 13 | а/д «г.Гаврилов-Ям-Пружинино»-д.Павлово |  |  | 1,0 |  | грунтовая |  |
| 14 | с. Даниловка – с.Смалево |  |  | 1,0 |  | грунтовая |  |
|  | Итого, всего |  |  | 28,9 |  |  |  |
|  | в т.ч. грунтовые |  |  | 28,9 |  |  |  |
|  | в т.ч. асфальт |  |  | - |  |  |  |

|  | Дороги, находящиеся на балансе Заячье-Холмского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование дорог | Протяж. км | Покрытие |  | Катег. | Кол-во потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  | Пост.прож.населен | сезонно прожив. населени |
| Заячье-Хомский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С.Заячий-Холм | 2,38 | А/б Песчанно-гравийные Грунтовое |  |  | 311 | 17 |
| 2 | Д.Прошенино | 1,96 | Асфальтобетонное |  |  | 243 | 21 |
| 3 | С.Унимерь | 2,24 | Асфальтобетонное |  |  | 80 | 61 |
| 4 | Д.Раменье | 0,89 | Асфальтобетонное |  |  | 16 | 36 |
| 5 | С.Вышеславское | 0,84 | Асфальтобетонное |  |  | 44 | 25 |
| 6 | Д.Иляково | 0,3 | Песчанно-гравийное |  |  | 15 | 21 |
| 7 | С.Спасс | 0,46 | Грунтовое |  |  | 6 | 46 |
| 8 | Д.Илькино | 0,22 | Грунтовое |  |  | 0 | 23 |
| 9 | Д.Тарусино | 0,44 | Грунтовое |  |  | 5 | 23 |
| 10 | Д.Смалево | 0,56 | Грунтовое |  |  | 7 | 26 |
| 11 | Д.Междуречье | 0,72 | Песчано-гравийное |  |  | 8 | 34 |
| 12 | Д.Даниловка | 0,32 | Грунтовое |  |  | 1 | 27 |
| 13 | Д.Андрюшино | 0,14 | Грунтовое | - |  | 2 | 13 |
| 14 | Д.Борисово | 0,44 | Грунтовое | - |  | 1 | 28 |
| 15 | Д.Головино | 0,68 | Грунтовое | - |  | 1 | 29 |
| 16 | Д.Заморино | 0,32 | Грунтовое | - |  | 1 | 17 |
| 17 | Д.Маурино | 0,2 | Грунтовое | - |  | 4 | 5 |
| 18 | Д.Михалево | 0,58 | Грунтовое | - |  | 27 | 29 |
| 19 | Д.Позобово | 0,2 | Грунтовое | - |  | 0 | 3 |
| 20 | Д.Рыково | 0,3 | Грунтовое | - |  | 17 | 10 |
| 21 | Д.Федоровское | 0,4 | Грунтовое | - |  | 19 | 18 |
| 22 | Д.Хохлево | 0,16 | Федеральн. дорога-асфальт | - |  | 9 | 5 |
| 23 | Д.Чурилково | 0,06 | Грунтовое | - |  | 2 | 1 |
| 24 | Д.Шильково | 0,4 | Грунтовое | - |  | 7 | 8 |
| 25 | Д.Прислон | 0,22 | Грунтовое | - |  | 2 | 8 |
|  | Итого по округу | 15,43 |  |  |  |  |  |
|  | Ставотинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | С.Ставотино | 1,6 | Песчано-гравийное Грунтовое |  |  | 181 | 29 |
| 27 | П.Заря | 1,32 | Песчано-гравийное |  |  | 151 | 17 |
| 28 | Д.Курдумово | 1,46 | Грунтовое Песчано-гравийное |  |  | 156 | 51 |
| 29 | Д.Гора | 0,3 | Грунтовое |  |  | 51 | 16 |
| 30 | Д.Кобыльское | 0,2 | Грунтовое |  |  | 5 | 11 |
| 31 | Д.Борисово | 0,26 | Грунтовое | - |  | 3 | 10 |
| 32 | Д.Бочевка | 0,2 | Песчано-гравийное | - |  | 1 | - |
| 33 | Д.Волчково | 0,56 | Грунтовое | - |  | 5 | 14 |
| 34 | Д.Горбово | 0,22 | Грунтовое | - |  | 8 | 8 |
| 35 | Д.Грудцино | 0,64 | Грунтовое | - |  | 18 | 13 |
| 36 | Д.Калинино | 0,46 | Грунтовое | - |  | 2 | 15 |
| 37 | Д.Константиново | 0,46 | Грунтовое | - |  | 12 | 22 |
| 38 | Д.Кореньково | 0,23 | Федеральн. дорога-Асфальт | - |  | 4 | 10 |
| 39 | Д.Милочево | 0,64 | Песчано-гравийное | - |  | 29 | 23 |
| 40 | Д.Немерово | 0,32 | Грунтовое | - |  | 4 | 18 |
| 41 | Д.Овсянниково | 0,26 | Грунтовое | - |  | 9 | 13 |
| 42 | Д.Павлово | 0,46 | Грунтовое | - |  | 10 | 22 |
| 43 | Д.Паньково | 0,34 | Грунтовое | - |  | 5 | 18 |
| 44 | Д.Петраково | 0,46 | Грунтовое | - |  | 9 | 21 |
| 45 | Д.Плетилово | 0,16 | Грунтовое | - |  | 4 | 6 |
| 46 | Д.Тарасино | 0,14 | Асфальто-вое | - |  | 0 |  |
| 47 | С.Юцкое | 0,26 | Грунтовое | - |  | 9 | 11 |
|  | Итого по округу | 10,95 |  |  |  | 1502 | 864 |
|  | ИТОГО | 26,38 |  |  |  | 2366 |  |
|  | ВСЕГО ДОРОГ | 91,72 |  |  |  |  |  |

Примечание: вид покрытия: а/б – асфальто-бетонное, цементно-бетонное, ПГС- гравийные не обработанные вяжущим составом, грунт- грунтовые дороги, грунт*- безнасыпные, полевые дороги.

Протяжённость дорог по Заячье-Холмскому сельскому поселению 134,42 км из них с твёрдым покрытием 89 км, осуществляющие связь с 28 населёнными пунктами. В удовлетворительном состоянии 72 км дорог. Дороги, связывающие населённые пункты поселения и проходящие по ним, в основном грунтовые, требуют капитального ремонта, а в некоторых направлениях необходима реконструкция, новое строительство.

Протяжённость автобусных маршрутов общего пользования 80 км, школьных маршрутов на местных дорогах 51км.

Проектное решение. В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положены:

1. «Схема развития автомобильных дорог Ярославской области», разработанная Московским филиалом «ГИПРОДОРНИИ».

2. Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области (постановление Администрации области от 12.09.2007 № 393-а).

Проектом предусматривается: Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог протяжённостью 42,0 км, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо полному разрушению дорожного покрытия.

Перечень автодорог и первоочередных мероприятий представлено в Таблице 12.

Таблица 12

| Наименование а/дороги | Протя-жённость, км | Перечень ремонтных работ | Связь а/д населённых пунктов | Количество пользо-вателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заячий Холм- Смалёво | 3 | Новое строительство | З.Холм, Даниловка, Смалёво,Междуречье | 16 |
| Милочево-Борисово | 1 | Новое строительство | Борисово, | 30 |
| Милочево-Овсянниково | 1 | Новое строительство | Милочево,Овсяниково кр.х-во «Феникс» | 38 |
| Юцкое-Константиново-Калинино | 4 | Новое строительство | Юцкое, Константиново, Калинино | 23 |
| Головино-Чурилово | 1 | Новое строительство | Головино, Чурилово,Шильково | 10 |
| Вышеславское –Илькино | 2 | Новое строительство | Вышеславское, Илькино | 44 |
| Курдумово-Плетилово-Волчково | 4 | реконструкция | Курдумово,ПлетиловоВолчково,Горбово | 173 |
| Заячий Холм-Раменье | 4 | реконструкция | Раменье | 16 |
| Заячий Холм-Иляково | 2 | реконструкция | Иляково | 15 |
| Итого первоочередное строительство | 22 | Примечание: графа 5 не учитывает граждан не проживающих в н.п. (чел.проживающих, а также временно зарегистрированных в населённых пунктах, расположенных вблизи трассы а/д), вследствие чего число потребителей может увеличиваться в летне-весенне-осенний период. |  |  |

3. Перевод гравийных и грунтовых дорог в автодороги с усовершенствованным асфальтовым покрытием между сельскими населенными пунктами: Ставотино-Курдумово-Плетилово-Волчково, Зячий Холм –Раменье-Илькино.

4. Предусмотреть реконструкцию  автомобильной дороги с асфальтовым покрытием: Унимерь- Вышеславское-Прошенино-Шильково.

5. При ведении комплексной застройки объектов малоэтажного строительства необходимо предусмотреть строительство дорог уличной сети,

(см. таблицу 13).

|  | Наименование н.п. | Площадь отведённого земельного участка Га | S под дорогами 30%от з.у. Га | S под застройку Га | Строительство уличной сети дорог км | К-во домов Шт всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Заячий Холм | 20,8 | 6,3 | 14,54 | 3,15 | 72 |
| 2 | с.Ставотино | 9,7 | 2,9 | 6,77 | 1,45 | 33 |
| 3 | д.Курдумово | 12,8 | 3,9 | 8,93 | 1,94 | 44 |
| 4 | п.Заря | 9,7 | 2,9 | 6,77 | 1,45 | 33 |
| 5 | д.Прошенино | 18,0 | 5,4 | 12,58 | 2,70 | 62 |
| Итого |  | 70,8 | 21,4 | 49,6 | 10,7 | 244 |

Первым этапом строительства малоэтажной застройки населённые пункты:

- д.Прошенино (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 1,35 км. (второй очереди 1,35 км.) Всего: 2,70 км;

- с.Ставотино (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,73 км. (второй очереди 0,73 км.) Всего: 1,45 км;

Таблица 13

- п.Заря (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,73 км. (второй очереди 0,73 км.) Всего: 1,45 км;

- д.Курдумово (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,97 км. (второй очереди 0,97 км.) Всего: 1,94 км;

- с. Заячий Холм (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 1,58 км. (второй очереди 1,58 км.) Всего: 3,15 км.

6. Предусмотреть дополнительные рейсы по маршрутам: Гаврилов-Ям-Милочево, Ярославль дачи близ д.Хохлево, Гаврилов-Ям – Головино.

7. Проектирование и строительство автодорог:

- Заячий Холм- Смолёво –3км;

- Михалёво-Борисово- 1 км;

- Михалёво-Овсяниково- 1 км;

- Юцкое-Константиново-Каликино-4км;

- Головино-Чурилово- 1 км;

- Вышеславское-Илькино- 2 км.

## 5.2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

Электроснабжение Заячье Холмского поселения  осуществляется от ПС «ТЕХНИКУМ»110/35/10 кВ (Великое Село) 10 кВ на ВЛ фидер №4 «Заячий Холм»10 кВ, от ПС 35 «СЕЛИФОНТОВО» фидер №2  до населённых пунктов Заморино, Зманово, Андрюшино. В населённых пунктах распределительная сеть 0,4кВ.

Фактическое электропотребление за 2007год составило 5983104 кв/год

Расчетное электропотребление и нагрузки. Нагрузки промышленных предприятий определены по удельным нормам расхода электроэнергии на единицу товарной продукции с учетом существующего электропотребления.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей определены по удельным нормам электропотребления на 1 жителя в год.

Принятые удельные нормы учитывают расход электроэнергии на освещение квартир, общественных зданий и улиц, бытовые приборы, водопровод, канализацию и другие бытовые нужды.

Обеспеченность электроэнергией Зпячье-Холмского сельского поселения указана в Таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Центр питания ВЛ 10 кВ | Утсановлен-ная мощ-ность, кВА | Электропотребление, кВт ч/г показатели за 2007г | Электропотребление кВт ч/мес Показатели на 01.09.08г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фидер №3 Ставотино |  |  |  |
| 1 | Ставотино КЗС | КТП 250 | Нет показателей |  |
| 2 | Ставотино свинарник | ЗТПП 2х630 | Нет показателей |  |
| 3 | Павлово | КТП 25 | 98400 | 8200,0 |
| 4 | Заря ферма | КТП 100 | 104160 | 8680,0 |
| 5 | Заря деревня | КТП 160 | 282960 | 23580,0 |
| 6 | База РЭС | КТП 250 | 185004 | 15417,0 |
| 7 | Ставотино ферма | КТП 400 | Нет показателей |  |
| 8 | Ставотино мастерские | КТП 400 | Нет показателей |  |
| 9 | Кореньково | КТП 40 | 22560 | 1880,0 |
| 10 | Немерово | КТП 40 | 22320 | 1860,0 |
| 11 | Петроково | КТП 25 | 50400 | 4200,0 |
| 12 | Константиново | КТП 100 | 9120 | 760,0 |
| 13 | Юцкое | КТП 50 | 9600 | 800,0 |
| 14 | Милочево | КТП 160 | 43920 | 3660,0 |
| 15 | Борисово | КТП 30 | 54360 | 4530,0 |
| 16 | Ставотино столовая | КТП 100 | 121440 | 10120,0 |
| 17 | Ставотино деревня | КТП 100 | 185040 | 15420,0 |
| 18 | Илькино | КТП 25 | 15240 | 1270,0 |
| 19 | Вышеславское | КТП 100 | 602640 | 50220,0 |
| 20 | Прошенино школа | ЗТПП 2х250 | 576000 | 48000,0 |
| 21 | Прошенино КЗС | КТП 250 | 0 | 0,0 |
| 22 | Прошенино зерноток | КТП 400 | 0 | 0,0 |
| 23 | Прошенино ферма | КТП 250 | 44640 | 3720,0 |
| 24 | Маурино | КТП 630 | 146880 | 12240,0 |
| 25 | Гора деревня | КТП 100 | 192240 | 16020,0 |
| 26 | Гора ферма | КТП 250 | 23040 | 1920,0 |
| 27 | Паньково | КТП 25 | 29040 | 2420,0 |
| 28 | Унимерь кошара | КТП 250 | 5040 | 420,0 |
| 29 | Унимерь деревня | КТП 160 | 316800 | 26400,0 |
| 30 | Головино | КТП 100 | 58560 | 4880,0 |
| 31 | Чурилково | КТП 25 | 300 | 25,0 |
| 32 | Рыково | КТП 40 | 3360 | 280,0 |
| 33 | Курдуммово карт/хран | КТП 160 | 78720 | 6560,0 |
| 34 | Курдумово АВМ | КТП 250 | 33840 | 2820,0 |
| 35 | Курдумово магазин | КТП 250 | 178560 | 14880,0 |
| 36 | Курдумово садик | КТП 400 | 112320 | 9360,0 |
| 37 | Курдумово мастерские | КТП 250 | 57600 | 4800,0 |
| 38 | Плетилово | КТП 40 | 8400 | 700,0 |
| 39 | Грудцино | КТП 40 | 31920 | 2660,0 |
| 40 | Смалёво | КТП 160 | 110160 | 9180,0 |
| 41 | Междуречье | КТП 160 | 300000 | 25000,0 |
| 42 | Междуречье коттеджи | КТП 250 | 85440 | 7120,0 |
| 43 | Тарусино | КТП 100 | 254880 | 21240,0 |
| 44 | Хохлево | КТП 63 | 16320 | 1360,0 |
| 45 | Заячий-Холм столовая | КТП 160 | 96480 | 8040,0 |
| 46 | Заячий-Холм жил/зона | КТП 250 | 182880 | 15240,0 |
| 47 | Заячий-Холм мастреские | КТП 250 | 6720 | 560,0 |
| 48 | Заячий-Холм ферма | КТП 250 | 308160 | 25680,0 |
| 49 | Заячий-Хрлм АВМ | КТП 250 | 159360 | 13280,0 |
| 50 | Иляково | КТП 40 | 47520 | 3960,0 |
| 51 | Раменье | КТП 100 | 64800 | 5400,0 |
| 52 | Спасс | КТП 100 | 65400 | 5450,0 |
| 53 | Михалёво | КТП 40 | 67680 | 5640,0 |
| 54 | Борисово | КТП 30 | 67080 | 5590,0 |
| 55 | Фёдоровское | КТП 63 | 11400 | 950,0 |
| 56 | Даниловка | КТП 100 | 100560 | 8380,0 |
| 57 | Поповка | КТП 160 | 210240 | 17520,0 |
| 58 | Заморино | КТП 40 | 69840 | 5820,0 |
| 59 | Зманово | КТП 40 | 42240 | 3520,0 |
| 60 | Кузьминское | КТП 63 | 11520 | 960,0 |
|  | ИТОГО |  | 5983104 | 498592 |

Проектные предложения. Электроснабжение Заячье Холмского поселения на расчетный период генплана сохранится по сложившейся схеме. В связи с увеличением нагрузки, в перспективе потребуется увеличение трансформаторной мощности на ПС Павлово, Ставотино, Петраково, Унимерь.

Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности функционирования системы электроснабжения за счет реконструкции  действующих ТП (КТП) и строительства  новых ТП-10/0.4 кВ.

Развитие сетей 0,4кВ предусматривается в увязке с застройкой и строительством улично-дорожной сети населённых пунктов: Заячий Холм, Ставотино, Курдумово, п.Заря, Прошенино.

Ориентировочные объемы работ требуют уточнения на последующих стадиях проектирования.

Жилищное строительство (малоэтажное) всего 244 дома 3660 кВт

Строительство объектов соц. культ быта (клубы, детские сады и т.п.) 1200квт

Промышленное строительство (развитие, реконструкция объектов СХН) 400квт

Объекты ЖКХ 1000квт

Строительство наружных сетей 0,4 кВт (ЛЭП) протяжённостью около 10,7 км (согласно ПДП населённых пунктов).

## 5.3 СВЯЗЬ

Телефонизация. Населенные пункты Заячье-Холмского сельского поселения обслуживает автоматическая телефонная станция СТС. Число абонентов стационарной телефонной связи сельского поселения на 1.01.2008 составляет 78 % абонентов, в том числе среди населения 61% абонентов, от общего числа жителей, при средней телефонной плотности 15 тел/100 жителей.

При определении потребности в телефонной связи Заячье-Холмского сельского поселения норма плотности принята на I очередь 20 тел/100 жителей, на расчетный срок 25 тел/100. Для удовлетворения потребности  на I очередь потребуется ввести 450 номеров абонентской емкости, на расчетный срок еще 450 номеров.

Проектом предлагается расширение действующей СТС и соответствующее развитие линейно-кабельных сооружений.

Радиофикация. Населенные пункты Заячье-Холмского сельского поселения обеспечены проводным радиовещанием от действующего радиоузла в г. Ярославле.

Радиосеть выполнена двухзвенной, в основном воздушной, на стойках и собственных опорах. Общая нагрузка Заячье-Холмского сельского поселения составляет около 70% радиоточек. А прогнозируемая нагрузка составит 90% радиоточек и будет обеспечена мощностями действующего радиоузла.

Телефикация. Поселок находится в зоне уверенного приема телевизионных программ от  телецентра п.Дубки.

В поселениях действует традиционная схема приема телевизионных передач - СКПТ (одна антенна на подъезд или индивидуальный дом), которая является оптимальной на ближайший период, т.к. обеспечивает необходимое усиление и помехозащищенность (фильтрацию) ТВ каналов.

Однако, с увеличением одновременно действующих ТВ программ, развитием телевизионного вещания в дециметровом диапазоне, в пос. Заячий Холм целесообразно дальнейшее  развитие  крупных систем коллективного приема телевидения - кабельное телевидение, которое обеспечит возможность подключения к одной приемной антенне значительно большего числа абонентов с лучшим качеством  приема.

## 5.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее состояние.

На территории Заячье-Холмского сельского поселения действуют автономные источники тепловой энергии.

Проектные предложения.

Перспективное развитие газовых сетей на территории поселения позволяет осуществить переход существующих источников теплоэнергии на природный газ.

По мере роста тепловых нагрузок тепловые источники будут наращивать свои мощности путем расширения, модернизации котельных, замены устаревшего, износившегося оборудования на более современное, перевод на природный газ.

Теплоснабжение усадебной застройки предусматривается на базе индивидуальных экономичных бытовых котлов, на природном газе и местных видах топлива.

## 5.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

На территории Заячье-Холмского сельского поселения проходит нефтепровод «Сургут-Полоцк», газопровод высокого давления «Уренгой – Памары_-Ужгород», «Уренгой–Памары -Ужгород-Кострома», газопровод низкого давления «Гразовец-Москва-Гаврилов-Ям-Заячий –Холм-Савотино-Митино-Стогинское»

Существующее состояние. Подача сжиженного углеводородного газа потребителям осуществляется с Ярославской ГНС (газонаполнительной станции).

Подача природного газа в Заячье-Холмском сельском поселении осуществляется от ГРС г.Гаврилов-Ям, ГРС в районе с.Унимерь, ГРС в районе д.Петраково. Из 47 населённых пунктов природный газ проведён в семь: п.Заря, с.Ставотино, д.Курдумово, с.Заячий Холм, с.Унимерь, с.Вышеславское, д.Прошенино  протяжённостью 16,6 км.

Расчетное газопотребление. В расчетном периоде развития газоснабжение Заячье-Холмского сельского поселения предусматривается природным и сжиженным газом.

Потребителями природного газа являются:

- население малоэтажной застройки – на приготовление пищи  и бытовые  нужды – 83 нм3/год на одного человека;

- население усадебной застройки на нужды отопления, горячего водоснабжения и  на приготовление пищи  1040 нм3/год на одного человека;

- источники тепла – на выработку тепловой энергии;

- промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы, строительные организации, автобазы, механические мастерские – для технологических нужд и вспомогательных работ.

Для населенных пунктов, к которым подводится природный газ проектом предусматривается:

1) на первом этапе освоения

- 50% газификация природным газом усадебной застройки;

- газификация промышленных и сельскохозяйственных объектов, котельных;

2) на втором этапе освоения 100% газификация природным газом усадебной застройки.

Сжиженным углеводородным газом предусматривается обеспечить населенные пункты, расположенные за пределом экономически обоснованной зоны использования природного газа.

Потребители сжиженного углеводородного газа:

- население усадебной застройки – на хозяйственно-бытовые нужды, включая приготовление пищи  при норме 82 кг/год на человека;

- население малоэтажной застройки – на нужды пищеприготовления, при норме 59 кг/год на человека;

Проектные предложения.

Проектные предложения разработаны на основании Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов России», утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 21.08.2003 года, которая определила основные условия для включения объектов газификации регионов в план капитального строительства ОАО «Газпром».

Разработать программу газификации населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения.

Расчётное потребление газа первоочередного строительства по населённым пунктам, представленным в Таблице 15.

Таблица 15

|  | Наименование н.п. | Население существ. Кол-во чел | Населе-ние проект Кол-во чел | Расчётное тыс.нм3/год многоэтажные ж.д. 100% 30% | Расчётное тыс.нм3/год одно-Двухквартирные жилые дома 100% 70% | К-во домов Шт всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Заячий Холм | 264 | 264+288=552 | 552*83/1000=45,816 45,816*30/100=13,7 | 552*1040/1000=574,08 574,08*70/100=401,9 | 72 |
| 2 | с.Ставотино | 155 | 155+132=287 | 287*83/1000=23,821 23,821*30/100=7,15 | 287*1040/1000=298,48 298,48*70/100=208,9 | 33 |
| 3 | д.Курдумово | 139 | 139+176=315 | 315*83/1000=26,145 26,145*30/100=7,84 | 315*1040/1000=327,6 327,6*70/100= 229,3 | 44 |
| 4 | п.Заря | 145 | 145+132=277 | 277*83/1000=22,991 22,991*30/100=6,9 | 277*1040/1000=288,08 288,08*70/100=201,7 | 33 |
| 5 | д.Прошенино | 284 | 284+248=532 | 532*83/1000=44,156 44,156*30/100=13,25 | 532*1040/1000=553,28 553,28*70/100=387,3 | 62 |
| Итого |  |  | 1963 | 162,929 48,8787 | 2041,52 1429,064 | 244 |
| ВСЕГО |  |  | 1963 | 1478 |  | 244 |

Примечание:

Проектное население принято с учётом проживания в одном доме не менее 4-х человек.

Расчётное потребление газа пользователей на нужды отопления, горячего водоснабжения и на приготовление пищи 1040 нм3/год на одного человека,(количество индивидуальных одно-двух квартирных жилых домов принято 70%).

Расчётное потребление газа пользователей на приготовление пищи и бытовые нужды – 83 нм3/год на одного человека (население многоэтажной застройки – 30%).

## 5.6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

Водоснабжение: существующее состояние.

На территории Заячье-Холмского сельского поселения действует централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием от артезианских скважин в 12 населённых пунктах, водоснабжение малоэтажной индивидуальной застройки осуществляется из колодцев. Протяженность уличной водопроводной сети с. Заячий Холм составляет 15,8км. Питание сети водопровода осуществляется из артезианских скважин, с устройством водонапорных башен в количестве 14 штук. Расход питьевой воды около 258460 м3/год., в том числе на нужды населения –  201320куб м/год. и на нужды промпредприятий – 57140 куб м/год.

Поселковыми водопроводом охвачена жилая застройка, учреждения соцкультбыта и промпредприятия.

В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки. При отсутствии сетей пользуются водой из шахтных и трубчатых колодцев. Качество воды соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 80-95%.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Удельное среднесуточное водопотребление населенных пунктов и комплексов отдыха принято в соответствии с СНиП 2.04.03-85, ВСН 23-75, нормативов государственных социальных стандартов и приведены в нижеследующей Таблице 16.

Таблица 16

| Водопотребители | Ед.измерения | Удельное водопотребление |
| --- | --- | --- |
| Рабочие поселки | л/сут. на 1 человека | 280** 225 |
| Поселения I и II типов | -"- | 250 200 |
| Поселения III типа | -"- | 200 120 |
| Рядовые поселения | -"- | 100-125 25-70 |
| Животноводство | л/сут. на 1 животное | 1-100 1-80 |
| Учреждения отдыха: |  |  |
| - санатории | -"- | 350 280 |
| - детский отдых | -"- | 200 160 |
| - кратковременный отдых | -"- | 10 8 |

Примечание: ** в числителе - водопотребление

в знаменателе - водоотведение.

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.

Полив улиц и зеленых насаждений предусматривается осуществлять из системы хозяйственно питьевого водопровода (10%) и поверхностных источников (70%).

Расход воды в местах отдыха рассчитан на максимальную нагрузку, т.е. летний период и в принятые нормы включены (кроме полива) дополнительные расходы воды на групповые душевые и ножные ванны в бытовых зданиях, на стирку белья в прачечных, на приготовление пищи на предприятиях общественного питания.

Проектные предложения.

В качестве источника хозяйственно питьевого водоснабжения по Заячье-Холмскому сельскому поселению приняты подземные воды, как наиболее безопасные в санитарно-гигиеническом отношении. Качество подземных вод в основном отвечают нормативным требованиям, за исключением повышенного содержания железа.

Для населённых пунктов Заячье-Холмского сельского поселения сохраняется существующая система водоснабжения. Общий среднесуточный объем водопотребления по проектируемой территории Заячье-Холмского с.п. (с.Заячий Холм, Ставотино, Курдумово, п.Заря, Прошенино) составит:

- на расчетный срок - 280,8 тыс. м3/сут. (плюс существующее фактическое водопотребление).

Проектом предусматривается охват кольцевыми сетями водопровода всей застройки с.Заячий Холм, включая перспективные территории. Реконструкции и замене подлежат физически изношенные сети водопровода.

1. для устойчивой и экономичной работы артскважин, а также резкого снижения утечки на водопроводных сетях поселка необходимо внедрить автоматизированную систему типа «АСУР»;

2. провести разведку подземных вод для нужд поселка геологоразведочной экспедиции, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

3. выполнить проект расширения и реконструкции водопровода, предусматривающей строительство очистных водопроводных сооружений.

4. разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода протяжённостью около 12,0 км.

5.провести инвентаризацию и обследование существующих сетей водопровода с последующей их реконструкцией.

6.разработать проект «Системы обеспечения пожаротушения из естественных источников, путём устройства (строительства) пожарных водоёмов».

Канализация: современное состояние.

В с. Заячий Холм, Унимерь, Прошенино, Раменье действует централизованная система бытовой канализации протяжённостью 3,665км, которая охватывает жилую застройку, предприятия соцкультбыта и промпредприятия. Очистные сооружения действуют лишь в двух населённых пунктах: Заячий Холм и Прошенино. Процент износа сетей составляет 99%.

Очистные сооружения Заячье-холмского сельского поселения, реконструкции, а на территориях планируемой застройки строительство современных очистных сооружений.

В остальных проектируемых поселениях централизованная канализация отсутствует. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.

Нормы водоотведения принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению с учетом понижающего коэффициента.

Проектные предложения. Замена, реконструкция существующих сетей канализации.

Общий объем сточных вод Заячье Холмского сельского поселения составит:

258460 м3/год., в том числе на нужды населения –  201320куб м/год. и на от промпредприятий – 57140 куб м/год.

В районах нового жилищного строительства намечено строительство самотечных сетей канализации, канализационно-насосных станций с отведением стоков в проектируемые ОСК.

В районах индивидуальной застройки не исключается организация децентрализованной системы канализации для одного или нескольких зданий.

Для остальных проектируемых населенных пунктов предусматривается использование децентрализованных (местных) схем канализации с применением для очистки сточных вод фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, аэротенков на полное окисление  и др.

При проектировании малоэтажной застройки возможны варианты автономной системы водоудаления (установки биологической очистки и т.п.). В этом случае необходимо предусмотреть систему закрытой ливневой канализации с выходом в закрытый водоём или очистные сооружения.

ВЫВОД:

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

- местоположения

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- экологического состояния природной среды и территории;

- транспортной обеспеченности территории;

- планировочных условий;

- системы расселения;

- градостроительной освоенности территорий;

- степени хозяйственной освоенности территории.

Оценка территории проводилась по двум факторам:

- природным, которые определяются природными и инженерно-строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды;

- техногенным, определяющие обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транспортную доступность основных промышленных, административных, культурных объектов, санитарно-гигиенических условия и требования к охране природы, а также архитектурно-эстетические достоинства отдельных природных или культурных ландшафтов.

На схеме комплексной оценки территории Заячье-Холмского сельского поселения показаны территории в границах, которых устанавливаются ограничения на использования территории при осуществлении градостроительной деятельности.

Заячье-Холмское сельское поселение обладает достаточно богатым природным и историко-культурным потенциалом, что может позволить сделать его привлекательным для инвестирования в рекреационную сферу и жилищное строительство.

На основе оценки результатов анализа комплексного развития территории, дана характеристика состояния природного комплекса, определены участки под преимущественно жилое и промышленное строительство, зоны возможного размещения объектов рекреации, спорта, отдыха и туризма.

В результате комплексного анализа территории сельского поселения выявлены следующие проблемы:

1. Устаревшая или отсутствующая градостроительная документация практически по всем  населенным пунктам;

2. Недостаточное развитие инженерных инфраструктур, и, прежде всего

газоснабжения, водоснабжения и очистки стоков;

3. Отсутствие ряда искусственных сооружений на пересечениях с

магистральными железнодорожными и автомобильными направлениями;

4. Недостаточное развитие жилищного строительства.

5. Слабое использование историко-культурного наследия и природного комплекса в части развития туристического комплекса.

# По результатам комплексной оценки  и комплексного анализа развития территории Заячье-Холмского сельского поселения определены мероприятия по реализации поставленных задач территориального планирования поселения.

# 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ               (ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ)

При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы и интересы сельского поселения. Система мероприятий по реализации поставленных целей развития сельского поселения, включает основные направления, с учетом первоочередных мероприятий, которые включают разработку правил землепользования и застройки сельского поселения, подготовку документации по планировки территорий пос. Заячий Холм, а также для размещения объектов капитального строительства местного значения. Также первоочередными мероприятиями является, разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и других зон с особыми условиями использования территорий.

Основные направления:

1. Содействие развитию предприятий и предпринимательской деятельности

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

1.1 реабилитация предприятий на основе саморазвития при максимальном использовании местных ресурсов (МУП "Заячье-Холмское ЖКХ").

1.2 развитие и модернизация предприятий АПК, с ориентацией их на расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции и лесного сырья, ремонта техники и оборудования (В частности: ООО СХП "Родник", ЗАО СХП "Курдумовское", ЗАО СХП "Рассвет", СХК "Заря") в ходе реализации Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446).

1.3 повышение конкурентоспособности производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции в ходе реализации Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446).

1.4 содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий использующих местное сырье и материалы (производство строительных материалов и изделий, бытовые услуги, производство, переработка, и реализация сельскохозяйственной продукции, транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей и др.).

Выполнение задачи по развитию и поддержке малых форм хозяйствования в сельской местности осуществляется в настоящее время в рамках комплексной целевой программы "Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ярославской области" на 2007 - 2011 годы, утвержденной Законом Ярославской области от 22.11.2006 N 79-з.

2. Развитие строительной базы с учетом специфики сельского поселения и задач по реконструкции застройки

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

2.1 развитие предприятий стройиндустрии по выпуску стройматериалов и конструктивных материалов из местного сырья для строительства экономичных и экологически безопасных жилых домов, в том числе малой этажности.

2.2 стимулирование частного предпринимательства в сфере ремонта, реконструкции, нового малоэтажного строительства, благоустройства и инженерного оборудования.

3. Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

3.1 организация научно-изыскательских работ по изучению традиционных ремесел и промыслов региона.

3.2 возрождение и развитие традиционных ремесел и промыслов на базе результатов изысканий и активный информационный маркетинг уникальной продукции художественных промыслов и ремесел.

3.3 создание сети сувенирных лавок-мастерских, проведение периодических ярмарок народных ремесел и организация выставок-продаж изделий народного творчества.

4. Обеспечение устойчивости социально-демографической структуры населения

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

4.1 реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы. В настоящее время выполнение данной задачи предусматривается в рамках областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной Законом Ярославской области от 06.05.2005 N 23-з;

4.2 строительство начальной школы-сада в с. Заячий Холм

4.3 создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа.

4.4 максимально возможное сохранение существующих и создание новых рабочих мест, развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи в ходе реализации Программы содействия занятости населения Ярославской области на 2006-2008 годы (письмо Федеральной службы по труду и занятости от 22.02.2006 N 493-ТЗ "Об утверждении программы содействия занятости населения").

5. Усиление организационно-хозяйственных, культурно-бытовых и транспортных связей сельского поселения в системе расселения

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

5.1 восстановление, реконструкция и финансовая поддержка предприятий и учреждений, обслуживающих населенные пункты сельского поселения (АПК, транспорт, материально-техническое снабжение, торговля, бытовое обслуживание населения).

6. Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное строительство

Существующая в настоящее время проблема нехватки жилья может быть решена также посредством реализации следующих федеральных и региональных программ:

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 675;

Постановление Администрации Ярославской области от 5 сентября 2007 г. № 370-а «Об областной целевой программе «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2008-2009 годы;

Областная целевая программа «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» на 2008-2010 годы, утвержденная Законом Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 43-з;

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 288-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановление Правительства РФ от 13 января 2009 г. № 20;

Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2000 г. № 845 «Об утверждении Положения о жилищном обустройстве вынужденных переселенцев в РФ»;

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

6.1 реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов сельского поселения;

6.2 всемерное расширение индивидуального малоэтажного жилищного строительства на свободных от застройки территориях в населенных пунктах: с. Заячий Холм, д. Курдумово, Прошенино, с. Ставотино, п. Заря, с. Унимерь.

6.3 обеспечение типологического разнообразия нового жилища;

6.4 реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.

Федеральный Закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в ред. от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ ;

Федеральный Закон «О порядке определения минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования рынка жилья, за счет средств субъектов РФ и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 30 декабря 2008 г. № 323-ФЗ;

Федеральный Закон « О жилищных накопительных кооперативах» в ред. от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ;

Постановление Правительства «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в ред. от 24 декабря 2008 г. № 1010;

Постановление Правительства Ярославской области от 28 мая 2008 г. № 254-п «О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2008 год»;

Постановление Правительства Ярославской области от 23 апреля 2008 г. № 198-п «Об утверждении нормативно-методических материалов для разработки и реализации областной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2008 год».

7. Развитие социальной инфраструктуры

Возможности развития социальной инфраструктуры поселения даны в областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной Законом Ярославской области от 06.05.2005 N 23-з.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

7.1 создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных услуг (прежде всего, медицинского обслуживания и образования), расширение возможностей выбора их населением;

7.2 обустройство мест захоронений (инвентаризация и паспортизация мест захоронений, приведение в порядок старых и создание новых кладбищ).

8. Модернизация и повышение надежности инженерно-технической инфраструктуры

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

8.1 сохранение работоспособности и функциональной надежности действующих систем инженерного обеспечения, с существенным ростом объемов ремонтно-восстановительных работ;

8.2 поэтапный подъем уровня обеспеченности основными видами инженерного оборудования в отстающих по этому показателю населенных пунктов;

Электроснабжение:

В связи с увеличением нагрузки, в перспективе потребуется  увеличение трансформаторной мощности на ПС Павлово, Ставотино, Петраково, Унимерь.

Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности функционирования системы электроснабжения за счет реконструкции  действующих ТП (КТП) и  строительства  новых ТП-10/0.4 кВ.

Развитие сетей 0,4 кВ предусматривается в увязке с застройкой и строительством улично-дорожной сети населённых пунктов: Заячий Холм, Ставотино, Курдумово, п.Заря, Прошенино.

Ориентировочные объемы работ требуют уточнения на последующих стадиях проектирования.

Связь:

Проектом предлагается расширение действующей СТС и соответствующее развитие линейно-кабельных сооружений.

Телефикация. С увеличением одновременно действующих ТВ программ, развитием телевизионного вещания в дециметровом диапазоне, в пос. Заячий Холм целесообразно дальнейшее развитие крупных систем коллективного приема телевидения - кабельное телевидение, которое обеспечит возможность подключения к одной приемной антенне значительно большего числа абонентов с лучшим качеством  приема.

Теплоснабжение:

Первоочередные мероприятия:

Предусматривается перевод зданий, сооружений и индивидуальных жилых домов на автономное теплоснабжение посредством установки газового оборудования (газовые котлы, установки и т.п.)

На расчётный период:

- проектирование и перевод жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных, сельхоз. предприятий, котельных на экономичные виды топлива (газ, инфракрасное-электроотопление).

- рациональное использование децентрализованных систем отопления и горячего водоснабжения, теплоснабжения на природном газе (крышных котельных, квартирных теплогенераторов) для застройки и объектов соцкультбыта.

Теплоснабжение усадебной застройки предусматривается на базе индивидуальных экономичных бытовых котлов, на природном газе и местных видах топлива.

Газоснабжение:

1) на первом этапе освоения

- 50% газификация природным газом усадебной застройки;

- газификация промышленных и сельскохозяйственных объектов, котельных;

2) на втором этапе освоения 70% газификация природным газом усадебной застройки.

На Расчётное потребление газа при условии первоочередного строительства малоэтажной (усадебной) застройки по населённым пунктам: с.Заячий Холм, с.Ставотино, д.Курдумово, п.Заря, д.Прошенино, составит 1478 тыс.нм3/год.

Разработать проект и осуществить прокладку распределительных сетей газопровода (на новых территориях под малоэтажную застройку) порядка 15км.

Водоснабжение:

Первоочередные мероприятия:

- охват кольцевыми сетями водопровода всей застройки с.Заячий Холм, включая перспективные территории.

- реконструкции и замене подлежат физически изношенные сети водопровода. На сети водопровода устанавливаются пожарные гидранты и запорная арматура.

- разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода протяжённостью около 12,0 км.

- провести инвентаризацию и обследование существующих сетей водопровода с последующей их реконструкцией.

- разработать проект «Системы обеспечения пожаротушения из естественных источников, путём устройства (строительства) пожарных водоёмов».

На расчётный срок:

- выполнить проект расширения и реконструкции водопровода, предусматривающей строительство очистных водопроводных сооружений.

- провести разведку подземных вод для нужд поселка геологоразведочной экспедиции, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

- для устойчивой и экономичной работы артскважин, а также резкого снижения утечки на водопроводных сетях поселка рекомендуется внедрить автоматизированную систему типа «АСУР».

Канализование:

Первоочередные мероприятия:

Осуществить проектирование и строительство самотечных сетей канализации, канализационно-насосных станции с отведением стоков в проектируемые ОСК на территории населенных пунктов.

На расчётный период:

- в районах нового жилищного строительства необходимо осуществить проектирование и строительство самотечных сетей канализации, канализационно- насосных станции с отведением стоков в проектируемые ОСК.

- в районах индивидуальной застройки не исключается организация децентрализованной системы канализации для одного или нескольких зданий.

- при проектировании малоэтажной застройки возможны варианты автономной системы канализации (установки биологической очистки и т.п.). В этом случае необходимо предусмотреть систему закрытой ливневой канализации с выходом в закрытый водоём или очистные сооружения.

9. Совершенствование транспортной инфраструктуры

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

9.1 реконструкция и модернизация сети улиц и дорог, ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем.

Первоочередные мероприятия:

Для решения транспортных проблем необходимо провести инвентаризацию  дорог, на основе результатов которой появится возможность разработать план улучшения качества дорог.

Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог протяжённостью 42,0 км, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо полному разрушению дорожного покрытия.

Реконструкция гравийных и грунтовых дорог в автодороги с усовершенствованным асфальтовым покрытием между сельскими населенными пунктами:  Ставотино-Курдумово-Плетилово-Волчково, Зячий-Холм-Раменье-Илькино.

Предусмотреть реконструкцию автомобильной дороги с асфальтовым покрытием: Унимерь-Вышеславское-Прошенино-Шильково.

Необходима реконструкция автодорог:

Заячий-Холм-Раменье-Прислон  8км;

Заячий-Холм-Иляково 2км

Заячий-Холм-Смолево 4км

- д.Прошенино (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 1,35 км.  Всего: 2,70 км;

- с.Ставотино (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,73 км.  Всего: 1,45 км;

- п.Заря (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,73 км. Всего: 1,45 км;

- д.Курдумово (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,97 км.  Всего: 1,94 км;

- с. Заячий Холм (первой очереди) необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 1,58 км. Всего: 3,15 км.

обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть дорог общего пользования.

Предусмотреть дополнительные рейсы по маршрутам: Гаврилов-Ям-Милочево, Ярославль - дачи близ д.Хохлево, Гаврилов-Ям-Головино.

На расчётный период:

Новое строительство автодорог с улучшенным покрытием (местного значения):

Заячий-Холм-Смалёво 3км, Милочево-Борисово 1км, Милочево-Овсянниково 1км, Юцкое-Константиново-Калинино 4км, Головино-Чурилово 1км, Вышеславское-Илькино 2км, Курдумово-Плетилово-Волчково 4км, Заячий-Холм-Раменье 4км, Заячий-Холм-Иляково 2км;

- д.Прошенино необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог второй очереди 1,35 км.

- с.Ставотино необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,73 км.

- п.Заря необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,73 км.

- д.Курдумово необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 0,97 км.

- с. Заячий Холм необходимо предусмотреть трассировку уличной сети протяжённостью дорог 1,58 км.

Проектирование и строительство автодорог:

- Заячий Холм- Смолёво –3км;

- Михалёво-Борисово- 1 км;

- Михалёво-Овсяниково- 1 км;

- Юцкое-Константиново-Каликино-4км;

- Головино-Чурилово- 1 км;

- Вышеславское-Илькино- 2 км.

10. Возрождение и совершенствование архитектурно-пространственной среды и сохранение архитектурного наследия

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

10.1 разработка градостроительных концепций восстановления исторической среды на отдельных территориях сельского поселения;

10.2 определить требования по организации застроечных и реконструктивных преобразований (мероприятий) на территориях достопримечательных мест в виде градостроительных регламентов, закрепляемых в правовом документе градостроительного зонирования (правилах землепользования и застройки сельского поселения).

10.3 совместно с субъектом федерации – Ярославской областью, разработать проекты зон охраны памятников истории и культуры сельского поселения, по результатам которого, в случае необходимости, внести соответствующие изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения;

10.4 реставрация или восстановление объектов культурного наследия в соответствие с разработанными и утвержденными мероприятиями.

11. Дальнейшее проектирование и благоустройство населенных пунктов в соответствии с разработанными генеральными планами

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

11.1 всемерное расширение индивидуального малоэтажного жилищного строительства на новых территориях.

11.2 упорядоченное использование производственных территорий за счет уплотнения застройки, внедрение новых технологий и повышения технологических требований;

11.3 создание пешеходных зон и мест отдыха, благоустройство улиц, площадей, внутриквартальных территорий (ремонт дорожных покрытий, мощение тротуаров, освещение, восстановление и развитие системы озеленения с учетом исторических ландшафтов).

12. Повышение социально-экономической и градостроительной эффективности использования территорий

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

12.1 разработка и утверждение правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения.

12.2 разработка документации по планировке территорий перспективных для застройки элементов планировочной структуры населенных пунктов.

13. Эффективное и качественное использование туристско-рекреационного потенциала сельского поселения

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

13.1 определение приоритетных направлений развития туризма в сельском поселении

Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристскую систему Ярославской области, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм в которой Заячье-Холмское СП является неотъемлемой частью.

В схеме территориального планирования Ярославской области в разделе рекреационно-туристическая деятельность, на первую очередь реализации предусматривается формирование рекреационно-туристических территорий:

На территории Заячье-Холмского СП выделяется зоны:

- территория зоны отдыха в среднем течении р. Которосль ( в том числе в районе с. Унимерь, дер. Раменье, с. Спас, пос. «Заря», дер. Прислон, дер. Смалёво) – регионального значения;

- центральная часть с.Ставотино

- берег ручья в дер. Гора;

Действующие на территории Ярославской области туристские маршруты – водные и наземные - включаются в общую систему и должны развиваться в дальнейшем. Направленность туристских маршрутов – познавательно-деловая, культурно-развлекательная, спортивная и паломническая.

Формирование рекреационно-туристских зон позволит создать условия для организации многопрофильного туристического обслуживания и повысить его качество, изменив направленность организации действующих маршрутов, имеющую по преимуществу познавательно-деловую и культурно-просветительную направленность транзитного характера.

Развитие туризма в Заячье-Холмском сельском поселении необходимо рассматривать как одно из направлений социально-экономического развития территории.

Для туристической деятельности сельское поселение имеет достаточный потенциал:

- удобное географическое расположение;

- значительные лесные массивы и водные ресурсы;

- привлекательное природно-ландшафтное расположение

- богатое историко-культурное наследие;

- наличие первоначальных разработок на уровне района (активно развивающийся бренд «Страна Ямщика»)

- относительно развитая система автомобильных дорог

- наличие на уровне района организаций, занимающихся развитием туристического бизнеса и ведущих организационную работу по приему туристов.

Данный потенциал способствует развитию историко-культурного, сельского, экологического, паломнического, спортивного, рекреационного и других направлений туризма на территории поселения. Грамотное использование существующего ресурса позволит активизировать развитие туристического направления территории.

В ходе изучения условий развития сельского поселения выявлены слабые стороны:

- низкий уровень развития туризма

- неразвитость туристической инфраструктуры

- слабая материально-техническая база объектов культурног-досугового назначения

- зависимость от бюджетов иных уровней

- недостаток профессиональных кадров

- низкая доля налоговой составляющей в доходной части бюджета поселения

- отсутствие общей стратегии развития туризма сельского поселенич и района

Анализ слабых сторон позволяет определить приоритетность и направления дальнейших действий, а так же определить ориентиры стратегического развития Заячье-Холмского поселения в области туризма.

- Разработка концепции развития туризма Заячье-Холмского сельского поселения и на её базе разработка среднесрочной программы;

- Разработка программы газификации населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения;

- Создание туристических маршрутов и программ, используя историко-культурный материал и проект «Страна Ямщика», как объединяющую и связующую тему всех территорий района;

- Создание интерактивных программ, используя фольклорные, местные традиции и обычаи, подчеркивающие индивидуальность и неповторимость сельского поселения

- Создание туристических спортивных маршрутов, экологических троп;

- Возрождение, разработка событийных туристических праздников;

- Разработка бренда, подчеркивающие индивидуальность сельского поселения, используя исторические данные, мифы и легенды происхождения названия «Заячий Холм».

- Проведение рекламных акций, используя средства массовой информации

- Создание интернет-сайта

- Создание новых и дальнейшее развитие существующих музейных объектов

- Организация работы сувенирных лавок, создание туристической продукции

- Привлечение партнеров (учреждения культуры, образования, спорта, молодежной политики, любителей, умельцев, художников, историков-краеведов и общественность)

- Благоустройство мест у памятников историко-культурного наследия и исторических событий.

  - Принятие решения администрацией поселения об изъятии из оборота и установлении особого правового режима земель и земельных участков, расположенных вдоль реки Которосль на расстоянии 300 метров от береговой линии, с последующим переводом этих земель из других категорий в земли особо охраняемых природных территорий в целях создания зоны рекреационного назначения для дальнейшего использования ее для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, т.е. размещения туристических баз, туристско-оздоровительных лагерей, детских туристических станций, туристских парков, лесопарков и др. подобных объектов.

13.3 в соответствие с программой «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», формирование центра сельского поселения с развитой социальной инфраструктурой ориентированной на обслуживание туристов и отдыхающих (гостиницы, кафе, место проведение ярмарок, производство сувениров и т.п.).

14. Создание условий для улучшения экологической обстановки

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

  - снижение вредных выбросов в воздушный бассейн.

В связи с отсутствием данных по состоянию атмосферного воздуха конкретно по сельскому поселению выдать целевые рекомендации не представляется возможным, однако рекомендации по проведению определённых мероприятий, возможных в условиях сельского поселения, проектом предусматриваются:

- Озеленение и благоустройство населенных пунктов (с.Заячий Холм, д. Прошенино, п. Заря, д. Курдумово, с. Ставотино), создание сплошных лесозащитных полос вдоль автомагистралей.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов, озеленение существующих санитарно-защитных зон (В первую очередь АЗС ИП Салунин В.М., Машинный двор ЗАО СХП «Курдумовское», «Рассвет» в д. Курдумовское, Машдвор и МТФ СХПК «Луч» в с. Заячий Холм, пилорама ИП Кудрявцев).

- Проведение мероприятий по оформлению паспорта поселения (в соответствии с экологическим паспортом Гаврилов-Ямского района Ярослвской области).

- Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Заячье-Холмского сельского поселения в соотношении с другими территориями Ярославской области (в рамках полномочий сельского поселения).

14.2 снижение вредных сбросов в водоёмы.

- Организация работы по оформлению предприятиями и организациями проектов НДС (проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты) и получения в итоге разрешения на сброс.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников, обозначения их на местности, организация контроля за соблюдением их режима;

- Реконструкция ОСК в п. Заячий-Холм и д. Прошенино.

14.3 санитарная очистка территории.

Разработка схемы санитарной очистки территории сельского поселения,  включающей мероприятия по оборудованию контейнерных площадок на территории садоводческих товариществ, сёл и деревень. Особое внимание должно уделяться лесным массивам прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог.

В схему санитарной очистки территории сельского поселения включить:

- порядок обращения с отходами производства и потребления на территории сельского поселения (в рамках полномочий);

- формирование современной, экологически безопасной системы сбора, удаления и утилизации ТБО;

- систематическое проведение санитарной очистки территории;

- организация селективного сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- мероприятия по использованию отдельных видов отходов в качестве вторичного сырья – использование отходов деревообработки как дополнительный вид топлива, как сырье для изготовления стройматериалов, изготовления мебели, ДВП, ДСП и т.п.

- рекультивация свалки ТБО в районе д.Петраково

В случаях, когда законодательство не позволяет администрации поселения самостоятельно решить экологическую проблему, работа проводится совместно с инспекторами по охране природы управления Росприроднадзора, Департамента охраны окружающей среды и природопользования администрации области, отдела охраны природы МР а также с привлечением депутатского корпуса всех уровней.

14.4 совершенствование водозаборных сооружений.

14.5 строительство сооружений биологической очистки канализации.

14.6 организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников и контроль за их соблюдением.

14.7 разработка проектов зон с  особыми условиями использования территорий, проектов санитарно-защитных зон предприятий.

15. Предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

15.1 предупреждения и снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера:

- введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях и о правилах поведения в этих ситуациях,

- подготовка населения в области защиты от ЧС природного характера,

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии ЧС населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения,

- создание резервов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон,

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения,

- в качестве противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров проведение санитарных рубок, создание противопожарных барьеров в лесу, контроль лесопользователей в отношении устранения нарушений лесопользования, работа с населением через средства массовой информации. Также проведение мониторинга территории района на выявление зон расположения торфа на случай предотвращения возможных пожаров. В населенных пунктах выполнить оборудование пожарных водоемов, содержание существующих пожарных водоемов в пригодном для использования состоянии,

- осушение заболоченных участков территории,

- подсыпка на проезжие части рассматриваемой территории песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие обледенения,

- создание метелезащиты и ветрозащиты наземных инженерно-коммуникационных систем, а также вдоль автомобильных дорог и железной дороги проведение посадки лесонасаждений

15.2. предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте:

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- чистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте:

- наращивание и модернизация ремонтных мощностей, увеличение темпов работ по замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на пожароопасных и взрывопожароопасных объектах:

- устранение и защита источников возможного воспламенения;

- контроль неукоснительного соблюдение требований правил безопасности и правильности эксплуатации объекта для исключения возможности аварийных ситуаций вследствие неквалифицированных (ошибочных, преднамеренных) действий отдельных лиц (охраны или персонала);

- исключение проникновения на территорию объекта посторонних лиц; предотвращение диверсионных актов;

- защита зданий и сооружений объекта от разрушений при взрыве;

- своевременное проведение противопожарных мероприятий для ограничения огня в случаях возгорания;

- создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных ценностей из зоны пожара;

- подготовка эффективных средств пожарной сигнализации и пожаротушения (автоматические и привозные средства);

- оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам

- создание и поддержание имеющихся противопожарных водоемов и резервуаров, устройства водяных завес

- совершенствование службы оповещения работников предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС

- создание запасов средств помощи при ожогах и отравлениях продуктами горения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

биолого-социального характера

- разработка комплексного плана мероприятий по защите населения и сельскохозяйственных животных от гнуса, клещей и других опасных насекомых.

Этапы реализации мероприятий

В результате анализа и рассмотрения мероприятий по развитию Заячье-Холмского сельского поселения, были определены основные этапы реализации генерального плана и последовательность их выполнения:

На первом этапе (первая очередь) реализации проекта Генерального плана до 2012г. следует выполнить п.1.1, 1.2, 1.3; п.2; п.3.1, 3.2; п.4; п.5; п.6.1, 6.4; п.7; п.8; п.9; п.10.1, 10.2, 10.4; п.11.1, 11.3; п.12; п.13.1; п.14; п.15.

На втором этапе (расчетный срок) реализации проекта Генерального плана до 2017г. необходимо выполнить п.1.4; п.2; п.3.2, 3.3; п.4.1, 4.3; п.6.2, 6.3, 6.4; п.7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7; п.8; п.9; п.10.3; п.11.1, 11.3; п.12.2; п.13.2; п.14; п.15.

В перспективе (за пределами проекта) рассматривается реализация пунктов 6.2, 11.2.

Пояснительная записка скомплектована и отправлена в печать в 2008 г.

Приложение 1

Таблица 1

Численность населения Заячье-Холмского сельского поселения.

| № п/п | Сельские округа и опорные пункты | Население, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заячье-Холмский СО | 725 |
| 2 | Ставотинский СО | 598 |

По статистическим данным

| Населённые пункты | Численность населения, человек |
| --- | --- |
| Заячье-Холмский сельский округ |  |
| село Заячий-Холм | 264 |
| деревня Андрюшино | - |
| деревня Борисово | 1 |
| село Вышеславское | 44 |
| деревня Головино | 2 |
| деревня Даниловка | 1 |
| деревня Заморино | - |
| деревня Илькино | 4 |
| деревня Иляково | 11 |
| деревня Маурино | 4 |
| деревня Междуречье | 3 |
| деревня Михалево | 22 |
| деревня Позобово | - |
| деревня Прислон | - |
| деревня Прошенино | 239 |
| деревня Раменье | 10 |
| деревня Рыково | 16 |
| село Смалево | 6 |
| село Спасс | 6 |
| деревня Тарусино | 2 |
| село Унимерь | 72 |
| деревня Федоровское | 13 |
| деревня Хохлево | 8 |
| деревня Чурилово | 2 |
| деревня Шильково | 7 |
| Итого по сельскому округу | 725 |
| Ставотинский сельский округ |  |
| село Ставотино | 155 |
| деревня Борисово | 1 |
| деревня Бочевка | 1 |
| деревня Волчково | 5 |
| деревня Гора | 43 |
| поселок Заря | 145 |
| деревня Грудцино | 20 |
| деревня Горбово | 6 |
| деревня Калинино | 2 |
| деревня Кобыльское | 1 |
| деревня Константиново | 16 |
| деревня Кореньково | 4 |
| деревня Курдумово | 139 |
| деревня Немерово | 5 |
| деревня Милочево | 24 |
| деревня Овсяниково | 7 |
| деревня Павлово | 7 |
| деревня Паньково | 5 |
| деревня Петраково | 3 |
| деревня Плетилово | 4 |
| деревня Тарасино | - |
| деревня Юцкое | 5 |
| Итого по сельскому округу | 598 |
| Всего по сельскому поселению | 1323 |

 при разработке плана реализации схемы территориального планирования очередность и этапность подлежит уточнению