ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Проект планировки территории

1.1.	Положения о размещении линейного объекта

- Исходно-разрешительная документация

- Краткая характеристика района строительства объекта

- Сведения об объекте и его краткая характеристика

- Основные виды воздействия проектируемого объекта на окружающую среду

- Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

- Рекультивация нарушенных земель

1.2.	Чертеж планировки территории

2.	Материалы по обоснованию проекта территории линейного объекта

2.1.	Графическая часть

- Ситуационный план объекта строительства

- Проект планировки территории

- Чертеж проекта межевания территории

- Схема расположения полосы отвода на кадастровом плане территории М 1:500

- Координаты красных линий полосы отвода газопровода

2.2.	Пояснительная записка

- Цель и задачи разработки проекта планировки территории

- Обоснование параметров планируемого к размещению линейного объекта

- Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

- Обоснование формирования охранной зоны линейного объекта

- Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правила землепользования и застройки

- Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

3.	Проект межевания территории
3.1 Чертеж межевания территории

3.1.1.Экспликация земельных участков, попадающих в полосу отвода для строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Газораспределительная система с.Плещеево-д.Нарядово Гаврилов-Ямского района, Ярославской области» в Великосельскоп сельском поселении.

Материалы обоснования

- Каталоги координат 4. Приложения

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1. Проект планировки территории

1.1. Положения о размещении линейного объекта

1.1.1. Исходно-разрешительная документация

Основанием для разработки Проекта планировки территории (Проекта межевания в составе Проекта планировки территории) для строительства объекта «Строительство газораспределительных систем с.Плещеево – д.Нарядово, в Великосельском с/п, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области» являются:

- Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от ___________ г. № _______ «О подготовке проекта планировки территории для строительства объекта «Строительство газораспределительных систем с.Плещеево – д.Нарядово, в Великосельском с/п, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области»;

- Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от  22.02.2013 № 305 «О предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении Акта выбора земельного участка»;

- Акт выбора земельного участка для строительства от 2013г;

- Исходными   данными   для   изготовления   проектной   документации послужили:

-	Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям,
выполненный ООО СК «Каскад» в 2017 году

- Схема территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области;

- Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Ярославской области.

Нормативно-правовой базой разработки проектной документации является:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 №77 «О порядке подготовки документации по планировке территории, осуществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти»;

- Закон Ярославской области  от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области»;

- Закон Ярославской области от 30.06.2014 г. № 36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области».

1.1.2. Краткая характеристика района строительства объекта

Проектируемая трасса газораспределительных систем расположена в Гаврилов-Ямском  районе Ярославской области. Трасса газопровода проходит по Великосельскому сельскому поселению.

Площадь Великосельского сельского поселения составляет 15047 км2. По данным на 2008 год существующее население Великосельского сельского поселения составляет 3895 чел.

Административным центом сельского поселения является с. Великое с населением 2171 чел., расположенное от центра района – г. Гаврилов-Ям на расстоянии 7 км.

Трасса газораспределительных систем проходит по землям муниципальной собственности, частично по частной собственности граждан.       В части прохождения проектируемого газопровода по землям частной собственности присутствует кадастровая ошибка в месторасположении земельных участков (сдвинуты координаты).

Современный рельеф Великосельского сельского поселения представляет собой холмистую равнину, который сложился в результате сложной аккумулятивной и эрозионно-аккумулятивной деятельности четвертичных оледенений, озер и рек во время оледенений и после их прохождения. Плоские заболоченные пространства – древние ложбины стока талых вод или места спущенных или заросших озер  на плоском водоразделе.

Склоны холмов и межхолмные понижения расчленены оврагами и балками. Большинство оврагов закончило свой рост и превратилось в широкие ложбины с плоским дном.

На территории трассы газопровода наблюдаются дерново-подзолистые почвы. По механическому составу преобладает легкий и средний суглинок,

реже – супесчаные почвы.

В целом почвы здесь не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, и часто, избыточного переувлажнения.

Гидрогеологические условия территории определяются совокупностью климатических, структурных и литолого-фациальных факторов. По своим гидрогеологическим условиям район входит в состав Московского артезианского бассейна. Для этого бассейна характерно проявление всех гидрогеологических закономерностей, присущих артезианским бассейнам платформенного типа: относительно пологое залегание и значительная протяженность слоев горных пород и неглубокая врезка современной эрозионной сети.

1.1.3. Сведения об объекте и его краткая характеристика

Проект планировки территории выполнен для определения размещения линейного объекта «Строительство газораспределительных систем с.Плещеево-д.Нарядово»,  Гаврилов-Ямского района Ярославской области» в Великосельском сельском поселении. Данный газопровод будет являться технологической частью сети газораспределения Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Присоединение газопровода будет производится к газопроводу высокого давления II категории ∅110 в с.Плещеево.

В стесненных условиях, при пересечении естественных преград -ручьев, рек, оврагов планируется применить метод наклонно-направленного бурения (ННБ).

Методом ННБ планируется пересечение следующих объектов:

- автодороги	Плещеево- Большая Воехта (ул.Центральная, ул.Механизаторов)

- автодорогу местного значения Плещеево- Нарядово

Общая протяженность трассы газопровода составляет 3385 м. Общая продолжительность строительства газопровода составит 6 месяцев, в том числе подготовительный период полмесяца.

1.1.4. Основные   виды   воздействия   проектируемого   объекта   на окружающую среду

Газ используется в целях пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления жилого фонда, на нужды коммунально-бытовых и сельскохозяйственных предприятий.

При строительстве газопровода воздействие на природную среду будет определяться интенсивностью строительных и транспортных операций. Среди основных видов воздействия выделяются:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительных машин и механизмов;

- загрязнение почвенного покрова горюче-смазочными материалами с последующим загрязнением поверхностных и подземных вод;

- механические      нарушения     целостности     почвенно-растительного покрова при проведении строительных работ.

Учитывая специфику проводимых работ, можно выделить приоритетные загрязняющие вещества, поступающие в окружающую среду при строительстве газопровода:

для атмосферного воздуха - диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, взвешенные вещества, углеводороды;

для почв и грунтов - нефтепродукты, фенолы, тяжёлые металлы (Cu, Zn, Pb); для природных вод - нефтепродукты, фенолы, тяжёлые металлы (Cu, Zn, Pb).

В период выполнения строительно-монтажных работ происходит шумовое воздействие на окружающую среду, источниками которого являются:

- автотранспорт при перевозке строительных материалов и рабочих;

- работающие строительные машины и механизмы;

- сварочные работы. В виду сжатых сроков строительства, шумовое воздействие на жилую застройку не превысит установленных норм. При эксплуатации газопровод не оказывает физического воздействия, т.к. является герметичной системой, заглубленной в грунт, и не способен вызвать негативные последствия для компонентов окружающей среды и здоровья населения.

Работы по прокладке трубопровода неизбежно повлекут за собой причинение ущерба растительному и животному миру испрашиваемого участка, по причине использования ходе строительства тяжелой техники. В ходе осуществления строительных работ будет частично или полностью уничтожен растительный покров в зоне укладки трубопровода, а также, возможно, и на прилегающей к ней территории.

Ущерб окружающей природной среде может быть нанесён при возникновении аварийных ситуаций (нарушение герметичности, разрыв газопровода и т.п.), сопровождающихся залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросом на рельеф. Проектируемый газопровод является герметичной системой, заглубленной в грунт и не является источником химического или физического воздействия на окружающую среду.

1.1.5. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель: по землям населенных пунктов шириной 6 м.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам. Складирование материалов и изделий предусмотрено на базах подрядчика.

При эксплуатации, проектируемый газопровод не оказывает негативного воздействия на поверхность земли, т.к. является герметичной системой, заглубленной в грунт. Основным мероприятием по снижению воздействия на земельные угодья в период эксплуатации является повышение надежности работы объекта.

Основное воздействие проектируемого объекта на территорию происходит только в период строительно-монтажных работ. Это воздействие носит кратковременный характер и заключается в устройстве временных проездов, разработке траншеи. В пределах полосы отвода предусмотрено размещение санитарно-бытового помещения контейнерного типа-вагончика, биотуалета для строителей.

Потребность в земельных ресурсах в краткосрочную аренду (на период строительства) на территории поселения – 19 936 кв.м.

1.1.6. Рекультивация нарушенных земель

Газопровод представляет собой линейное, большей частью заглубленное, сооружение, существенно не изменяющее внешний вид местности. Масштабы воздействия на почву при строительных работах пропорциональны нарушаемой площади, глубине нарушений и возможному загрязнению. Поскольку предусмотрена подземная прокладка газопровода, то при ведении работ следует ожидать полного нарушения почвенного покрова в пределах прохождения трассы. Однако негативное воздействие на почвенный покров может быть сведено к минимуму при соблюдении природоохранного законодательства, предписывающего селективную разработку почво – грунтов с раздельным складированием, сохранением плодородного почвенного слоя и последующей рекультивацией нарушенной поверхности.

При строительстве газопроводов охрана земельных ресурсов обеспечивается комплексом технических и технологических решений, которые с одной стороны уменьшают степень отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров, с другой – обеспечивают полное восстановление его природных функций.

Общая площадь отвода земель по территории поселения составляет 1,99 га. В целях максимального сохранения древесно–кустарниковой растительности на землях, занятых лесными угодьями, в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04 п.5.5 и СТО Газпром 2-1.12-386- 2009 п.9.3.6, при строительстве трубопроводов снятие плодородного слоя почвы не производится, техническая рекультивация заключается в засыпке ям и траншей, общей планировке полосы отвода, уборке строительного мусора, в задернении поверхностей путем посева трав.

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04 работы биологического этапа рекультивации земель проводят после полного завершения технического этапа   рекультивации.   Работы   по   восстановлению   плодородия рекультивируемых земель (биологический этап рекультивации) могут быть переданы правообладателям земельных участков после завершения технического этапа рекультивации и приемки земельных участков. Оплату работ производят за счет заказчика (застройщика), нарушившего почвенный покров, в пределах сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией.

Предлагается в качестве посадочного материала использовать травосмесь, состоящую из пырея ползучего, кострец безостый, овсяницы бороздчатой. Данная травосмесь близка к существующим травяным покровам и рекомендуется к использованию для задернения придорожных местностей.

Биологическая рекультивация осуществляется собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, земли которых были нарушены за счет средств, предусмотренных сметой строительства.

2.2.   Пояснительная записка

2.2.1.	Цель и задачи разработки проекта планировки территории

Целью разработки настоящего проекта территории является обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию межпоселкового газопровода низкого давления от ГРП с.Плещеево и улучшение условий проживания на территории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района.

Задачи, поставленные при разработке проекта:

- определение территориальных зон по маршруту прохождения газораспределительных систем, границы и регламент которых будет изменен в результате строительства газопровода в соответствии со Схемой территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района;

- определение видоизмененных границ формируемых земельных участков, образуемых в результате прохождения газораспределительных систем по земельным участкам предоставленных ранее физическим или юридическим лицам;

- определение границ земельных участков, предназначенных для размещения газораспределительных систем;

- разработка проекта охранных зон с особыми условиями использования территории межпоселкового газопровода;

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

2.2.2.	Обоснование параметров планируемого к размещению
линейного объекта

Настоящий проект планировки территории определяет размещение линейного объекта «Строительство газораспределительных систем с.Плещеево- д.Нарядово в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области» в Великосельском сельском поселении. Проектируемая трасса газопровода будет проходить на территории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района от с.Плещеево до д.Нарядово.

Краткая характеристика объекта строительства приведена в п.1.1.3.

Согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» проектируемый газопровод относится к газопроводу низкого давления, протяженность трассы газопровода составляет 3385 м.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и существующим съездам с автомобильных дорог.

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим, отвод земель для складирования материалов не предусматривается.

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель шириной 6 м. В стесненных условиях, при пересечении естественных преград - ручьев, рек, оврагов используется метод наклонно-направленного бурения (ННБ).

2.2.3. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Проектируемый объект «Строительство газораспределительных систем с.Плещеево – д.Нарядово Гаврилов-Ямского района Ярославской области» включен в программу газификации регионов Российской Федерации.

Положение трассы газопровода принято согласно акту выбора трассы,
утвержденного Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 22.02.2013 № 305 «О предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении Акта выбора земельного участка».

При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы.

Проектируемый газопровод расположен на земельных участках, землях населенных пунктов.

Метод ННБ - бестраншейная прокладка труб. При использовании этой технологии переход через водотоки производится без разработки траншеи, без нарушения грунтов водоема, что сохраняет без изменений её гидрологический режим и не вызывает образования зон повышенной мутности и увеличения количества взвешенных и прочих загрязняющих веществ. Данная технология не оказывает воздействия на ихтиофауну.

Трасса проектируемого газопровода пересекает следующие автомобильные дороги областного значения:

- а/д Плещеево – Большая Воетха;

и автомобильную дорогу местного значения Плещеево - Нарядово.

Прохождение вдоль и пересечение автомобильных дорог выполняется в соответствии с «Техническими условиями на проектирование и строительство газопровода низкого давления вдоль автомобильных дорог с переходом через указанные дороги в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области».

Пересечение автодорог выполнено подземно-закрытым способом, методом ННБ, под прямым углом. Концы футляров выведены за подошву земляного полотна или внешнюю бровку кювета на расстоянии не менее 5 метров.

Климат в районе строительства газопровода умеренно-континентальный с умеренно тёплым и влажным летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура +3,2°С. Средняя многолетняя зимы (январь) – 11,1°С; лета (июль) +18,2°С. Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом +35°С и абсолютным минимумом -46°С. Годовая сумма осадков 550 мм. Наибольшее количество осадков приходится на август– 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины апреля. Продолжительность снежного покрова – в пределах 150 дней. Наибольшая высота его на открытых участках до 45 см. На территории преобладает ЮЗ перенос воздушных масс. Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/сек. Наименьшая повторяемость – СВ ветры. Климат Великосельского сельского поселения не является оптимально благоприятным для ведения сельского хозяйства из-за сравнительно небольшого прохладного лета и короткого периода вегетации. Одновременно, климат благоприятен для развития рекреации. Температура воздуха среднегодовая +5,3°С. Средняя максимальная температура самого теплого месяца +26°С. Средняя минимальная температура самого холодного месяца -10,1°С.

На территории поселений преобладают дерново-подзолистые почвы, которые по особенностям развития подзолистого горизонта подразделяются на слабо-, средне- и сильноподзолистые. почвы суглинистого механического состава, свойства которых более благоприятны для роста и развития сельскохозяйственных культур.

Экзогенных процессов и явлений природного характера на территории не выявлено.

2.2.4. Обоснование формирования охранной зоны линейного объекта

Для проектируемого газопровода устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров со стороны прокладки провода-спутника и на расстоянии 2 метра с другой стороны;

- вдоль участка трассы межпоселкового газопроводов, проходящего по лесам и древесно-кустарниковой растительности – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов (для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется). В пределах охранной зоны запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушения;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и

- мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- высаживать деревья любых видов;

- открывать калитки и двери газораспределительных пунктов;

- набрасывать и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Порядок эксплуатации газопровода в охранных зонах при пересечении

ими автомобильных и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов, территорий промышленных предприятий, подходов к аэродромам, сельхозугодий, лесов, древесно-кустарниковой растительности и иных владений должен согласовываться эксплуатационными организациями, а также собственниками, владельцами, или пользователями земельных участков.

2.2.5.	Обоснование предложений для внесения изменений и
дополнений в документы территориального планирования и в
Правила землепользования и застройки

Разработанный проект планировки территории необходимо учесть при разработке правил землепользования и застройки и генерального плана Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области.

Формирование в существующей планировочной структуре функциональных зон не предусмотрено.

2.2.6.	Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

Под аварийной ситуацией на газопроводе согласно РД-12-378-00 понимается разрушение газопровода вследствие неконтролируемого взрыва с выбросом и (или) возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей среде.

Оценка риска включает анализ частоты и последствий, а также их сочетание. При оценке частоты (или вероятности) аварий обозначаются анализируемые сценарии возникновения и развития аварийных ситуаций, а также тип и масштаб рассматриваемых последствий.

Таким образом, оценка риска включает в себя:

- анализ частоты разгерметизации газопровода в год;

- анализ последствий выявленных событий и их сочетание;

- ожидаемые среднегодовых объемов выбросов газа в случае аварии;

- оценку ожидаемого экологического ущерба (как суммы ежегодных компенсационных выплат за загрязнение земель, водных объектов и атмосферы);

- анализ неопределенностей результатов.

Эксплуатация газового хозяйства, техническое обслуживание, ремонт газопроводов и газового оборудования должны осуществляться в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, основываясь на следующих документах:

«Правила   безопасности   сетей   газораспределения   и газопотребления» от 28.07.2014 г. «Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации» Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ с изменениями на 23.06.2011 года «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности   опасных   производственных   объектов», зарегистрированы в МИНЮСТе РФ 28.11.2002 г. №3968, «Технический    регламент    о    безопасности    сетей газораспределения   и   газопотребления»,   утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870 с изменениями от 23.06.2011 г.,

а также согласно инструкциям заводов-изготовителей и производственных инструкций, обеспечивающих безопасное проведение работ.

При эксплуатации подземных газопроводов эксплуатирующая организация должна обеспечить мониторинг и устранение:

- утечек природного газа;

- повреждений изоляции труб газопроводов и иных повреждений

газопроводов;

- повреждений сооружений, технических и технологических

устройств сетей газораспределения и газопотребления;

- неисправностей в работе средств электрохимической защиты и

трубопроводной арматуры.

В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия: обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума;

слив горюче-смазочных материалов осуществлять только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

- при организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений;

- использование только специальных установок для обогрева помещений, подогрева воды, материалов;

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера для проектируемого объекта могут являться:

—	авария на сети газоснабжения;

—	отклонение климатических условий от ординарных.
Наиболее опасными погодными явлениями являются: грозы, сильные

ветры со скоростью 20 м/сек., ливни с интенсивностью 30 мм/час, сильные морозы, снегопады и гололед, повторяющиеся с различной периодичностью. По данным МЧС России для Ярославской области характерны ураганы со скоростью 28 м/сек. - один раз в пять лет, 33 м/сек. - один раз в двадцать пять лет, 38 м/сек. - один раз в пятьдесят лет.

В соответствии с Техническими условиями, выданными ООО «Газпром газораспределение Ярославль» присоединение проектируемого газопровода низкого давления Р≤0,6 МПа производится к газопроводу высокого давления II категории Ø110 на выходе в с.Плещеево.

Врезка газопровода осуществляется после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.

Диаметр межпоселкового газопровода и максимальный часовой расход газа принят согласно схеме гидравлического расчета.

Строительство и эксплуатация межпоселковых газопроводов и инженерных коммуникаций при соблюдении всех условий, мероприятий и требований не окажут необратимого негативного воздействия на окружающую природную среду.

Выбросы загрязняющих веществ, при эксплуатации газопровода, не производятся. Строительство и эксплуатация объекта, при выполнении запроектированных технических решений (переход водотоков методом ННБ) и мероприятий, ощутимого негативного влияния на поверхностные и подземные воды не окажет.

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объекта. Сохранение существующих условий ведения сельского хозяйства на отводимых во временное пользование землях обеспечивается проведением работ по технической и биологической рекультивации, характер землепользования на них будет ограничен только соблюдением правил технической эксплуатации магистральных газопроводов и кабелей связи.

Строительство межпоселкового газопровода не приведет к изменению транспортных условий в районе размещения объекта.

В целях охраны газопровода от негативного воздействия внешней среды устанавливаются охранная зона газопровода. Параметры охранной зоны, а также ограничения использования территории охранной зоны приведены в п.2.2.4.

В целях охраны территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с обеих сторон газопровода устанавливается полоса шириной 6 м – до места допустимого размещения зданий и сооружений – согласно «СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы». Линии отступа от газопровода до места допустимого размещения зданий и сооружений показаны на Чертеже межевания территории .

Газификация имеет важное социально-экономическое и экологическое значение. Замена природным газом традиционных видов топлив – твердого (дрова, торф, уголь) и жидкого (топочные мазуты) сопровождаются в первую очередь существенным снижением загрязнения атмосферы, почвы и грунтовых (поверхностных) вод. Реализация проекта является важным экологическим и социально-экономическим мероприятием, позволяющим обеспечить надежное и безаварийное снабжение природным газом населения, промышленных и коммунальных объектов районов Ярославской области, а также существенно улучшить санитарно-бытовые условия проживания населения.

2.2.7. Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий.

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998г. №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и «Показателями для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» (приказ МЧС России РФ № 536 от 11.09.2012г.), проектируемый объект категории по гражданской обороне не имеет.

Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне.

Газопровод не входит в группу новых отдельных, отнесенных к категории по ГО объектов строительства, поэтому обоснование удаления его от городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне не проводилось.

Пункты 3.1 -3.17 СНиП 2.01.51-90 не устанавливают ограничений по размещению проектируемого объекта.

Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции.

Проектируемый объект относится к объектам жизнеобеспечения и в военное время не подлежит переносу в другое место. Проектируемый газопровод в перечень объектов, продолжающих работу в особый период, не входит. Демонтаж и перекладка по новой трассе, перепрофилирование для выполнения иной задачи газопровода в «особый период», в короткие сроки экономически нецелесообразны, поэтому мероприятия по прекращению или перемещению в другое место, перепрофилированию газопровода не рассматриваются.

Мобилизационным заданием численность наибольшей работающей смены в военное время на объекте не установлена. Газопровод, предназначенный для транспортировки газа, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Для выполнения регламентных работ по эксплуатации и обслуживанию газопровода, ликвидации аварий на газопроводе в эксплуатирующей организации создается ремонтная бригада составом от 3 до 5 человек.

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Объект не имеет помещений и территории с постоянными рабочими местами, техническое обслуживание и ремонт оборудования газопровода осуществляется периодически (обход трассы - 1 раз в квартал, обслуживание и ремонт оборудования - по отдельному графику), поэтому технические средства объектовой системы оповещения и управления ГО на данном участке газопровода не предусматриваются.

В «особый период» доведение сигналов гражданской обороны до работников эксплуатирующей организации будет осуществляться по автоматизированной системе централизованного оповещения населения (с использованием громкоговорителей, местного телевидения и радио), сигнал с которой будет поступать в объектовую систему оповещения эксплуатирующей организации или по телефону уполномоченным представителем органов исполнительной власти.

В эксплуатирующей организации разрабатываются планы оповещения рабочих бригад, находящихся на линейной части газопроводов с использованием средств мобильной связи.

После получения сигнала гражданской обороны руководство эксплуатирующей   организации   (ответственный   за   оповещение)

организовывает, согласно планам, оповещение рабочих бригад, выполняющих работы на линейной части газопровода.

Рабочие бригады, находящиеся на линейной части газопроводов, могут получать сигналы гражданской обороны и по системам оповещения в ближайших районах.

Система оповещения ГО эксплуатирующей организации обеспечивает:

- прием       сообщений       из       автоматизированной       системы централизованного оповещения населения;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»;

- доведение речевой информации до людей.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с Положением о системах оповещения гражданской обороны (утверждено приказами МЧС России от 25.07.2006 № 422, Министерства информационных технологий и связи России от 25.07. 2006. № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций России от 25.07.2006. № 376).

Основной способ оповещения персонала - передача речевой информации. Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены и другие сигнальные средства, что означает сигнал «Внимание всем». По этому сигналу должны быть немедленно включены, радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения.

Текст сообщения передается периодически, через установленные периоды времени, в течение 5 минут, с прекращением передачи другой информации.

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению).

Режимы радиационной защиты рассчитываются заблаговременно для конкретных условий (защитных свойств производственных, жилых зданий и используемых защитных сооружений) и различных возможных уровней радиации на территории объекта.

В настоящее время разработано и рекомендуется 8 типовых режимов для различных категорий населения: 1–3й режимы - для неработающего населения; 4-7й режимы - для рабочих и служащих; 8й режим - для личного состава невоенизированных формирований ГОЧС.

Режимы радиационной защиты рабочих и служащих включают три основных этапа, которые должны выполняться в строгой последовательности.

- этап: продолжительность времени прекращения работы объекта и пребывания рабочих и служащих в защитных сооружениях;

- этап: продолжительность работы с использованием для отдыха рабочих и служащих защитных сооружений;

- этап: продолжительность работы объекта с ограничением пребывания людей на открытой радиоактивно зараженной (РЗ) местности до 1-2 часов в сутки.

Продолжительность соблюдения каждого типового режима зависит:

- от уровня радиации на местности (на территории объекта) и спада его во времени;

- от защитных свойств (коэффициента ослабления) убежищ, ПРУ, производственных и жилых зданий;

-	от установленных доз облучения людей.
Предусматривается следующий порядок ввода в действие режимов

радиационной защиты.

С объявлением угрозы радиоактивного заражения на объекте выставляются посты наблюдения, оснащенные дозиметрическими приборами. Эти посты замеряют уровни радиации через каждые полчаса и результаты измерений докладывают в отдел, сектор (штаб) ГОЧС объекта.

Начальник отдела, сектора ГОЧС по измеренным и рассчитанным на 1ч уровням радиации и таблице типовых режимов определяет режим радиационной защиты рабочих и служащих, и докладывает свои предложения начальнику ГОЧС объекта (руководителю объекта). Если на территории объекта уровни радиации неодинаковые, режим выбирается и устанавливается по максимальному уровню радиации, пересчитанному на один час после взрыва.

Режим радиационной защиты рабочих и служащих вводится в действие решением начальника ГОЧС, о чем передается сообщение по радиотрансляционной сети объекта и предоставляется донесение в вышестоящие отдел ГОЧС.

Выход из режима радиационной защиты тоже определяется начальником ГОЧС, о чем оповещаются все рабочие и служащие объекта.

Для работы объекта (транспортировка газа) не требуется постоянное присутствие персонала, обслуживание газопровода осуществляется периодически через определенное время, ремонтная бригада объекта может привлекаться для устранения аварии на газопроводе.

С учетом выше изложенного, для ремонтной бригады объекта принимается 8-й режим радиационной защиты.

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановке технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения.

Остановка технологического процесса (транспортировка природного газа) производится при производственной необходимости, аварии или по указанию Управления по делам ГО ЧС при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения.

Для остановки технологического процесса обслуживающим персоналом, по указанию руководства эксплуатирующей организации, закрываются запорные устройства (задвижки, краны) на тех участках газопровода, которые необходимо отключить.

Обеспечение пожарной безопасности

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться: ГОСТ 12.1.004-91, ППБ 01-03, РД 09-364-00, ПБ 12-529-03 и другими утвержденными в установленном порядке региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Все работники, занятые на ремонтных работах, должны пройти противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Исполнители огневых работ обязаны:

-иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности;

-получить инструктаж по безопасному проведению огневых, газоопасных работ и расписаться в наряд-допуске, а исполнителю подрядной организации дополнительно получить инструктаж по технике безопасности при проведении огневых работ;

-ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;

-приступить к огневым работам только после указаний лица, ответственного за проведение огневых работ;

-выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

-соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;

-пользоваться при работе исправным инструментом;

-работать в спецодежде и спецобуви;

- уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять;

-уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации загорания;

-после окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам и авариям;

-прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.

В целях исключения разгерметизации газопроводов и узлов на проектируемом объекте, предупреждения аварийных выбросов опасных веществ в окружающую среду, транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает выброс вредных веществ в окружающую среду.

Газопровод представляет определенную опасность, т.к. при разрушении газопровода возможно образование газовоздушного облака с последующим взрывом и воспламенением.

В целях исключения разгерметизации газопровода и предупреждения аварийных выбросов опасных, легковоспламеняющихся веществ в окружающую среду, предусматриваются следующие мероприятия:

- транспорт   газа   осуществляется   по   герметизированной   системе, которая исключает выбросы вредных веществ в атмосферу;

- прокладка газопровода подземная;

- газопровод выполнен из стальных труб;

- арматура принята  стальная  на  давление,  превышающее  рабочее давление в газопроводе;

- защита газопровода и арматур от коррозии;

- периодический осмотр трассы газопровода.

Рабочие, связанные с выполнением газоопасных работ, должны быть обучены действиям в случае аварии, правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи. Каждый участвующий в газоопасных работах должен иметь подготовленный к работе шланговый или кислородно-изолирующий противогаз, спасательный пояс с кольцами для карабинов, спасательную веревку длиной не менее десяти метров. Продолжительность работы в противогазе без перерыва не должна превышать тридцати минут.

Работы по монтажу газопроводов разрешается выполнять только в дневное время.

Работы по локализации и ликвидации аварий выполняются в любое время персоналом.

При появлении признаков наличия газа работы должны быть немедленно прекращены, а рабочие выведены из опасной зоны.

Работы могут быть возобновлены только после ликвидации и устранения утечек газа и подтверждения анализом отсутствия опасной концентрации газа в воздухе на рабочем месте.

Сварочные работы должны выполняться сварщиком, аттестованным в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков", а также прошедшим

проверку знаний безопасных методов труда в газовом хозяйстве. Устанавливать "заплаты", заваривать трещины, разрывы и другие дефекты запрещается.

Применять трубы и арматуру, не имеющие сертификатов, запрещается.

Применение открытого огня для устранения закупорок на газопроводах запрещается.

После окончания работ необходимо провести наружный осмотр газопровода. Участки, имеющие трещины, разрывы, необходимо отключить и продуть. Выпуск газа не допускается. При возникновении опасной концентрации газа необходимо прекратить работы.

Опасной концентрацией газа в воздухе считается концентрация, равная 20% нижнего предела воспламеняемости газа.

Место проведения огневых работ следует обеспечить средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком, лопаты, ведро с водой, кошма и пр.). К месту проведения работ должен быть проложен пожарный рукав со стволом от наружного противопожарного водопровода или, по согласовании с органами пожарного надзора, дежурная пожарная автомашина.

Для защиты оборудования, сгораемых конструкций от искр электрической дуги рабочие места сварщиков должны быть ограждены переносными металлическими щитами, оборудование и сгораемые конструкции металлическими листами или асбестовыми одеялами. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано проинструктировать исполнителей о мерах пожарной безопасности при их проведении, определить противопожарные мероприятия по подготовке места работ в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Основными этапами пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию газопровода являются:

-внешний осмотр и определение исправности оборудования, арматуры и приборов;

-проверка работоспособности средств пожаротушения; -проверка работы стационарных сигнализаторов взрывоопасной концентрации газа;

-продувка газопроводов (инертным газом); -проверка работы контрольно-измерительных приборов; -опробование в работе всех компрессоров.

Обнаруженные при эксплуатации утечки газа должны немедленно устраняться.

Неисправные газопроводы должны быть немедленно отключены.

Руководители структурных подразделений предприятий, организаций и лица, назначенные приказом ответственными за пожарную безопасность, обязаны:

-знать пожарную опасность технологического процесса;

-следить за выполнением установленного на объекте противопожарного режима;

-обеспечить строгое соблюдение всеми работниками (обслуживающим персоналом) цеха, участка, установки установленных требований пожарной безопасности;

-не допускать ведения работ с применением открытого огня без оформления в установленном порядке разрешения, обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации.

Работники объекта обязаны:

-знать и соблюдать требования данных Правил и разработанных на их основе инструкций по пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим;

-уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их расположения;

-в случае обнаружения пожара: немедленно сообщить о нем в пожарную охрану; организовать эвакуацию из здания (помещения) или опасной зоны всех работающих, не занятых ликвидацией пожара;

-в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара; при необходимости вызвать медицинскую службу;

-организовать отключение электроэнергии (кроме аварийного и эвакуационного освещения), остановку транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, коммуникаций, систем вентиляции и проведение других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

-обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

-принять возможные меры к эвакуации имущества, приступить к тушению пожара имеющимися на объекте, участке или на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушитель, кошма пожарная, внутренний пожарный кран и др.), принять меры по вызову к месту пожара непосредственного руководителя данного объекта (цеха, участка, склада и т.п.) или другого должностного лица.

На каждом объекте строительства на видном месте должна быть установлена табличка с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны, должности и фамилии лица ответственного за пожарную безопасность объекта.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Места разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны засыпаться песком с последующим его уборкой и вывозом в специальные места биологической очистки или уничтожения.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений.

Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.2. Материалы обоснования

Проект межевания выполнен на основании:

- Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от ___________ г. № _______ «О подготовке проекта планировки территории для объекта «Строительство газораспределительных систем с.Плещеево – д.Нарядово, Гаврилов-Ямского района Ярославской области» в Великосельском сельском поселении »;

-  Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от  22.02.2013 № 305 «О предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении Акта выбора земельного участка»;

- Акт о выборе земельного участка для строительства от 2013г.;

- Схема территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области;

- Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Ярославской области.

Целью разработки настоящего проекта межевания является установление границ земельных участков на период строительства объекта «Газораспределительные системы в с.Плещеево-д.Нарядово Гаврилов-Ямский район Ярославской области» и улучшение условий проживания на территории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района.

Перечень земельных участков, которые частично будут использоваться под строительство газопровода, приведен в экспликации, представленной в п.3.1.1.

Изъятие земельных участков для строительства газопровода не предусмотрено. Размещение наземных элементов газопровода на земельных участках, находящихся в частной собственности, не предусмотрено.

На чертеже проекта межевания территорий показана линия отступа от проектируемого газопровода в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Согласно «СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы» минимальное расстояние от подземного газопровода с характеристиками, указанными в п. 1.1.4, до фундаментов зданий и сооружений равно 7 м.

ПРИЛОЖЕНИЯ