Материалы по обоснованию

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заячье-Холмского сельского поселения

Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

ГБУ ЯО «ИАЦ «ГИиНС»                                                                Д.В. Максимов

Ярославль, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 8. 9. 10. | Введение ………………………………………………………………………. Обоснование необходимости разработки генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области…………....……………………………….…. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения………………….………………….. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования…………………………………………….. Местоположение Заячье-Холмского сельского поселения………………..... Численность населения………………………………………………………... Краткая характеристика природных условий ……………….......................... Современная архитектурно-планировочная организация территории. …… Производство ………………………………………………………………….. Транспортная инфраструктура ……………………………………………….. Инженерная инфраструктура ………………………………………………… Социальное обслуживание населения …………………………...………....... Система особо охраняемых территорий и объектов ……………………....... Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории……………... Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории населенного пункта объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования………………………………………………………………… Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования…………………………………………….. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера……………………………………………………………………… Общие сведения………………………………………………………………... Чрезвычайная ситуация……………………………………………………….. Наиболее опасные климатические воздействия……………………………... Организация ведения маскировочных мероприятий………………………... Эвакуационные мероприятия…………………………………………………. Оповещение населения………………………………………………………... Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, или исключаются из его границы, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования ……………………... Перечень земельных участков, которые планируются к изменению категории земли и функциональной зоны, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования…………………………………… Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения………………………. Приложение. Копия исходных данных подлежащих учету при разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в проекте генерального плана…………………….. | 4 6 7 7 8 9 10 17 21 21 29 35 36 41 42 43 44 44 45 47 50 52 54 55 60 61 64 |
| --- | --- | --- |

Введение

Генеральный план деревни Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослаской области разработан в 2022 г. на основании постановления администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.04.2022 года № 269 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района».

Графическая и текстовая часть при внесении изменений в генеральный план по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническому заданию.

Генеральный план является основой для разработки Правил землепользования и застройки в части градостроительного зонирования территории сельского поселения.

Материалы по обоснованию внесения изменений состоят из текстовой и графической части.

Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Основная нормативно-правовая база разработки градостроительной документации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 31.07.2020);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.07.2020);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 31.07.2020);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (последняя редакция);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 №340-ФЗ (последняя редакция);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (последняя редакция);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 N 257-ФЗ (последняя редакция);

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ (последняя редакция);

- Приказ Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 23.11.2018 №  650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

-  Закон Ярославской области от 07.02.2002 № 12-з «Об административно-территориальном устройстве Ярославской области и порядке его изменения»;

- Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области»;

- Закон Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области»;

- Схема территориального планирования Ярославской области (в редакции постановления Правительства Ярославской области от 15.04.2021 № 208-п);

- Схема территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района (в редакции постановления Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.01.2012 № 53);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района (в редакции решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2019 № 208);

- Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослаской области (в редакции постановления Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.09.2016 № 44);

- Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения (в редакции решения администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 25.03.2021 № 93).

Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения разработан с учетом границ земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН.

Мероприятия, предусматриваемые генеральным планом Заячье-Холмского сельского поселения, не несут дополнительных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Обоснование необходимости разработки генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

Необходимость разработки генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения обусловлена:

- проведением работ по изменению категории земель с земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 76:04:094201:1039, 76:04:094201:1042 и 76:04:000000:1375;

- проведением работ по изменению категории земель с земель сельскохозяйственного назначения на земли населенных пунктов в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:033901:1948;

- проведением работ по изменению функциональной зоны с зоны сельскохозяйственного использования на производственную зону в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 76:04:094201:1039 и 76:04:094201:1042;

- проведением работ по изменению функциональной зоны с зоны сельскохозяйственного использования на зону транспортной инфраструктуры в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:1375;

- проведением работ по изменению функциональной зоны с зоны сельскохозяйственного использования на жилую зону в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:033901:1948;

- установление границ отдельных населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области: д. Грудцино, д. Кореньково, д. Немерово и д. Заморино;

- уточнением перечня объектов регионального и местного значения;

- внесением изменений в текстовую часть генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения;

- внесением изменений в графические материалы генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения.

Графическая и текстовая часть при разработке генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

В соответствии с реестром муниципальных программ, в Заячье-Холмском сельском поселении действуют:

- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Заячье-Холмского сельского поселения, утвержденная постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2022 № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2022 – 2026 годы» не предусматривает создание объектов местного значения в границе Заячье-Холмского сельского поселения;

- муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022 - 2025 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 01.01.2022 года № 7 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы» не предусматривает создание объектов местного значения в границе Заячье-Холмского сельского поселения;

- муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Заячье-Холмского сельского поселения на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 25.01.2022 года № 24 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» предусматривает:

 строительство жилья по областным и федеральным программам,

 ремонт и прокладка водопроводной сети, водонапорных колонок и пожарных гидрантов на территории поселения,

 строительство подъездных дорог к пожарным водоемам.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

Важным элементом анализа территории является комплексная оценка территории, которая определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования.

Основная задача комплексной оценки территории – выявить проблемы развития территории, показать определенные ограничения для осуществления градостроительной деятельности, а также благоприятные условия и предпосылки для дальнейшего хозяйственного освоения территории.

3.1. Местоположение Заячье-Холмского сельского поселения

Заячье-Холмское сельское поселение расположено на юго-западе Ярославской области. Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах 44 151 га.

Административным центром Заячье-Холмского сельского поселения является село Заячий-Холм.

Граница Заячье-Холмского сельского поселения по северо-востоку совпадает с границей между Ярославским и Гаврилов-Ямским муниципальными районами, на востоке граничит с Митинским сельским поселением, на юге граница совпадает с границей между Ярославской и Ивановской областями, на юго-западе граница совпадает с границей между Гаврилов-Ямским и Ростовским муниципальными районами, на западе с Великосельским сельским поселением.

В состав Заячье-Холмского сельского поселения входят 47 сельских населенных пунктов:

   поселок: Заря;

   село: Заячий-Холм, Вышеславское, Смалево, Спасс, Унимерь, Ставотино;

  деревни: Андрюшино, Борисово, Борисово, Бочевка, Волчково, Головино, Гора, Грудцино, Горбово, Даниловка, Заморино, Илькино, Иляково, Калинино, Кобыльское, Константиново, Кореньково, Курдумово, Маурино, Междуречье, Милочево, Михалево, Немерово, Овсяниково, Павлово, Паньково, Петраково, Плетилово, Позобово, Прислон, Прошенино, Раменье, Рыково, Тарасино, Тарусино, Федоровское, Хохлево, Чурилово, Шильково; Юцкое.

Местоположение Заячье-Холмского сельского поселения в системе расселения Ярославской области характеризуется относительной близостью его расположения к областному центру – городу Ярославлю (в 22 км от Ярославля), а так же расположением вдоль дороги регионального значения Ярославль - Заячий Холм - Гаврилов-Ям - Иваново), что создает предпосылки для развития придорожного сервиса, создания мест для досуга и отдыха жителей сельского поселения и населения г.Ярославля и г.Гаврилов-Яма, организации спортивной деятельности, а так же развитию традиционно сложившегося сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции для обеспечения сельскохозяйственной продукцией населения областного центра и г.Гаврилов-Яма. Отсутствие железнодорожных и воздушных транспортных коридоров затрудняет развитие промышленного комплекса и создания организаций промышленно-складского хозяйства.

История и архитектурное наследие некоторых населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения позволяют отнести эту территорию к перспективным туристско-рекреационным зонам Ярославской области, а сохранение уникальной природы и историко-культурного наследия сделать одной из основных задач территориального планирования при разработке Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения.

3.2. Численность населения

Демографическая проблема является одной из самых острых практически на всей территории России, в том числе и в Заячье-Холмском сельском поселении.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельских поселениях являются следующие:

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения;

- крайне низкий уровень рождаемости, составляющий чуть более половины необходимого для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Не последнее место в ухудшении демографической ситуации в сельском поселении в настоящее время занимает экономический кризис, приводящий к увеличению интенсивности миграции населения из сельской местности в экономически развитые районы.

Численность населения Заячье-Холмского сельского поселения, человек

| на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1666 | 1659 | 1613 | 1574 | 1575 | 1566 |

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Заячье-Холмского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

3.3. Краткая характеристика природных условий

Климат

Заячье-Холмское сельское поселение располагается в умеренном климатическом поясе. Суммарный радиационный баланс положительный.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха плюс 3.0-3.5 град.С. Однако, в течение года количество тепла сильно меняется.

Зимой баланс отрицательный (средняя температура января около минус 13,3 град. С), летом – положительный (в июле около плюс 18 град. С).

В среднем выпадает 500-600 мм осадков в год, причем максимум их приходится на лето. Количество осадков превышает испарения, поэтому коэффициент увлажнения составляет 1,2-1,3.

Таким образом, Зайчье-Холмское сельское поселение находится в зоне достаточного и, периодами, избыточного увлажнения, что способствует развитию процессов заболачивания. Особенно это касается низин, где выпадает больше осадков.

Толщина снежного покрова около 30-70 см. Больше его скапливается в понижениях рельефа, вызывая весной половодья.

Преобладающие ветры связаны с общей циркуляцией атмосферы в умеренном поясе России. Поэтому чаще дуют ветры с юга, юга-запада.

В теплые периоды года чаще, чем в холодные, повторяемость северо-западных, северных и северо-восточных ветров. Скорости ветров небольшие, в среднем 3,5-5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, очень редки штормовые – более 15 м/с.

Рельеф и растительность

Растительность представлена хвойно-мелколиственными лесами.

На большей части низин распространены елово-мелколистные леса с густым подлеском. По болотам, в зависимости от типа питания, отмечаются ольховые или ивовые леса, или сосновые и березовые. Заячье-Холмское сельское поселение расположено в полосе моренных образований.

Современный рельеф сложился в результате сложной аккумулятивной и эрозионно-аккумулятивной деятельности четвертичных оледенений, озер и рек во время оледенений и после их прохождения.

Инженерно-геологические условия территории довольно разнообразны и зависят от геологического строения и литологического состояния пород.

Из современных физико-геологических процессов наиболее распространенными является боковая эрозия, ведущая к расширению русел путем размыва берегов рек.

В основном размыву подвержены поймы рек. Местами боковая эрозия разрушает озерные террасы и моренный массив.

Заболачивание появляется на всех геоморфологических уровнях.

Моренная равнина заболочена слабо. В основном, развитие ее происходит по ложбинам стока.

Гидрогеологические условия характеризуются недостаточными запасами пресных подземных вод. На рассматриваемой территории основным для водоснабжения является Валдайско-Московский аллювиально-озерный-флювиогляциальный водоносный горизонт.

Почвы

Плодородие почвы является материальной основой продуктивности пахотных земель, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений.

Данные агрохимического, эколого-токсикологического и фитосанитарного мониторинга почв и посевов сельскохозяйственных культур, проводимого агрохимической службой России, свидетельствуют о прогрессирующей деградации почвенного плодородия и это представляет угрозу экологической, продовольственной и национальной безопасности страны.

По состоянию на 01.01.2006г. площадь кислых почв по Ярославской области составляла 360,5 тыс.га (54%), в том числе 145,5 тыс.га (22 %) (рН КСl до 5,0), требующих обязательного известкования.

Почвы Заячье-Холмского сельского поселения не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, часто, избыточного переувлажнения.

Водный бассейн

Все реки Заячье-Холмского сельского поселения относятся к бассейну реки Волги. Основные поверхностные водные объекты поселения – р. Которосль, 
р. Лахость, р. Сковородка, р. Беденка, р. Ирехта, р. Матуговка, р. Кисьма, 
р. Вьюг, р. Ворга, р. Кобылка, находящиеся в федеральной собственности, являются объектами общего пользования, т.е. общедоступными водными объектами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от источника до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Для защиты подземных вод от загрязнения необходимо:

- устройство зон санитарной охраны (далее - ЗСО) подземных источников водоснабжения (артскважин);

- контроль за соблюдением установленного режима использования ЗСО;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

#### Водные объекты, расположенные на территории Заячье-Холмского

#### сельского поселения

| Наименование водоема | Длина, км | Нормативная ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| р. Которосль | 132 | 200 |
| р. Лахость | 91 | 200 |
| р.Сковородка | < 10 | 50 |
| р. Беденка | < 10 | 50 |
| р. Ирехта | < 10 | 50 |
| р. Матуговка | < 10 | 50 |
| р. Кисьма | < 10 | 50 |
| р. Вьюг | 16 | 100 |
| р. Ворга | < 10 | 50 |
| р. Кобылка | 16 | 100 |

Охотничье-промысловые ресурсы

Территория Заячье-Холмского сельского поселения характеризуется значительными лесными массивами, площадь лесного фонда составляет 6220,00 га.  На территории Заячье-Холмского сельского поселения обитают животные характерные для всей Ярославской области в зависимости от наличия мест и условий обитания: медведь, лось, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, рысь, выдра, бобр, лиса, белка. Крупные промысловые птицы: глухарь, тетерев, а также и другие промысловые птицы.

Из промысловых видов представлены следующие виды охотничьих животных: лось, кабан, бобр, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, лиса, глухарь, тетерев, рябчик, а также, енотовидная собака, норка американская, белка, куница, горностай, ласка, хорь, вальдшнеп, кряква.

Природно-ресурсный потенциал поселения

Полезные ископаемые являются важнейшей составляющей природно-ресурсного потенциала любого административно-территориального образования. Выявление и подготовка месторождений полезных ископаемых к промышленному освоению - это многостадийный процесс, включающий геолого-съемочные, поисковые и разведочные работы, в состав которых входят разнообразные виды исследований: геофизические, гидрогеологические, геохимические, лабораторные, геолого-экономические и другие. Изучение и последующая добыча полезных ископаемых охватывает широкий спектр правовых, экономических, геологических, экологических, организационных и социальных вопросов. Их решение осложняется рядом отраслевых особенностей, главными из которых являются: вероятностный характер результатов труда геологов, достаточно высокая наукоемкость, длительность инвестиционного процесса и значительная зависимость от бюджетного финансирования.

Рыночные условия хозяйствования выдвинули ряд новых социально-экономических проблем, главными из которых являются социальные гарантии, трудовая занятость населения, помощь в поддержании и создании местной инфраструктуры. Это важно учитывать при выборе решения в сфере управления недропользованием на региональном (областном) уровне. Побудительным мотивом изучения вопроса о геологическом изучении недр и добыче полезных ископаемых должно быть четкое обоснование потребности выполнения этих работ с анализом социально-экономических факторов и негативных последствий на окружающую среду и другие виды природных ресурсов. Такой комплексный подход к использованию, воспроизводству и охране природных ресурсов должен учитывать:

- особенности территориального сочетания минерально-сырьевых, топливно-энергетических, водных, земельных, лесных и биологических ресурсов, их взаимодействие и условия воспроизводства;

- условия и факторы, предопределяющие и обеспечивающие минимальное негативное влияние на экологическую обстановку;

- пути наибольшей экономической эффективности при достижении поставленных производственных и социально-экономических задач.

Заячье-Холмское сельское поселение обладает значительным потенциалом и определенными геологическими предпосылками по выявлению различных полезных ископаемых, что позволяет полностью обеспечить потребности промышленности по некоторым видам товарной продукции и наладить выпуск ее в соседние регионы за счет собственного сырья.

Разумное, экономически и социально оправданное освоение природных ресурсов, выпуск на их основе конкурентоспособной товарной продукции, позволяющей привлечь необходимые инвестиции в производство, тем самым поддержать и развить местную промышленность - основа грамотного управления природно-ресурсным комплексом. Именно поэтому разработана Концепция геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Ярославской области на период 2001-2005 и последующие годы, утвержденная постановлением Администрации Ярославской области от 28 мая 2001 года № 74-а.

Гаврилов-Ямский муниципальный район не назовёшь богатой полезными ископаемыми, все её виды немногочисленны. В Заячье-Холмском сельском поселении встречаются валунно-гравийно-песчаные смеси для производства строительных материалов.

Уполномоченные органы государственной власти Ярославской области осуществляют предоставление права пользования участками недр местного значения, содержащими подземные воды, для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и (или) их добычи с объемом добычи не более 500 м3/сут.

На территории Заячье-Холмского сельского поселения право пользования недрами для добычи питьевых подземных вод предоставлено:

| № п/п | Недропользователь | Местоположение водозабора | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗАО СП «Курдумовское» | дер. Гора Ставотинского СО Гаврилов-Ямского МР | скважин 57°19'31'' с.ш. 39°56'42'' в.д. 57°19'37'' с.ш. 39°56'48'' в.д. |
|  |  | дер. Курдумовское Ставотинского СО Гаврилов-Ямского МР | скважин 57°18'13'' с.ш. 39°59'54'' в.д. 57°18'10'' с.ш. 39°59'44'' в.д. |
| 2 | ООО «Агромехдорстрой» | 1 км севернее дер. Грудцино Гаврилов-Ямского МР | центра водозабора 57°19'03'' с.ш. 40°04'30'' в.д. |
| 3 | СПК «Луч» (право пользования прекращено) | северо-восточная окраина с. Заячий-Холм Гаврилов-Ямского МР | угловых точек участка недр 57°24'39,8'' с.ш. 39°55'15,6'' в.д. 57°24'39,8'' с.ш. 39°55'19,2'' в.д. 57°24'37,8'' с.ш. 39°55'19,2'' в.д. 57°24'37,8'' с.ш. 39°55'15,6'' в.д. |
| 4 | ООО «Молокозавод Прошенинский» | дер. Прошенино Гаврилов-Ямского МР | центра водозабора 57°22'17'' с.ш. 40°00'09'' в.д. |
| 5 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» | в 1 км южнее дер. Немерово Гаврилов-Ямского МР | центра водозабора 57°16'14'' с.ш. 39°55'31'' в.д. |

На территории Заячье-Холмского сельского поселения установлены зоны санитарной охраны (далее ЗСО) следующих источников водоснабжения:

- ЗСО водозабора подземных вод газокомпрессорной станции КС-32 «Гаврилов-Ям» Переславского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенного в 1,0 км южнее дер. Немерово Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму поясу. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по третьему поясу. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На рассматриваемой территории поверхностные источники питьевого водоснабжения из водных объектов отсутствуют.

Ближайший поверхностный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения находится в г. Гаврилов-Ям. На основании договора водопользования забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения осуществляет АО «Ресурс». Место осуществления водопользования: река Которосль (географические координаты точки водозабора: 57°18'10''с.ш. 39°48'40''в.д.).

Для указанного источника водоснабжения зона санитарной охраны не устанавливалась.

На территории Гаврилов-Ямского района Ярославской области зоны затопления, подтопления территорий в настоящее время не установлены. Согласно информации администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, которая учитывалась при составлении графика установления зон затопления, подтопления на территории Ярославской области, территории подверженные явлениям затопления, подтопления на территории Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области отсутствуют.

3.4. Современная архитектурно-планировочная организация территории

Одним из приоритетов жилищной политики Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

Численность населения Заячье-Холмского сельского поселения на январь 2021 г. -  1 566 человек.

Существующая застройка представлена индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами, застройка носит довольно хаотичный характер.

Часть населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения расположены в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Рыбинского водохранилища. Согласно ст.65 Водного кодекса РФ:

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006. №74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Размер водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних

лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с утвержденными на территории Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района правилами благоустройства территории устанавливаются единые нормы и требования по благоустройству территории Заячье-Холмского сельского поселения, в том числе требования по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО).

С «01» сентября 2018 г. на территории Ярославской области приступил к работе Единый региональный оператор по вывозу ТКО – «ООО «Хартия».

Региональный оператор – это ключевое звено новой системы обращения с ТКО, организация, которая несет ответственность за весь цикл жизни ТКО, включая организацию их сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения в специально отведенных для этого местах.

Сбор мусора на территории Заячье-Холмского сельского поселения осуществляется путем вывоза с организованных площадок накопления ТКО или индивидуально в мешках от жилых домов. Вывоз мусора осуществляется 2–3 раза в неделю.

Постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 17.12.2021 г. №154 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Заячье-Холмского сельского поселения» определяется порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Заячье-Холмского сельского поселения.

Площадки для установки контейнеров (контейнерные площадки) размещают на удалении от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 м, но не более 100 м.

Охрана почв от загрязнения отходами производства и потребления

Правовая охрана почв от загрязнения их производственными и иными отходами регулируется Федеральным законом от «24» июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления установлены в ст.22 Федерального закона от «30» марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Так, отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В местах централизованного использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и потребления должен осуществляться радиационный контроль. Отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного контроля которых выявлено превышение установленного санитарными правилами уровня радиационного фона, подлежат использованию, обезвреживанию, хранению и захоронению в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности.

На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния окружающей среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.5. Производство

На территории Заячье-Холмского сельского поселения расположены:

- сельскохозяйственные производственные предприятия:

-  Сельскохозяйственный производственный кооператив «Луч». Основным видом деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

- Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Родник». Основным видом деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

- Общество с ограниченной ответственностью «Прошенино». Основным видом деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

- Общество с ограниченной ответственностью «Заря». Основным видом деятельности является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

2. объекты производственного назначения:

- Общество с ограниченной ответственностью «Молокозавод «Прошенинский». Основным видом деятельности является производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.

- Общество с ограниченной ответственностью «Кварц». Основным видом деятельности является разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.

3.6. Транспортная инфраструктура

Основу дорожной сети Заячье-Холмского сельского поселения составляют автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет средств местного, районного и областного бюджетов.

| Автомобильные дороги общего пользования регионального значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Придорожная полоса, м | Техническая категория | Идентификационный номер |
| 1 | Ярославль - Заячий Холм - а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до дер. Шопша) | 21,2 | 50 | III | 78 ОП РЗ К-0006 |
| 2 | Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль (до дер. Шопша) «Р-79» | 9,13 | 50 | III | 78 ОП РЗ К-0007 |
| 3 | Унимерь-Головино-Шильково | 11,336 | 50 | IV | 78 ОП РЗ К-0036 |
| 4 | Обход г. Гаврилов-Яма | 1,7 | 50 | III | 78 ОП РЗ К-0037 |
| ИТОГО: |  | 43,366 |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Придорожная полоса, м | Техническая категория | Идентификационный номер |
| 1 | Гаврилов–Ям – Заря | 1,3 | 25 | V | 78 ОП МЗ Н-0168 |
| 2 | Гаврилов –Ям – Лахость | 2,62 | 50 | IV | 78 ОП МЗ Н-0169 |
| 3 | Гаврилов–Ям – Милочево | 6,6 | 50 | IV | 78 ОП МЗ Н-0170 |
| 4 | Гаврилов–Ям – Пружинино | 21,9 | 50 | IV | 78 ОП МЗ Н-0171 |
| 5 | Грудцино – Большой Стан | 2,556 | 25 | V | 78 ОП МЗ Н-0172 |
| 6 | Даниловка – Междуречье | 1,76 | 25 | V | 78 ОП МЗ Н-0174 |
| 7 | Заячий Холм – Иляково | 1,75 | 25 | V | 78 ОП МЗ Н-0175 |
| 8 | Заячий Холм – Михалево | 2,7 | 25 | V | 78 ОП МЗ Н-0176 |
| 9 | Заячий Холм – Раменье – Спас | 5,65 | 25 | V | 78 ОП МЗ Н-0177 |
| 10 | Заячий Холм – центральная усадьба | 0,64 | 50 | IV | 78 ОП МЗ Н-0178 |
| 11 | Тарасино – Гора | 1,4 | 25 | V | 78 ОП МЗ Н-0192 |
| 12 | Хохлево-Тарусино | 1,3 | 25 | V | 78 ОП МЗ Н-0195 |
| 13 | Прошенино – Семейкино | 1,7 | 25 | V | 78 ОП МЗ Н-0199 |
| ИТОГО: |  | 51,876 |  |  |  |

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

• 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

• 25 м - для автомобильных дорог пятой категории.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Правилами установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, утверждённых постановлением Правительства Ярославской области от 28 апреля 1999 г. №85-п, существует ряд ограничений в использовании земельных участков расположенных в придорожных полосах:

- в соответствии с пунктом 8 статьи 26 Федерального закона № 257-ФЗ, строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

В случае, если для размещения объекта капитального строительства требуется подготовка документации по планировке территории, документация по планировке территории, предусматривающая размещение такого объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения согласовывается с владельцем автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению. При этом получение согласия на строительство, реконструкцию объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги в соответствии с частью 8 настоящей статьи не требуется.

В соответствии с пунктом 9 «Правил установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» утвержденных постановлением правительства Ярославской области от 28.04.1999 № 85-п, в пределах придорожных полос автомобильных дорог запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций, линейных сооружений, строительство (реконструкция) которых осуществляется:

- в соответствии с федеральными, областными, муниципальными целевыми программами;

- в случае если размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений

за пределами придорожных полос по условиям рельефа местности и существующей застройки затруднительно.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Придорожная полоса, м | Категория | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Гаврилов-Ям - д.Бочевка | 1,00 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-001 |
| 2 | а/д «Гаврилов-Ям-Милочево»-д.Константиново | 1,50 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-002 |
| 3 | д.Константиново-д.Калинино | 1,40 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-003 |
| 4 | а/д «Гаврилов-Ям-Милочево» - д.Юцкое | 0,60 | 25 | В-2 | 78-212 ОП МР 2-004 |
| 5 | с.Милочево - д.Овсянниково | 0,453 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-005 |
| 6 | 1Р79 - д.Петраково | 0,30 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-006 |
| 7 | 1Р79 - д.Немерово | 0,329 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-007 |
| 8 | а/д «Заячий-Холм- Раменье-Спасс» - д.Заморино | 2,05 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-008 |
| 9 | д.Заморино-д.Андрюшино | 8,0 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-009 |
| 10 | д.Андрюшино - д.Зманово | 1,90 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-010 |
| 11 | с.Заячий-Холм - д.Даниловка | 2,968 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-011 |
| 12 | д.Даниловка - д.Смалево | 0,992 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-012 |
| 13 | д.Михалево - д.Борисово | 1,10 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-013 |
| 14 | 1К10 - д.Кобыльское | 0,20 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-015 |
| 15 | а/д «Унимерь-Шильково» - д. Головино | 0,50 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-016 |
| 16 | д.Головино – д.Чурилово | 0,352 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-017 |
| 17 | а/д «Унимерь-Шильково» - д.Маурино | 0,50 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-018 |
| 18 | с.Вышеславское - д.Илькино | 0,80 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-019 |
| 19 | 1К10 - д.Федоровское | 0,50 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-020 |
| 20 | 1К10 - д.Тарасино | 0,30 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-021 |
| 21 | д.Тарасино - д.Гора | 0,30 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-022 |
| 22 | а/д «Гаврилов-Ям-Пружинино» - д.Павлово | 0,852 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-023 |
| 23 | а/д «Гаврилов-Ям-Пружинино» - д.Паньково | 3,00 | 25 | Г-1 | 78-212 ОП МР 2-024 |
| 24 | а/д «Гаврилов-Ям-Пружинино» - д.Горбово | 0,60 | 25 | Г-1, Г-2 | 78-212 ОП МР 2-025 |
| 25 | а/д «Гаврилов-Ям-Пружинино» - д.Волчково | 1,50 | 25 | Г-1 | 78-212 ОП МР 2-026 |
| 26 | г.Гаврилов-Ям - Дедово | 18,600 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-027 |
| 27 | д.Овсянниково -Дедово | 13,40 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-028 |
| 28 | д.Грудцино-д.Ескино 1 | 3,10 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-029 |
| 29 | Прислон-Заморино | 1,317 | 25 | Г-1 | 78-212 ОП МР 2-030 |
| 30 | от пос.Заря до ул.Заречная г/поселения Гаврилов-Ям | 0,643 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-031 |
| 31 | д.Смалево -СНТ «Весна-2»-подьезд к ПДК Смалево | 0,956 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-032 |
| 32 | г.Гаврилов-Ям – сады №11,12,13,15,17 | 1,382 | 25 | Г-2 | 78-212 ОП МР 2-033 |
|  | ИТОГО | 71,394 |  |  |  |

Протяжённость дорог по Заячье-Холмскому сельскому поселению 166,636 км из них с твёрдым покрытием 89 км, осуществляющие связь с 28 населёнными пунктами. В удовлетворительном состоянии 72 км дорог. Дороги, связывающие населённые пункты поселения и проходящие по ним, в основном грунтовые, требуют капитального ремонта, а в некоторых направлениях необходима реконструкция, новое строительство.

Развитие транспортной системы Заячье-Холмского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселении.

Транспортная инфраструктура Заячье-Холмского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

Внешние транспортно-экономические связи Заячье-Холмского сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта - автомобильным.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

Перечень улично-дорожной сети населенных пунктов

Заячье-Холмского сельского поселения

| № п/п | Название автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность, км | Категория автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Заячий-Холм, ул. Центральная | 78 212810 ОП МП Н 001 | 1,2 | б/к |
| 2 | с. Заячий-Холм, ул. Овражная | 78 212810 ОП МП Н 002 | 0,2 | б/к |
| 3 | с. Заячий-Холм, ул. Школьная | 78 212810 ОП МП Н 003 | 0,46 | б/к |
| 4 | с. Заячий-Холм, ул. Луговая | 78 212810 ОП МП Н 004 | 0,22 | б/к |
| 5 | с. Заячий-Холм, ул. Колхозная | 78 212810 ОП МП Н 005 | 0,3 | б/к |
| 6 | с. Заячий-Холм, ул. Молодежная | 78 212810 ОП МП Н 006 | 0,17 | б/к |
| 7 | с. Заячий-Холм, ул.Белянкина | 78 212810 ОП МП Н 007 | 0,25 | б/к |
| 8 | с. Заячий-Холм, ул. Парковая | 78 212810 ОП МП Н 008 | 0,31 | б/к |
| 9 | с. Заячий-Холм, ул. Казанская | 78 212810 ОП МП Н 009 | 0,47 | б/к |
| 10 | д. Прошенино, ул. Школьная | 78 212810 ОП МП Н 010 | 1,38 | б/к |
| 11 | д. Прошенино, ул. Солнечная | 78 212810 ОП МП Н 011 | 0,27 | б/к |
| 12 | д. Прошенино, ул. Черемуховая | 78 212810 ОП МП Н 012 | 0,5 | б/к |
| 13 | д. Прошенино, ул. Центральная | 78 212810 ОП МП Н 013 | 0,72 | б/к |
| 14 | д. Прошенино, ул. Совхозная | 78 212810 ОП МП Н 014 | 0,7 | б/к |
| 15 | с. Унимерь, ул. Троицкая | 78 212810 ОП МП Н 015 | 0,5 | б/к |
| 16 | с. Унимерь, ул. Красная | 78 212810 ОП МП Н 016 | 0,51 | б/к |
| 17 | с. Унимерь, ул. Новая | 78 212810 ОП МП Н 017 | 0,81 | б/к |
| 18 | с. Унимерь, ул. Луговая | 78 212810 ОП МП Н 087 | 0,36 | б/к |
| 19 | с. Унимерь, ул. Северная | 78 212810 ОП МП Н 018 | 0,97 | б/к |
| 20 | д. Раменье, ул. Лесная | 78 212810 ОП МП Н 019 | 0,62 | б/к |
| 21 | д. Раменье, ул. Которослевая | 78 212810 ОП МП Н 020 | 0,37 | б/к |
| 22 | д. Раменье, ул. Спасская | 78 212810 ОП МП Н 021 | 0,62 | б/к |
| 23 | с. Вышеславское, ул. Светлая | 78 212810 ОП МП Н 022 | 0,34 | б/к |
| 24 | с. Вышеславское, ул. Майская | 78 212810 ОП МП Н 023 | 0,75 | б/к |
| 25 | с. Вышеславское, ул. Липовая | 78 212810 ОП МП Н 024 | 0,5 | б/к |
| 26 | д. Иляково, ул. Липовая | 78 212810 ОП МП Н 025 | 0,16 | б/к |
| 27 | д. Иляково, ул. Красная | 78 212810 ОП МП Н 026 | 0,37 | б/к |
| 28 | д. Иляково, ул. Зеленая | 78 212810 ОП МП Н 088 | 0,45 | б/к |
| 29 | с. Спасс, ул. Зеленая | 78 212810 ОП МП Н 027 | 0,7 | б/к |
| 30 | с. Спасс, ул. Парковая | 78 212810 ОП МП Н 028 | 0,43 | б/к |
| 31 | д. Илькино, ул. Рябиновая | 78 212810 ОП МП Н 029 | 0,6 | б/к |
| 32 | д. Илькино, ул. Дачная | 78 212810 ОП МП Н 030 | 0,2 | б/к |
| 33 | д. Тарусино, ул. Вишневая | 78 212810 ОП МП Н 031 | 0,5 | б/к |
| 34 | д. Тарусино, ул. Майская | 78 212810 ОП МП Н 032 | 0,55 | б/к |
| 35 | д. Смалево, ул. Луговая | 78 212810 ОП МП Н 033 | 0,5 | б/к |
| 36 | д. Смалево, ул. Садовая | 78 212810 ОП МП Н 034 | 0,45 | б/к |
| 37 | д. Междуречье, ул. Центральная | 78 212810 ОП МП Н 035 | 0,67 | б/к |
| 38 | д. Междуречье, ул. Зеленая | 78 212810 ОП МП Н 089 | 0,45 | б/к |
| 39 | д. Междуречье, ул. Дачная | 78 212810 ОП МП Н 037 | 0,76 | б/к |
| 40 | д. Даниловка, ул. Соловьиная | 78 212810 ОП МП Н 038 | 0,28 | б/к |
| 41 | д. Даниловка, ул. Сиреневая | 78 212810 ОП МП Н 039 | 0,47 | б/к |
| 42 | д. Андрюшино | 78 212810 ОП МП Н 040 | 0,3 | б/к |
| 43 | д. Борисово | 78 212810 ОП МП Н 041 | 0,56 | б/к |

| 44 | д. Головино | 78 212810 ОП МП Н 042 | 0,8 | б/к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | д. Заморино | 78 212810 ОП МП Н 043 | 0,42 | б/к |
| 46 | д. Маурино | 78 212810 ОП МП Н 044 | 0,5 | б/к |
| 47 | д. Михалево | 78 212810 ОП МП Н 045 | 0,58 | б/к |
| 48 | д. Позобово | 78 212810 ОП МП Н 046 | 0,2 | б/к |
| 49 | д. Рыково | 78 212810 ОП МП Н 047 | 0,44 | б/к |
| 50 | д. Федоровское | 78 212810 ОП МП Н 048 | 0,4 | б/к |
| 51 | д. Чурилово | 78 212810 ОП МП Н 049 | 0,6 | б/к |
| 52 | д. Шильково | 78 212810 ОП МП Н 050 | 0,4 | б/к |
| 53 | д. Прислон | 78 212810 ОП МП Н 051 | 0,22 | б/к |
| 54 | с. Ставотино, ул. Садовая | 78 212810 ОП МП Н 052 | 0,52 | б/к |
| 55 | с. Ставотино, ул.Лесная | 78 212810 ОП МП Н 053 | 0,87 | б/к |
| 56 | с. Ставотино, ул. Школьная | 78 212810 ОП МП Н 054 | 1,04 | б/к |
| 57 | с. Ставотино, ул. Молодежная | 78 212810 ОП МП Н 055 | 0,28 | б/к |
| 58 | с. Ставотино, ул. Дружная | 78 212810 ОП МП Н 089 | 0,32 | б/к |
| 59 | п. Заря, ул. Ленина | 78 212810 ОП МП Н 056 | 0,98 | б/к |
| 60 | п. Заря, ул. Совхозная | 78 212810 ОП МП Н 057 | 0,4 | б/к |
| 61 | п. Заря, ул. Новая | 78 212810 ОП МП Н 058 | 0,5 | б/к |
| 62 | п. Заря, ул. Заречная | 78 212810 ОП МП Н 059 | 0,12 | б/к |
| 63 | п. Заря, ул. Цветочная | 78 212810 ОП МП Н 090 | 0,89 | б/к |
| 64 | п. Заря, ул. Дачная | 78 212810 ОП МП Н 061 | 0,46 | б/к |
| 65 | д. Курдумово, ул. Молодежная | 78 212810 ОП МП Н 062 | 0,45 | б/к |
| 66 | д. Курдумово, ул. Речная | 78 212810 ОП МП Н 063 | 0,54 | б/к |
| 67 | д. Курдумово, ул. Дорожная | 78 212810 ОП МП Н 064 | 0,44 | б/к |
| 68 | д. Курдумово, ул. Новая | 78 212810 ОП МП Н 065 | 0,23 | б/к |
| 69 | д. Гора, ул. Первая | 78 212810 ОП МП Н 066 | 0,34 | б/к |
| 70 | д. Гора, ул. Вторая | 78 212810 ОП МП Н 067 | 0,26 | б/к |
| 71 | д. Кобыльское, ул. Первая | 78 212810 ОП МП Н 068 | 0,32 | б/к |
| 72 | д. Кобыльское, ул. Вторая | 78 212810 ОП МП Н 069 | 0,14 | б/к |
| 73 | д. Борисово | 78 212810 ОП МП Н 070 | 0,28 | б/к |
| 74 | д. Бочевка | 78 212810 ОП МП Н 071 | 0,2 | б/к |
| 75 | д. Волчково | 78 212810 ОП МП Н 072 | 0,52 | б/к |
| 76 | д. Горбово | 78 212810 ОП МП Н 073 | 0,22 | б/к |
| 77 | д. Грудцино | 78 212810 ОП МП Н 074 | 0,64 | б/к |
| 78 | д. Калинино | 78 212810 ОП МП Н 075 | 0,74 | б/к |
| 79 | д. Константиново | 78 212810 ОП МП Н 076 | 0,48 | б/к |
| 80 | д. Милочево, ул. Первая | 78 212810 ОП МП Н 078 | 0,2 | б/к |
| 81 | д. Милочево, ул. Вторая | 78 212810 ОП МП Н 091 | 0,69 | б/к |
| 82 | д. Немерово | 78 212810 ОП МП Н 079 | 0,44 | б/к |
| 83 | д. Овсяниково | 78 212810 ОП МП Н 080 | 0,72 | б/к |
| 84 | д. Павлово | 78 212810 ОП МП Н 081 | 0,48 | б/к |
| 85 | д. Паньково | 78 212810 ОП МП Н 082 | 0,56 | б/к |
| 86 | д. Петраково | 78 212810 ОП МП Н 083 | 1,1 | б/к |
| 87 | д. Плетилово | 78 212810 ОП МП Н 084 | 0,24 | б/к |
| 88 | д. Тарасино | 78 212810 ОП МП Н 085 | 0,14 | б/к |
| 89 | с. Юцкое | 78 212810 ОП МП Н 086 | 0,88 | б/к |
| 90 | д.Курдумово, ул.Полевая | 78 212810 ОП МП Н 087 | 0,19 | б/к |
| 91 | с.Вышеславское, ул.Запрудная | 78 212810 ОП МП Н 088 | 0,38 | б/к |
| 92 | д.Курдумово, ул.Восточная | 78 212810 ОП МП Н 089 | 0,18 | б/к |
| Итого: |  |  | 44,84 |  |

Доступ к земельным участкам с кадастровыми номерами 76:04:094201:1039, 76:04:094201:1042 осуществляется по автомобильной дороге «д.Заморино-д.Андрюшино».

Устройство дополнительных съездов с автодороги «д.Заморино-д.Андрюшино», материалами генерального плана не предусматривается.

Доступ к земельному участку 76:04:000000:1375 осуществляется по автомобильной дороге «Заячий-Холм-Раменье-Спасс» - д. Заморино.

Доступ к земельному участку 76:04:033901:1948 планируемого к включению в границу д. Заморино, осуществляется по улично-дорожной сети населенного пункта.

3.7. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Все населённые пункты Заячье-Холмского сельского поселения электрофицированы. Линии электропередач проведены в основном воздушным способом.

Электроснабжение Заячье Холмского поселения осуществляется от ПС «ТЕХНИКУМ»110/35/10 кВ (Великое Село) 10 кВ на ВЛ фидер №4 «Заячий Холм»10 кВ, от ПС 35 «СЕЛИФОНТОВО» фидер №2 до населённых пунктов Заморино, Зманово, Андрюшино. В населённых пунктах распределительная сеть 0,4кВ.

Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках, а также особенности использования сетевыми организациями земельных участков предусмотрены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Теплоснабжение

Существующее состояние. На территории Заячье-Холмского сельского поселения действуют автономные источники тепловой энергии.

Развитие газовых сетей на территории поселения позволит осуществить переход существующих источников теплоэнергии на природный газ.

По мере роста тепловых нагрузок тепловые источники будут наращивать свои мощности путем расширения, модернизации котельных, замены устаревшего, износившегося оборудования на более современное, переход на природный газ.

Теплоснабжение усадебной застройки предусматривается на базе индивидуальных экономичных бытовых котлов, на природном газе и местных видах топлива.

Газоснабжение

На территории Заячье-Холмского сельского поселения проходят:

- магистральный газопровод «Грязовец - КГМО» (Ухта - Москва),

- магистральный газопровод «Второво – Ярославль»,

- магистральный газопровод «Горький – Череповец»,

- магистральный газопровод «Починки – Грязовец»,

- газопровод высокого давления «Уренгой –Памары - Ужгород»,

- газопровод высокого давления «Уренгой – Памары – Ужгород - Кострома»,

- газопровод низкого давления «Грязовец – Москва - Гаврилов-Ям - Заячий-Холм – Савотино – Митино -Стогинское»,

- газопровод высокого и низкого давления «пос.Стогинское - к-з «Красная Нива»,

- газопровод-отвод г. Гаврилов-Ям И ГРС «Гаврилов-Ям».

Существующее состояние. Подача сжиженного углеводородного газа потребителям осуществляется с Ярославской ГНС (газонаполнительной станции).

Подача природного газа в Заячье-Холмском сельском поселении осуществляется от ГРС г. Гаврилов-Ям, ГРС в районе с. Унимерь, ГРС в районе д. Петраково. Из 47 населённых пунктов природный газ проведён в семь: п. Заря, с. Ставотино, 
д. Курдумово, с. Заячий Холм, с. Унимерь, с. Вышеславское, д. Прошенино протяжённостью 16,6 км.

Правила охраны газораспределительных сетей предусмотрены Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения):

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

По территории сельского поселения проходят магистральные нефтепровода: МН «Ярославль – Москва», МН «Нижний Новгород – Ярославль», МН «Сургут – Полоцк».

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые нарушают нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов) и иные действия согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. N 9.

Водоснабжение

Существующее состояние. На территории Заячье-Холмского сельского поселения действует централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием от артезианских скважин в 12 населённых пунктах, водоснабжение малоэтажной индивидуальной застройки осуществляется из колодцев. Протяженность уличной водопроводной сети с. Заячий Холм составляет 15,8 км. Питание сети водопровода осуществляется из артезианских скважин, с устройством водонапорных башен в количестве 14 штук.

Поселковыми водопроводом охвачена жилая застройка, учреждения соцкультбыта и промпредприятия.

В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки. При отсутствии сетей пользуются водой из шахтных и трубчатых колодцев. Качество воды соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 80-95%.

В качестве источника хозяйственно питьевого водоснабжения по Заячье-Холмскому сельскому поселению приняты подземные воды, как наиболее безопасные в санитарно-гигиеническом отношении. Качество подземных вод в основном отвечают нормативным требованиям, за исключением повышенного содержания железа.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

-организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

-обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

-сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-мониторинг водных объектов.

Канализация

Современное состояние. В с. Заячий-Холм, с. Унимерь, д. Прошенино, 
д. Раменье действует централизованная система бытовой канализации протяжённостью 3,665км, которая охватывает жилую застройку, предприятия соцкультбыта и промпредприятия. Очистные сооружения действуют лишь в двух населённых пунктах: с. Заячий-Холм и д. Прошенино. Процент износа сетей составляет 99%.

В районах индивидуальной застройки не исключается организация децентрализованной системы канализации для одного или нескольких зданий.

Для остальных населенных пунктов предусматривается использование децентрализованных (местных) схем канализации с применением для очистки сточных вод фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, аэротенков на полное окисление  и др.

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуются надворными уборными и выгребами, редко септиками.

При проектировании малоэтажной застройки возможны варианты автономной системы водоудаления (установки биологической очистки и т.п.). В этом случае необходимо предусмотреть систему закрытой ливневой канализации с выходом в закрытый водоём или очистные сооружения.

3.8. Социальное обслуживание населения

В Заячье-Холмском сельском поселении расположены следующие объекты социального обслуживания:

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Заячье-Холмский детский сад» находится в с. Заячий-Холм;

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Курдумовский детский сад» находится в д. Курдумово;

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Вышеславская основная школа» находится в д. Прошенино;

- Заячье-Холмский фельдшерско-акушерский пункт находится в с. Заячий-Холм;

# - Прошенинский фельдшерско-акушерский пункт находится в д. Прошенино;

- Ставотинский фельдшерско-акушерский пункт находится в с. Ставотино;

- муниципальное учреждение культуры «Заячье-Холмский культурно-досуговый центр» находится в д. Прошенино;

- Курдумовский сельский клуб находится в д. Курдумово;

- Ставотинский сельский клуб находится в с. Ставотино;

- Унимерский сельский клуб находится в с. Унимерь;

- Заячье-Холмский сельский клуб находится в с. Заячий-Холм.

3.9. Система особо охраняемых территорий и объектов

Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) играют важную роль в сохранении биоразнообразия и поддержании экологического равновесия на территории Ярославской области.

Система ООПТ области и связующие их элементы образуют так называемый природный каркас территории (системы территорий с определенными регламентами природопользования в их границах).

Целью развития сети ООПТ является формирование ее оптимальной структуры, способной обеспечить сохранение и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в структуре экосистем, в комплексе с другими природоохранными мероприятиями поддерживать экологическое равновесие и благоприятную среду для жизнедеятельности населения.

В границах Заячье – Холмского сельского поселения Гаврилов – Ямского муниципального района Ярославской области находится 9 особо охраняемых природных территорий:

 регионального значения — государственные природные заказники «Гаврилов - Ямский» и «Узел слияния рек Лахости и Которосли»;

 памятники природы — «Центр с. Ставотино», «Урочище Сосны», «Долина р. Которосли», «Заморинские курганы», «Центр с. Заячий – Холм», «Сосновый бор с. Селища», «Болото Комариха».

| № п/п | Наименование ООПТ | Площадь охраняемой территории (га) | Ответственные за соблюдение режима использования охраняемой территории | Реестровый номер в ЕГРН | Граница охраняемой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Государственные природные заказники |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Гаврилов-Ямский | 9063,0427 | ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков | 76:04-6.140 | северная - от дер. Котово на восток по проселочной дороге через деревни Калинино, Константиново до с. Юцкого; северо-восточная - от с. Юцкого на юго-восток по проселочной дороге до дер. Селище; юго-восточная, южная и западная - от дер. Селище по левому берегу р. Лахости до дер. Котово (за исключением земель населенных пунктов) |
| 1.2. | Узел слияния рек Лахости и Которосли | 1,5372 | СПК "Лахость", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков | 76:04-6.139 | 600-метровая зона по обоим берегам русел рек Которосли и Лахости в границах земель СПК «Лахость» |
| 2. Памятники природы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Болото Комариха | 45,2 | ГКУ ЯО «Гаврилов- Ямское лесничество» | 76:04-6.12 | в границах 1060, 1061, 1063, 1064 кварталов Ставотинского участкового лесничества ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» (по лесоустройству – 60, 61, 63, 64 кварталов Гаврилов-Ямского лесничества Гаврилов-Ямского лесхоза) |
| 2.2. | Долина р. Которосль | 216,7725 | ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков | 76:04-6.29 | полосами шириной 250 м вдоль обоих берегов р. Которосли от г. Гаврилов-Яма до дер. Степанцево (за исключением земель населённых пунктов и участков, указанных в пункте 11 приложения к перечню) |
| 2.3. | Заморинские курганы | 0,25 (в том числе участок 1 – 0,2122; участок 2 – 0,0378) | колхоз «Ярославль» | 76:04-6.17 | левый берег ручья Верать в 650 м выше места впадения его в р. Которосль, на границе лесополосы по обеим сторонам дороги Спасс–Заморино |
| 2.4. | Урочище сосны | 1 | ООО СХП «Курдумовское» | 76:04-6.24 | вдоль коренного склона р. Кобылки от дер. Горы вверх по течению 100 м полосой 50 м по естественной опушке насаждений |
| 2.5. | Центр с. Заячий Холм | 4,5755 | собственники, владельцы и пользователи земельных участков | 76:04-6.20 | историческая часть села от церкви Казанской Богоматери на центральной улице села до старого парка у автодороги Ярославль–Иваново |
| 2.6. | Центр с. Ставотино | 7,0229 (в том числе участок 1 – 0,8120; участок 2 – 6,2109) | собственники, владельцы и пользователи земельных участков | 76:04-6.22 | участок 1 – территория от церкви Николая Чудотворца до пруда, включая акваторию пруда; участок 2 – вдоль береговой линии пожарного пруда, включая акваторию пруда |
| 2.7. | Сосновый бор с. Селища | 35,5 | ГКУ ЯО «ГавриловЯмское лесничество» | 76:04-6.9 | в границах 1095 квартала Ставотинского участкового лесничества ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» (по лесоустройству – 95 квартала Гаврилов-Ямского лесничества Гаврилов-Ямского лесхоза) |

- Государственный природный заказник «Гаврилов-Ямский».

Заказник образован в соответствии с распоряжением исполкома Ярославского областного Совета депутатов трудящихся от 29.10.62 № 844-р. Заказник функционирует в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 15.12.2003 № 247 «О государственных зоологических заказниках Ярославской области» и постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области».

Режим особой охраны заказника установлен Положением о заказнике «Гаврилов-Ямский», утвержденным постановлением Администрации Ярославской области от 15.12.2003 № 247 «О государственных зоологических заказниках Ярославской области».

Согласно режиму особой охраны заказников, запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности территории заказника, а также противоречащие целям создания заказника.

- Узел слияния рек Лахости и Которосли.

Государственный природный заказник образован решением малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от 27.05.1993 № 118 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области». Заказник функционирует в соответствии с постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области» (пункт 1.4.2 Перечня ООПТ) и с постановлением Правительства области от 17.10.2018 № 760-п «Об утверждении режима особой охраны территорий государственных природных заказников регионального значения в Ярославской области».

Режимом особой охраны территорий государственных природных заказников регионального значения в Ярославской области запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности территории государственного природного заказника регионального значения в Ярославской области, а также противоречащие целям создания заказника.

3. Памятник природы «Болото Комариха».

Памятник природы образован в соответствии с Постановление Администрации Ярославской области № 409 от 08.12.1992 памятник природы функционирует в соответствии с постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области».

Режим особой охраны ООПТ утвержден постановлением Правительства области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». В соответствии с данным постановлением на территории памятника природы запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, а также противоречащие целям объявления данного природного объекта (природного комплекса) памятником природы.

4. Памятник природы «Долина р. Которосли».

Памятник природы образован в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 21.01.2005 № 8 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области». Памятник природы функционирует в соответствии с постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области» и постановлением Правительства области от 08.07.2021 № 452-п «О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, об утверждении Положения о памятнике природы «Долина р. Которосли» и о внесении изменений в постановления Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, от 02.11.2017 № 823-п».

Режимом особой охраны территории памятника природы запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, а также противоречащие целям объявления данного комплекса памятником природы.

5. Памятник природы «Заморинские курганы».

Памятник природы образован решением малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от 27.05.1993 № 118 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области». Памятник природы функционирует в соответствии с постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области» (пункт 2.4.13 Перечня ООПТ) и с постановлением Правительства области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области».

Режимом особой охраны территории памятников природы запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, а также противоречащие целям объявления данного комплекса памятником природы.

6. Памятник природы «Урочище сосны».

Памятник природы образован решением малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от 27.05.1993 № 118 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области» и функционирует в соответствии с постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области».

Границы и режим особой охраны памятника природы утверждены постановлением Правительства области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». Режимом особой охраны территории памятника природы запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, а также противоречащие целям объявления данного комплекса памятником природы.

7. Памятник природы «Центр с. Заячий Холм».

Памятник природы образован решением малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от 27.05.1993 № 118 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области» и функционирует в соответствии постановлением Правительства области от 01.07.2010 №460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». Границы и режим особой охраны памятника природы утверждены постановлением Правительства области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». Режимом особой охраны территории памятника природы запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, а также противоречащие целям объявления данного комплекса памятником природы.

8. Памятник природы «Центр с. Ставотино»

Памятник природы образован решением малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от 27.05.1993 № 118 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области» и функционирует в соответствии постановлением Правительства области от 01.07.2010 №460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». Границы и режим особой охраны памятника природы утвержден постановлением Правительства области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». Режимом особой охраны территории памятника природы запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, а также противоречащие целям объявления данного комплекса памятником природы.

9. Памятник природы «Сосновый бор с.Селища».

Памятник природы образован в соответствии с решением исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов от 28.01.1981 № 50 «Об отнесении к памятникам природы природных объектов ценных в научном, водоохранном, оздоровительном и культурно-познавательном отношениях». Памятник природы функционирует в соответствии с постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области».

Режим особой охраны ООПТ утвержден постановлением Правительства области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». В соответствии с данным постановлением на территории памятника природы запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, а также противоречащие целям объявления данного природного объекта (природного комплекса) памятником природы.

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов
местного значения на комплексное развитие территории

Утвержденными программами социально-экономического развития Гаврилов-Ямского сельского поселения предусматривается строительство жилья по областным и федеральным программам, строительство подъездных дорог к пожарным водоемам, ремонт и прокладка водопроводной сети, водонапорных колонок и пожарных гидрантов на территории поселения.

Строительство жилья, ремонт и прокладка водопроводной сети, водонапорных колонок и пожарных гидрантов на территории поселения значительно улучшить качество жизни жителей поселения, а также повысит инвестиционную привлекательность территории в социальном плане.

Для создания безопасного проживания населения на территории поселения запланировано строительство подъездных дорог к пожарным водоемам.

5. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального
планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории населенного пункта объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Документами территориального планирования Российской Федерации:

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 №247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики», размещение объектов федерального значения в границе Заячье-Холмского сельского поселения не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)» предусмотрена реконструкция магистрального нефтепровода «Ярославль – Москва» на участках 16-24,2 км и 25,9-77,5 км, а также реконструкция магистрального газопровода «Горький – Череповец» на участке ГИС Бурмакино - Рыбинск-1.

Схемой территориального планирования Ярославской области, утвержденной постановлением Правительства области от 31.12.2014 №1435-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ярославской области и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 23.07.2008 №385-п» (в редакции постановления от 15.04.2021 №208-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 31.12.2014 №1435-п») планируется строительство:

- автомобильной дороги «Обход г. Гаврилов-Яма»;

- водопроводных очистных сооружений в с. Ставотино, п. Заря, 
с. Унимерь, с. Вышеславское, д. Прошенино, с. Заячий-Холм;

- артезианских скважин в п. Заря, с. Вышеславское, с. Заячий-Холм;

- очистные сооружения в д. Прошенино, с. Заячий-Холм;

- обособленных структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в с. Ставотино, с. Заячий-Холм;

Схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Ярославская область не утверждены.

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Схемой территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденной решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.01.2012 №41 «Об утверждении Схемы территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района» предусмотрено строительство:

- общеобразовательных школ в населенных пунктах: с. Спасс, с. Заячий-Холм, 
д. Михалево, с. Смалево, с. Унимерь, д. Немерово, д. Овсяниково;

- детских дошкольных учреждений в населенных пунктах: д. Овсяниково, д.Кореньково, д. Головино, с. Унимерь, д. Михалево;

- физкультурно-спортивных сооружений в населенных пунктах: с. Спасс, 
с. Заячий-Холм, д. Михалево, д. Иляково, д. Тарусино, д. Междуречье, с. Унимерь, 
д. Илькино, д. Рыково, д. Головино, д. Паньково, с. Ставотино, д. Курдумово, 
д. Грудцино, д. Кореньково, д. Юцкое, д. Овсяниково;

- объектов отдыха и туризма в населенных пунктах: д. Кореньково, 
д. Курдумово, д. Овсяниково, с. Ставотино, д. Юцкое, с. Смалево, с. Спасс, 
д. Павлово, п. Заря, д. Раменье, д. Гора, д. Прислон, с. Унимерь.

Строительство вышеперечисленных объектов улучшит качество жизни населения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в области образования, туризма, физической культуры и массового спорта.

Строительство физкультурно-спортивных сооружений в с. Ставотино реализовано в 2015 году, с. Унимерь реализовано в 2014 году и с. Заячий-Холм реализовано в 2017 году, что подтверждается решением на ввод объектов в эксплуатацию.

Планируется внесение изменений в схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1. Общие сведения

Территория Заячье-Холмского сельского поселения не отнесена к группе по гражданской обороне, в 25 км расположен город Гаврилов-Ям, отнесенный к I группе по гражданской обороне. На территории поселения расположена организация «Компрессорная станция КС-32 Переславского ЛПУМГ, которая отнесена к II категории по гражданской обороне. Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (далее - население), всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел разработан с учетом исходных данных, подлежащих учету при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изложенных в письме Главного управления МЧС России по Ярославской области от 30.03.2022 № ИВ-146-1785.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ, перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне, перечень мероприятий по охране окружающей среды разрабатываются на стадии проекта планировки территории.

7.2. Чрезвычайная ситуация

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К чрезвычайным ситуациям относятся:

аварии техногенного характера

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

- пожары и аварии на сетях водо-, газо-, электро-, теплоснабжения, гидросооружениях, катастрофическое затопление.

Пожары

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают в связи с нарушением правил противопожарной безопасности, низкой пожарной защищенностью зданий и сооружений, неосторожным обращением с огнем, нарушением правил противопожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и ремонтных работ, нарушением правил технической эксплуатации транспортных средств.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, планировка и застройка территорий населенных пунктов должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность Заячье-Холмского сельского поселения в целом обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

В целях предотвращения возникновения бытовых пожаров на территории поселения и его административного центра, необходимо усилить целенаправленную работу органов ГПН по контролю за использованием населением самодельных и несертифицированных электронагревательных приборов, бытовых газовых, бензиновых и других устройств, а также печного отопления.

Анализ показывает, что возникновение 95 % пожаров происходит по причине нарушения правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем, неисправности электропроводки.

Сведения о противопожарном водоснабжении и противопожарных расстояниях при размещении зданий и сооружений

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности соответствуют нормативным требованиям ФЗ «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной безопасности».

Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям обеспечивают подъезд пожарных автомобилей в соответствии с нормативными требованиями. Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 метров.

С целью обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации последствий пожаров на территории населенного пункта предусмотрено:

- устройство подъездов и разворотных площадок к жилым зданиям, сооружениям и строениям соединенных с автодорогой «Рыбинск-Большое Село»;

- ширина въезда/выезда на территорию и параметры проезжей части обеспечивают разновариантный маневр сил для проведения    мероприятий по ликвидации последствий пожаров и аварий.

На территории поселения подразделения пожарной охраны отсутствуют. Ближайшее подразделение пожарной охраны расположено на территории 
г. Гаврилов-Ям (пожарная часть № 78).

Аварии на автомобильном транспорте

Наиболее опасными объектами транспортной инфраструктуры являются: автодороги: Ярославль – Заячий-Холм – а/д Гаврилов-Ям – Иваново, обход Гаврилов-Ям, Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте:

•	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

•	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

•	установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях;

•	работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

•	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

•	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

•	чистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на гидротехнических сооружениях (ГТС)

В соответствии с «Правила определения границ зон затопления, подтопления», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года N 360, «зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах».

Согласно сведений, содержащихся в ЕГРН, на момент разработки генерального плана, данные о границах зон затопления и подтопления, поставленных на кадастровый учет, отсутствуют.

Территории, подверженные явлениям затопления, подтопления, Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области отсутствуют.

7.3. Наиболее опасные климатические воздействия

В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями наиболее опасными погодными явлениями являются: грозы, сильные ветры со скоростью 20 м/с и более, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более, град с диаметром частиц более 20 мм, сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа и гололед, повторяющиеся с различной периодичностью.

Для территории Ярославской области характерны ураганы со скоростями ветра 28 м/с – один раз в пять лет, 33 м/с – один раз в двадцать пять лет и 38 м/с – один раз в пятьдесят лет. Кроме того, для территории Ярославской области наиболее характерны неблагоприятные природные явления в виде лесоторфяных пожаров, паводковых явлений, а также подтопления (затопления) отдельных районов (территорий, участков) сельского поселения.

грозовые разряды

Указанное явление сопровождает, как правило, прохождение ливневых дождей с сильными ветрами и имеет распространение на всей территории Гаврилов-Ямского района.

Наибольшему поражающему воздействию, по статистической оценке, подвержены линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные подстанции, линии электропередач 10-35кВ).

Согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна предусматриваться защита проектируемых на территории района объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки населённых пунктов.

сильные ветры

Уровень опасности сильных ветров скоростью 23 м/сек и более -  возможно возникновение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения.

Для Ярославской области в целом и Заячье-Холмского сельского поселения в частности характерны ураганы со скоростями ветра 28 м/сек – один раз в пять лет, 33 м/сек – один раз в двадцать пять лет и 38 м/сек – один раз в пятьдесят лет.

ливни с интенсивностью 30 мм/час и более

Уровень опасности сильных дождей – при интенсивности осадков 30 мм и более может спровоцировать возникновение ЧС объектового и муниципального уровня.

Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория района. Основные направления движений фронтов с юго-востока на север и северо-восток; с юго-запада на север; с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток.

Наиболее часто ливневые дожди проходят в период с июня по сентябрь месяцы.

Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, дорожную сеть межпоселкового уровня.

В результате ливневых дождей увеличивается частота эрозии оврагов, просадки грунтов, обрушения речных откосов.

Для снижения ущерба межпоселковой дорожной сети необходимо соблюдение норм и привил при её устройстве и обслуживании.

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

сильные снегопады, град с диаметром частиц более 20 мм

Выпадение снега - распространено на всей территории района в период с ноября по март месяцы. Интенсивность выпадения осадков носит различный характер (0.5-1 месячной нормы, частота таких проявлений 1-3 случая в зимний период), направление движения совпадает с направлением движения ветров.

Прогнозируется возникновение источников ЧС объектового и муниципального уровня.

Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов. Обрушения кровель зданий под воздействием снеговой нагрузки на территории района не регистрировалось.

Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 230 кг/м2, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

сильные морозы

Явление распространено на всей территории района. Частота явления в среднем 1-3 случая в период с ноября по февраль месяцы, наибольшая длительность явления 5-10 дней в период с декабря по февраль месяцы.

Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на линейные объекты систем энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций являются порывы инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач замерзание природного газа в наружных сетях газопроводов низкого давления.

Работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха -31°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Ярославской области).

Наиболее опасные климатические воздействия (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья жителей территории, но могут нанести ущерб зданиям, объектам инженерной инфраструктуры.

В соответствии с пунктом 4 статьи 42 градостроительного Кодекса РФ, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне, разрабатываются на стадии проекта планировки территории.

7.4. Организация ведения маскировочных мероприятий

Светомаскировка

В соответствии с п. 11 «Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях световой маскировки и других видов маскировки, являются:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.

На основании положений СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», территория Рыбинского района попадает в зону световой маскировки для минимизации последствий воздействия источников ЧС военного характера.

1. Планирование мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, существующих ГОСТ, СНиП.

2. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет Комиссия по организации мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, утверждаемая муниципальным правовым актом (далее – Комиссия).

3. Комиссия имеет право принимать решения, обязательные для выполнения предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности на территории муниципального образования, связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.

Основные мероприятия светомаскировки

Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную деятельность предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования.

При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:

- отключаются от источников питания или электрических сетей освещение территорий стадионов и выставок, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы рекламного и витринного освещения. При этом должна быть исключена возможность их местного включения;

- снижаются уровни наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней освещенности 4 лк и более путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных осветительных приборов;

- снижается освещенность в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, в местах производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

В режиме частичного затемнения проводится подготовка к использованию в режиме ложного освещения:

- устройств для световой маскировки проемов зданий и сооружений;

- специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей эвакуации людей, объектов и размещения сил гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения, запрещения прохода.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 часа.

В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат:

- производственные огни за исключением производственных огней, световая маскировка которых не может быть произведена за время перехода на режим ложного освещения;

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели).

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов.

Режим ложного освещения вводится по сигналу "Воздушная тревога". Включение освещения в объеме режима частичного затемнения производится по сигналу "Отбой воздушной тревоги".

В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия:

- отключается все наружное освещение территории города, организаций, не задействованное на организацию мероприятий ложного освещения;

- осуществляется полное отключение источников освещения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу "Воздушная тревога";

- осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала "Воздушная тревога" или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения (светотехническим или механическим способом);

- отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные в систему централизованного управления наружным освещением;

- выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели);

- обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных фонарей в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и другие неотложные работы, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них. При расчете установок (систем) маскировочного освещения коэффициент запаса материалов и оборудования следует принимать равным 1 (от фактической потребности);

- обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов.

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется не более чем за 3 мин.

другие виды маскировки

Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в организациях осуществляется при проведении следующих мероприятий гражданской обороны:

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих работу в военное время;

- вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы (безопасные районы).

Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению световой маскировки и других видов маскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий по светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Эвакуационные мероприятия

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечению эвакуированных в районе размещения (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Эвакуация осуществляется в безопасные районы, в которых не действуют поражающие факторы соответствующего стихийного бедствия, аварии, природной или техногенной катастрофы. Эти районы могут быть заблаговременно подготовлены для размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированных.

Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащее эвакуации население вывезено (выведено) за границы зоны действия поражающих факторов. Пребывание эвакуированного населения в местах размещения обычно носит кратковременный характер.

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника чрезвычайной ситуации (радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и т.д.), пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий.

При получении достоверного краткосрочного прогноза о возможности возникновения стихийного бедствия или аварии может проводиться упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемой зоны) чрезвычайной ситуации.

В случае возникновения и развития некоторых видов чрезвычайных ситуаций проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывод населения из зоны чрезвычайной ситуации в этом случае, как правило, осуществляется при дефиците времени и в условиях воздействия на людей поражающих факторов.

Эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. Обычно это происходит, когда организация первоочередного жизнеобеспечения населения непосредственно в районе бедствия невозможна или экономически нецелесообразна, сложившийся уровень удовлетворения жизненно важных потребностей населения ниже допустимого, прогнозируемое время восстановления жизнеобеспечения превышает возможные сроки существования людей без жизнеобеспечения или при минимальном его уровне.

Содержание и порядок осуществления эвакомероприятий

При наличии достоверного краткосрочного прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации и получении положительного заключения компетентных органов о необходимости эвакуации проводятся подготовительные мероприятия. Их цель - создание благоприятных условий для организованного вывоза или вывода людей из возможной зоны чрезвычайной ситуации.

К подготовительным мероприятиям относятся:

- приведение в готовность эвакоорганов и уточнение порядка их работы;

- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и транспортом;

- распределение транспортных средств по станциям (пунктам) посадки, уточнение расчетов маршевых колонн и закрепление их за пешими маршрутами;

- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей, оборудование мест привалов;

- подготовка к развертыванию сборных эвакуационных пунктов и пунктов посадки - высадки;

- проверка готовности систем оповещения и связи;

- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.

Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых прогнозируется или возникла чрезвычайная ситуация.

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по указанию (распоряжению) начальника дежурной (диспетчерской) службы потенциально опасного объекта.

С получением сигнала на проведение эвакуации осуществляются следующие мероприятия:

- оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий и организаций, а также населения о начале и порядке проведения эвакуации;

- развертывание и приведение в готовность эвакоорганов;

- сбор и подготовка к отправке населения, подлежащего эвакуации;

- формирование и вывод к исходным пунктам на маршрутах пеших колонн, подача транспортных средств в пункты посадки и посадка эвакуируемых на транспорт;

- вывод и (или) вывоз эвакуируемого населения из зоны чрезвычайной ситуации;

- прием и размещение эваконаселения в безопасных районах, в том числе заблаговременно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения.

В зависимости от специфических условий конкретной чрезвычайной ситуации и материально-технических возможностей приведенные содержание и порядок эвакомероприятий могут меняться и приспосабливаться к этим условиям и возможностям.

7.6. Оповещение населения

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения.

На муниципальном уровне создается местная система оповещения (на территории муниципального образования).

Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Органы повседневного управления РСЧС, получив информацию или сигналы оповещения, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную информацию или сигнал оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС в установленном порядке.

В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готовности МЧС России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления совместно с организациями связи осуществляют проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности систем оповещения.

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границу населенного пункта, или исключаются из его границы, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Северная граница населенного пункта д. Заморино пересекала границы земельных участков с кадастровыми номерами 76:04:030701:39, 76:04:030701:22, 76:04:030701:46, а восточная граница пересекала границы земельного участка с кадастровым номером 76:04:030701:45. На основании пункта 3 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) границы земельных участков не должны пересекать границы населенных пунктов. Граница населенного пункта 
д. Заморино была откорректирована по границам вышеперечисленных земельных участков для устранения пересечений.

Проектом предусматривается включение земельного участка с кадастровым номером 76:04:033901:1948 в границы населенного пункта д. Заморино для целей развития индивидуальной жилой застройки.

Перечень земельных участков, планируемых к включению в границы населенного пункта д. Заморино

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Планируемая цель использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 76:04:033901:1948 | 120 019 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Индивидуальная жилая застройка |

Земли сельскохозяйственного назначения, предлагаемые к включению в границу населенного пункта на протяжении многих лет, не используются для нужд сельского хозяйства и фактически не является сельскохозяйственными угодьями, в результате чего воспроизводство плодородия земель является экономически невыгодным. Территория частично заросла древесно-кустарниковой растительностью и соответственно фактически выведена из хозяйственного оборота.

Земельный участок с кадастровым номером 76:04:033901:1948 включаемый в границу населенного пункта не относится к особо ценным сельскохозяйственным землям.

Для преодоления негативной демографической ситуации в Заячье-Холмском сельском поселении, необходимо развитие жилищного строительства на территории муниципального образования. Необходимо отметить, что включение данной территории в границу населенного пункта приведет к значительному увеличению кадастровой стоимости земельного участка и соответственно увеличит налоговые поступления в муниципальный бюджет.

Включаемый в границу д. Заморино земельный участок:

- с кадастровым номером 76:04:033901:1948, планируется использоваться для размещения объектов индивидуального жилищного строительства.

Юго-западная граница населенного пункта д. Кореньково пересекала границу земельного участка с кадастровым номером 76:04:091101:31. На основании пункта 3 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) границы земельных участков не должны пересекать границы населенных пунктов. Граница населенного пункта 
д. Кореньково была откорректирована по границе вышеперечисленного земельного участка для устранения пересечений.

Перечень земельных участков, ранее включенных в границы

населенного пункта д. Иляково

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Существующая категория земель | Цель использования | Реквизиты решения представительного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 76:04:033901:929 (земельный участок разделен на 45 участков с кадастровыми номерами: с 76:04:033901:1793 по 76:04:033901:1837) | 71 297 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.09.2016 № 36 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |

Перечень земельных участков, ранее включенных в границы

населенного пункта д. Смалево

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Существующая категория земель | Цель использования | Реквизиты решения представительного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 76:04:033901:1390 (земельный участок разделен на 22 участка с кадастровыми номерами: с 76:04:033901:1867 по 76:04:033901:1888) | 40 918 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.09.2016 № 36 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |

Перечень земельных участков, ранее включенных в границы

населенного пункта д. Прислон

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Существующая категория земель | Цель использования | Реквизиты решения представительного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 76:04:000000:1377 (земельный участок разделен на 46 участков с кадастровыми номерами: с 76:04:000000:1406 по 76:04:000000:1418, с 76:04:033601:825 по 76:04:033601:830, с 76:04:033901:1601 по 76:04:033901:1627) | 121 641 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 30.10.2014 № 12 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |

Перечень земельных участков, ранее включенных в границы

населенного пункта с. Унимерь

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Существующая категория земель | Цель использования | Реквизиты решения представительного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 76:04:033901:1244 (земельный участок разделен на 131 участок с кадастровыми номерами: с 76:04:033901:1411 по 76:04:033901:1541) | 319 000 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 24.02.2014 № 3 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |

Перечень земельных участков, ранее включенных в границы

населенного пункта с. Вышеславское

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Существующая категория земель | Цель использования | Реквизиты решения представительного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 76:04:033901:799 (земельный участок разделен на 29 участков с кадастровыми номерами: с 76:04:033901:1630 по 76:04:033901:1658) | 58 972 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 24.02.2014 № 3 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |
| 2 | 76:04:033901:800 (земельный участок разделен на 31 участок с кадастровыми номерами: с 76:04:033901:1661 по 76:04:033901:1691) | 51 576 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 24.02.2014 № 3 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |

Перечень земельных участков, ранее включенных в границы

населенного пункта д. Междуречье

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Существующая категория земель | Цель использования | Реквизиты решения представительного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 76:04:033901:812 (земельный участок разделен на 8 участков с кадастровыми номерами: с 76:04:033901:1207 по 76:04:033901:1214) | 32 249 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва от 27.08.2012 № 14 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |
| 2 | 76:04:033901:951 | 7 000 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва от 27.08.2012 № 14 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |
| 3 | 76:04:033901:149 | 18 409 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва от 27.08.2012 № 14 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |
| 4 | 76:04:033901:154 (земельный участок разделен на 3 участка с кадастровыми номерами: с 76:04:033901:1203 по 76:04:033901:1205) | 9 000 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва от 27.08.2012 № 14 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |

Перечень земельных участков, ранее включенных в границы

населенного пункта п. Заря

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Существующая категория земель | Цель использования | Реквизиты решения представительного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 76:04:094201:859 (земельный участок разделен на 5 участков с кадастровыми номерами: с 76:04:094201:894 по 76:04:094201:898) | 12 126 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва от 27.08.2012 № 14 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |
| 2 | 76:04:094201:860 (земельный участок разделен на 16 участков с кадастровыми номерами: с 76:04:094201:904 по 76:04:094201:919) | 22 592 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва от 27.08.2012 № 14 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |

Перечень земельных участков, ранее включенных в границы

населенного пункта д. Раменье

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Существующая категория земель | Цель использования | Реквизиты решения представительного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 76:04:033901:145 (земельный участок разделен на 6 участков с кадастровыми номерами: 76:04:033901:1080, 76:04:033901:1081, 76:04:033901:1082, 76:04:033901:1084, 76:04:033901:1085, 76:04:033901:1087) | 47 641 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва от 27.08.2012 № 14 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |
| 2 | 76:04:033901:92 (земельный участок разделен на 17 участков с кадастровыми номерами: с 76:04:033901:1707 по 76:04:033901:1723) | 20 000 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва от 27.08.2012 № 14 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |

Перечень земельных участков, ранее включенных в границы

населенного пункта д. Тарусино

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Существующая категория земель | Цель использования | Реквизиты решения представительного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 76:04:033901:808 (земельный участок разделен на 4 участка с кадастровыми номерами: с 76:04:033901:1784 по 76:04:033901:1787) | 197 661 | Земли населённых пунктов | Для жилищного строительства | Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва от 27.08.2012 № 14 «О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения» |

9. Перечень земельных участков, которые планируются к изменению категории земли и функциональной зоны, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Проектом предусматривается включение земельных участков (согласно планируемой цели использования) в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения за счет исключения их из состава земель сельскохозяйственного назначения Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Планируемая функциональная зона | Место расположения | Планируемая цель использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | 76:04:094201:1039 | 12 881 | земли сельскохозяйственного назначения | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Производственная зона | Ярославская область, р-н Гаврилов-Ямский, с/о Ставотинский, район д. Грудцино | добыча валунно-гравийно-песчаной смеси для производства строительных материалов на западном участке месторождения Грудцино |
| 2. | 76:04:094201:1042 | 240 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | 76:04:000000:1375 | 27 692 |  |  | Зона транспортной инфраструктуры | Ярославская область, р-н Гаврилов-Ямский, с/о Заячье-Холмский, район д. Заморино | автомобильная дорога «Прислон-Заморино» |
| Итого: |  | 280 573 |  |  |  |  |  |

На основании подпункта 8 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельные участки с кадастровыми номерами 76:04:094201:1039, 76:04:094201:1042 планируются использоваться для добыча полезных ископаемых.

Проблемы экономического и территориального развития Заячье-Холмского сельского поселения связаны с растущей необходимостью развития промышленной деятельности поселения, а именно добычи полезных ископаемых. За прошлый год поступление налога на добычу полезных ископаемых увеличилось в 2 раза. Это дополнительные финансовые ресурсы для реализации на территории поселения социально значимых проектов, направленных на повышение качества жизни граждан.

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:1375 планируется использоваться под автомобильной дорогой для организации автобусного сообщения граждан к садовым участкам, расположенным в районе с. Введенье Ярославского района.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

10. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

На территории Заячье-Холмского сельского поселения расположены: объект культурного (археологического) наследия федерального значения - Курганная группа, XII – XIII вв., объект регионального значения - Церковь Троицы, 1789 г., включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия.

| № п/п | Наименование ансамбля | Наименование объекта культурного наследия | Современный адрес (местонахождение) объекта культурного наследия | Датировка | Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия | Акт о постановке на государственную охрану/включении в ЕГРОКН | Границы территории | Защитные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Курганная группа | Сведения о местоположении объекта археологического наследия не подлежат опубликованию в соответствии с приказом МК РФ от 01.09.2015 № 2328 | XII – XIII вв. | федерального значения | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Приказ ДООКН ЯО от 22.04.2020 № 37 | Не требуется |
| 2 |  | Стоянка Заморино-2 | Сведения о местоположении объекта археологического наследия не подлежат опубликованию в соответствии с приказом МК РФ от 01.09.2015 № 2328 | мезолит | выявленный объект | Приказ департамента культуры Ярославской области от 23.01.2014 № 4 | Приказ департамента культуры Ярославской области от 23.01.2014 № 4 | Не требуется |
| 3 |  | Стоянка Заморино-3 | Сведения о местоположении объекта археологического наследия не подлежат опубликованию в соответствии с приказом МК РФ от 01.09.2015 № 2328 | мезолит | выявленный объект | Приказ департамента культуры Ярославской области от 23.01.2014 № 4 | Приказ департамента культуры Ярославской области от 23.01.2014 № 4 | Не требуется |
| 4 |  | Селище и грунтовый могильник Смалево 1 | Сведения о местоположении объекта археологического наследия не подлежат опубликованию в соответствии с приказом МК РФ от 01.09.2015 № 2328 | XII-XIII вв. | выявленный объект | Приказ ДООКН ЯО от 12.02.2021 №6 | Приказ ДООКН ЯО от 12.02.2021 №6 | Не требуется |
| 5 |  | Церковь Воскресения | Гаврилов-Ямский район, с. Смалево | 1754 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  | Не требуется |
| 6 |  | Церковь Казанская | Гаврилов-Ямский район, с. Вышеславское | 1724 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  | Не требуется |
| 7 |  | Церковь Казанская | Гаврилов-Ямский район, с. Заячий Холм | 1814 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  | Не требуется |
| 8 |  | Церковь Троицы | Гаврилов-Ямский район, с. Унимерь | 1789 г. | регионального значения | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329; приказ ДООКН ЯО от 20.12.2018 № 72, в редакции приказа ДООКН ЯО от 23.06.202 №75 | Приказ ДООКН ЯО от 20.12.2018 № 72, в редакции приказа ДООКН ЯО от 23.06.2020 № 75 | Приказ ДООКН ЯО от 05.10.2020 № 116. 100 метров от внешних границ территории памятника (пп.1 п.3 ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ) |
| 9 | Ансамбль церкви Николы |  | Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино | 1728-1796 гг. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  | Не требуется |
| 10 | Ансамбль церкви Николы | церковь Николы | Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино | 1796 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  | Не требуется |
| 11 | Ансамбль церкви Николы | церковь Рождества Христова | Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино | 1728 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  | Не требуется |
| 12 |  | Колокольня церкви Ильи Пророка | Гаврилов-Ямский район, д. Юцкое | 1775 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  | Не требуется |

Защитными зонами объектов культурного наследия согласно пункту 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) являются территории, которые прилегают к включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Для объектов археологического наследия в соответствии с пунктом 2 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ защитные зоны не устанавливаются. Также защитные зоны не устанавливаются в отношении выявленных объектов культурного наследия.

Приложение