СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.03.2017 № 41

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования

Гаврилов-Ямского муниципального района»

Принято Собранием представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района

от 22.08.2019

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в нормативы градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района, согласно Приложению.

2. Опубликовать решение в печати, разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет, а также в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в течение пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Гаврилов-Ямского

муниципального района		         	              	                 А.А.Комаров

Председатель Собрания

представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района                                                                 А.Б.Сергеичев

от 22.08.2019   № 208

Приложение

к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района

от 22.08.2019 № 208

1.Дополнить раздел 2 пунктом 2.1.9:

«2.1.9 Объекты, относящиеся к области водо- и теплоснабжения, водоотведения населения

Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности, как района, так и поселений в него входящих, и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и других населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице.

Таблица: Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы воды на поливку

| № | Наименование ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | л/сут. на 1 жителя | 125 | СП 31.13330.2012 с учетом примечаний |
| 1.2. | То же, с ванными и местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя | 160 |  |
| 1.3. | То же,с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя | 220 |  |
| 1.4. | Водоснабжение от водоразборных колонок | м3/чел. в месяц | 0,90 | Пост.Правительства ЯО от 31.10.16 № 1135-п |
| 1.5. | Расход воды на один полив в поливочный сезон* | л/сут. на 1 жителя | 50 | СП 31.13330.2012 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Примечание:

1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

3. (*) При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается в  зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. Количество поливок следует принимать 1-2 раза в сутки в зависимости от климатических условий.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечить:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них менее 5 тыс.чел. следует относить к третьей категории.

Размеры земельных участков для станций очистки воды следует принимать по проекту, но не более, приведенных в таблице.

Таблица: Размеры земельных участков для станции очистки воды

| Производительность станции, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| До 0,8 | 1 |
| Св. 0,8 до 12 | 2 |
| Св. 12 до 32 | 3 |

Объекты, относящиеся к области водоотведения

Проектирование систем  водоотведения следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты, должны быть обеспечены централизованными или локальными системами канализации.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более, указанных в таблице.

Таблица: Размеры земельных участков для очистных сооружений

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | – |
| Св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| от 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012.

Проекты канализации объектов, как правило, должны быть увязаны со схемой их водоснабжения. Выбор и расчет систем канализации, а также размещение очистных сооружений следует производить на основе технико-экономического сравнения вариантов и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Осуществлять сброс сточных вод в водные объекты допускается в пределах утвержденных нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах.

Для отдельно стоящих индивидуальных домов, коттеджей и  на территориях  садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан, не обеспеченных централизованными сетями канализации, при расходе сточных вод до 0,1 м3/сут., допускается использование водонепроницаемых емкостей, предотвращающих поступление хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду.

При проектировании систем водоотведения расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица: Нормативы в области водоотведения

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Удельное водоотведение в неканализованных домовладениях | л/сут. на 1 человека | 25 | По аналогии с ГОСТ Р 51617 |
| 1.2 | Водоотведение в зоне застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Пост.Правительства ЯО от 31.10.16 № 1135-п |
| 1.3 | То же, объектов расположенных в границах водоохранной зоны (кроме территорий садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан) | % от водопотребления | 100 | Водный кодекс РФ |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Дождевая канализация

Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.5.980-00, Водного кодекса РФ.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Допускается применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с дорогами. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций.

Объекты, относящиеся к области теплоснабжения населения

Теплоснабжение  следует предусматривать в соответствии с утвержденными  схемами теплоснабжения  поселений. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории производственных или коммунальных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице .

Таблица: Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных

котельных, располагаемых в жилых зонах

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих: |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твёрдом топливе | на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |

Примечания:

Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

Таблица: Нормативы потребления  по отоплению в многоквартирных  и жилых домах (в месяц отопительного периода)

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен), этажностью: | Гкал на 1 м2 общей площади жилого (нежилого) помещения |  |  | Постановление Правительства ЯО от 31.10.2016 № 1135-п |
|  | 1 |  | 0,04850 |  |  |
|  | 2 |  | 0,04883 |  |  |
|  | 3,4 |  | 0,03069 |  |  |
| 1.2 | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен), этажностью: |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 0,01874 |  |  |
|  | 2 |  | 0,01762 |  |  |
|  | 3 |  | 0,01709 |  |  |
|  | 4,5 |  | 0,01440 |  |  |
|  | 6,7 |  | 0,01305 |  |  |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  | не нормируется |

Таблица: Нормативы потребления по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |  |
| 1.1 | Отопление при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке | Гкал на м2 в месяц отопительного периода | 0,01656 |  | Пост.Правит. ЯО от 31.10.16 № 1135-п |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  | не нормируется |

2.Дополнить раздел 2 пунктом 2.1.10:

- «2.1.10 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Для объектов в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта имеющие твердое покрытие: обеспеченность 75 % общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения;

- парковка (парковочные места): не менее 2 муниципальных парковок по 5 машино-мест для легковых автомобилей в населенном пункте;

- пешеходный переход (наземный, надземный, подземный): не менее 2 объектов в населенном пункте;

- автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003: не менее 2-х автобусных остановок, в каждом населенном пункте, для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта имеющие твердое покрытие: не более 100 м от объектов жилой застройки;

- парковка (парковочные места): пешеходно-транспортная доступность до 30 мин;

- пешеходный переход (наземный, надземный, подземный): согласно схеме размещения объектов обеспечения безопасности дорожного движения;

- автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003: пешеходная доступность не более 30 мин».

3.

Дополнить раздел 2 пунктом 2.1.11:

- «2.1.11 Расчетные показатели для объектов благоустройства территории поселения

Для объектов благоустройства территории поселения, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- уличное освещение: обеспеченность для каждого населенного пункта из расчета один объект на каждые 50 метров улично-дорожной сети, в том числе пешеходных тротуаров;

- озеленение территорий: не менее двух площадных объектов для каждого населенного пункта;

- детские площадки: не менее одного объекта для каждого населенного пункта;

- парковая зона (зона отдыха): не менее одного объекта для каждого населенного пункта;

- пешеходные дорожки (тротуары): 75 % обеспеченность улично-дорожной сети населенного пункта;

- велосипедные дорожки: 10 % обеспеченность улично-дорожной сети населенного пункта;

- урны для мусора: один объект на каждые 100 метров улично-дорожной сети (пешеходных тротуаров);

- малые архитектурные формы: не менее 5 объектов для каждого населенного пункта;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- уличное освещение: на каждые 50 метров улично-дорожной сети, в том числе пешеходных тротуаров;

- озеленение территорий: согласно схеме благоустройства и озеленения территории населенного пункта;

- детские площадки: пешеходная доступность 15 мин.;

- парковая зона (зона отдыха): пешеходно-транспортная доступность – не более 45 мин.;

- пешеходные дорожки (тротуары): пешеходная доступность 100 м;

- велосипедные дорожки: пешеходно-транспортная доступность – не более 30 мин.;

- урны для мусора: на каждые 100 метров улично-дорожной сети (пешеходных тротуаров);

- малые архитектурные формы: на расстоянии не менее 100 м друг от друга».